МЕТОДОЛОГИЯ ПАНОПТИЧЕСКОЙ ВИДЕОАННОТАЦИИ НАВИГАЦИОННЫХ СЦЕН ДЛЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ БЕЗЭКИПАЖНЫХ СУДОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Д.А. Жарый1,

Е.А. Загидуллин1

Научный руководитель: И.С. Васендина1

1САФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск,

email: zharyj.d@edu.narfu.ru, zagidullin.e@edu.narfu.ru

Аннотация: В статье предложена методология создания специализированного набора данных для задач видео-паноптической сегментации (Video Panoptic Segmentation) навигационной сцены северных рек. Обоснован переход от покадровой семантической разметки к аннотированию видеопотока с сохранением идентификаторов объектов (Track ID). Разработана таксономия классов, учитывающая специфику навигационной инфраструктуры Архангельской области. Описан регламент разметки в среде CVAT, включающий правила обработки жестких и аморфных объектов, разрешение топологических конфликтов через Z-индексацию и обработку визуальных артефактов. Предложенный подход обеспечивает подготовку высококачественных данных для обучения нейросетей, критически важных для безопасной автономной навигации безэкипажных катеров в условиях Арктики.

Ключевые слова: паноптическая сегментация, компьютерное зрение, трекинг, безэкипажный катер, набор данных, навигационная безопасность, Арктическая зона.

Развитие транспортно-логистических систем Арктической зоны Российской Федерации неразрывно связано с внедрением технологий автономного судовождения. В частности, в Архангельской области уже ведутся практические работы по внедрению беспилотных судов. В июле 2025 года отечественный безэкипажный катер (БЭК) «Бриз» успешно совершил автономный переход в автоматическом режиме протяженностью около 280 км по маршруту Архангельск – Соловецкие острова [1]. Для обеспечения безопасности подобных миссий ключевым элементом БЭК является бортовая подсистема технического зрения, обеспечивающая детекцию препятствий и построение карты локальной проходимости [2, 3].

Исторически задача визуального восприятия морской сцены решалась методами семантической сегментации, разделяющей кадр на три макро-области: вода, небо и препятствия. Данный подход применялся при создании базовых открытых датасетов, таких как MaSTr1325 [5] и MODD2 [6]. Однако для безопасного маневрирования БЭК на реках с интенсивным трафиком (например, в дельте Северной Двины) глобальной оценки проходимости недостаточно. Системе управления необходимо выделять отдельные экземпляры надводных объектов, определять их тип и прогнозировать вектор движения (трекинг). Решение этой проблемы лежит в плоскости видео-паноптической сегментации (Video Panoptic Segmentation, VPS), которая объединяет семантический анализ бесформенного фона и попиксельное выделение счетных динамических объектов с сохранением их идентификаторов во времени [4, 9].

Несмотря на появление первых мировых паноптических бенчмарков (LaRS [7], WaterScenes [8]), в отечественной науке отсутствует открытая методология формирования подобных датасетов, адаптированная под сложные оптические условия и навигационную инфраструктуру северных широт. Целью данной работы является формализация протокола паноптической видеоаннотации для создания специализированного набора данных речных навигационных сцен.

Паноптическая парадигма требует строгого разделения пикселей изображения на два непересекающихся множества: аморфный фон (Stuff) и отдельные объекты (Things) [4]. С учетом специфики акватории Архангельского речного порта была разработана следующая таксономия:

- Классы Stuff (фон): вода (Water), небо (Sky), суша (Land – естественный берег, лес), причал (Pier – искусственные портовые сооружения, выделенные для задач автоматической швартовки);

- Классы Things (с Track ID): судно (Vessel – все виды плавсредств), буй (Buoy), створы (Stvory – специфические береговые навигационные знаки), светофор (Traffic Light – светофор, разрешающий/запрещающий проход суднам), прочее (Other – прочие надводные объекты, не попадающие под классы, описанные выше).

Поскольку малые БЭК преимущественно эксплуатируются в период летней (безледной) навигации, ледовая обстановка в данной работе не рассматривается. Однако в условиях северных рек особую сложность представляет классификация плавающего мусора и топляков. В рамках предлагаемой методологии к таким объектам применяется принцип навигационной безопасности (Safety First). Свободно дрейфующее бревно классифицируется как динамическое препятствие (Thing), так как он представляет угрозу и требует отслеживания вектора перемещения. Тот же объект, застрявший на мелководье (топляк), интегрируется в класс береговой линии (Stuff).

Для объектов, занимающих площадь менее 8×8 пикселей, а также для зон с высокой оптической неопределенностью вводится специальный класс Void (Неизвестно). Использование данного класса предотвращает добавление «информационного шума» в обучающую выборку и исключает эти пиксели из расчета функции потерь нейросети [12].

В качестве базовой среды разметки выбран инструмент CVAT (Computer Vision Annotation Tool), развернутый на локальном сервере [13]. Выбор обусловлен нативной поддержкой видеопотоков, возможностью интерполяции масок и работы со слоями (Z-order). Формирование итогового датасета в стандарте COCO Panoptic осуществляется через нативный экспорт CVAT с последующим скриптовым постпроцессингом.

Процесс аннотирования подчиняется следующим строгим правилам:

- Частота разметки (Keyframes): для обеспечения консистентности треков при разумных трудозатратах применяется адаптивное семплирование с базовой частотой 5 FPS;

- Правила интерполяции: подход к разметке зависит от физики объекта. Для жестких объектов (например, судов) используются полигоны с автоматической линейной интерполяцией между ключевыми кадрами. Для аморфных объектов (например, вода), интерполяция не применяется из-за хаотичного изменения формы; маски полностью перерисовываются на каждом ключевом кадре;

- Топологические конфликты и окклюзия: паноптическая сегментация не допускает перекрытия классов на одном пикселе. Во избежание появления неразмеченных «дыр» запрещается физическое вырезание отверстий в масках (например, вырезание контура судна из маски воды). Вместо этого применяется Z-индексация: фоновый объект (Вода) отрисовывается сплошным полигоном на нижнем слое, а перекрывающий его объект (Судно) – на верхнем слое;

- Консистентность треков (Re-identification): каждому объекту класса Things присваивается уникальный Track ID. Если судно временно перекрывается другим объектом или выходит за пределы видимости камеры, при его возвращении в кадр первоначальный идентификатор должен быть сохранен (восстановлен) для обеспечения корректности работы и обучения алгоритмов трекинга [9, 11].

Видеоданные, полученные в северных широтах, изобилуют оптическими артефактами: низкий угол стояния солнца формирует протяженные блики, а спокойная вода создает зеркальные отражения береговой инфраструктуры и судов.

В ранних методологиях семантической разметки практиковалось искусственное расширение маски препятствия на зону отражения. Однако в паноптической сегментации такой подход недопустим, так как он критически снижает метрику качества PQ (Panoptic Quality), что является основной метрикой оценки [7]. Согласно предлагаемому регламенту, отражения судов классифицируются как класс «Вода» (поскольку физически эта зона проходима для БЭК). В случае невозможности визуально определить границу между реальным объектом и его отражением (например, из-за густого тумана над рекой), спорная контактная зона размечается полигоном Void.

Переход от статической семантической сегментации к видео-паноптическому анализу сцены является необходимым шагом для развития надежных систем автономного судовождения. Предложенная методология формализует процесс аннотирования видеоданных с бортовых камер БЭК, учитывая специфику речной навигации в условиях Севера. Жесткая регламентация таксономии (разделение на Stuff и Things), правил интерполяции в зависимости от жесткости объектов и использование Z-индексации при окклюзиях позволяет минимизировать человеческий фактор. Использование данного протокола обеспечит создание высококачественных верифицированных датасетов, пригодных для обучения передовых нейросетевых архитектур, способных в реальном времени детектировать препятствия и прогнозировать их траектории.

METHODOLOGY OF PANOPTIC VIDEO ANNOTATION OF NAVIGATION SCENES FOR ONBOARD COMPUTER VISION SYSTEMS OF UNMANNED SURFACE VEHICLES IN NORTHERN CONDITIONS

D.A. Zharyj1,

E.A. Zagidullin1

Supervisor: I.S. Vasendina1

1NARFU named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk

email: zharyj.d@edu.narfu.ru, zagidullin.e@edu.narfu.ru

Abstract: The article proposes a methodology for creating a specialized dataset for Video Panoptic Segmentation tasks of navigation scenes in northern rivers. The transition from frame-by-frame semantic annotation to video stream annotation with object identifier preservation (Track ID) is justified. A taxonomy of classes has been developed, taking into account the specifics of the navigation infrastructure of the Arkhangelsk region. An annotation protocol in the CVAT environment is described, including rules for processing rigid and amorphous objects, resolving topological conflicts through Z-ordering, and handling visual artifacts. The proposed approach provides the preparation of high-quality data for training neural networks, critically important for the safe autonomous navigation of unmanned surface vehicles in Arctic conditions.

Keywords: panoptic segmentation, computer vision, unmanned surface vehicle, dataset, CVAT, navigation safety, Arctic zone.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Безэкипажный катер «Бриз» впервые в РФ совершил рейс в Арктике [Электронный ресурс] // ТАСС. Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/25140095 (дата обращения 23.02.2026).

- Скороход Б.А., Стаценко А.В., Фатеев С.И. Алгоритмы видеонаблюдения и маневрирования автономных морских судов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2024. № 2. С. 85–107.​

- Зеленина Л.И., Хаймина Л.Э., Деменкова Е.А. и др. Разработка методики моделирования изменения ледяного покрова Арктики // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 12-1. С. 50–55.

- Kirillov A., He K., Girshick R. et al. Panoptic Segmentation // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2019. P. 9404–9413.

- Bovcon B., Muhovič J., Perš J., Kristan M. The MaSTr1325 dataset for training deep USV obstacle detection models // 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2019. P. 3431–3438.

- Bovcon B., Mandeljc R., Perš J., Kristan M. Stereo obstacle detection for unmanned surface vehicles by IMU-assisted semantic segmentation // Robotics and Autonomous Systems. 2018. Vol. 104. P. 1–13.

- Žust L., Perš J., Kristan M. LaRS: A Diverse Panoptic Maritime Obstacle Detection Dataset and Benchmark // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2023. P. 20304–20313.

- Yao S., Guan R., Wu Z. et al. WaterScenes: A Multi-Task 4D Radar-Camera Fusion Dataset and Benchmarks for Autonomous Driving on Water Surfaces // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2024. Vol. 25, no. 11. P. 16584–16598.

- Miao J., Wei Y., Wu Y. et al. Large-scale Video Panoptic Segmentation in the Wild: A Benchmark // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2022. P. 21033–21043.

- Kiefer B., Žust L. et al. 3rd Workshop on Maritime Computer Vision (MaCVi) 2025: Challenge Results // arXiv preprint arXiv:2501.10343. 2025.

- Trinh T., Nguyen H. et al. A comprehensive review of datasets and deep learning techniques for vision in Unmanned Surface Vehicles // arXiv preprint arXiv:2412.01461. 2024.

- Sakaridis C., Dai D., Van Gool L. ACDC: The Adverse Conditions Dataset with Correspondences for Semantic Driving Scene Understanding // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2021. P. 10765–10775.

- Computer Vision Annotation Tool (CVAT) [Электронный ресурс] // GitHub. Режим доступа: https://github.com/cvat-ai/cvat (дата обращения 23.02.2026).