Оценка камер для USV: VisCam, Hikrobot MV-CU/CA — цветные, USB 3.0, Global Shutter

Ключевое открытие: VisCam = Daheng Imaging

Бренд VisCam (продаваемый через mkoi.ru, cameralab.ru и др.) — это ребрендированные камеры Daheng Imaging для российского рынка. Daheng вынужден приостановить прямые поставки в Россию под своим именем из-за санкционного давления, и теперь камеры поставляются под маркой VisCam в чёрном корпусе вместо голубого. Функционал, SDK (Galaxy SDK) и модельный ряд полностью идентичны. Серия VisCam NS соответствует серии Daheng MER2 (MERCURY2).[1][2][3]

Это значит, что рекомендация из предыдущего отчёта (Daheng MER2-503-36U3C) = VisCam NS-503UC, и эта камера доступна в РФ через официальные каналы.

Фильтрация VisCam: только цвет, 4–5.1 MP, Global Shutter, USB 3.0

Из 20 камер в предоставленном списке с mkoi.ru только 4 модели попадают в диапазон разрешения 4–5.1+ MP. Остальные 16 — либо слишком мало (< 4 MP), либо избыточно (> 5.1 MP):

| Модель VisCam | Сенсор | Разрешение | МП | FPS | Формат | Соответствие 4–5.1 MP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NS-503UC ⭐ | Sony IMX264 | 2448×2048 | 5.01 | 36 | 2/3" | ✅ Идеально |
| NS-502UC ⭐ | Sony IMX250 | 2448×2048 | 5.01 | 79 | 2/3" | ✅ Идеально |
| NP-530UC | ON PYTHON5000 | 2592×2048 | 5.31 | 72 | 1" | ⚠️ 5.31 MP, устаревший сенсор |
| PS-560UC | GMAX2505 | 2600×2160 | 5.62 | 70 | 1/2" | ⚠️ 5.62 MP, мелкий пиксель 2.5µm |

Отсеянные модели (не подходят)

| Причина отсева | Модели |
| --- | --- |
| Разрешение < 4 MP | NP-170UC (1.78), NS-302UC (3.15), NS-301UC (3.15), NS-160UC (1.56), NS-301UCL (3.15), NS-240UC (2.46), NS-231UC (2.3), NS-230UC (2.3) |
| Разрешение > 5.1 MP (избыточно для YOLOv8 @ 15–20 FPS) | PS-2440UC (24.5), NP-1231UC (12.3), NP-1230UC (12.3), PS-1610UC (16.1), NP-883UC (8.85), PS-1260UC (12.6), RS-4470UC (44.7 + M42!), NP-900UC (9.07) |

Подробный анализ двух лучших VisCam

VisCam NS-503UC (= Daheng MER2-503-36U3C) — ТОП-1

Это цветная версия камеры, рекомендованной в предыдущем отчёте. Аналог Daheng — MER2-503-36U3C.[4][3]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | Sony IMX264, 2/3", Global Shutter, Pregius 1st gen[4] |
| Разрешение | 2448×2048 (5.01 MP)[4] |
| Пиксель | 3.45 µm[4] |
| Max FPS | 36 fps (BayerRG8 / BayerRG10)[4] |
| Интерфейс | USB 3.0 (USB3 Vision + GenICam)[4] |
| Pixel Format | BayerRG8, BayerRG10[4] |
| I/O (триггер) | 1 opto-isolated input + 1 opto-isolated output + 2 programmable GPIO (8-pin HR25 Hirose)[4][5] |
| Объектив | C-mount, CS-mount (опционально)[4] |
| SDK | Galaxy SDK — Linux ARM64 (aarch64), проверен на Jetson Orin[1] |
| Размер | 29×29×29 мм, 65 г[4] |
| SNR | 40.5 dB[4] |
| Питание | USB 3.0 bus power (2.76 Вт @ 5 VDC)[4] |

Почему IMX264 оптимален: QE ~75% (peak), DR 72 dB, SNR 40.5 dB — это один из лучших сенсоров для outdoor-приложений с переменным освещением, что критично для USV.[4]

⚠️ ВАЖНО: Не путать с VisCam NS-503UCL — у облегчённой версии (-L) нет I/O разъёма, что делает невозможной аппаратную синхронизацию.[6]

VisCam NS-502UC (= Daheng MER2-502-79U3C)

Аналогичная камера на сенсоре Sony IMX250, который отличается от IMX264 только скоростью — 79 fps вместо 36 fps при том же разрешении 2448×2048. Однако IMX250 имеет ADC 10 бит (против 12 бит у IMX264), что чуть снижает динамический диапазон. Для задачи USV при 15–20 FPS разница в max FPS несущественна, а бо́льший DR у IMX264 полезнее.[4]

Оценка камер Hikrobot MV-CU серии

Все предложенные камеры MV-CU имеют критические несоответствия требованиям:

| Модель | Сенсор | МП | FPS | Затвор | Интерфейс | Цена ₽ | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV-CU060-10GC | IMX178 | 6.3 | 19.1 | Rolling ❌ | GigE ❌ | 36,000 | Провал по 2 критериям[7] |
| MV-CU120-10GC | IMX226 | 12.2 | 9.7 | Rolling ❌ | GigE ❌ | 34,000 | Провал: RS + GigE + 12 MP[8][9] |
| MV-CU050-90GC | GMAX2505 | 5.6 | 21 | Global ✅ | GigE ❌ | 20,000 | GigE вместо USB3 — не подходит[10] |
| MV-CU050-30GC | AR0521 | 5.0 | 24 | Rolling ❌ | GigE ❌ | 52,000 | RS + GigE — два провала[11][12] |

MV-CU — это серия GigE-камер, не USB 3.0. Даже те, что имеют Global Shutter (MV-CU050-90GC), не подключатся к USB-портам Jetson Orin Nano. Использование GigE потребует дополнительного Ethernet-адаптера, маршрутизации и существенного увеличения latency — это архитектурно нежелательно для USV.[7][10]

Hikrobot MV-CH250-90GC

Камера с сенсором GMAX0505, разрешение 5120×5120 (26.2 MP), 4.5 fps, интерфейс GigE. Абсолютно неприменима: гигантское разрешение при 4.5 FPS, GigE-интерфейс — не подходит ни по одному критерию.[10]

Hikrobot MV-CA050-20GC

Сенсор PYTHON5000, 5.31 MP, Global Shutter — но интерфейс GigE, не USB3. Не подходит.[13]

Подходящие Hikrobot USB3 (серия CA USB3.0)

На сайтах optimusdrive.ru и sensotek.ru представлена серия Hikrobot CA USB3.0, в которой есть модели, полностью удовлетворяющие требованиям:[14][13]

| Модель | Сенсор | Разрешение | FPS | Затвор | I/O | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV-CA050-11UC | IMX264, 2/3" | 2448×2048 | 35 | Global | ✅ 6-pin P7 opto-isolated[15] | По запросу |
| MV-CA050-12UC | IMX264, 2/3" | 2448×2048 | 60 | Global | ✅ 6-pin P7 opto-isolated[16][17] | По запросу |

MV-CA050-12UC — улучшенная версия MV-CA050-11UC (60 fps vs 35 fps, буфер 128 МБ), на том же сенсоре Sony IMX264. Обе поддерживают hardware trigger через opto-isolated вход, USB3 Vision, GenICam, и работают с MVS SDK под Linux ARM64. Цены в РФ «по запросу» — ориентировочно 35,000–55,000 ₽ за штуку (B2B).[17][15]

Сайты optimusdrive.ru и sensotek.ru

OptimusDrive

Представлена линейка Hikrobot CA USB3.0 с камерами 5MP на IMX264. Все цены указаны «по запросу». Модели MV-CA050-11UM (mono) и MV-CA050-12UC (color) присутствуют в каталоге. Продавец из Москвы, работает с юрлицами.[18][14]

Sensotek

Полный каталог Hikrobot по сериям: CA USB3.0, CA GigE, CB USB3.0, CE USB3.0, CS GigE и др.. В серии CA USB3.0 камеры MV-CA050-11UC и MV-CA050-12UC доступны с доставкой по РФ. В серии CE USB3.0 — только rolling shutter камеры (IMX178, AR0521), которые не подходят.[19][13]

Важно: На sensotek.ru в серии CE USB3.0 камера MV-CE050-30UC (AR0521, 5MP) имеет Rolling Shutter — не путать с Global Shutter моделями серии CA.[19]

Сводная таблица: все подходящие варианты

| # | Модель | = Альтернатива | Сенсор | МП | FPS | I/O Trigger | Mount | USB3 | GS | Color | SDK Jetson | Доступность в РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VisCam NS-503UC | Daheng MER2-503-36U3C | IMX264 | 5.01 | 36 | ✅ Opto + GPIO[4] | C/CS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Galaxy SDK[1] | mkoi.ru, cameralab.ru — на складе |
| 2 | VisCam NS-502UC | Daheng MER2-502-79U3C | IMX250 | 5.01 | 79 | ✅ Opto + GPIO | C/CS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Galaxy SDK | mkoi.ru — на складе |
| 3 | Hikrobot MV-CA050-12UC | — | IMX264 | 5.01 | 60 | ✅ 6-pin P7 opto[17] | C | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ MVS SDK | optimusdrive, sensotek, gk-mact |
| 4 | Hikrobot MV-CA050-11UC | — | IMX264 | 5.01 | 35 | ✅ 6-pin P7 opto[15] | C | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ MVS SDK | optimusdrive, sensotek |

Сравнение VisCam NS-503UC vs Hikrobot MV-CA050-12UC

Оба варианта — на одном сенсоре Sony IMX264, одного разрешения, обе цветные, USB3, Global Shutter, с opto-isolated I/O. Различия:

| Параметр | VisCam NS-503UC | Hikrobot MV-CA050-12UC |
| --- | --- | --- |
| Сенсор | Sony IMX264[4] | Sony IMX264[17] |
| Max FPS | 36 fps[4] | 60 fps[17] |
| I/O разъём | 8-pin HR25 Hirose (1 opto-in, 1 opto-out, 2 GPIO)[4] | 6-pin P7 Hirose (1 opto-in, 1 opto-out, 1 bi-dir GPIO)[17] |
| Image Buffer | Нет on-board буфера | 128 MB on-board[17] |
| SDK | Galaxy SDK (GxiPy Python, C/C++)[1] | MVS SDK (C/C++, Python)[15] |
| Jetson ARM64 | ✅ Протестировано, активное сообщество[1] | ✅ Протестировано[15] |
| Mount | C + CS[4] | C only[17] |
| Размер / вес | 29×29×29 мм, 65 г[4] | 29×29×30 мм, 80 г[17] |
| Питание | USB bus power (2.76 Вт)[4] | USB bus + ext 9-24V (3.3 Вт)[17] |
| Наличие в РФ | mkoi.ru — на складе | По запросу |
| Ориентировочная цена (B2B Китай) | $250–350 | $350–500 |

Вердикт: VisCam NS-503UC — предпочтительный вариант. Камера дешевле, легче, уже на складе в РФ, и Galaxy SDK имеет более развитую документацию для Jetson. 128 МБ буфера у Hikrobot — плюс для burst-режимов, но при hardware trigger на 15–20 FPS не критичен.

Бюджет и рекомендация

Рекомендация: 3× VisCam NS-503UC (цвет, IMX264)

Цены на mkoi.ru и cameralab.ru — «по запросу». Ориентировочные цены на камеры Daheng MER2-503-36U3C (аналог) на мировом рынке: $250–350 за штуку. В России с учётом наценки дистрибьютора — ожидаемо 25,000–40,000 ₽ за штуку (B2B с НДС).

| Позиция | Кол-во | Ожидаемая цена за шт. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| VisCam NS-503UC (color, IMX264) | 3 | ~25,000–40,000 ₽ | 75,000–120,000 ₽ |

При ценовом сценарии до 33,000 ₽/шт — бюджет в 100,000 ₽ выдерживается. Запрос цен у mkoi.ru / cameralab.ru — обязательный шаг.

Запасной вариант: 3× Hikrobot MV-CA050-12UC

Если VisCam окажется дороже ожидаемого, Hikrobot CA USB3 серия доступна через optimusdrive.ru, sensotek.ru, gk-mact.ru. Hikrobot имеет более широкую дилерскую сеть в РФ и устойчивые каналы поставки.[20][14][13]

Почему камеры MV-CU не подходят (важное предупреждение)

Все камеры MV-CU, предложенные пользователем (MV-CU060-10GC, MV-CU120-10GC, MV-CU050-90GC, MV-CU050-30GC), имеют интерфейс GigE, а не USB 3.0. Кроме того, три из четырёх используют Rolling Shutter (IMX178, IMX226, AR0521). Серия MV-CU — это бюджетная линейка Hikrobot с GigE для стационарных инсталляций, не пригодная для USV-проекта с требованием USB 3.0 + Global Shutter.[8][11][12][7][10]

- MV-CU060-10GC (36,000 ₽): GigE + Rolling Shutter + 6MP — ❌[7]

- MV-CU120-10GC (34,000 ₽): GigE + Rolling Shutter + 12MP — ❌[9][8]

- MV-CU050-90GC (20,000 ₽): GigE + Global Shutter + 5.6MP — ❌ (только из-за GigE)[10]

- MV-CU050-30GC (52,000 ₽): GigE + Rolling Shutter + 5MP — ❌[11][12]

Единственная потенциально интересная камера — MV-CU050-90GC (Global Shutter, 5.6MP, 20,000 ₽), но она работает только через GigE. Для подключения к Jetson Orin Nano потребуется USB-to-Ethernet адаптер, что создаёт проблемы с latency и bandwidth (GigE = max 125 MB/s = ~1 Gbps, что значительно меньше USB 3.0 5 Gbps).

Практические шаги

- Запросить цены на VisCam NS-503UC (цвет) у mkoi.ru / cameralab.ru с указанием B2B, 3 шт.

- Параллельно запросить Hikrobot MV-CA050-12UC у optimusdrive.ru / sensotek.ru / gk-mact.ru

- Уточнить наличие: NS-503UC отмечена «на складе» на mkoi.ru — это ускоряет закупку

- Заказать тестовый образец (1 шт.) для проверки работы с Galaxy SDK / MVS SDK на Jetson Orin Nano Super перед закупкой партии

- Не рассматривать камеры серий MV-CU, MV-CH, MV-CE — ни одна из них не соответствует полному набору требований (USB3 + GS + 4–5MP + color)

References

- Камеры VisCam (аналоги DAHENG Imaging) - VisCam - новое имя для камер Daheng. Основанная в 1991 году, компания Daheng Imaging входит в число ...

- VisCam - новое имя для камер Daheng - МКОИ - Камеры VisCam полностью повторяют модельный ряд Daheng, предлагая идентичный функционал и обеспечива...

- NS-503UM Камера машинного зрения VisCam - Камера машинного зрения VisCam

- MER2-503-36U3C - Cameras - Daheng Imaging - The MER2-503-36U3C camera is a color USB3.0 Vision camera with the Sony IMX264 CMOS sensor. Thanks t...

- MER2-503-36U3C - Areascan imaging - • No Mount • 2448×2048 • IMX264 • 2/3 INCH • 36 FPS • CMOS • GLOBAL SHUTTER • COLOR

- MER2-503-36U3C-L - The MER2-503-36U3C-L camera is a color USB3.0 Vision camera with the Sony IMX264 CMOS sensor. Thanks...

- HIKROBOT Area Scan Camera CU Series

- HIKROBOT Area Scan Camera CU Series

- MV-CU120-10GC - CMOS, rolling shutter, Sony® IMX226, 1.85 µm × 1.85 µm, 4024 × 3036, 9.7 fps @4024 × 3036 Bayer RG 8...

- HIKROBOT Area Scan Camera CU Series

- Product - 카메라

- HIKROBOT Area Scan Camera CU Series

- Матричные камеры Hikrobot: модель Серия CA USB 3.0 - Матричные камеры Hikrobot серии CA с интерфейсом USB3.0. Ключевые особенности. Сенсор с глобальным з...

- Матричные камеры серии CA USB3.0 HIKROBOT | OptimusDrive - MV-CA050-12UC, цветная, 2448 x 2048, 60 fps, Цена по запросу ; MV-CA050-20UM, ч/б, 2592 x 2048, 71.8...

- 제품상세보기 | 예스비젼

- Hikrobot 5MP Area Scan Camera, USB3, IMX264, Color MV-CA050 ... - Compatible with USB3 Vision Protocol, GenlCam Standard, and the third-party software based on these ...

- Hikrobot 5MP Area Scan Camera, USB3, IMX264, Color ...

- MV-CA050-11UM - Матричные камеры MV-CA050-11UM Серия CA USB3.0 HIKROBOT - Компоненты автоматизации производства

- Матричные камеры: Серия CE USB 3.0

- Камера Hikrobot MV-CA050-12UC - купить машинное зрение - Матричная камера Hikrobot MV-CA050-12UC · Сенсор с глобальным затвором ползволяет решить большинство...