Комплект аппаратной синхронизации (Hardware Trigger) для NVIDIA Jetson Orin Nano + Arducam + VisCam NS-503UC

Обзор проекта

Задача — организовать аппаратную синхронизацию трёх камер с микрокомпьютером NVIDIA Jetson Orin Nano. Сигнал триггера (3.3V GPIO) должен быть разделён: один канал идёт напрямую на Arducam CamArray (FSYNC 3.3V), второй — через гальваническую развязку с усилением до 12V для оптоизолированного входа промышленной камеры VisCam NS-503UC (аналог Daheng MER2-503-36U3C). Ниже приведён полный перечень компонентов с конкретными ссылками на российские B2B-магазины, схема подключения и итоговая смета.[1]

1. Кабель триггера для VisCam (Hirose HR25-7TP-8S)

Рекомендуемый товар

Кабель I/O HR25-7TP-8S → 8 проводов, open-end, 3 м — производитель COMOSS, артикул 6171263. Предназначен для серий NS, NP, MER, MER2, ME2P, что подтверждается описанием на сайте дистрибьютора.[2]

- Где купить: nnz-ipc.ru → Кабели → Кабель I/O HR25-7TP-8S - 8 пров. 3м[2]

- Цена: по запросу (ориентировочно 2 500–3 500 ₽). Также доступны длины 0.3 м, 1.5 м и 5 м.

- Альтернатива: Разъём Hirose HR25-7TP-8S(72) (гнездо, на кабель) продаётся отдельно на nnz-ipc.ru (арт. 6171265) для самостоятельной обжимки с экранированным кабелем.[2]

- Международный аналог: Alvin's Cables HR25-7TP-8S Right Angle to Open End — подходит для Daheng Imaging, Allied Vision GigE.[3]

Подтверждение совместимости

Камера VisCam NS-503UC является прямым аналогом Daheng MER2-503-36U3C (бренд VisCam создан для российского рынка после приостановки поставок Daheng под собственным брендом). Серия MER2 использует разъём Hirose HR25-7TR-8PA(73) на стороне камеры. Кабель COMOSS с гнездом HR25-7TP-8S является ответной частью этого разъёма и явно маркирован «для NS, NP, MER, MER2, ME2P». Совместимость подтверждена.[4][5][2]

2. Распиновка I/O разъёма VisCam NS-503UC (MER2-U3)

Данные получены из официального User Manual MERCURY2 USB3 Vision Cameras (Daheng Imaging):[5]

| Pin | Назначение | Описание | Цвет провода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Line0+ | Opto-isolated Input + (триггер) | Зелёный |
| 2 | GND | GPIO GND | Синий |
| 3 | Line0− | Opto-isolated Input − (триггер) | Серый |
| 4 | NC | Не используется | Фиолетовый |
| 5 | Line2 | GPIO вход/выход | Оранжевый |
| 6 | Line3 | GPIO вход/выход | Розовый |
| 7 | Line1− | Opto-isolated Output − | Бело-зелёный |
| 8 | Line1+ | Opto-isolated Output + | Бело-синий |

Для внешнего триггера используются только Pin 1 (Line0+) и Pin 3 (Line0−). Это оптоизолированный вход камеры, рассчитанный на напряжение 5–24V DC. Подача напряжения на Line0+ (анод оптопары внутри камеры) относительно Line0− (катод) открывает фототранзистор и формирует фронт триггера.[6]

3. Модуль гальванической развязки (опторазвязка)

Рекомендуемый товар

Модуль гальванической развязки PC817, 4 канала, 3.6–30V

| Магазин | Цена | Наличие |
| --- | --- | --- |
| amperkot.ru | 100 ₽ | В наличии[7] |
| roboshop.spb.ru | 150 ₽ | 99 шт[8] |
| pcus.ru | 210 ₽ | В наличии[9] |

Характеристики модуля

- Оптопара: 4 × PC817

- Напряжение управления (вход): 3.3V или 5V

- Входные сигналы: 3.6–24V

- Коммутируемое напряжение (выход): 3.6–30V

- Максимальный выходной ток: 50 мА

- Напряжение изоляции: 3000 Vrms[10]

- Размеры: ~38 × 48 × 12 мм[8]

Модуль идеально подходит для задачи: вход управляется сигналом 3.3V с GPIO Jetson, а выход коммутирует напряжение 12V от DC-DC преобразователя для оптоизолированного входа VisCam.

Рекомендация: приобрести 2 шт. (один запасной), итого 200–300 ₽.

4. Источник питания для цепи триггера (DC-DC)

Рекомендуемый товар

Mean Well DDR-15G-12 — DC/DC преобразователь на DIN-рейку.

| Магазин | Цена | Наличие |
| --- | --- | --- |
| mean-well.ru (официальный дилер) | 1 568 ₽ | В наличии[11] |
| promelec.ru | от 1 113 ₽ (опт 6+) | 280 шт[12] |
| digitalangel.ru | 1 718 ₽ | В наличии, 3 дня[13] |

Характеристики

- Вход: 9–36V DC (подходит для бортовой сети катера 12V)[12]

- Выход: 12V / 1.25A (15 Вт)[11]

- Изоляция вход/выход: 4000V DC

- Крепление: DIN-рейка TS-35

- Габариты: 17.5 × 90 × 54.5 мм

- Рабочая температура: −40…+85 °C[11]

- Защита: КЗ, перенапряжение, перегрузка, обратная полярность[12]

DDR-15G-12 принимает на вход 12V от бортовой сети катера и выдаёт стабилизированные 12V с гальванической развязкой. Даже если бортовая сеть «плавает» (9–14.4V), выход останется стабильным. Для системы триггера потребление составит менее 50 мА, так что запас мощности — более чем достаточный.

5. Соединительная периферия

Экранированный сигнальный кабель

Кабель сигнальный экранированный 2 × 0.22 мм² (7 × Ø0.2 мм + Al фольга)

- Где купить: radetali.ru — 38 ₽/м, в наличии 95 м[14]

- Также: tktdf.ru (NETKO Optima) — аналогичный кабель 4 × 0.22 мм² экранированный от 24 ₽/м[15]

- Рекомендуемая длина: 5 м (от Jetson до модуля опторазвязки и далее к камерам)

- Итого: ~190 ₽ за 5 м

Винтовые клеммники на DIN-рейку

Клеммник проходной AVK 2.5 (Klemsan) — винтовой, на DIN-рейку, сечение до 2.5 мм².[16]

- Где купить: electro-master.ru — ~136 ₽/шт; electrodus.ru (DKC) — ~261 ₽/шт[17][16]

- Рекомендация: 10 шт. для организации разводки питания и сигналов в корпусе

- Итого: ~1 000–1 400 ₽

Дополнительные компоненты

- Резисторы (для ограничения тока светодиода оптопары, если потребуется подстройка): 330 Ом, 1 кОм — ~50 ₽ комплект

- Провод монтажный МГШВ или аналог: ~100 ₽

- DIN-рейка (отрезок 20 см) + заглушки: ~200 ₽

6. Схема подключения

Канал 1: Jetson → Arducam CamArray (прямое подключение 3.3V)

Jetson Orin Nano                  Arducam CamArray
┌──────────────┐                  ┌──────────────┐
│ GPIO (3.3V)  ├──────────────────┤ FSYNC (3.3V) │
│ GND          ├──────────────────┤ GND          │
└──────────────┘                  └──────────────┘

Прямое соединение — оба устройства работают на одном уровне 3.3V. Рекомендуется использовать экранированный кабель с подключением экрана к GND на стороне Jetson.

Канал 2: Jetson → Опторазвязка → VisCam (3.3V → 12V)

Модуль PC817                    VisCam NS-503UC
Jetson GPIO       (4-канальный)                   (HR25 8-pin)
┌────────┐     ┌────────────────────┐          ┌─────────────┐
│GPIO 3.3V├──R1─┤ IN1 (Анод LED)    │          │             │
│         │     │                    │          │             │
│ GND     ├─────┤ IN_GND (Катод LED)│          │             │
└────────┘     │                    │          │             │
               │    ┌───────────┐   │          │             │
  DDR-15G-12   │    │Фототранз. │   │          │             │
  ┌────────┐   │    │ Коллектор ├───┼── (+12V)─┤Pin1 Line0+  │
  │ +12V   ├───┼────┤           │   │          │(Зелёный)    │
  │        │   │    │ Эмиттер   ├───┼──────────┤Pin3 Line0-  │
  │ GND    ├───┼────┤           │   │          │(Серый)      │
  └────────┘   │    └───────────┘   │          │             │
               └────────────────────┘          │Pin2 GND     │
                                               │(Синий)      │
                                               └─────────────┘

Детальное описание цепи триггера VisCam

- Вход модуля PC817: GPIO Jetson (3.3V, HIGH) подаётся через токоограничивающий резистор R1 на анод светодиода оптопары. При R1 = 330 Ом ток через LED составит ~(3.3V − 1.2V) / 330 Ом ≈ 6.4 мА — достаточно для надёжного срабатывания PC817.[18]

- Выход модуля PC817: Фототранзистор коммутирует цепь 12V от DDR-15G-12. Когда GPIO = HIGH → LED светит → фототранзистор открывается → 12V поступает на Line0+ камеры.

- Подключение к камере: +12V → Pin 1 (Line0+, зелёный провод), эмиттер фототранзистора → Pin 3 (Line0−, серый провод). При этом Pin 2 (GND) камеры не соединяется с GND источника 12V — это важно для сохранения гальванической развязки.[5]

- Инверсия: По умолчанию сигнал получается неинвертирующим (GPIO HIGH → триггер активен). В GalaxySDK настраивается полярность триггера (RisingEdge / FallingEdge).

Общая диаграмма системы

┌──────────────────────────┐
                          │   NVIDIA Jetson Orin Nano │
                          │                          │
                          │  GPIO Pin ──┬─────────────┼──→ Arducam FSYNC (3.3V)
                          │             │             │
                          │         R1=330Ω           │
                          │             │             │
                          │  GND ──┬────┼─────────────┼──→ Arducam GND
                          │        │    ↓             │
                          └────────┼────┼─────────────┘
                                   │    │
                          ┌────────┼────┼──────────────┐
                          │   PC817│модуль             │
                          │   IN───┘    │              │
                          │   IN_GND────┘              │
                          │                            │
                          │   OUT ─── +12V (DDR-15G)   │──→ Pin1 Line0+ (Зелёный)
                          │   OUT_GND ─────────────────│──→ Pin3 Line0− (Серый)
                          └────────────────────────────┘
                                    ↑
                          ┌─────────────────┐
                          │ Mean Well        │
                          │ DDR-15G-12       │
                          │ Вход: 12V борт.  │
                          │ Выход: 12V стаб. │
                          └─────────────────┘

7. Сводная смета

| № | Компонент | Магазин | Кол-во | Цена (ед.) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель I/O HR25-7TP-8S, 3 м (COMOSS) | nnz-ipc.ru | 1 шт | ~3 000 ₽* | ~3 000 ₽ |
| 2 | Модуль опторазвязки PC817, 4 канала | amperkot.ru | 2 шт | 100 ₽[7] | 200 ₽ |
| 3 | DC-DC Mean Well DDR-15G-12 | mean-well.ru | 1 шт | 1 568 ₽[11] | 1 568 ₽ |
| 4 | Кабель экран. 2×0.22 мм² | radetali.ru | 5 м | 38 ₽/м[14] | 190 ₽ |
| 5 | Клеммники на DIN-рейку AVK 2.5 | electro-master.ru | 10 шт | 136 ₽[16] | 1 360 ₽ |
| 6 | DIN-рейка 20 см + заглушки | chipdip.ru | 1 компл. | ~250 ₽ | 250 ₽ |
| 7 | Резисторы 330 Ом, 1 кОм (набор) | chipdip.ru | 1 компл. | ~50 ₽ | 50 ₽ |
| 8 | Провод монтажный МГШВ | chipdip.ru | 3 м | ~30 ₽/м | 90 ₽ |
|  |  |  |  | ИТОГО: | ~6 708 ₽ |

* Цена кабеля COMOSS ориентировочная (по запросу). Международные аналоги (Alvin's Cables) стоят $16–25 + доставка.[19][3]

Итоговая стоимость: ~6 700–8 500 ₽ — уверенно в рамках бюджета 10 000–15 000 ₽. Остаток можно использовать на корпус (пластиковый бокс на DIN-рейку) и запасные компоненты.

8. Рекомендации по монтажу и наладке

Монтаж

- Все компоненты (DC-DC, клеммники, модуль PC817) монтируются на отрезок DIN-рейки внутри защитного корпуса. Для условий катера рекомендуется корпус IP54 или выше.

- Экранированный кабель от Jetson до модуля опторазвязки — экран заземлить на GND Jetson (односторонняя заземление экрана для минимизации контуров).

- Кабель HR25 от модуля опторазвязки до VisCam — проложить отдельно от силовых кабелей.

Наладка

- В GalaxySDK (или Galaxy Viewer) настроить TriggerMode = On, TriggerSource = Line0, TriggerActivation = RisingEdge.[5]

- Проверить осциллографом: фронт сигнала на Line0+/Line0− должен быть <1 мс (PC817 обеспечивает ~4 мкс время нарастания).[20]

- Рекомендуемая частота триггера для синхронной съёмки: 10–30 Гц (период 33–100 мс).

Электромагнитная совместимость

Для минимизации помех на катере используйте экранированные кабели и избегайте прокладки сигнальных линий вблизи силовых проводов (моторы, инверторы, реле). При длине кабеля свыше 3 м рекомендуется дополнительная фильтрация: керамический конденсатор 100 нФ между Line0+ и Line0− непосредственно у разъёма камеры.[5]

References

- DAHENG Ultra-small USB 3.0 industrial digital camera

- Сопутствующие оборудование ( платы захвата, кабели и пр.) - аксессуары, источника света, кабели, переходники

- Hirose 8 Pin Female HR25-7TP-8S Right Angle to Open End ... - High quality Hirose 8 Pin Female HR25-7TP-8S Right Angle to Open End High Flex Cable for IDS, DAHENG...

- DAHENG Imaging - DAHENG Imaging является крупнейшим в Китае производителем промышленных камер для технического зрения...

- [PDF] mercury2 series - mer2-503-36u3m/c - The GPIOs give MER2-U3 cameras maximum flexibility to adapt to specific needs. • Programmable ROI, i...

- [PDF] 33 Years Dedicated to Machine Vision! - innoSMART AUTOMATION

- Модуль гальванической развязки PC817 4-х канальный 3.6–30V - Модуль гальванической развязки PC817 4-х канальный 3.6–30V, цена 100 руб., #24366819. Купить в Москв...

- Модуль опторазвязки на PC817 4-х канальный 3.3 - 30В - Модуль опторазвязки на PC817 4-х канальный 3.3 - 30В

- Купить модуль опторазвязки на pc817 (4 канала) в Москве - Модуль опторазвязки для согласования и защиты дискретных входов контроллера на 4 канала

- Купить модуль оптической развязки четырехканальный ... - <p>Этот модуль применяют для согласования и защиты дискретных входов контроллера при подключении вне...

- DDR-15G-12 - Блок питания MEAN WELL DDR-15G-12

- DDR-15G-12, DC-DC, 15Вт, вход 9…36 В DC, выход 12В/ ... - DDR-15G-12, DC-DC, 15Вт, вход 9…36 В DC, выход 12В/1.25А, изоляция 4000В DC, в кожухе на DIN-рейку, ...

- Купить ﻿Источник питания MeanWell DDR-15G-12 15Вт ... - ✅ Источник питания MeanWell DDR-15G-12 15Вт 12В/1.25A в кожухе на DIN-рейку купить в Digital Angel: ...

- Кабель сигнальный экранированный 12 х 0.22 мм² Al (7 ... - Купить кабель сигнальный экранированный 12 х 0.22 мм² Al (7 х Ø 0.2мм + Al фольга) CCA по цене 86 ₽....

- Кабель сигнальный, экранированный 40.22мм2 (70.2мм ... - Кабель сигнальный NETKO, экранированный 40.22мм2 (70.2мм) 100м, пластиковая катушка, белый купить ...

- Купить клеммник на din рейку 2.5мм2 avk 2.5 rd(rp) (синий ... - Купить клеммник на din рейку 2.5мм2 avk 2.5 rd(rp) (синий) klemsan по цене 136 руб. от производителя...

- Купить клеммники на DIN-рейку недорого, цены, каталог - Электротовары в интернет-магазине Электродус: купить клеммники на DIN-рейку оптом и в розницу. Гибки...

- Оптрон (оптопара) PC817: datasheet, характеристики и схема включения - PC817 это оптрон или оптопара. Покажем его характеристики (на русском), аналоги, распиновки и схемы ...

- Кабель ввода-вывода HR25-7TP-8S для 8-контактного штекера ... - Цена за ед. $16.78$20.98. Расширенная цена. $16.78$20.98. $16.78.

- Модуль опторазвязки 8 каналов PC817 4/3мкс RoboParts - В интернет-магазине RoboParts вы можете купить Модуль опторазвязки 8 каналов PC817 4/3мкс RoboParts ...