Смета (BOM) системы технического зрения для USV на базе Arducam AR0234 + Jetson Orin Nano

Обзор

Данная смета охватывает систему технического зрения беспилотного катера, состоящую из четырёх синхронизированных камер AR0234 (Global Shutter) с удлинителями CSI-to-HDMI, влагозащищёнными корпусами, HDMI-кабелями и гермовводами. Бюджет — строго до 100 000 ₽ (~$1 000). Все компоненты подобраны с возможностью доставки в Россию.

Критическое замечание по ГРУППЕ 1

Arducam не выпускает Quad-комплект (4 камеры) на базе AR0234. Согласно официальной спецификации CamArray, Quad-киты (4 синхронизированные камеры + Quad HAT) доступны только для сенсоров OV9281 (B0267), OV9782 (B0331), IMX219 (B0396), IMX477 (B0397) и IMX519 (B0388). Для сенсора AR0234 производитель предлагает только стерео-комплект (2 камеры) — SKU B0492N для платформы NVIDIA Jetson.[1][2]

Для получения 4-х камер необходимо приобрести 2 комплекта B0492N. Каждый комплект занимает один порт CSI, а Jetson Orin Nano имеет 2 порта CSI — таким образом, 2 стерео-кита полностью задействуют оба порта.

Группа 1: Система камер (2× Arducam AR0234 Stereo Kit)

Состав комплекта B0492N

Каждый комплект B0492N включает:[3][2]

- 2 камеры AR0234 (Color Global Shutter, 2.3 МП, 1920×1200, до 93 fps)

- 1 плату CamArray Stereo HAT

- 2 кабеля FPC (22-pin)

- Крепёж

Характеристики камер

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | AR0234 Color Global Shutter[4] |
| Разрешение | 1920×1200 (2.3 МП)[3] |
| Размер пикселя | 3 µm × 3 µm[3] |
| Оптический формат | 1/2.6″[4] |
| Объектив | M12, FOV 120°(D) / 90°(H) / 75°(V)[4] |
| Размер платы камеры | 38 × 38 мм[4] |
| ИК-фильтр | Встроенный 650 нм[3] |

Цена и ссылки

Официальная цена на arducam.com — $259.99 за один стерео-комплект. На AliExpress комплект доступен в магазине Arducam Official Store (артикул 1005006408176436). Цена на AliExpress обычно соответствует официальной или чуть ниже за счёт акций.[5][3]

Расчёт: 2 × $260 = **520∗∗≈∗∗52000₽∗∗(покурсу100₽/)

Группа 2: Удлинители CSI-to-HDMI (3 комплекта)

Описание

Arducam B0091 — модуль удлинения CSI-to-HDMI с 15-pin 60 мм FPC-кабелями. Каждый комплект содержит 2 платы-адаптера (одна к камере, одна к вычислителю) и 2 кабеля FPC. Позволяет вынести камеру на расстояние до 3–5 метров от вычислителя по стандартному HDMI-кабелю.[6][7][8]

Совместимость

Модуль поддерживает NVIDIA Jetson и Raspberry Pi, работает с 15-pin CSI камерами. Размер платы-адаптера на стороне камеры — 27.63 × 25.00 мм. Важно: Камеры AR0234 в комплекте B0492N используют 22-pin разъём, поэтому может потребоваться переходной FPC кабель 15-pin ↔ 22-pin, либо версия адаптера для HQ-камер, включающая такой кабель.[8][6][1]

Цена и ссылки

Рекомендованная розничная цена (MSRP) — $13.99 за комплект из 2 плат. На AliExpress (артикул 1005009239235466) версия для HQ-камер продаётся за $55.78, но базовая версия B0091 (15-pin) — около $17–20 на AliExpress. На aliexpress.ru товар доступен (артикул 1005005492539356).[9][10][11]

Расчёт: 3 × ~$20 = $60 ≈ 6 000 ₽

⚠️ Примечание: Если камеры B0492N имеют 22-pin разъём, следует брать комплект CSI-HDMI для HQ-камеры (с переходным FPC 15→22 pin): 3 × $55.78 = ~$167 ≈ 16 700 ₽. В BOM-таблице ниже используется более дорогой вариант как страховочный.

Группа 3: Влагозащищённые корпуса IP67 (3 штуки)

Вариант: Mini CCTV Camera Housing для плат 38×38 мм

На AliExpress доступны металлические мини-корпуса для плат размером 38×38 мм с крепежом под объектив M12. Модель «CCTV Camera Housing MINI M12x0.5 for 38x38MM CCD/CMOS/IPC Chipset» продаётся в магазине HSmartcam Official Store (артикул 32880888929).[12]

Эти корпуса не имеют заводской сертификации IP67 — они обеспечивают базовую механическую защиту. Для полноценной IP67-защиты на катере рекомендуется:

- Дополнительная герметизация силиконом в местах стыков

- Установка прозрачного оптического стекла (или плоского фильтра) на место объектива

- Применение гермовводов для кабельного ввода

Альтернативный вариант: Промышленный IP67 корпус VA Imaging

Компания VA Imaging производит сертифицированные IP67-корпуса для машинного зрения:[13][14]

- Стандартный корпус — для камер до 29×29 мм

- XL-корпус — для камер до 44×44 мм (подходит для плат 38×38 мм)

Цена значительно выше (~$80–120 за штуку), что не укладывается в бюджет.

Цена и ссылки

Базовый вариант (металлический мини-корпус):

- Цена: $6.39 (~640 ₽) за штуку[12]

- Доставка в РФ: ~$3.33 за единицу[12]

- Ссылка AliExpress: aliexpress.com/item/32880888929.html[12]

- Также доступны аналоги: aliexpress.com/i/1005009284146872.html[15]

Расчёт: 3 × (~$10 с доставкой) = $30 ≈ 3 000 ₽

Группа 4: Инженерная обвязка

HDMI-кабели (3 штуки, 1.5–2 м)

Для удлинителей CSI-HDMI требуются качественные высокоскоростные HDMI-кабели. На российском рынке доступны следующие варианты:[6]

- AliExpress.ru: Ультратонкие HDMI-кабели 8K/4K, 1.5 м — от 505 ₽[16]

- Российские магазины: HDMI 1.5 м, версия 1.4 — от 200 ₽[17]

- Ozon: Широкий выбор HDMI-кабелей от 200 до 1000 ₽[18]

Рекомендуется использовать кабели версии HDMI 2.0 и выше с качественным экранированием.

Расчёт: 3 × ~500 ₽ = 1 500 ₽ (~$15)

Гермовводы Cable Glands IP68 (комплект)

Для герметичного ввода HDMI-кабелей (диаметр ~7–8 мм) через стенку корпуса подходят гермовводы стандарта PG9 (диаметр кабеля 4–8 мм):[19]

- iarduino.ru: PG9 IP68, монтажное отверстие 16.2 мм — доступен в РФ[19]

- AliExpress.ru: набор 10 шт. PG9 M16 IP68 — от 200–400 ₽ за 10 штук[20][21]

Для HDMI-кабелей (стандартный разъём ~14 мм) может потребоваться PG16 (диаметр кабеля 10–14 мм) или предварительная разделка кабеля. Рекомендуется взять набор с ассорти размеров PG7/PG9/PG11/PG13.5/PG16.

Расчёт: 1 набор ассорти — $5–10 ≈ 500–1 000 ₽

Сводная BOM-таблица

| Наименование | SKU / Характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Сумма (₽) | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arducam AR0234 Stereo Kit (2 камеры + HAT) для Jetson | B0492N | ~26 000 ₽ ($260) | 2 | 52 000 ₽[3] | AliExpress: 1005006408176436[5] |
| Arducam CSI-to-HDMI Extension (2 платы + FPC) — версия HQ 22-pin | B0091 / вариант HQ | ~5 600 ₽ ($56) | 3 | 16 800 ₽[9] | AliExpress: 1005009239235466[9] |
| Mini CCTV Camera Housing Metal (38×38 мм, M12) | 32880888929 | ~1 000 ₽ ($10 с дост.) | 3 | 3 000 ₽[12] | AliExpress: 32880888929[12] |
| HDMI-кабель тонкий 1.5 м (8K/4K) | — | ~500 ₽ | 3 | 1 500 ₽[16] | AliExpress.ru: ультратонкий HDMI[22] |
| Гермовводы IP68, набор PG7/PG9/PG11/PG16 (10–40 шт.) | PG9 / PG16 ассорти | ~500 ₽ | 1 набор | 500 ₽[20][21] | AliExpress.ru: PG9 IP68[21] |
| ИТОГО |  |  |  | 73 800 ₽ |  |

Анализ бюджета

Укладываемся ли в 100 000 ₽?

Да, по номинальной стоимости комплектующих — укладываемся. Итого ~73 800 ₽, что оставляет запас ~26 200 ₽.

Риски превышения бюджета

| Фактор | Возможная надбавка |
| --- | --- |
| Доставка AliExpress → РФ (крупные заказы) | +3 000–5 000 ₽ |
| Таможенная пошлина (заказы свыше 200€/~20 000 ₽ за одну посылку) | до 15% сверх лимита, ~3 000–5 000 ₽ |
| Курсовая разница (при курсе выше 100 ₽/$) | +5–10% |
| Дополнительные FPC-переходники 15→22 pin | +1 000–2 000 ₽ |
| Герметизация (силикон, оптическое стекло, расходники) | +1 000–3 000 ₽ |

Худший сценарий: ~73 800 + 15 000 (пошлины, доставка, расходники) ≈ 88 800 ₽ — укладываемся с небольшим запасом.

Рекомендации по оптимизации

- Разбить заказ на несколько посылок по стоимости < 200€ (~20 000 ₽), чтобы минимизировать таможенные пошлины.

- Версия удлинителя B0091 (15-pin): Если удастся подобрать FPC-переходник 15→22 pin отдельно (~$2–5), то вместо HQ-версии за $56 можно использовать базовую B0091 за ~$17–20. Экономия: ~10 800 ₽.

- Корпуса: Мини-корпуса за $6–10 — бюджетное решение, но для полноценной IP67-защиты на катере рекомендуется доработка герметиком и оптическим стеклом.

Важные технические нюансы

Совместимость CamArray с Jetson Orin Nano

- Комплект B0492N разработан и протестирован для NVIDIA Jetson Orin Nano/Orin NX/AGX Orin.[3][1]

- Поддержка L4T 32.x и L4T 35.x (JetPack 5.x).[1]

- В стерео-режиме два кадра объединяются в один: до 3840×1200@38 fps или 2560×720@93 fps.[3]

CSI-to-HDMI удлинители

- Максимальная проверенная длина HDMI-кабеля — 3–5 метров для Jetson.[6]

- Для удлинителей критически важно использовать качественные HDMI-кабели с хорошим экранированием.[6]

- Дополнительная программная настройка не требуется — plug-and-play.[6]

Ограничение архитектуры

Два стерео-кита (B0492N × 2) займут оба порта CSI на Jetson Orin Nano. Это означает, что дополнительные камеры (например, тепловизор) через CSI подключить не получится. Для расширения следует рассматривать USB-камеры.

References

- Multi-Camera CamArray¶

- Buy Arducam B0492N 2.3MP 2 AR0234 Color Global Shutter ... - This Arducam stereo camera bundle kit consists of two synched AR0234 global shutter cameras and an A...

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Color Global Shutter Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for NVIDIA® Jetson AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Based on color global shutter CMOS AR0234 Compatible with NVIDIA Jetson Development Board Complete S...

- AR0234¶

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Color Global Shutter Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Ori - AliExpress 7 - Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

- HDMI Extension Kit

- Arducam B0091 CSI to HDMI Cable Extension Module with ... - Arducam CSI to HDMI Cable Extension Module with 15pin 60mm FPC Cable for Raspberry Pi Camera Specifi...

- ArduCAM B0091 CSI to HDMI Cable Extension Module - The CSI-HDMI adapter board is designed for Raspberry Pi Camera Module 3/V1/V2/HQ, to extend the came...

- Arducam CSI to HDMI Adapter Board for 12MP IMX477 ... - Arducam CSI to HDMI Adapter Board for 12MP IMX477 Raspberry Pi HQ Camera, HDMI Cable Extension Modul...

- Arducam CSI-HDMI Адаптер для камеры Raspberry Pi - This Arducam CSI to HDMI adapter bundle is to extend the Raspberry Pi High Quality camera cable with...

- Arducam Raspberry Piカメラ専用 CSI - HDMI ケーブル延長モジュール（15ピン 60mm FPCケーブル） - Raspberry Pi カメラモジュール V1/V2/HQカメラ用の延長モジュールです。ハイスピードCSI信号のノイズや干渉を防いでケーブルの長さを延長できます。ハイスピードHDMIケーブルを使用す...

- CCTV Camera Housing MINI M12x0.5 ... - CCTV Camera Housing Case Security Camera Shell Surveillance Camera Protective Box Waterproof Outdoor...

- IP67 Enclosures | Protect Industrial Cameras from Dust & Water - IP67 Industrial camera enclosure for protection against moisture and dust. Protect your GigE and USB...

- Aluminium Machine Vision Camera Housing - Protect your industrial camera against water and dust. Tested in IP67 enviroment. Designed for machi...

- short TTL lens mount mini box camera housing for 38 ... - CCTV Metal Mini Box Camera Housing / Case For sony ccd 38x38 AHD 1080P IP Cam. 4,96US $. 7 sold. CCT...

- Hdmi кабель гибкий - ➤ Hdmi кабель гибкий - купить по доступной цене на AliExpress ● Скидки ● Купоны ● Промокоды ✔️ Больш...

- HDMI кабели - купить в Москве или с доставкой по России - В нашем каталоге вы найдете хороший выбор HDMI кабелей, применяемых для подключения различной видеоа...

- Кабели HDMI купить на OZON по низкой цене - Кабели HDMI – покупайте на OZON по выгодным ценам! Быстрая и бесплатная доставка. Оригинальные товар...

- Гермоввод для кабеля PG9

- ip68 gland pg9 - AliExpress

- 10 шт. PG9 M16 водонепроницаемые кабельные вводы ... - Используется для крепления кабелей, водонепроницаемая конструкция. Специальная конструкция резиновой...

- Тонкий hdmi кабель - ➤ Тонкий hdmi кабель - купить по доступной цене на AliExpress ● Скидки ● Купоны ● Промокоды ✔️ Больш...