Подбор камер для беспилотного надводного катера (USV) на базе NVIDIA Jetson

Обзор

Данный отчёт содержит глубокий анализ решений для подключения трёх синхронизированных камер к NVIDIA Jetson Nano / Orin Nano в рамках университетского проекта беспилотного надводного катера (USV). Рассматриваются три топологии подключения, конкретные модели сенсоров с ценами, вопросы аппаратной синхронизации и итоговая рекомендация.

1. Топологии подключения трёх камер к Jetson

Подход A: MIPI CSI-2 через мультиплексоры (CamArray)

Jetson Orin Nano Developer Kit имеет 2 порта MIPI CSI-2 (22-пиновые разъёмы). Jetson Nano B01 также имеет 2 порта CSI, однако они не синхронизированы аппаратно между собой. Модуль Orin Nano технически поддерживает до 4-х интерфейсов CSI (CSI-0, CSI-2, CSI-4, CSI-6), но стандартная Developer Kit плата выводит только два.[1][2][3]

Решение для 3-х камер: использовать Arducam CamArray Stereo HAT — плату-мультиплексор, которая объединяет 2 камеры через 1 порт CSI с аппаратной синхронизацией. Схема подключения:[4]

- CSI-0: Arducam CamArray HAT с 2-мя камерами (стерео-пара, левая + правая) — полная аппаратная синхронизация

- CSI-1: 1 камера (центральная) — подключена напрямую

CamArray работает путём объединения изображений с двух камер в один side-by-side кадр, который система воспринимает как одну камеру. Доступны готовые стерео-киты для сенсоров OV9281, AR0234, IMX477.[5][4]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Макс. камер через 1 HAT | 2 (stereo) или 4 (quad)[4] |
| Синхронизация | Аппаратная, на уровне кадров[6] |
| Влияние на разрешение | Горизонтальное разрешение делится пополам (side-by-side mode)[7] |
| Совместимость | Jetson Nano, Orin Nano, Orin NX, Xavier NX[4] |

Плюсы: минимальная нагрузка на CPU (данные идут через MIPI ISP), аппаратная синхронизация, надёжный интерфейс.
Минусы: потеря горизонтального разрешения при side-by-side mode; требуется установка специального драйвера ядра; ограниченный выбор сенсоров.
Цена CamArray HAT (в составе кита): HAT отдельно не продаётся — только в составе стерео-кита.[8]

Подход B: USB 3.0 камеры

Три USB 3.0 камеры можно подключить к USB-портам Jetson, однако на практике возникают серьёзные проблемы с пропускной способностью шины. Пользователи Jetson Orin Nano и Orin NX сообщают, что даже две USB 3.0 камеры вызывают проблемы с bandwidth, приводящие к пропуску кадров и ошибкам «camera cannot be opened».[9][10]

Основные проблемы:

- Разделяемая шина USB: все порты Jetson Orin Nano работают через общий USB-контроллер, что создаёт контention при параллельной работе камер[9]

- Нагрузка на CPU: USB-камеры требуют программного декодирования MJPEG или передачи несжатого YUV, что существенно загружает процессор[11]

- Реальная пропускная способность: при заявленных 10 Gbps (USB 3.2) фактически удаётся получить ~3 Gbps, что ограничивает одновременную работу камер[12]

Arducam предлагает USB 3.0 версию камеры AR0234 по цене $139.99–$154.99, но для трёх одновременных потоков USB-подход ненадёжен.[13]

Плюсы: Plug & Play, не нужны драйверы ядра, возможно удалённое размещение камер.
Минусы: недостаточная bandwidth для 3-х потоков, высокая нагрузка на CPU, нет аппаратной синхронизации.
Вердикт: не рекомендуется для данного проекта.

Подход C: CSI-to-HDMI удлинители

Стандартный FPC-шлейф MIPI CSI ограничен длиной ~15–30 см, что недостаточно для размещения камер на разных частях катера. Arducam предлагает CSI-to-HDMI Adapter Set — пару адаптеров, которые конвертируют CSI-сигнал в HDMI и обратно.[14]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Макс. длина HDMI-кабеля | 3–5 метров (до 10 м при качественном кабеле)[15][16] |
| Совместимость | NVIDIA Jetson Orin Nano/NX, Raspberry Pi[17][14] |
| Поддерживаемые камеры | Arducam Jetson Camera Series, IMX219/IMX477/OV5647[14] |
| Драйверы | Не требуются, plug-and-play[16] |
| Цена | $13.99 за комплект из 2-х адаптеров (Arducam официальный магазин)[14] |
| Надёжность | Значительно выше FPC-кабелей в условиях вибрации и влажности[18] |

Плюсы: дешёвое и надёжное решение для удлинения CSI на лодке, устойчивость к вибрации и влаге.
Минусы: каждая камера требует свою пару адаптеров + HDMI-кабель; необходимо убедиться в совместимости с конкретным модулем камеры при работе через CamArray HAT.

2. Подбор сенсоров

Вариант 1: Бюджетный Global Shutter — Arducam OV9281

Сенсор OmniVision OV9281 — наиболее доступный вариант с Global Shutter для Jetson.[19]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | OV9281 |
| Разрешение | 1 МП (1280×800) |
| Тип затвора | Global Shutter |
| Цвет | Монохром (Ч/Б) |
| Макс. FPS | 80 fps @ 1280×800; 240 fps @ 640×400[19] |
| Оптический формат | 1/4" |
| Размер пикселя | 3 μm × 3 μm |
| Интерфейс | MIPI CSI-2, 2-lane |
| Объектив | M12, 130° (D) / 110° (H) / 90° (V)[19] |
| ИК-чувствительность | Без ИК-фильтра (NoIR) — чувствителен к ИК[19] |
| Внешний триггер | Поддерживается[20] |
| Цена (1 шт.) | $51.99 (Arducam)[19] |
| Стерео-кит (2 шт. + HAT) | ~€187 / ~$160 (B0266)[21] |
| Quad-кит (4 шт. + HAT) | $244.99 (B0267)[20] |

Ограничение: Монохромный сенсор — нет цвета. Для задачи USV, где важно распознавать цветные буи, берега и суда, это серьёзный минус. Однако для стерео-зрения и вычисления глубины монохром часто даже предпочтителен.

Вариант 2: Starlight/HDR — Waveshare IMX462

Sony IMX462 — «звёздный» сенсор с выдающейся чувствительностью при низком освещении и апертурой до F1.0.[22]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | Sony IMX462 |
| Разрешение | 2 МП (1920×1080) |
| Тип затвора | Rolling Shutter |
| Цвет | Цветной |
| Апертура | F1.0 (версия 100°) / F1.61 (версия 127°)[22] |
| Поле зрения | 100° или 127.9° (в зависимости от версии)[22] |
| ISP | Встроенный ISP, ИК-фильтр[23] |
| Интерфейс | MIPI CSI-2 |
| Совместимость | Jetson Nano (подтверждённая)[23] |
| Внешний триггер | Не поддерживается |
| Цена (Waveshare) | ~$25–35 (Waveshare прямо)[24] |
| Цена (AliExpress) | ~$80.51 (реселлер, завышена)[25] |

Ограничение: Rolling Shutter — на волнах при качке будут артефакты «желе». Нет поддержки внешнего триггера — невозможна аппаратная синхронизация. Тем не менее, для центральной камеры (не стерео), работающей в режиме обнаружения объектов, этот сенсор может быть хорошим выбором благодаря отличной работе в условиях бликов на воде и при low-light.

Вариант 3: Золотой стандарт — AR0234 Color Global Shutter

ON Semiconductor AR0234 — цветной сенсор с Global Shutter, который является оптимальным выбором для USV.[26]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | AR0234CS |
| Разрешение | 2.3 МП (1920×1200) |
| Тип затвора | Global Shutter |
| Цвет | Цветной (RGB) |
| Оптический формат | 1/2.6" |
| Размер пикселя | 3 μm × 3 μm |
| Макс. FPS | 60 fps @ 1920×1200; 120 fps @ 1280×720[27] |
| Объектив | M12, FOV 120°(D) / 90°(H) / 75°(V)[26] |
| Интерфейс | MIPI CSI-2, 2-lane |
| Внешний триггер | Поддерживается[26] |
| Совместимость | Jetson Nano, Orin Nano, Orin NX, Xavier NX[26] |
| Цена (1 шт., MIPI) | $109.99 (Arducam официальный)[26] |
| Стерео-кит (2 шт. + HAT) | $259.99 (B0492N)[6] |
| USB 3.0 версия | $139.99–$154.99[13] |

Преимущество: Единственный доступный цветной Global Shutter сенсор в бюджетном сегменте с поддержкой аппаратной синхронизации и готовым стерео-китом для Jetson.

Дополнительный вариант: Sony IMX296 (Global Shutter)

Классический сенсор машинного зрения Sony Pregius первого поколения.[28]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | Sony IMX296LQR-C |
| Разрешение | 1.58 МП (1456×1088) |
| Тип затвора | Global Shutter |
| Размер пикселя | 3.45 μm × 3.45 μm |
| Макс. FPS | 60 fps[28] |
| Интерфейс | MIPI CSI-2 |
| Объектив | C/CS-mount[29] |
| Внешний триггер | Поддерживается (VEYE)[28] |
| Цена (Waveshare, версия А) | $59.99[24] |
| Цена (VEYE MV-MIPI-IMX296M) | ~$120–180 (ориентировочно)[28] |
| Цена (Leopard Imaging) | $279[30] |

Ограничение: Waveshare-версия предназначена для Raspberry Pi и может потребовать дополнительной адаптации драйверов для Jetson. VEYE-версия поддерживает Jetson, но дороже. Готовых стерео-китов с IMX296 для Jetson от Arducam нет.

3. Цены и доступность

Сводная таблица цен

| Компонент | Цена (USD) | Источник |
| --- | --- | --- |
| Arducam AR0234 MIPI (1 шт.) | $109.99 | Arducam Official[26] |
| Arducam AR0234 Stereo Kit (2 шт. + CamArray HAT) | $259.99 | Arducam Official[6] |
| Arducam OV9281 MIPI (1 шт.) | $51.99 | Arducam Official[19] |
| Arducam OV9281 Stereo Kit (2 шт. + HAT) | ~$160 | Robotshop EU[21] |
| Arducam OV9281 Quad Kit (4 шт. + HAT) | $244.99 | Arducam Official[20] |
| Waveshare IMX462 (1 шт.) | ~$25–35 | Waveshare Direct[24] |
| Waveshare IMX296 Global (A) | $59.99 | Waveshare Direct[24] |
| Leopard Imaging IMX296-MIPI-M12 | $279.00 | Leopard Imaging[30] |
| VEYE MV-MIPI-IMX296M | ~$150+ | VEYE (AliExpress/Amazon)[28] |
| Arducam AR0234 USB 3.0 | $139.99–$154.99 | Arducam Official[13] |
| CSI-to-HDMI Adapter Set (пара) | $13.99 | Arducam Official[14] |
| e-con Systems e-CAM24_CUNX (AR0234) | По запросу (~$200+) | e-con Systems[31] |

Доступность в РФ / на AliExpress

- AliExpress: Arducam AR0234 MIPI встречается у реселлеров, но цены завышены (до $476–$533 за evaluation kit). Рекомендуется заказывать напрямую с arducam.com — они отправляют по всему миру.[32][33]

- Waveshare IMX462: доступен на AliExpress по ~$80 у реселлеров, но напрямую с Waveshare значительно дешевле.[25]

- Адаптер CSI-to-HDMI: в Беларуси/РФ встречается по ~95 BYN (~$30).[17]

4. Аппаратная синхронизация (Hardware Sync)

Синхронизация критически важна для стерео-зрения, где рассинхрон кадров приводит к ошибкам в вычислении глубины.

Сводка поддержки синхронизации

| Модуль / Сенсор | Аппаратная синхронизация | Внешний триггер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Arducam AR0234 (MIPI, через CamArray) | Да — полная[6] | Да[26] | Стерео-пара полностью синхронизирована через CamArray HAT |
| Arducam OV9281 (через CamArray) | Да — полная[20] | Да[20] | Stereo и Quad варианты; в quad-mode пары 0/1 и 2/3 синхронизированы, между парами задержка 1 кадр[34] |
| Waveshare IMX462 | Нет | Нет | Нет поддержки внешнего триггера |
| VEYE MV-MIPI-IMX296M | Да | Да[28] | Поддерживает hardware trigger, strobe sync, до 6 камер[35] |
| Нативные CSI-порты Jetson | Нет[2] | — | Два CSI-порта работают независимо, не синхронизированы |

Ключевой вывод: Для стерео-пары камер обязательно использовать Arducam CamArray HAT, который обеспечивает аппаратную синхронизацию на уровне кадров. Третья камера (центральная), подключённая ко второму CSI-порту, будет работать асинхронно относительно стерео-пары — это приемлемо, если она используется для object detection, а не для вычисления глубины.[6][20]

5. Рекомендуемая конфигурация

Оптимальный вариант: 3× Arducam AR0234 (MIPI, Global Shutter)

Эта конфигурация обеспечивает цветное изображение с Global Shutter на всех трёх камерах, аппаратную синхронизацию стерео-пары и совместимость с Jetson Orin Nano.

Состав системы:

| Компонент | Кол-во | Цена (USD) | Итого (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arducam AR0234 Stereo Kit B0492N (2 камеры + CamArray HAT) | 1 | $259.99[6] | $259.99 |
| Arducam AR0234 MIPI (1 камера, центральная) | 1 | $109.99[26] | $109.99 |
| CSI-to-HDMI Adapter Set (для удлинения кабелей) | 3 | $13.99[14] | $41.97 |
| HDMI-кабели 2.1 (2–3 м, 3 шт.) | 3 | ~$5–10 | ~$15–30 |
| ИТОГО |  |  | ~$427–$442 |

Схема подключения

Jetson Orin Nano
├── CSI-0 → CamArray HAT → Камера LEFT (AR0234) ← HDMI удлинитель
│                        → Камера RIGHT (AR0234) ← HDMI удлинитель
│                        (Аппаратная синхронизация через HAT)
│
└── CSI-1 → Камера CENTER (AR0234) ← HDMI удлинитель
            (Асинхронная, для Object Detection)

Бюджетная альтернатива: стерео OV9281 + центральная IMX462

Для максимальной экономии при сохранении Global Shutter на стерео-паре:

| Компонент | Кол-во | Цена (USD) | Итого (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arducam OV9281 Stereo Kit B0266 (2 камеры + HAT) | 1 | ~$160[21] | ~$160 |
| Waveshare IMX462-127 (центральная, starlight) | 1 | ~$30[24] | ~$30 |
| CSI-to-HDMI Adapter Set | 3 | $13.99[14] | $41.97 |
| ИТОГО |  |  | ~$232 |

Компромиссы: OV9281 — монохромный (без цвета); IMX462 — Rolling Shutter (артефакты «желе» на волнах); IMX462 не поддерживает аппаратную синхронизацию.

Итоговая сравнительная таблица

| Модуль | Сенсор | Интерфейс | Global/Rolling | Цвет | Hardware Sync | Ext. Trigger | Цена (1 шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arducam B0429 | AR0234 | MIPI CSI-2 | Global | Цветной | Да (через CamArray)[6] | Да[26] | $109.99[26] |
| Arducam B0224 | OV9281 | MIPI CSI-2 | Global | Моно | Да (через CamArray)[20] | Да[20] | $51.99[19] |
| Waveshare IMX462 | IMX462 | MIPI CSI-2 | Rolling | Цветной | Нет | Нет | ~$25–35[24] |
| Waveshare IMX296 (A) | IMX296 | MIPI CSI-2 | Global | Цветной | Нет (нет HAT) | Нет (Waveshare) | $59.99[24] |
| VEYE MV-MIPI-IMX296M | IMX296 | MIPI CSI-2 | Global | Моно | Да | Да[28] | ~$150+ |
| Arducam AR0234 USB | AR0234 | USB 3.0 | Global | Цветной | Нет | Программный | $139.99[13] |
| e-con e-CAM24_CUNX | AR0234 | MIPI CSI-2 | Global | Цветной | Да (до 2 камер) | Да[31] | ~$200+ |

Заключение

Для университетского проекта USV на Jetson Orin Nano оптимальная связка — Arducam AR0234 Stereo Kit (B0492N) + одна отдельная камера AR0234 + CSI-to-HDMI удлинители. Эта конфигурация за ~$430–440 обеспечивает:

- Цветной Global Shutter на всех трёх камерах — нет артефактов «желе» при качке

- Аппаратную синхронизацию стерео-пары через CamArray HAT

- Внешний триггер для каждой камеры при необходимости

- Удлинённые кабели через HDMI для размещения камер на корпусе катера

- Полную совместимость с Jetson Orin Nano без необходимости в кастомных Carrier Board

При необходимости экономии стерео-пара OV9281 + центральная IMX462 обойдётся в ~$230, но с потерей цветности на стерео и артефактами Rolling Shutter на центральной камере.

References

- Using the Jetson Orin Nano with CSI Cameras - The Jetson Orin Nano Developer Kit has 22 pin MIPI-CSI connectors. How do you use it with a 15 pin R...

- Jetson Nano B01 Dev Kit: The Two MIPI-CSI Cameras Are Not Synced - Guess what?
The two CSI camera connectors on the new Jetson Nano carrier board are not synchronized!...

- Custom Carrier Board for Jetson Orin Nano with 3 CSI ... - I'm designing a custom carrier board based on the Jetson Orin Nano carrier , and I need support for ...

- Multi-Camera CamArray - Camarray is Arducam's latest multi-camera solutions for Raspberry Pi, Jetson Nano, Xavier NX, and mo...

- [Tutorial] Arducam Camarray 12MP*2 Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for Jetson Nano/NX - How we make it possible to use our stereo camera with the Arducam driver for a single one?

The Ardu...

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Color Global Shutter Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for NVIDIA® Jetson AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Based on color global shutter CMOS AR0234 Compatible with NVIDIA Jetson Development Board Complete S...

- Camarray – Arducam 12MP IMX477 Synchronized Stereo Camera Bundle Kit - Arducam - Introduction This Arducam 12MP Synchronized Stereo Camera Bundle Kit is capable of running two 12MP ...

- Arducam B0265N 12MP*2 Synchronized Stereo Camera ... - This Arducam 12MP Synchronized Stereo Camera Bundle Kit is capable of running two 12MP IMX477 Camera...

- USB3 Bandwidth Issue with Dual High-Speed Cameras on Jetson Orin Nano - Help Docs for Errors/Issues on Nvidia Jetson Dev Boards - Users are encountering USB3 bandwidth issues when connecting multiple high-speed cameras to the Jets...

- Jetson Orin Nano: Issues with USB3 Bandwidth and Dual High-Speed Cameras - Help Docs for Errors/Issues on Nvidia Jetson Dev Boards - Users are experiencing USB bandwidth limitations when connecting multiple high-speed cameras to the ...

- Does the Jetson Orin Nano (8GB) actually handle 4 USB cameras well? (No NVENC?) - Does the Jetson Orin Nano (8GB) actually handle 4 USB cameras well? (No NVENC?)

- Multiple USB 3.0 Camera Issues - Jetson Orin NX - Hi, my robotics team has bought an 8gb Jetson Orin NX and SeeedStudio J401 carrier board with the go...

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter USB 3.0 Camera Module - Arducam - Plug and play Based on 2.3MP AR0234, maximum still resolution of 1920*1200 Proprietary on-board ISP ...

- MIPI CSI 2 to HDMI Converter Board & Extension Cables - An adapter that uses the HDMI signal to extend the CSI signal of Raspberry Pi cameras, much longer t...

- Arducam CSI to HDMI Cable Extension Module 60mm - Arducam CSI to HDMI Cable Extension Module with 15pin 60mm FPC Cable for Raspberry Pi Camera Specifi...

- HDMI Extension Kit

- Адаптер CSI-to-HDMI для удлинения кабеля камеры ... - Адаптер CSI-to-HDMI для удлинения кабеля камеры Raspberry Pi и Jetson 95 руб. - Этот набор позволяет...

- CSI-to-HDMI Adapter Set for Raspberry Pi Cameras - A CSI-to-HDMI adapter set for you to break the length limitations of the MIPI CSI-2 interface and pu...

- Arducam OV9281 1MP Global Shutter IR Camera Module for Jetson Nano - Check Raspberry Pi version SKU: B0224

- 1MP*4 Quadrascopic OV9281 Global Shutter Monochrome Camera Bundle Kit for Raspberry Pi, NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Wide Compatibility: Compatible with Raspberry Pi and Jetson Nano/Xavier NX More Reliable: MIPI CSI c...

- 1MP OV9281 (2x) & Camarray Stereo Camera HAT - ... B0266. No reviews. Price : Sale price €186,94. /. Tax included Shipping calculated ... The Arduc...

- INFO & SERVICES - IMX462 2MP IR-CUT Camera, Starlight Camera Sensor, Onboard ISP, Fixed-Focus, Options for 127.9° / 10...

- IMX462-127 IR-CUT Camera, Starlight Camera Sensor, Onboard ISP, Fixed- - Unlock The Full Potential of Your NVIDIA Jetson Device with ThinkRobotics IMX462-127 IR CUT Camera. ...

- Global Shutter Cameras - IMX296 Global Shutter Camera Module (A), IMX296 Sensor Chip, 1.6MP, Suitable ... $59.99. Part No.:IM...

- Waveshare IMX462 2MP,IR-CUT camera,90°DFOV,Fixed ... - Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter Camera for NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Global Shutter: Better captrue fast-moving objects and eliminatie the rolling artifacts External Tri...

- AR0234¶

- MV-MIPI-IMX296M - Sensor, SONY IMX296LLR-C Pregius ; Color, MONO ; Image Size, 1/2.9” ; Unit Cell Size, 3.45μm × 3.45μ...

- INFO & SERVICES - Raspberry Pi Original Global Shutter Camera Module, Supports C/CS mount lenses, 1.6MP, High-speed Mo...

- LI-IMX296-MIPI-M12 - LI-IMX296-MIPI-M12. IMX296 Monochrome Global Shutter Camera Module with M12 Lens. $279.00. 31 in sto...

- Global Shutter Camera for Jetson Xavier NX, TX2 NX, Nano - e-CAM24_CUNX is a Full HD MIPI CSI-2 global shutter camera for NVIDIA Jetson Xavier NX/TX2 NX/Nano. ...

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter Camera ... - Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

- 476.93US $ |New Arducam Full HD Color Global Shutter Camera for Raspberry Pi, 2.3MP AR0234 Wide Angle Pivariety Camera Module| | - AliExpress - Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

- Arducam B0396 8MP*4 Quadrascopic Camera Bundle Kit ... - Arducam 8MP*4 Quadrascopic Camera Bundle Kit for Raspberry Pi, Nvidia Jetson Nano/Xavier NX, Four IM...

- MV-XAVIER-ORIN-nCAM-IMX296M - MIPI Camera Module | MIPI CSI-2 Camera | VEYE IMAGING