BOM подсистемы технического зрения USV: 3 камеры GigE PoE с IP67

Вводные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Бюджет гранта | 100 000 ₽ |
| Вычислитель | NVIDIA Jetson Orin Nano SUPER 8GB |
| Количество камер | 3 (левая, правая, центральная) |
| Интерфейс | Gigabit Ethernet (PoE) |
| Требования | Global Shutter, влагозащита IP67, синхронизация кадров |
| Питание системы | DC 12V / 24V (бортовая сеть катера) |

Отчёт охватывает два варианта построения системы: на базе Luxonis OAK-1 PoE (готовое IP67-решение с AI-ускорителем) и на базе промышленных камер Hikrobot серии CU (Global Shutter, бюджетная цена, но требуется внешний корпус). Для каждого варианта приведены реальные цены из российских магазинов и зарубежных поставщиков с доставкой в РФ.

Блок 1. Выбор PoE-камер

Вариант A: Luxonis OAK-1 PoE (IP67 «из коробки»)

Luxonis OAK-1 PoE — моноскопическая AI-камера в герметичном алюминиевом корпусе IP67. Основные характеристики:[1][2]

- Сенсор: Sony IMX378, 12 МП (4056×3040), Rolling Shutter[1]

- Встроенный VPU Intel Myriad X: 4 TOPS (1.4 TOPS для нейросетей)[3]

- Кодирование H.264/H.265 на борту камеры, до 4K/30 fps[1]

- Питание и данные: PoE 802.3af, 1000BASE-T, RJ45-разъём[2]

- Габариты: 82×114×32 мм, масса 294 г[3]

- Цена: $349 ≈ 31 410 ₽ (официальный магазин Luxonis)[4]

| Достоинство | Недостаток |
| --- | --- |
| IP67 без доработок | Rolling Shutter — «желе» на волнах |
| Встроенный AI-ускоритель | Нет M8-разъёма → аппаратная синхронизация невозможна[5] |
| Plug-and-play с DepthAI SDK | 3 шт. × $349 = $1 047 ≈ 94 230 ₽ — на грани бюджета |
| Автофокус / фикс. фокус на выбор | Доставка в РФ через AliExpress заблокирована[6]; нужен заказ напрямую или через EU-дистрибьютора |

Критическая проблема: OAK-1 PoE не имеет M8-коннектора для аппаратной синхронизации (FSYNC). Этот разъём есть только у моделей OAK-D S2 PoE и старше ($449+). Три OAK-D PoE обойдутся в $1 347 ≈ 121 000 ₽ — существенный перерасход бюджета.[7][5][8]

Вариант B: Hikrobot MV-CU016-10GC (Global Shutter, бюджет)

Hikrobot MV-CU016-10GC — компактная промышленная GigE-камера серии CU. Характеристики:[9][10]

- Сенсор: Sony IMX296, 1.6 МП (1440×1080), Global Shutter[10]

- Размер пикселя: 3.45 мкм, формат 1/2.9″[10]

- Интерфейс: GigE Vision V2.0, поддержка PoE (9–24 В DC)[11]

- Макс. частота кадров: 65.8 fps при полном разрешении[9]

- Digital I/O: 6-pin Hirose (1 вход, 1 выход, 1 двунаправленный)[11]

- PTP IEEE 1588 — встроенная синхронизация по сети[12]

- Крепление объектива: C-Mount[10]

- Защита: IP40 (только при правильном монтаже объектива)[11]

- Габариты: 29×29×42 мм, масса ~100 г[11]

- Цена: 25 443 ₽ (Digitoria, Москва, в наличии)[9]

| Достоинство | Недостаток |
| --- | --- |
| Global Shutter — нет «желе» | IP40 — нужен внешний герметичный бокс |
| PTP-синхронизация встроена | Требуется C-Mount объектив (~2 000–6 700 ₽) |
| 3 шт. = 76 329 ₽ → остаётся ~24 000 ₽ на обвязку | Нет встроенного AI — вся обработка на Jetson |
| Компактность (29×29×42 мм) | Hirose I/O-разъём, не стандартный M12 |

Сравнительная таблица камер

| Параметр | Luxonis OAK-1 PoE | Hikrobot MV-CU016-10GC |
| --- | --- | --- |
| Сенсор | IMX378 12 МП | IMX296 1.6 МП |
| Затвор | Rolling | Global |
| Разрешение | 4056×3040 | 1440×1080 |
| Макс. FPS | 60 | 65.8 |
| AI на борту | 4 TOPS (Myriad X) | Нет |
| IP-защита | IP67 | IP40 |
| PoE | 802.3af | 802.3af (9–24V) |
| Синхронизация | Программная (NTP) | PTP IEEE 1588 |
| Цена за 1 шт. | 31 410 ₽[4] | 25 443 ₽[9] |
| Цена за 3 шт. | 94 230 ₽ | 76 329 ₽ |
| Объектив | Встроен | C-Mount, отдельно |
| Доставка в РФ | Сложная (EU/прямой заказ) | Наличие в Москве[9] |

Рекомендация по камерам

Для USV-проекта с бюджетом 100 000 ₽ рекомендуется Hikrobot MV-CU016-10GC по следующим причинам:

- Global Shutter критичен для работы на волнении — Rolling Shutter даст геометрические искажения при качке.

- PTP IEEE 1588 обеспечивает микросекундную синхронизацию трёх камер без дополнительного оборудования.

- Остаток бюджета (~24 000 ₽) достаточен для объективов, коммутатора, кабелей и влагозащитных боксов.

- Камера доступна с доставкой из Москвы через Digitoria.[9]

Блок 2. Промышленный PoE-коммутатор с DC-входом

Бортовая сеть USV работает от аккумуляторов 12V или 24V. Стандартные офисные PoE-коммутаторы требуют 48V AC/DC, что неприемлемо. Нужен промышленный коммутатор с DC 12–48V входом и встроенным повышающим преобразователем для генерации 48V PoE на выходе.

Варианты коммутаторов

| Модель | Порты | Вход | PoE-бюджет | Цена | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLYCOM 5-port GigE PoE | 4 PoE + 1 uplink, 1000 Мбит/с | DC 12–48V | 120W (при 24/48V), 60W (при 12V) | $37–48 ≈ 3 300–4 300 ₽ | Alibaba / AliExpress[13][14] |
| GoodTop 5-port GigE PoE | 4 PoE + 1 uplink, 1000 Мбит/с | DC 12V/24V → 48V | 120W | ~$77 ≈ 6 930 ₽ | AliExpress[15] |
| E-link 5-port GigE PoE+ | 4 PoE + 1 uplink, 1000 Мбит/с | DC 12–48V | 120W (48V), 60W (12V) | ~$31 ≈ 2 790 ₽ (sample) | Alibaba[16] |
| ICP DAS NS-205PSE-24V | 4 PoE + 1 uplink, 100 Мбит/с | DC 24V | 72W | 24 624 ₽ | icp-das.ru[17] |

Рекомендация

OLYCOM 5-port Industrial GigE PoE Switch — оптимальный выбор для USV:

- Полный гигабит на всех портах (необходимо для GigE Vision)[14]

- Встроенный voltage booster DC 12V→48V PoE[14]

- IP40, рабочая температура −40…+75 °C[14]

- PoE-бюджет 60W при 12V входе — достаточно для 3 камер (каждая ~2.5–5.5W)[14]

- Цена: ~4 000 ₽ с доставкой из Китая[13]

- DIN-rail / wall-mount крепление[16]

ICP DAS NS-205PSE-24V — надёжный вариант от российского дистрибьютора, но стоит 24 624 ₽ и работает только на 100 Мбит/с — не подходит для GigE Vision (требуется 1 Гбит/с).[17]

Блок 3. Кабели и обвязка

Ethernet-кабели

Для промышленных GigE-камер Hikrobot с RJ45-разъёмом стандартные патч-корды Cat5e/Cat6 подходят напрямую. Для обеспечения влагозащиты на стороне коммутатора и камеры рекомендуются кабели с M12 X-coded разъёмом (или IP67 RJ45 колпачки).

| Кабель | Длина | Цена | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| M12 X-coded Male → RJ45, CAZN | 1 м | 1 340 ₽ | AliExpress.ru[18] |
| M12 X-coded Male → RJ45, CAZN | 2 м | 1 669 ₽ | AliExpress.ru[18] |
| M12 X-coded → RJ45, IP67, Widsey | 2 м | 2 320 ₽ | AliExpress.ru[18] |

Для Hikrobot CU-серии с обычным RJ45-разъёмом проще использовать Cat6 патч-корды 1–2 м (~200–400 ₽) и обеспечить влагозащиту на уровне бокса. Если же камеры устанавливаются в открытый IP67-бокс с M12-проходным разъёмом, то нужны M12 X-coded кабели.

C-Mount объективы

Hikrobot MV-CU016-10GC требует внешний C-Mount объектив. Для USV с обзором 60–90° на каждую камеру подходит фокусное расстояние 4–6 мм (при сенсоре 1/2.9″).

| Объектив | Характеристики | Цена | Доступность в РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| ZLKC VM0624MP10 6mm | C-Mount, F2.4, 10MP, 2/3″ | 6 699 ₽ | AliExpress — не доставляется в РФ[6] |
| Hikrobot MVL-HF0628M-6MPE 6mm | C-Mount, F2.8, 6MP, 1/1.8″ | ~3 500–5 000 ₽ (ориент.) | CameraLab, Digitoria |
| Бюджетные 4–6mm C-Mount (no-name) | C-Mount, F1.6–2.0, 3–5MP | 1 500–3 000 ₽ | AliExpress.ru (с доставкой) |
| Промышленные HC-серии (kit-frame.ru) | C-Mount, высокое разрешение | от 19 000 ₽[19] | kit-frame.ru, Москва |

Рекомендация: бюджетные 6mm C-Mount объективы с AliExpress.ru (~2 000–3 000 ₽/шт.) или объективы Hikrobot через Digitoria/CameraLab. Три объектива ≈ 6 000–9 000 ₽.

IP67 корпус для камер Hikrobot

Камеры Hikrobot CU-серии имеют защиту IP40. Для морского применения необходим внешний влагозащитный бокс. Варианты:[11]

- Алюминиевые IP67-боксы 80×80×60 мм с прозрачным окном (AliExpress) — ~800–1 500 ₽/шт.

- 3D-печатные корпуса (PLA/PETG + силиконовый герметик) — себестоимость ~200–500 ₽/шт. (университетская 3D-печать)

- Стандартные электрощитки IP65 с вырезанным окном из оргстекла — ~300–600 ₽/шт.

При 3D-печати или самодельных боксах общие затраты на 3 корпуса: ~1 500–4 500 ₽.

Блок 4. Синхронизация камер

PTP IEEE 1588 (рекомендуемый метод для Hikrobot)

Камеры Hikrobot серии CS/CU поддерживают PTP IEEE 1588 — протокол точной синхронизации времени по Ethernet. Принцип работы:[20][12]

- Одна камера (или коммутатор) выбирается Master Clock алгоритмом BMCA.[12]

- Остальные устройства синхронизируют свои внутренние часы с мастером до точности <1 мкс.[21]

- Через Scheduled Action Commands (GigE Vision 2.0) все камеры одновременно начинают экспозицию.[20][21]

Преимущества PTP для USV:

- Не нужны дополнительные кабели или адаптеры — синхронизация идёт по тому же Ethernet[12]

- Точность <1 мкс достаточна для навигации на скоростях до 20 узлов

- Поддерживается SDK Hikrobot (MVS) и стандартными GigE Vision библиотеками[11]

Аппаратная синхронизация (GPIO)

Камеры Hikrobot CU/CS имеют 6-pin Hirose с линиями GPIO:[11]

- Line 0: оптоизолированный вход (для внешнего триггера)

- Line 1: оптоизолированный выход

- Line 2: двунаправленный

Можно подключить внешний генератор импульсов (например, с GPIO Jetson Orin Nano) для одновременного аппаратного триггера всех камер. Это даёт синхронизацию <1 мкс, но требует дополнительных проводов и разветвителя.

Luxonis FSYNC (для справки)

Luxonis OAK-D S2 PoE камеры поддерживают аппаратную синхронизацию через M8-коннектор и FSYNC Y-adapter ($29). Однако:[8][22]

- Требуется внешний FSYNC-сигнал 10–24V[8]

- Совместим только с моделями Series 2 PoE (OAK-D S2, OAK-D Pro PoE и т.д.)[23]

- OAK-1 PoE не поддерживается (нет M8-разъёма)[5]

Рекомендация

Для системы на Hikrobot — использовать PTP IEEE 1588 как основной метод синхронизации. Резервный вариант — аппаратный триггер через GPIO Jetson → Hirose-разъём камер.

Итоговая BOM-таблица (рекомендуемый вариант: Hikrobot)

| № | Компонент | Модель | Кол-во | Цена/шт. | Сумма | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GigE-камера Global Shutter | Hikrobot MV-CU016-10GC | 3 | 25 443 ₽ | 76 329 ₽ | Digitoria, Москва[9] |
| 2 | C-Mount объектив 6mm | Бюджетный C-Mount 6mm F1.6–2.4 | 3 | ~2 500 ₽ | ~7 500 ₽ | AliExpress.ru |
| 3 | PoE-коммутатор промышленный | OLYCOM 5-port GigE PoE, DC12–48V | 1 | ~4 000 ₽ | ~4 000 ₽ | AliExpress[13] |
| 4 | Ethernet-кабели Cat6 | Патч-корд Cat6 UTP 1–2 м | 4 | ~300 ₽ | ~1 200 ₽ | Любой магазин |
| 5 | IP67-боксы для камер | 3D-печать / алюм. бокс 80×80 мм | 3 | ~1 000 ₽ | ~3 000 ₽ | AliExpress / 3D-печать |
| 6 | Кабельные вводы IP68 (PG7/PG9) | Для Ethernet + питания в боксе | 6 | ~150 ₽ | ~900 ₽ | AliExpress.ru |
| 7 | USB-GigE адаптер для Jetson | USB 3.0 → RJ45 Gigabit | 1 | ~1 000 ₽ | ~1 000 ₽ | Ozon / AliExpress |
|  |  |  |  | ИТОГО: | ~93 929 ₽ |  |
|  |  |  |  | Резерв: | ~6 071 ₽ |  |

Примечания к BOM

- Jetson Orin Nano SUPER имеет один встроенный GbE-порт. Для подключения к PoE-коммутатору (uplink) используется этот порт. Все 3 камеры подключены к PoE-портам коммутатора и доступны Jetson через один uplink-канал. Пропускной способности 1 Гбит/с хватает для 3 камер × 1.6 МП × 65 fps ≈ 450 Мбит/с (при 8 бит, Bayer).

- Объективы: при невозможности заказа с AliExpress — использовать Hikrobot MVL-серию через Digitoria/CameraLab (цена выше на 1 000–2 000 ₽/шт.).

- IP67-боксы: рекомендуется 3D-печать PETG-корпуса с уплотнительными О-рингами и стеклом/поликарбонатом спереди. Университетская 3D-печать снижает стоимость до ~500 ₽/шт.

- Синхронизация PTP не требует дополнительных компонентов — работает через Ethernet-коммутатор.

- Резерв ~6 000 ₽ покрывает непредвиденные расходы на доставку, герметик, крепёжные элементы и запасной кабель.

Альтернативная BOM (Luxonis OAK-1 PoE)

| № | Компонент | Модель | Кол-во | Цена/шт. | Сумма | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI-камера IP67 PoE | Luxonis OAK-1 PoE (FF или AF) | 3 | $349 ≈ 31 410 ₽ | ~94 230 ₽ | shop.luxonis.com[4] |
| 2 | PoE-коммутатор промышленный | OLYCOM 5-port GigE PoE, DC12–48V | 1 | ~4 000 ₽ | ~4 000 ₽ | AliExpress[13] |
| 3 | Ethernet-кабели Cat6 | Патч-корд Cat6 UTP 1–2 м | 4 | ~300 ₽ | ~1 200 ₽ | Любой магазин |
|  |  |  |  | ИТОГО: | ~99 430 ₽ |  |

Риски варианта Luxonis

- Rolling Shutter — неприемлем при сильном волнении (эффект «желе»)

- Нет аппаратной синхронизации — OAK-1 PoE не имеет M8 для FSYNC[5]

- Только программная синхронизация (NTP/DepthAI pipeline) с точностью ~5–20 мс

- Доставка в РФ затруднена — заказ через EU-дистрибьюторов (Robosavvy UK, Botland PL) с пересылкой[3][1]

- Бюджет впритык — нет резерва на непредвиденные расходы

Архитектурная схема подключения

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│                  USV (Катер)                     │
│                                                  │
│  ┌──────────┐   GbE uplink    ┌──────────────┐  │
│  │  Jetson   │◄──────────────►│ PoE Switch   │  │
│  │ Orin Nano │  (Cat6 1m)     │ OLYCOM 5-port│  │
│  │  SUPER    │                │ DC12V input  │  │
│  └──────────┘                 └──┬───┬───┬───┘  │
│       │                     PoE  │   │   │      │
│       │                  ┌───────┘   │   └──┐   │
│  DC 12V/24V              │           │      │   │
│  батарея ──────► Switch  │           │      │   │
│                          ▼           ▼      ▼   │
│                   ┌──────────┐ ┌─────┐ ┌─────┐  │
│                   │ Cam LEFT │ │ Cam │ │ Cam │  │
│                   │ IP67 box │ │ CTR │ │RIGHT│  │
│                   │ Hikrobot │ │     │ │     │  │
│                   │ CU016    │ │     │ │     │  │
│                   └──────────┘ └─────┘ └─────┘  │
│                                                  │
│         PTP IEEE 1588 sync over Ethernet         │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Порядок закупки и сроки

| Этап | Действие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказ 3× Hikrobot MV-CU016-10GC через Digitoria | 3–7 дней (Москва, наличие)[9] |
| 2 | Заказ 3× C-Mount 6mm объективов (AliExpress.ru или Digitoria) | 7–21 день |
| 3 | Заказ OLYCOM PoE-коммутатора (AliExpress) | 14–30 дней |
| 4 | Закупка Cat6-кабелей, кабельных вводов | 1–3 дня (Ozon/местный магазин) |
| 5 | 3D-печать IP67-корпусов (PETG) | 3–5 дней (университетская лаборатория) |
| 6 | Сборка и тестирование на стенде | 3–5 дней |
| Итого |  | ~4–6 недель |

References

- Luxonis Oak-1 PoE image recognition AI set - Auto-Focus - Luxonis Oak-1 PoE image recognition AI set from Modules, smart cameras category available to buy in ...

- OAK-1 PoE - PoE version of OAK-1. IP67 rated enclosure able to withstand a more challenging environment, RJ45 et...

- Luxonis - OAK-1 W PoE - Recently introduced model combining OAK-1 PoE body (and IP67 rating) with a new range of application...

- PoE Cameras - OAK-1 PoE. $349. $349.00 VAT incl. $349.00. 34900. [{"id":43905799913695 ... 2026. Ships on: March 2...

- OAK multiple camera synchronization FSync/Genlock #385 - FSync input is in fact already present on the OAK-D-Pro-PoE cameras and is possible to sync and trig...

- 6 мм объектив FA широкоугольный объектив 2/3 дюйма 10MP C Mount CCTV Machine Vision F2.4 ручной Iris VM0624MP10 ZLKC объектив камеры на AliExpress - Смотри, что есть на AliExpress! И еще более 200 миллионов товаров со всего мира с возможностью поиск...

- OAK-D PoE - $449.00 VAT incl. ... The original OAK-D PoE offers an IP67 rated enclosure for harsher environments...

- FSYNC Y-Adapter - Comprehensive documentation and tutorials for using Luxonis software and tools. Find guides, API ref...

- Матричная камера Hikrobot MV-CU016-10GC: купить в Москве – Digitoria - Матричная камера Hikrobot MV-CU016-10GC за 25442.55 руб. в интернет-магазине Digitoria. Артикул: MV-...

- MV-CU016-10GC Камера машинного зрения HIK Robot - Камера технического зрения HIK Robot MV-CU016-10GC. 1.6 Мп, SONY IMX296, цветная камера, поддержка G...

- Hikrobot Mv-CS004-10gc/GM 0.4MP Gigabit Ethernet ... - After-sales Service: 1 Years Application: Agriculture & Food Sensor Type: CMOS, Global Shutter Resol...

- [GigE Vision] 영상 취득 동기화 (IEEE1588 standard) - IEEE 1588 표준으로 알려진 Precision Time Protocol(PTP)는 네트워크에 연결된 장치를 동기화하는 패킷 기반 기술입니다. GigE Vision 2.0 표준...

- Products list direct from CN - Main products Industrial Fiber Switch, WDM Series and 463 more Products from Shenzhen Olycom Technol...

- Industrial 5 Ports Gigabit PoE Switch 12V - 48V DC Input and 48VDC PoE Output 10/100/1000Mbps Ethernet Switch - AliExpress 509 - Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

- poe gigabit switch 5 port - AliExpress

- Industrial 4-Port Gigabit PoE+ Switch 802.3at -60W to 120W ... - Industrial 4-Port Gigabit PoE+ Switch 802.3at -60W to 120W Budget -40C to 80C for Wireless AP and IP...

- NS-205PSE-24V от ICP-DAS - NS-205PSE-24V: Промышленный 5-портовый неуправляемый PoE коммутатор: 4 порта ... питание 24 VDC, про...

- M12 ethernet - ➤ M12 ethernet - купить по доступной цене на AliExpress ● Скидки ● Купоны ● Промокоды ✔️ Большой выб...

- Объективы тип C-MOUNT машинного зрения|Купить в Москве - Объективы тип C-MOUNT машинного зрения ; Код Товара: FA · 70000.00р. · Предзаказ ; Код Товара: HC · ...

- GigE Vision Multi-Camera Synchronization

- GigE Vision Action Commands and IEEE 1588 Precision ... - Action Commands deliver trigger precision of microseconds while the IEEE 1588 Precision Time Protoco...

- FSync Y-adapter - $29.00 VAT incl. FSYNC Y-adapter allows users to easily hardware synchronize multiple devices that h...

- Luxonis FSync Y-adapter - Specifications ; Compatible Devices, OAK-D S2 PoE, OAK-D W PoE, OAK-D Pro PoE, OAK-D Pro W PoE, OAK-...