Анализ комплектов удлинителей MIPI CSI-2 по HDMI кабелю для Jetson Orin Nano

Вердикт по ссылкам с Яндекс.Маркета

Все четыре товара, найденные пользователем на Яндекс.Маркете, являются модулями видеозахвата HDMI → CSI-2, а не комплектами для удлинения MIPI-камеры. Они принимают внешний HDMI-сигнал (например, с игровой консоли или DSLR-камеры) и конвертируют его в CSI для Raspberry Pi. Подключить к ним MIPI CSI-2 камеру (типа AR0234) невозможно — у них нет CSI-входа, есть только CSI-выход.

| # | Товар на Я.Маркете | Тип | Чип | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совместимость HDMI с модулем CSI-2 C790 | HDMI-to-CSI захват | Toshiba TC358743XBG | ❌ Не подходит. Это видеозахват HDMI-сигнала[1][2] |
| 2 | Lusya адаптер HDMI CSI для Raspberry Pi | HDMI-to-CSI захват | Toshiba TC358743 | ❌ Не подходит. Аналогичный модуль захвата[^3] |
| 3 | Модуль X1301 Raspberry Pi 5 HDMI к CSI2 | HDMI-to-CSI захват | Toshiba TC358743 | ❌ Не подходит. Адаптер захвата для Pi 5[^4] |
| 4 | Встроенный модуль HDMI к CSI-2 C779 TC358743 | HDMI-to-CSI захват | Toshiba TC358743 | ❌ Не подходит. Старая версия модуля C779/C780/C790[^2] |

Почему они не подходят

Модули C779/C780/C790 на базе TC358743 — это однонаправленные конвертеры: HDMI-вход → CSI-выход. Они созданы для подключения HDMI-камер или устройств к порту CSI на Raspberry Pi (типичное применение — PiKVM или видеозахват с DSLR). У них нет CSI-входа и нет пары «TX + RX». Они физически не способны принять сигнал от MIPI CSI-2 камеры и передать его по HDMI-кабелю.[1][2][^5]

Что нужно на самом деле

Нужен комплект из двух пассивных плат-адаптеров (TX и RX), которые:

- На стороне камеры: принимают сигнал с 15-pin FPC шлейфа MIPI CSI-2 и выводят его на HDMI-разъём.

- На стороне SBC: принимают сигнал с HDMI-разъёма и выводят его обратно на 15-pin FPC шлейф CSI.

Эталонные модели:

- Arducam B0091 — CSI-to-HDMI Cable Extension Module (комплект из 2 плат + 2 шлейфа 15-pin FPC)[6][7]

- Waveshare CSI to HDMI (аналогичный комплект)

- KAmodCSIextender (польский аналог от Kamami)

Ключевая особенность: это пассивные платы без микросхем конвертации. Они просто переносят дифференциальные линии MIPI CSI-2 (CLK, D0, D1) на пины HDMI-разъёма и обратно. Никакой перекодировки сигнала не происходит — HDMI-кабель используется как физический носитель для высокочастотных дифференциальных пар.[8][7]

Результаты поиска по российским магазинам

Amperkot (amperkot.ru)

| Товар | Артикул | Цена | Наличие | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переходник для подключения Arducam камеры CSI to HDMI (2 шт.) | 39108064 | 1 595 ₽ | ❌ Нет в наличии (можно оформить предзаказ) | amperkot.ru[^9] |
| Waveshare адаптер-переходник для подключения любой камеры к Raspberry Pi по HDMI 1080p 30fps | 39177810 | 2 540 ₽ | ❌ Нет в наличии | amperkot.ru[^10] |

Примечание по Waveshare на Amperkot: по описанию на странице товара («позволяет подключать любую камеру, которая может выводить изображение по HDMI»), этот товар может оказаться модулем видеозахвата (HDMI→CSI), а не комплектом-удлинителем. Уточните у менеджера перед предзаказом. Товар Arducam CSI to HDMI (арт. 39108064) — точно нужный комплект B0091 (2 платы, удлинение до 10 м по HDMI-кабелю).[9][11]

Остальные магазины

| Магазин | Результат поиска |
| --- | --- |
| Kvantech (kvantech.ru) | Комплекты CSI-to-HDMI extension не найдены в каталоге |
| RobotClass (robotclass.ru) | Есть камеры и шлейфы FPC для RPi, но CSI-to-HDMI удлинителей нет[12][13] |
| Чип и Дип (chipdip.ru) | CSI-to-HDMI удлинителей нет. В каталоге присутствуют только платы Orange Pi с CSI-разъёмами[^14] |
| hikrobot.mallenom | Специализация — промышленные камеры Hikrobot. Подобных модулей нет |
| prom-mact | Промышленное оборудование. Подобных модулей нет |
| cameralab | Профессиональная видеотехника. Подобных модулей нет |
| market-cctv | CCTV-оборудование. Подобных модулей нет |

Яндекс.Маркет и Ozon

На Яндекс.Маркете и Ozon комплекты-удлинители CSI-to-HDMI (пара плат TX+RX типа Arducam B0091) не представлены. Все товары по запросу «HDMI CSI» являются модулями видеозахвата на базе TC358743 (C779/C780/C790).[15][16][17][18][^4]

Важные технические нюансы

Совместимость с Jetson Orin Nano

Arducam B0091 поставляется с 15-pin FPC шлейфами (шаг 1.0 мм). Jetson Orin Nano Dev Kit использует 22-pin CSI-разъёмы (шаг 0.5 мм). Для подключения потребуется:[19][7][^20]

- Переходной шлейф 22-pin → 15-pin (Arducam UC-517 или аналог)[^19]

- Либо самостоятельная замена 15-pin FPC на 22-pin FPC на стороне SBC (в новых версиях B0091 V3 шлейф 22-pin уже входит в комплект)[^20]

Ограничения дальности

Arducam официально заявляет дальность 3–5 метров (зависит от качества HDMI-кабеля и камеры). Ранние версии документации упоминали до 10 м, но актуальная рекомендация — до 5 м. Для расстояний свыше 5 метров Arducam рекомендует использовать Ethernet Extension Kit (SKU: U6248).[21][7]

Что входит в комплект B0091

- 2 платы CSI-to-HDMI адаптера (TX + RX)

- 2 шлейфа FPC 15-pin 60 мм (в новых версиях — также 22-pin шлейф для Pi 5 / Jetson)

- 4 комплекта крепежа M2[7][20]

- HDMI-кабель не входит — покупается отдельно

Рекомендации по закупке

Единственный подтверждённый поставщик в РФ, где когда-либо был в продаже нужный комплект — Amperkot (арт. 39108064, Arducam CSI to HDMI, 1 595 ₽). На момент проверки товар отсутствует на складе, но доступен предзаказ.[^9]

Альтернативные пути закупки

- Предзаказ через Amperkot — оформить предзаказ и уточнить сроки поставки у менеджера. Amperkot — официальный дилер Arducam в РФ с большим ассортиментом их продукции.[22][23]

- Прямой заказ с Arducam.com — цена $13.99 за комплект. Отправка международной почтой. Возможны сложности с оплатой и таможней для ВУЗа.[^7]

- AliExpress — китайские клоны B0091 доступны по запросу «CSI to HDMI extension module Raspberry Pi» за $8–15. Качество плат может быть ниже оригинала, но схемотехника идентична (платы пассивные).

- Для ВУЗа по безналу: самый реалистичный путь — оформить предзаказ в Amperkot. Они работают с юридическими лицами, выставляют счёт и закрывающие документы. При заказе 3 комплектов (для 3 камер AR0234) стоит запросить у менеджера оптовую цену и срок поставки под конкретную закупку.

References

- Купить Адаптер C790 HDMI 1080P 60Hz в CSI-2 + I2S плата для ... - Адаптер C790 предназначен для преобразования HDMI-сигнала в CSI-видеовыход с возможностью передачи а...

- Geekworm Hdmi in Module for Raspberry Pi, Hdmi to CSI-2 C790 ... - Overview: This C790 Hdmi to CSI module takes the incoming HDMI signal and converts it into a separat...

- Raspberry Pi HDMI-CSI-2 адаптер tc358743 FPC cable - Raspberry Pi HDMI-CSI-2 адаптер tc358743 FPC cable. Находки из Китая. Еще может подойти. BLICUBE Ада...

- Для адаптера камеры Raspberry Pi, совместимого с HDMI для ... - Вход HDMI поддерживает разрешение до 1080P60 Гц. Он отлично работает на Raspberry Pi, существует три...

- Адаптер HDMI - CSI-2 Для Raspberry Pi, PiKVM, TC358743XBG - Использует микросхему для Toshiba TC358743XBG для эффективного преобразования аудио- и видеосигнала....

- ARDUCAM CSI - HDMI EXTENSION

- MIPI CSI 2 to HDMI Converter Board & Extension Cables - An adapter that uses the HDMI signal to extend the CSI signal of Raspberry Pi cameras, much longer t...

- ArduCAM Przedłużacz CSI/HDMI dla kamer do Raspberry Pi - Moduły ArduCam CSI to HDMI przeznaczone są do współpracy z kamerami: Raspberry Pi V1 oraz Raspberry ...

- Переходник для подключения Arducam камеры CSI to HDMI (2 шт.) - Переходник для подключения Arducam камеры CSI to HDMI (2 шт.), цена 1595 руб., #39108064. Купить в М...

- Waveshare адаптер переходник для подключения любой камеры ... - Waveshare адаптер переходник для подключения любой камеры к Raspberry Pi по HDMI 1080p 30fps, цена 2...

- Переходник для подключения Arducam камеры CSI to HDMI (2 шт.) - Переходник для подключения Arducam камеры CSI to HDMI (2 шт.), цена 1495 руб., #39108064. Купить в С...

- Видеокамера для Raspberry Pi, Версия 2.1 - Видеокамера для Raspberry Pi, Версия 2.1. Видеокамера для Raspberry Pi с максимальным разрешением 32...

- Шлейф FFC для Raspberry Pi, 1/0.5мм, L=30см - Шлейф FFC для Raspberry Pi, 1/0.5мм, L=30см. Шлейф для соединения камеры с CSI интерфейсом к Raspber...

- [PDF] Orange Pi PC2. - Интерфейс – Видео HDMI, CSI камера (поддерживает 8-битный YUV422 CMOS интерфейс, поддерживает CCIR65...

- Переходники HDMI to CSI - купить по низкой цене на Яндекс ... - Переходники HDMI to CSI ; Цена с картой Яндекс Пэй 1401 ₽ вместо. 1 401 ; Цена с картой Яндекс Пэй 4...

- HDMI CSI купить на OZON по низкой цене - −66%. Совместимость HDMI с модулем CSI-2 C790 для Raspberry Pi B. 21 марта. 1 466 ₽3 344 ₽. −56%. Со...

- Для адаптера камеры Raspberry Pi, совместимого с HDMI ... - OZON - Для адаптера камеры Raspberry Pi, совместимого с HDMI для платы CSI-2 (B)Товар есть в наличии, и мы ...

- Для адаптера камеры Raspberry Pi HDMI-совместимый с платой ... - Для адаптера камеры Raspberry Pi HDMI-совместимый с платой CSI-2 B ; Тип: Аксессуар для камеры ; Наз...

- Does this work as CSI Camera Connector for Orin Nano? - I am looking for a cable that will work on the board’s CSI camera, does that match the ports specs? ...

- Arducam CSI to HDMI Cable Extension Module - Core Electronics - The CSI-HDMI adapter board is designed for Raspberry Pi Camera Module 3/V1/V2/HQ, to extend the came...

- ArduCAM B0091 CSI to HDMI Cable Extension Module - The CSI-HDMI adapter board is designed for Raspberry Pi Camera Module 3/V1/V2/HQ, to extend the came...

- Все товары - Arduino, шилды, модули, датчики, raspberry pi, orange pi, радиодетали и микроэлектроника по низким ц...

- Камеры, линзы и платы Arducam - Большой выбор камер и плат от компании Ардукэм в Москве, Санкт-Петербурге и доставкой по всей России