VRX Guide ROS 2 — Ubuntu/Docker

ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · VRX (ветка jazzy)

Версия 5.4 — апрель 2026

ℹ️ Документ актуален для Docker-контейнера usv_simulator на Ubuntu 24.04. Для WSL2/Windows используйте отдельный гайд.

ℹ️ Версия 5.4 (11.04.2026): исправлено 9 замечаний по итогам аудита — А-1 (дубль source в 2.1 + пояснение ~/.bashrc в Docker), А-2 (топики ноды в 10.5), А-3 (expanduser в 10.4), А-4/5/6 (убраны устаревшие маркеры «← НОВОЕ»/«← НОВЫЙ РАЗДЕЛ»), А-7 (симптом в 11.4), А-8 (контекст выполнения в 9.3), А-9 ([source ROS2] пометки в 3.2 и 10.6).

# 1. Архитектура системы

Симулятор строится на трёх компонентах, взаимодействующих через ROS 2 и Gazebo Transport:

Gazebo Harmonic — физическое ядро симуляции (gz-sim), управляет миром и моделями.

ROS 2 Jazzy — middleware на базе DDS; узлы подписываются/публикуют топики.

ros_gz_bridge — мост между ROS 2 и Gazebo Transport; запускается вручную через parameter_bridge (bridge_competition_topics:=False).

## 1.1 Топики WAM-V

Управление движителями (ROS 2 → Gazebo):

/wamv/thrusters/left/thrust    std_msgs/msg/Float64  диапазон: -1000..1000 Н

/wamv/thrusters/right/thrust   std_msgs/msg/Float64  диапазон: -1000..1000 Н

/wamv/thrusters/left/pos       std_msgs/msg/Float64  угол поворота, рад

/wamv/thrusters/right/pos      std_msgs/msg/Float64  угол поворота, рад

Сенсоры (Gazebo → ROS 2):

/wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw  sensor_msgs/Image

/wamv/sensors/cameras/front_left_camera_sensor/image_raw    sensor_msgs/Image

/wamv/sensors/cameras/front_right_camera_sensor/image_raw   sensor_msgs/Image

/wamv/sensors/gps/gps/fix                                   sensor_msgs/NavSatFix

/wamv/sensors/imu/imu/data                                  sensor_msgs/Imu

YOLO (ROS 2, публикует нода yolo_detector.py):

/wamv/yolo/detections                                    sensor_msgs/Image  # аннотированный кадр с bbox ← разд. 10

ℹ️ Рабочая тяга для движения вперёд: 200–240 Н. Максимальная тяга в waypoint_follower_2.py: 220 Н.

## 1.2 Структура файлов ~/my_wamv

~/my_wamv/

├── component_config.yaml    # конфигурация сенсоров (3 камеры, GPS, IMU)

├── component_config.xacro   # xacro-версия конфига

├── thruster_config.yaml     # H-конфигурация движителей

├── thruster_config.xacro    # xacro-версия

├── wamv_target.urdf         # сгенерированный URDF (42 КБ)

├── sydney_regatta_custom.sdf  # кастомный мир (8 буёв: 5 штатных + 3 кастомных)

├── start_bridge.sh          # мост движителей ROS→GZ

├── start_all.sh             # единый скрипт запуска (рекомендуется)

├── waypoint_follower_2.py   # автономное движение (LOS+IMU+PID+FSM)

├── yolo_detector.py         # YOLOv8 детектор объектов

├── yolo_custom.pt           # обученная модель (3 класса: water/obstacle/sky)

├── yolo_output/             # кадры с bbox (сохраняются автоматически)

├── analyze_path.py          # анализ bag-файла + график траектории

├── demo_recording/          # ros2 bag запись демо-прогона

└── path_xy.png              # график траектории WAM-V

# 2. Первоначальная настройка

ℹ️ Этот раздел нужен только при создании окружения с нуля. Если ~/my_wamv уже существует — переходите к Разделу 3.

2.0 Активация окружения ROS 2 (выполнять в каждом новом терминале)

# Эти две строки обязательны в каждом новом терминале контейнера.

# Для краткости далее в документе обозначаются как [source ROS2].

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source /ros2_ws/install/setup.bash

# Alias (добавить в ~/.bashrc внутри контейнера — один раз):

echo "alias ros2src='source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /ros2_ws/install/setup.bash'" >> ~/.bashrc

# ℹ️ ~/.bashrc читается при docker exec -it usv_simulator bash (интерактивный режим).

# ⚠️ Не читается при неинтерактивном запуске (docker exec без -it). В этом документе все терминалы открываются через docker exec -it → alias работает.

## 2.1 Войти в контейнер

docker exec -it usv_simulator bash

# [source ROS2] — выполнить две строки активации из разд. 2.0:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /ros2_ws/install/setup.bash

mkdir -p ~/my_wamv && cd ~/my_wamv

## 2.2 component_config.yaml — 3 камеры, GPS, IMU

cat > ~/my_wamv/component_config.yaml << 'EOF'

wamv_camera:

- name: front_center_camera

x: 0.75

y: 0.0

z: 1.5

R: 0.0

P: 0.0

Y: 0.0

post_Y: 0.0

- name: front_left_camera

x: 0.75

y: 0.3

z: 1.5

R: 0.0

P: 0.0

Y: "radians(60)"

post_Y: "radians(60)"

- name: front_right_camera

x: 0.75

y: -0.3

z: 1.5

R: 0.0

P: 0.0

Y: "radians(-60)"

post_Y: "radians(-60)"

wamv_gps:

- name: gps_wamv

x: -0.85

y: 0.0

z: 1.3

wamv_imu:

- name: imu_wamv

x: 0.3

y: 0.0

z: 1.3

EOF

## 2.3 thruster_config.yaml — H-конфигурация

cat > ~/my_wamv/thruster_config.yaml << 'EOF'

engine:

- prefix: left

position: -2.373776 1.027135 0.318237

orientation: 0.0 0.0 0.0

- prefix: right

position: -2.373776 -1.027135 0.318237

orientation: 0.0 0.0 0.0

EOF

## 2.4 Генерация URDF

cd ~/my_wamv

ros2 launch vrx_gazebo generate_wamv.launch.py \

component_yaml:=$(pwd)/component_config.yaml \

thruster_yaml:=$(pwd)/thruster_config.yaml \

wamv_target:=$(pwd)/wamv_target.urdf \

wamv_locked:=False

ℹ️ wamv_locked:=False — движители подвижны. True — заблокированы для station-keeping.

## 2.5 start_bridge.sh — мост движителей

cat > ~/my_wamv/start_bridge.sh << 'EOF'

#!/bin/bash

export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=$GZ_SIM_RESOURCE_PATH:$HOME/my_wamv

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source /ros2_ws/install/setup.bash

ros2 run ros_gz_bridge parameter_bridge \

/wamv/thrusters/left/thrust@std_msgs/msg/Float64@gz.msgs.Double \

/wamv/thrusters/right/thrust@std_msgs/msg/Float64@gz.msgs.Double \

/wamv/thrusters/left/pos@std_msgs/msg/Float64@gz.msgs.Double \

/wamv/thrusters/right/pos@std_msgs/msg/Float64@gz.msgs.Double

EOF

chmod +x ~/my_wamv/start_bridge.sh

## 2.6 Настройка GZ_SIM_RESOURCE_PATH (один раз)

grep -qxF 'export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=$GZ_SIM_RESOURCE_PATH:$HOME/my_wamv' ~/.bashrc \

|| echo 'export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=$GZ_SIM_RESOURCE_PATH:$HOME/my_wamv' >> ~/.bashrc

export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=$GZ_SIM_RESOURCE_PATH:$HOME/my_wamv

⚠️ Без этого Gazebo не найдёт sydney_regatta_custom.sdf при запуске с параметром world:=sydney_regatta_custom.

# 3. Эталонный порядок запуска

⚠️ ВАЖНО: bridge_competition_topics:=False — обязательный параметр. Без него встроенный мост VRX конкурирует с start_bridge.sh → хаотичное поведение.

## 3.1 Вариант А: единый скрипт start_all.sh (рекомендуется)

cat > ~/my_wamv/start_all.sh << 'EOF'

#!/bin/bash

set -e

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source /ros2_ws/install/setup.bash

export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=$GZ_SIM_RESOURCE_PATH:$HOME/my_wamv

WAMV_DIR=$HOME/my_wamv

pkill -f "ros2 topic pub" 2>/dev/null || true

pkill -9 -f gz_sim 2>/dev/null || true

sleep 2

echo "[1/3] Запуск симулятора..."

ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \

world:=sydney_regatta_custom \

urdf:=${WAMV_DIR}/wamv_target.urdf \

bridge_competition_topics:=False &

SIM_PID=$!

echo "[2/3] Ожидание готовности Gazebo (~20 сек)..."

sleep 20

gz topic -t "/wamv/thrusters/left/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 0.0"

gz topic -t "/wamv/thrusters/right/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 0.0"

echo "[3/3] Запуск моста движителей..."

${WAMV_DIR}/start_bridge.sh &

echo "Симулятор готов. PID: $SIM_PID"

echo "Запустите код: python3 ${WAMV_DIR}/waypoint_follower_2.py"

wait

EOF

chmod +x ~/my_wamv/start_all.sh

✅ Запуск одной командой: ~/my_wamv/start_all.sh

## 3.2 Вариант Б: три терминала (с YOLO)

⚠️ start_all.sh завершается на wait — не возвращает управление. waypoint_follower_2.py требует отдельного терминала.

# Терминал 1 — симулятор + мост (блокирующий):

~/my_wamv/start_all.sh

# [source ROS2] — активация окружения, см. разд. 2.0

# Терминал 2 — движение (после сообщения "Симулятор готов"):

docker exec -it usv_simulator bash

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /ros2_ws/install/setup.bash

python3 ~/my_wamv/waypoint_follower_2.py

# [source ROS2] — активация окружения, см. разд. 2.0

# Терминал 3 — YOLO детектор (параллельно с Терминалом 2):

docker exec -it usv_simulator bash

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /ros2_ws/install/setup.bash

python3 ~/my_wamv/yolo_detector.py

# 4. Проверка работы сенсоров

## 4.1 Быстрая проверка (CLI)

ros2 topic list | grep wamv

ros2 topic echo /wamv/sensors/gps/gps/fix --once

ros2 topic echo /wamv/sensors/imu/imu/data --once

ros2 topic hz /wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw

ros2 node list | grep bridge

## 4.2 Проверка через Gazebo

gz service -l | grep "^/world/"

gz topic -t "/wamv/thrusters/left/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 100.0"

gz topic -t "/wamv/thrusters/right/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 100.0"

gz topic -t "/wamv/thrusters/left/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 0.0"

gz topic -t "/wamv/thrusters/right/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 0.0"

## 4.3 Визуализация в RViz2

rviz2

Настройки RViz2:

Fixed Frame → map

Add → By topic → /wamv/sensors/gps/gps/fix → NavSatFix

Add → By topic → /wamv/sensors/imu/imu/data → Imu

Add → By topic → /wamv/debug/path → Path

Add → By topic → /wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw → Image

Add → By topic → /wamv/yolo/detections → Image (YOLO аннотации)

# 5. Ручное управление движителями

⚠️ Использовать для тестирования моста и реакции катера. Перед запуском waypoint_follower ВСЕГДА обнулять тягу.

## 5.1 Через ROS 2

ros2 topic pub -r 10 /wamv/thrusters/left/thrust std_msgs/msg/Float64 "data: 240.0"

ros2 topic pub -r 10 /wamv/thrusters/right/thrust std_msgs/msg/Float64 "data: 240.0"

pkill -f "ros2 topic pub"

## 5.2 Через Gazebo (напрямую, без моста)

gz topic -t "/wamv/thrusters/left/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 200.0"

gz topic -t "/wamv/thrusters/right/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 200.0"

ℹ️ gz topic работает всегда независимо от моста — удобно для отладки.

# 6. Автономное движение: waypoint_follower_2.py

Файл: ~/my_wamv/waypoint_follower_2.py

Архитектура навигационного стека:

GPS (NavSatFix) → плоское приближение → локальные координаты (X=Восток, Y=Север)

IMU (кватернион) → yaw → навигационный курс (0°=Север, CW+)

LOS Guidance — Line-of-Sight: катер следует по линии пути, устойчив к сносу

PID по ошибке курса: kp=140, ki=0.4, kd=22, out_limit=300

FSM: ROTATE (разворот на месте) → DRIVE (движение вперёд с коррекцией курса)

Path publisher: /wamv/debug/path для визуализации в RViz2

## 6.1 Маршрут (три waypoint'а)

WAYPOINTS = [

(-33.722420260545036, 150.67403396621702),  # WP 0

(-33.722509916956405, 150.67423228791642),  # WP 1

(-33.722568673622860, 150.67397403791983),  # WP 2

]

# [source ROS2] — активация окружения, см. разд. 2.0

ARRIVAL_RADIUS_M = 3.0   # считать WP достигнутым при dist < 3 м

LOS_LOOKAHEAD_M  = 8.0   # дальность взгляда LOS, м

✅ Треугольный маршрут ~84.58 м. Время прохождения: ~82 сек. Измерено: 08.04.2026.

## 6.2 Запуск

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /ros2_ws/install/setup.bash

python3 ~/my_wamv/waypoint_follower_2.py

## 6.3 Зависимости

python3 -c "from nav_msgs.msg import Path; print('nav_msgs OK')"

python3 -c "from geometry_msgs.msg import PoseStamped; print('geometry_msgs OK')"

apt-get install -y ros-jazzy-nav-msgs ros-jazzy-geometry-msgs 2>/dev/null || true

# 7. Кастомный мир sydney_regatta_custom.sdf

## 7.1 Создание на основе стандартного мира

cp /ros2_ws/install/vrx_gz/share/vrx_gz/worlds/sydney_regatta.sdf \

~/my_wamv/sydney_regatta_custom.sdf

sed -i 's/<world name="sydney_regatta">/<world name="sydney_regatta_custom">/' \

~/my_wamv/sydney_regatta_custom.sdf

grep -n "<world name=" ~/my_wamv/sydney_regatta_custom.sdf

# Ожидается: 4: <world name="sydney_regatta_custom">

⚠️ КРИТИЧНО: если <world name> не совпадает с именем файла — Gazebo создаёт два мира. Симптом: gz service -l показывает два разных /world/...

## 7.2 Запуск с кастомным миром

export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=$GZ_SIM_RESOURCE_PATH:$HOME/my_wamv

ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \

world:=sydney_regatta_custom \

urdf:=$HOME/my_wamv/wamv_target.urdf \

bridge_competition_topics:=False

# 8. Запись данных (ros2 bag)

## 8.1 Запись демо-прогона

cd ~/my_wamv

ros2 bag record \

/wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw \

/wamv/yolo/detections \

/wamv/sensors/gps/gps/fix \

/wamv/sensors/imu/imu/data \

/wamv/thrusters/left/thrust \

/wamv/thrusters/right/thrust \

/wamv/debug/path \

-o ~/my_wamv/demo_recording

ℹ️ С версии 5.0 в команду ros2 bag record добавлен топик /wamv/yolo/detections. ⚠️ Топик публикуется только при запущенной ноде yolo_detector.py — запускать ДО начала записи.

## 8.2 Эталонные показатели (прогон 08.04.2026, до интеграции YOLO)

ros2 bag info ~/my_wamv/demo_recording

# Duration: 82.557s  |  Bag size: 6.3 GiB  |  Messages: 13881

# /wamv/debug/path                    150 сообщений

# /wamv/sensors/cameras/.../image_raw 2453 сообщений

# /wamv/sensors/gps/gps/fix           1611 сообщений (~20 Hz)

# /wamv/sensors/imu/imu/data          8055 сообщений (~100 Hz)

# /wamv/thrusters/left/thrust          806 сообщений

# /wamv/thrusters/right/thrust         806 сообщений

⚠️ Показатели выше получены в прогоне 08.04.2026 — до добавления YOLO. Топик /wamv/yolo/detections в этом bag отсутствует.

📌 Эталонные показатели с YOLO (прогон 09.04.2026):

# Duration: ~82s  |  Bag size: ~8–10 GiB (больше из-за аннотированных кадров)

# /wamv/yolo/detections          ~700–1000 сообщений (~8–10 Hz)

# Остальные топики — без изменений (см. показатели выше)

⚠️ Для записи /wamv/yolo/detections нода yolo_detector.py должна быть запущена ДО старта ros2 bag record.

## 8.3 Анализ траектории: analyze_path.py

python3 -m pip install rosbags matplotlib --break-system-packages

cd ~/my_wamv && python3 analyze_path.py

# Результат: path_xy.png (150 точек, длина маршрута 84.58 м)

# 9. Резервное копирование

⚠️ Выполнять на хост-машине (обычный терминал Ubuntu, НЕ внутри docker exec).

## 9.1 Копия файлов ~/my_wamv

docker cp usv_simulator:/root/my_wamv ~/my_wamv_backup_$(date +%Y%m%d)

ls -la ~/my_wamv_backup_$(date +%Y%m%d)/

## 9.2 Сохранение образа контейнера

docker commit usv_simulator usv_simulator_backup_$(date +%Y%m%d)

docker images | grep usv_simulator

ℹ️ Образ занимает ~12 ГБ. Полная страховка — позволяет восстановить всё окружение командой docker run.

## 9.3 Копия кадров YOLO для отчёта → см. разд. 10.8

# Экспорт кадров yolo_output/ вынесен в раздел 10.8.

# Здесь достаточно убедиться, что yolo_output/ не пуста перед резервированием:

# ⚠️ Эта команда — ВНУТРИ контейнера (docker exec -it usv_simulator bash):

ls ~/my_wamv/yolo_output/ | wc -l

# Для полного экспорта на хост — см. разд. 10.8 (docker cp + рекомендации по отбору кадров).

# 10. Интеграция YOLOv8 (детекция объектов)

Добавлено в версии 5.0 — апрель 2026

10.0 Происхождение модели yolo_custom.pt

⚠️ ВАЖНО: модель yolo_custom.pt не входит в стандартный дистрибутив VRX и не является предобученной yolov8n.pt из Ultralytics. Это кастомная модель, полученная в ходе практики.

Архитектура: YOLOv8n (nano) — дообученная (fine-tuned) на датасете MaSTr1325 (Maritime Obstacle Detection Dataset, 1325 морских сцен). Использована в отчёте по практике 2025.

Классы: 0 — water, 1 — obstacle (буй), 2 — sky.

Файл: ~/my_wamv/yolo_custom.pt (6.3 МБ). Зафиксировано 09.04.2026.

Если файл yolo_custom.pt отсутствует: замените MODEL_PATH в yolo_detector.py на "yolov8n.pt" — нода автоматически скачает предобученную модель при первом запуске (требует интернет). Классы изменятся на стандартные COCO (80 классов).

Раздел описывает интеграцию кастомной модели YOLOv8 в симулятор WAM-V. Нода yolo_detector.py подписывается на камеру, прогоняет кадры через обученную модель и публикует аннотированный поток, одновременно сохраняя кадры на диск для отчёта.

ℹ️ Примечание о версиях модели: на Шаге 1 установки (разд. 10.2) загружается предобученная yolov8n.pt (COCO, 80 классов) — она используется для проверки работоспособности инсталляции. В финальной демонстрации используется yolo_custom.pt (MaSTr1325, 3 класса), скопированная вручную (разд. 10.3). Замените MODEL_PATH в yolo_detector.py, чтобы переключиться между моделями.

## 10.1 Диагностика окружения

ℹ️ Выполнить перед установкой. Результаты зафиксированы 09.04.2026.

python3 --version

# Python 3.12.3 ✅

python3 -c "import cv2; print('cv2:', cv2.__version__)"

# [source ROS2] — активация окружения, см. разд. 2.0

# cv2: 4.13.0 ✅

python3 -c "from cv_bridge import CvBridge; print('cv_bridge OK')"

# cv_bridge OK ✅

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /ros2_ws/install/setup.bash

ros2 topic list | grep camera

# (пусто — топики появляются только при запущенном симуляторе)

## 10.2 Установка зависимостей

ℹ️ Порядок из 5 шагов выявлен в ходе сессии 09.04.2026: прямая установка ultralytics тянет системный numpy (конфликт версий), поэтому сначала устанавливаются системные пакеты через apt, затем ultralytics --no-deps, и только потом его зависимости вручную. Пакет polars обязателен для ultralytics 8.4+.

⚠️ Флаг --break-system-packages безопасен внутри Docker-контейнера.

# Шаг 1: системные пакеты через apt (приоритет над pip)

apt-get install -y python3-opencv ros-jazzy-cv-bridge

# Шаг 2: ultralytics без пересборки numpy (numpy 1.26.4 уже установлен системно)

python3 -m pip install ultralytics --no-deps --break-system-packages

# Шаг 3: зависимости ultralytics (без numpy и opencv)

python3 -m pip install \

torch torchvision pillow pyyaml requests tqdm \

matplotlib seaborn ultralytics-thop \

--break-system-packages

# Шаг 4: polars (требуется ultralytics 8.4+)

python3 -m pip install polars --break-system-packages

# Шаг 5: opencv-headless заглушка (убирает предупреждение pip)

python3 -m pip install opencv-python-headless --no-deps --break-system-packages

Установленные версии (зафиксировано 09.04.2026):

| Пакет | Версия | Статус |
| --- | --- | --- |
| ultralytics | 8.4.36 | ✅ |
| torch | 2.11.0 | ✅ |
| torchvision | 0.26.0 | ✅ |
| opencv (системный) | 4.13.0 | ✅ |
| cv_bridge (apt) | jazzy | ✅ |
| polars | 1.39.3 | ✅ |
| numpy (системный) | 1.26.4 | ✅ |

## 10.3 Копирование модели в контейнер

⚠️ docker cp выполняется НА ХОСТЕ (не внутри контейнера).

# На хосте:

docker cp ~/Downloads/yolo_custom.pt usv_simulator:/root/my_wamv/yolo_custom.pt

# ℹ️ Укажите фактический путь к файлу на хосте. Пример выше предполагает, что yolo_custom.pt скачан в ~/Downloads/. Файл получен в рамках отчёта по практике 2025 (датасет MaSTr1325).

# Проверка внутри контейнера:

ls -lh ~/my_wamv/yolo_custom.pt

# -rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 6.3M Apr 9 2026 /root/my_wamv/yolo_custom.pt ✅

## 10.4 Проверка модели

python3 -c "

from ultralytics import YOLO

import os

model = YOLO(os.path.expanduser('~/my_wamv/yolo_custom.pt'))

print('Модель OK')

print('Классы:', model.names)

print('Кол-во классов:', len(model.names))

"

# Классы: {0: 'water', 1: 'obstacle', 2: 'sky'}

# Кол-во классов: 3  ✅

✅ Зафиксировано 09.04.2026: модель yolo_custom.pt, 3 класса (water, obstacle, sky).

## 10.5 Нода yolo_detector.py

Создать файл ~/my_wamv/yolo_detector.py:

cat > ~/my_wamv/yolo_detector.py << 'EOF'

#!/usr/bin/env python3

import rclpy

from rclpy.node import Node

from sensor_msgs.msg import Image

from cv_bridge import CvBridge

from ultralytics import YOLO

import cv2, os, time

CAMERA_TOPIC   = '/wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw'

OUTPUT_TOPIC   = '/wamv/yolo/detections'

OUTPUT_DIR     = os.path.expanduser('~/my_wamv/yolo_output')

MODEL_PATH     = os.path.expanduser('~/my_wamv/yolo_custom.pt')

SAVE_INTERVAL  = 1.0    # секунд между сохранёнными кадрами

CONF_THRESHOLD = 0.4    # минимальная уверенность

os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)

class YoloDetector(Node):

def __init__(self):

super().__init__('yolo_detector')

self.bridge = CvBridge()

self.get_logger().info('Загрузка модели...')

self.model = YOLO(MODEL_PATH)

self.get_logger().info(f'Модель OK | классы: {self.model.names}')

self.sub = self.create_subscription(Image, CAMERA_TOPIC, self.cb, 10)

self.pub = self.create_publisher(Image, OUTPUT_TOPIC, 10)

self._last_save = 0.0

self._idx = 0

def cb(self, msg):

try:

frame = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, desired_encoding='bgr8')

except Exception as e:

self.get_logger().error(f'cv_bridge: {e}')

return

results = self.model(frame, device='cpu', conf=CONF_THRESHOLD, verbose=False)

annotated = results[0].plot()

boxes = results[0].boxes

if boxes is not None and len(boxes) > 0:

for box in boxes:

cls_name = self.model.names[int(box.cls[0])]

conf     = float(box.conf[0])

xyxy     = [round(v) for v in box.xyxy[0].tolist()]

self.get_logger().info(

f'[YOLO] {cls_name} {conf:.2f} bbox={xyxy}')

try:

out = self.bridge.cv2_to_imgmsg(annotated, encoding='bgr8')

out.header = msg.header

self.pub.publish(out)

except Exception as e:

self.get_logger().error(f'publish: {e}')

now = time.time()

if now - self._last_save >= SAVE_INTERVAL:

path = os.path.join(OUTPUT_DIR, f'frame_{self._idx:05d}.jpg')

cv2.imwrite(path, annotated)

self._idx += 1

self._last_save = now

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = YoloDetector()

try:

rclpy.spin(node)

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':

main()

EOF

chmod +x ~/my_wamv/yolo_detector.py

Топики ноды:

Подписка (вход):  /wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw  [sensor_msgs/Image]

Публикация (выход): /wamv/yolo/detections                                     [sensor_msgs/Image]

| Топик | Тип | Направление |
| --- | --- | --- |
| /wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw | sensor_msgs/Image | Подписка (вход) |
| /wamv/yolo/detections | sensor_msgs/Image | Публикация (выход с bbox) |

# [source ROS2] — активация окружения, см. разд. 2.0

## 10.6 Запуск демонстрации (3 терминала)

# ── ТЕРМИНАЛ 1 — симулятор + мост (блокирует терминал) ──────────────────

docker exec -it usv_simulator bash

# [source ROS2] — активация окружения, см. разд. 2.0

~/my_wamv/start_all.sh

# ── ТЕРМИНАЛ 2 — движение (после сообщения "Симулятор готов") ──────────

docker exec -it usv_simulator bash

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /ros2_ws/install/setup.bash

python3 ~/my_wamv/waypoint_follower_2.py

# ── ТЕРМИНАЛ 3 — YOLO детектор (запускать параллельно с Терминалом 2) ──

docker exec -it usv_simulator bash

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /ros2_ws/install/setup.bash

python3 ~/my_wamv/yolo_detector.py

Ожидаемый лог Терминала 3:

[yolo_detector] Загрузка модели...

[yolo_detector] Модель OK | классы: {0: 'water', 1: 'obstacle', 2: 'sky'}

[yolo_detector] [YOLO] obstacle 0.87 bbox=[142, 203, 318, 445]

[yolo_detector] [YOLO] water 0.92 bbox=[0, 380, 640, 480]

[yolo_detector] [YOLO] sky 0.78 bbox=[0, 0, 640, 200]

## 10.7 Проверка результатов

# Убедиться, что обе ноды работают:

ros2 node list | grep -E "waypoint|yolo"

# /waypoint_follower_los_imu

# /yolo_detector

# Частота публикации детекций:

ros2 topic hz /wamv/yolo/detections

# ожидаемо: ~5–10 Hz (CPU, YOLOv8n nano — архитектура yolo_custom.pt)

# Количество сохранённых кадров:

ls ~/my_wamv/yolo_output/ | wc -l

## 10.8 Экспорт кадров для отчёта

# На хосте:

docker cp usv_simulator:/root/my_wamv/yolo_output ./yolo_output_report

ls ./yolo_output_report/ | wc -l

✅ Выполнено 09.04.2026: скопировано 13.5 МБ (кадры frame_00000.jpg … frame_NNNNN.jpg).

ℹ️ Рекомендуется выбрать 3–5 характерных кадра для отчёта: детекция obstacle (буй) с высокой уверенностью, несколько классов одновременно, кадр в момент манёвра.

## 10.9 Типичные проблемы YOLO → см. разд. 11.5

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| ModuleNotFoundError: ultralytics | Не установлен | python3 -m pip install ultralytics --no-deps --break-system-packages |
| ImportError: cv_bridge | Не установлен | apt-get install -y ros-jazzy-cv-bridge |
| ERROR: Cannot uninstall numpy | numpy установлен через apt | Использовать --no-deps, не переустанавливать numpy |
| docker: command not found | docker cp запускается внутри контейнера | Выполнять docker cp на ХОСТЕ, не в docker exec |
| YOLO < 2 Hz | CPU без GPU | Добавить imgsz=320 в model(); нормально для демо |
| Нет кадров в yolo_output/ | Нет прав или симулятор не запущен | mkdir -p ~/my_wamv/yolo_output; запустить симулятор |

# Полный список YOLO-специфичных проблем и решений — в разд. 11.5.

# 11. Устранение неисправностей

## 11.1 Два мира в Gazebo

❌ Симптом: gz service -l показывает два /world/...

grep -n "<world name=" ~/my_wamv/sydney_regatta_custom.sdf

sed -i 's/<world name="[^"]*">/<world name="sydney_regatta_custom">/' \

~/my_wamv/sydney_regatta_custom.sdf

pkill -9 -f gz_sim && pkill -f "ros2 launch" && sleep 3

## 11.2 Зомби ros2 topic pub

❌ Симптом: катер движется без команд.

pkill -f "ros2 topic pub"

gz topic -t "/wamv/thrusters/left/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 0.0"

gz topic -t "/wamv/thrusters/right/thrust" -m gz.msgs.Double -p "data: 0.0"

## 11.3 Мост не работает

❌ Симптом: катер не движется при наличии команд.

ros2 node list | grep bridge

~/my_wamv/start_bridge.sh

## 11.4 pip3 не найден (Ubuntu 24.04)

❌ Симптом: pip3: command not found или pip3 не устанавливает пакеты.

python3 -m ensurepip --upgrade 2>/dev/null || apt-get install -y python3-pip

python3 -m pip install <пакет> --break-system-packages

11.5 YOLO-специфичные проблемы

❌ ModuleNotFoundError: No module named ultralytics

python3 -m pip install ultralytics --break-system-packages

❌ ImportError: cv_bridge не найден

apt-get install -y ros-jazzy-cv-bridge

❌ ModuleNotFoundError: No module named cv2

apt-get install -y python3-opencv

❌ YOLO работает медленно (< 2 Hz)

# Нормально для CPU без GPU. Для ускорения уменьшить разрешение:

# В yolo_detector.py: self.model(frame, device='cpu', conf=CONF_THRESHOLD, imgsz=320, verbose=False)

❌ numpy конфликт версий при установке ultralytics

python3 -m pip install "numpy>=1.23,<2.0" --break-system-packages

❌ /wamv/yolo/detections не публикуется

ros2 topic list | grep yolo       # топик отсутствует → нода не запущена

python3 ~/my_wamv/yolo_detector.py

❌ Нет кадров в yolo_output/

ls -la ~/my_wamv/yolo_output/     # проверить права и путь

chmod 777 ~/my_wamv/yolo_output

❌ FileNotFoundError: yolo_custom.pt

# Скопировать модель командой (на хосте):

docker cp ~/Downloads/yolo_custom.pt usv_simulator:/root/my_wamv/yolo_custom.pt

# Или переключиться на yolov8n.pt (скачается автоматически):

# В yolo_detector.py: MODEL_PATH = os.path.expanduser('~/my_wamv/yolov8n.pt')

# 12. Финальный чек-лист «симулятор готов к защите»

☐ 01. component_config.yaml: 3 камеры, GPS, IMU

☐ 02. thruster_config.yaml: H-конфигурация (left/right)

☐ 03. wamv_target.urdf сгенерирован (wamv_locked:=False)

☐ 04. start_bridge.sh: явный parameter_bridge, ROS→GZ

☐ 05. GZ_SIM_RESOURCE_PATH содержит ~/my_wamv

☐ 06. sydney_regatta_custom.sdf: <world name> совпадает с именем файла

☐ 07. Симулятор запускается (один мир в Gazebo)

☐ 08. Мост работает: движители отвечают

☐ 09. GPS, IMU, камеры публикуют данные

☐ 10. waypoint_follower_2.py: маршрут 3 WP пройден (~84.58 м)

☐ 11.  yolo_custom.pt загружена, 3 класса: water/obstacle/sky

☐ 12.  yolo_detector.py запускается, публикует /wamv/yolo/detections

☐ 13.  yolo_output/ содержит кадры с bbox

☐ 14. ros2 bag: топики записаны (включая /wamv/yolo/detections)

☐ 15. path_xy.png создан

☐ 16. Резервная копия my_wamv на хосте

☐ 17. Образ Docker сохранён

Команды проверки:

cat ~/my_wamv/component_config.yaml

cat ~/my_wamv/thruster_config.yaml

ls -la ~/my_wamv/wamv_target.urdf

cat ~/my_wamv/start_bridge.sh

echo $GZ_SIM_RESOURCE_PATH | tr ":" "\n" | grep my_wamv

grep "<world name=" ~/my_wamv/sydney_regatta_custom.sdf

gz service -l | grep "^/world/"

ros2 node list | grep bridge

ros2 topic hz /wamv/sensors/gps/gps/fix

python3 ~/my_wamv/waypoint_follower_2.py

model = YOLO(os.path.expanduser('~/my_wamv/yolo_custom.pt'))

ros2 topic hz /wamv/yolo/detections

ls ~/my_wamv/yolo_output/ | wc -l

ros2 bag info ~/my_wamv/demo_recording

ls -la ~/my_wamv/path_xy.png

ls ~/my_wamv_backup_*/

docker images | grep usv_simulator_backup

# 13. Справочник и ссылки

VRX GitHub (ветка jazzy): https://github.com/osrf/vrx/tree/jazzy

ros_gz_bridge документация: https://docs.ros.org/en/jazzy/p/ros_gz_bridge/

Gazebo Harmonic документация: https://gazebosim.org/docs/harmonic

Gazebo Fuel (модели буёв): https://app.gazebosim.org/fuel

ROS 2 Jazzy документация: https://docs.ros.org/en/jazzy/

USV-KnowledgeBase (репозиторий): https://github.com/DmitriyZhariy/USV-KnowledgeBase

Ultralytics YOLOv8 документация: https://docs.ultralytics.com/

VRX Guide ROS 2 v5.4 — апрель 2026 — Ubuntu/Docker edition