Анализ NVIDIA Jetson для беспилотного надводного катера (USV): Модельный ряд, бенчмарки, цены и интеграция

Общий обзор платформы

Семейство NVIDIA Jetson — это линейка встраиваемых AI-компьютеров на архитектуре ARM64 с GPU-ускорением, ориентированных на edge-вычисления в робототехнике, автономных транспортных средствах и IoT. Актуальное поколение Jetson Orin построено на архитектуре NVIDIA Ampere и предлагает диапазон производительности от 20 до 275 TOPS (триллионов операций в секунду). В августе 2025 года NVIDIA выпустила новейшее поколение — Jetson Thor на архитектуре Blackwell, обеспечивающее до 2070 FP4 TFLOPS.[1][2][3][4][5]

Все модули Orin используют единый программный стек JetPack SDK, включающий Linux (L4T), CUDA, cuDNN, TensorRT, а также фреймворки Isaac (робототехника) и DeepStream (видеоаналитика). Это обеспечивает полную программную совместимость при миграции между платами разного уровня.[4][6]

1. Актуальный модельный ряд

Линейка Jetson Orin (актуальное поколение)

В конце 2024 года NVIDIA выпустила обновление линейки — модули Super, обеспечивающие программный прирост производительности на том же железе за счёт повышения тактовых частот GPU и CPU.[7][8]

| Модуль | AI (TOPS) | GPU (CUDA / Tensor) | CPU | RAM | Питание | Форм-фактор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orin Nano 4GB | 20 (34 Super) | 512 / 16 | 6× A78AE 1.5 GHz (1.7 Super) | 4 GB LPDDR5 | 7–10 Вт (до 25 Super) | SO-DIMM 69.6×45 мм |
| Orin Nano 8GB | 40 (67 Super) | 1024 / 32 | 6× A78AE 1.5 GHz (1.7 Super) | 8 GB LPDDR5 | 7–15 Вт (до 25 Super) | SO-DIMM 69.6×45 мм |
| Orin NX 8GB | 70 (117 Super) | 1024 / 32 | 6× A78AE 1.5 GHz (2.0 Super) | 8 GB LPDDR5 | 10–20 Вт (до 40 Super) | SO-DIMM 69.6×45 мм |
| Orin NX 16GB | 100 (157 Super) | 1024 / 32 | 8× A78AE 2.0 GHz | 16 GB LPDDR5 | 10–25 Вт (до 40 Super) | SO-DIMM 69.6×45 мм |
| AGX Orin 32GB | 200 | 1792 / 56 | 8× A78AE 2.0 GHz | 32 GB LPDDR5 | 15–40 Вт | 100×87 мм (Molex) |
| AGX Orin 64GB | 275 | 2048 / 64 | 12× A78AE 2.2 GHz | 64 GB LPDDR5 | 15–60 Вт | 100×87 мм (Molex) |

Jetson AGX Thor (новейшее поколение, август 2025)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Архитектура GPU | NVIDIA Blackwell, 2560 CUDA / 96 Tensor cores |
| AI-производительность | 2070 FP4 TFLOPS, 1000 INT8 TOPS, 500 FP16 TOPS |
| CPU | 14× Arm Neoverse-V3AE, до 2.6 GHz |
| Память | 128 GB LPDDR5X, 273 GB/s |
| Энергопотребление | 40–130 Вт (TDP 120 Вт) |
| L2 кэш | 32 MB |
| Цена Dev Kit | $3,499 (от NVIDIA) |

Thor обеспечивает 7.5× больше AI-вычислений и 3.5× лучшую энергоэффективность по сравнению с AGX Orin. Однако для студенческого проекта USV эта плата избыточна и дорогостоящая.[14][2]

Developer Kit vs. SoM + сторонняя плата-носитель

Существуют два пути приобретения:

- NVIDIA Developer Kit — готовый комплект: модуль + референсная плата-носитель (carrier board) + охлаждение + блок питания. Удобен для прототипирования, содержит все необходимые интерфейсы «из коробки».[16][17]

- Модуль (SoM) + сторонняя плата-носитель — модуль Orin Nano/NX в формате SO-DIMM устанавливается на carrier board от сторонних производителей (Seeed Studio reComputer, Waveshare, Yahboom, Auvidea и др.). Такие решения часто компактнее, дешевле и лучше адаптированы для конкретных задач — например, платы для дронов/UAV с CAN-шиной, широким диапазоном входного напряжения и миниатюрными размерами.[18][19][20]

Примеры сторонних carrier board для Orin Nano / Orin NX:

| Плата | Совместимость | Особенности | Цена (AliExpress) |
| --- | --- | --- | --- |
| Seeed reComputer J401 | Orin Nano, Orin NX | Открытый дизайн, PCIe, USB 3.0 | ~$80–100 |
| Seeed reComputer Mini | Orin Nano, Orin NX | UAV/UGV формат, 4S–14S вход, CAN, XT30 | ~$95–165 |
| Waveshare carrier | Orin NX 16GB | Полная обвязка, HDMI, USB | ~$90–120 |
| Yahboom carrier | Orin Nano, Orin NX | Компактный, GPIO | ~$115–165 |

2. Реальная мощность в Computer Vision: бенчмарки YOLO

YOLO11 на TensorRT (официальные бенчмарки Ultralytics)

Наиболее авторитетные бенчмарки предоставлены командой Ultralytics, запустившей все модели YOLO11 (Nano → X-Large) на четырёх платформах Jetson с оптимизацией TensorRT в режимах FP32, FP16 и INT8. Ниже — результаты в формате время инференса (мс) на один кадр и эквивалентный FPS (без учёта пре/пост-обработки, разрешение входа 640×640):[15]

Jetson Orin Nano Super (67 TOPS, 25 Вт)

| Модель | TRT FP16 (мс → FPS) | TRT INT8 (мс → FPS) | mAP50-95 (INT8) |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLO11n | 4.53 → 221 FPS | 3.70 → 270 FPS | 0.48 |
| YOLO11s | 6.93 → 144 FPS | 5.08 → 197 FPS | 0.57 |
| YOLO11m | 13.50 → 74 FPS | 9.12 → 110 FPS | 0.63 |
| YOLO11l | 17.48 → 57 FPS | 11.87 → 84 FPS | 0.62 |
| YOLO11x | 32.58 → 31 FPS | 19.90 → 50 FPS | 0.66 |

Jetson Orin NX 16GB (100 TOPS, 25 Вт)

| Модель | TRT FP16 (мс → FPS) | TRT INT8 (мс → FPS) | mAP50-95 (INT8) |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLO11n | 4.73 → 211 FPS | 3.90 → 256 FPS | 0.48 |
| YOLO11s | 7.31 → 137 FPS | 5.33 → 188 FPS | 0.57 |
| YOLO11m | 14.48 → 69 FPS | 9.74 → 103 FPS | 0.63 |
| YOLO11l | 18.59 → 54 FPS | 12.60 → 79 FPS | 0.62 |
| YOLO11x | 35.78 → 28 FPS | 21.60 → 46 FPS | 0.66 |

Jetson AGX Orin 64GB (275 TOPS, 60 Вт)

| Модель | TRT FP16 (мс → FPS) | TRT INT8 (мс → FPS) | mAP50-95 (INT8) |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLO11n | 2.55 → 392 FPS | 2.18 → 459 FPS | 0.47 |
| YOLO11s | 3.65 → 274 FPS | 2.81 → 356 FPS | 0.57 |
| YOLO11m | 6.25 → 160 FPS | 4.69 → 213 FPS | 0.63 |
| YOLO11l | 8.08 → 124 FPS | 6.12 → 163 FPS | 0.62 |
| YOLO11x | 13.55 → 74 FPS | 9.40 → 106 FPS | 0.66 |

Jetson AGX Thor (2070 TFLOPS, 130 Вт)

| Модель | TRT FP16 (мс → FPS) | TRT INT8 (мс → FPS) |
| --- | --- | --- |
| YOLO11n | 1.39 → 719 FPS | 1.52 → 658 FPS |
| YOLO11s | 1.77 → 565 FPS | 1.75 → 571 FPS |
| YOLO11m | 2.58 → 388 FPS | 2.49 → 402 FPS |
| YOLO11l | 3.34 → 299 FPS | 3.24 → 309 FPS |
| YOLO11x | 5.16 → 194 FPS | 4.72 → 212 FPS |

YOLOv8 на AGX Orin 32GB (Stereolabs, FP16, TensorRT 8.4)

Для сравнения с предыдущим поколением моделей детекции (YOLOv8), результаты Stereolabs на AGX Orin 32GB с TensorRT FP16:[21]

| Модель | mAP (COCO) | FPS на AGX Orin |
| --- | --- | --- |
| YOLOv8n | 37.3 | 383 |
| YOLOv8s | 44.9 | 260 |
| YOLOv8m | 50.2 | 137 |
| YOLOv8l | 52.9 | 95 |
| YOLOv8x | 53.9 | 64 |

YOLOv8 на Orin NX (реальные тесты)

Исследование производительности на Jetson Orin NX для дронов показало следующие результаты для YOLOv8n:[22][23][24]

| Точность | FPS на Orin NX | Использование памяти |
| --- | --- | --- |
| FP32 | 28–52 | 2.1 GB |
| FP16 | 48–52 | 1.2 GB |
| INT8 | 60–65 | 0.8 GB |

Практические замечания по оптимизации

- TensorRT обязателен: ускорение в 2–5× по сравнению с нативным PyTorch. Конвертация модели в .engine формат занимает несколько минут, но делается один раз.[25][26]

- INT8 квантизация: даёт дополнительные 30–70% прироста FPS при потере точности всего 1–2% mAP.[24][15]

- Реальный FPS с пайплайном: в реальной системе (захват кадра → предобработка → инференс → постобработка → визуализация/решение) FPS будет на 20–40% ниже «чистого» инференса. Пользователи сообщают о 20 FPS с полным пайплайном YOLO11n на Orin Nano Super при TensorRT FP16.[27]

- DLA-ускорители: модули Orin NX и AGX Orin оснащены ускорителями NVDLA v2.0, которые могут разгрузить GPU и повысить общий throughput при параллельной обработке нескольких потоков.[1][15]

3. Цены и доступность в РФ (2025–2026)

Поставки NVIDIA Jetson в Россию осуществляются преимущественно через параллельный импорт (AliExpress, перекупщики на Avito), специализированных дистрибьюторов (КОМТЕХ, Onpad, SuperEyes) и маркетплейсы (Ozon). Цены существенно завышены относительно глобальных рекомендованных.

Developer Kit (готовые комплекты)

| Комплект | Глобальная цена | Цена в РФ (₽) | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| Orin Nano Super Dev Kit 8GB | $249 | 50 000–58 000 | Есть в наличии (Onpad, Avito)[28][29] |
| Orin Nano Dev Kit 8GB (ориг.) | $499 (снят) | 94 000–113 000 | Ограничено (AliExpress, Ozon)[30][31] |
| Orin NX Super Dev Kit 16GB | $599 | ~140 000 | Есть в наличии (Onpad)[32] |
| AGX Orin 64GB Dev Kit | $1,999 | 193 000–490 000 | Ограничено (Avito, под заказ)[33][34][35] |
| AGX Thor Dev Kit | $3,499 | ~525 000 | Единичные предложения (Avito)[36] |

Модули (SoM) отдельно

| Модуль | Примерная цена в РФ (₽) | Источник |
| --- | --- | --- |
| Orin Nano 8GB (SoM) | от 25 000–35 000 | КОМТЕХ, AliExpress[37] |
| Orin NX 16GB (SoM) | от 45 000–60 000 | Promelec, КОМТЕХ[38][39] |
| AGX Orin 64GB (SoM) | от 120 000–180 000 | КОМТЕХ, ServerFlow[40][41] |

Модуль + сторонняя carrier board (китайские вендоры)

| Комплект | Примерная цена в РФ (₽) | Источник |
| --- | --- | --- |
| Orin NX 16GB + Waveshare carrier | ~93 000–104 000 | AliExpress[42] |
| Orin Nano 8GB + Seeed J401 | ~45 000–55 000 | AliExpress[19] |
| Orin NX + reComputer Mini (UAV) | ~60 000–80 000 | AliExpress[43][18] |

Логистика и сроки

- В наличии «здесь и сейчас»: Orin Nano Super Dev Kit (Onpad, Avito — 7–14 дней), Orin NX Super Dev Kit (Onpad).[29][28][32]

- Доставка из Китая (AliExpress): 14–30 дней, таможенная пошлина ~10% при сумме выше 200€ (около 10 000–11 000₽ сверху).[30][42]

- Под заказ через дистрибьюторов (КОМТЕХ, 3Logic): от 10–30 рабочих дней, только для юридических лиц, безналичный расчёт.[44][45]

- AGX Orin: сложнее всего — часто нет в наличии, цены сильно плавают; наиболее реальный путь — Avito (перекупщики из Китая) или спец.дистрибьюторы.[34][33]

4. Особенности интеграции в USV

Требования к питанию

| Платформа | Входное напряжение | Потребление (под нагрузкой AI) |
| --- | --- | --- |
| Orin Nano Super (Dev Kit) | 9–19 В DC | 15–25 Вт |
| Orin NX 16GB (модуль) | Зависит от carrier board (типично 5–19 В) | 15–25 Вт (до 40 Вт Super) |
| AGX Orin 64GB (Dev Kit) | 9–20 В DC (USB-C PD) | 30–60 Вт |
| AGX Thor | 12–20 В DC | 40–130 Вт |

Для USV с бортовой сетью 12–24 В постоянного тока Jetson Orin Nano/NX идеально подходят без дополнительного преобразователя. Специализированные carrier board для дронов (например, Seeed reComputer Mini) поддерживают входные напряжения 4S–14S LiPo (16–58 В), что совместимо практически с любой аккумуляторной системой катера.[18]

Тепловыделение и охлаждение

Модули Jetson Orin продаются без встроенного радиатора — термопроектирование ложится на разработчика системы.[47][48]

Orin Nano / Orin NX (7–25 Вт):

- TDP до 25 Вт позволяет использовать пассивное охлаждение через алюминиевый радиатор с теплоотводом на корпус бокса.[48][47]

- Реализация IP67 герметичного бокса возможна: радиатор крепится к carrier board через термопрокладку, теплопередача осуществляется на металлический корпус, который рассеивает тепло за счёт естественной конвекции и контакта с воздухом/водой.[48]

- При 15 Вт в режиме энергосбережения пассивное охлаждение справляется даже при температуре окружающей среды +40°C.[47]

- При 25 Вт (Super, максимальная нагрузка) рекомендуется радиатор площадью не менее 100 см² или использование вентилятора (что усложняет герметизацию).[48]

AGX Orin (15–60 Вт):

- При полной нагрузке 40–60 Вт необходим массивный радиатор или активное охлаждение.[40][17]

- Герметизация в IP67 бокс возможна, но требует проектирования теплоотвода на корпус катера (алюминиевая пластина как часть корпуса).[48]

- Примеры промышленных решений: компания Things Embedded спроектировала IP67-корпус для Orin NX с термопрокладкой и пассивным радиатором для оборонных и надзорных задач.[48]

Рекомендации по герметизации для USV

- Orin Nano Super (до 25 Вт): можно разместить в герметичном алюминиевом боксе IP67, используя корпус бокса как радиатор. Это оптимальный сценарий для катера — простота, надёжность, отсутствие движущихся частей.

- Orin NX Super (до 40 Вт): требует более крупного теплоотвода. Рекомендуется монтировать на алюминиевую пластину корпуса катера для максимального рассеивания.

- AGX Orin (до 60 Вт): требует специального проектирования; часть корпуса катера может служить теплоотводом, но необходим тепловой расчёт.

5. Итоговая сравнительная таблица

| Платформа | Цена в РФ (₽) | YOLO11s TRT FP16 (FPS) | YOLO11s TRT INT8 (FPS) | Энергопотребление | RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orin Nano Super (Dev Kit) | 50 000–58 000 | 144 | 197 | 7–25 Вт | 8 GB |
| Orin NX 16GB (без Super, SoM + carrier) | 60 000–100 000 | 137 | 188 | 10–25 Вт | 16 GB |
| Orin NX Super 16GB (Dev Kit) | ~140 000 | ~170* | ~220* | 10–40 Вт | 16 GB |
| AGX Orin 64GB (Dev Kit) | 193 000–490 000 | 274 | 356 | 15–60 Вт | 64 GB |
| AGX Thor (Dev Kit) | ~525 000 | 565 | 571 | 40–130 Вт | 128 GB |

* Оценочные значения: Orin NX Super (157 TOPS) не имеет отдельных официальных бенчмарков; экстраполяция на основе прироста 1.5× от обычного Orin NX.

6. Рекомендации для студенческого проекта USV

🥇 Лучший выбор: Jetson Orin Nano Super Developer Kit 8GB

- Цена: ~50 000–58 000₽ — самый доступный вариант на рынке.[29][28]

- Производительность: YOLO11s при TensorRT INT8 даёт ~197 FPS (чистый инференс). В реальном пайплайне с камерой 1080p — стабильные 30+ FPS с YOLO11s или 60+ FPS с YOLO11n.[15]

- Достаточно для задачи: детекция буйков и препятствий на воде при 30 FPS — более чем достаточно для скоростей USV (5–15 узлов).

- Простое охлаждение: 25 Вт максимум — легко помещается в герметичный алюминиевый бокс IP67.

- Питание: 9–19 В DC — прямое подключение к 12В бортовой сети.

- Ограничения: 8 GB RAM могут быть тесны при одновременной обработке камеры + LiDAR + навигации. Для LiDAR-обработки потребуется оптимизация.

🥈 Продвинутый вариант: Jetson Orin NX 16GB (SoM) + специализированная carrier board

- Цена: ~60 000–100 000₽ (модуль + carrier board от Seeed/Waveshare).[42][20]

- Преимущества: 16 GB RAM (запас для LiDAR-обработки, ROS2, нескольких камер), аппаратные DLA-ускорители, PCIe Gen4 для быстрого NVMe SSD.[39][1]

- FPS: ~137–188 FPS (YOLO11s TRT FP16/INT8) — значительный запас.[15]

- Для USV: carrier board типа Seeed reComputer Mini с CAN-шиной и широким входным напряжением идеально подходит для морской робототехники.[18]

- Компромисс: дороже, сложнее в сборке (нужно самостоятельно подбирать охлаждение и корпус), но даёт больше гибкости.

Что не рекомендуется для студенческого проекта

- AGX Orin 64GB: избыточная производительность для задачи детекции на USV, высокая цена (от 193 000₽), сложное охлаждение (до 60 Вт), громоздкий форм-фактор.

- AGX Thor: заоблачная цена (525 000₽), 130 Вт TDP — нереалистичный бюджет энергии для катера, экосистема ещё формируется (JetPack 7 только появился).

- Orin Nano 4GB: слишком мало памяти для параллельных задач (CV + LiDAR + навигация).

References

- NVIDIA® Jetson Orin™ Module Comparison - What is Jetson Orin? Bring your next-gen products to life with the world’s most powerful AI computer...

- NVIDIA Launches Jetson Thor With 7.5x AI Compute Increase - NVIDIA’s Jetson AGX Thor developer kit, offering 7.5x more AI compute than its predecessor, is now a...

- Jetson AGX Orin & Orin Nano | Features & Specs - RS-Online - A side-by-side comparison of the flagship and entry-level developer kits in NVIDIA’s latest and grea...

- NVIDIA Jetson in 2025: What You Need To Know | Tanna TechBiz - Get the latest updates on NVIDIA Jetson in 2025—new features, performance upgrades, and what it mean...

- Nvidia Jetson - Wikipedia

- NVIDIA Jetson Orin™ vs. other NVIDIA Jetson modules – a detailed ... - It’s clear that NVIDIA® Jetson™ modules come with varied AI compute capability, power efficiency, an...

- NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit - The NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit is the latest addition to the Jetson family, designe...

- NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit (67 TOPS, 8GB, 25W) - Experience cutting-edge AI with Jetson Orin Nano Super Kit—67 TOPS of AI performance for generative ...

- NVIDIA® Jetson Comparison: Nano, TX2 NX, Xavier ... - NVIDIA Jetson Nano / Xavier NX / Orin Nano / Orin NX / AGX Xavier / AGX OrinNVIDIA Jetson Module Pow...

- Jetson Module Comparison - Connect Tech Inc. NVIDIA Jetson Orin, And Jetson Xavier Comparison Chart. Wish to learn Enhance your...

- NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit/Module - This page contains product information for NVIDIA Jetson Orin Nano. We have prepared information for...

- Build the Robots of Tomorrow with NVIDIA Jetson Thor - Seeed Studio - NVIDIA has unveiled the NVIDIA® Jetson Thor™ series, a groundbreaking platform for physical AI and r...

- Nvidia reveals Jetson Thor specs during GTC 2025 - Nvidia reveals Jetson Thor specs during GTC 2025

- NVIDIA Blackwell-Powered Jetson Thor Now Available, Accelerating ... - NVIDIA today announced the general availability of the NVIDIA Jetson AGX Thor™ developer kit and pro...

- Quick Start Guide: NVIDIA Jetson with Ultralytics YOLO26 - Learn to deploy Ultralytics YOLO26 on NVIDIA Jetson devices with our detailed guide. Explore perform...

- NVIDIA Jetson Orin™ Nano Super Developer Kit - The NVIDIA Jetson Orin™ Nano Super Developer Kit delivers up to 67 TOPS of AI performance—a 1.7X boo...

- NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB Developer Kit 945-13730-0050-000 - Комплект разработчика с производительностью до 275 TOPS. Оснащён GPU Ampere (2048 CUDA + 64 Tensor),...

- reComputer Mini Carrier Board dla Jetson Orin Nano ... - reComputer Mini Carrier Board zapewnia pełną kompatybilność z Jetson Orin Nano i Orin NX oraz obsług...

- Open-source carrier board for Jetson Orin Nano/Orin NX ... - Open-source carrier board for Jetson Orin Nano/Orin NX, compatible with cix cd8180 datasheet. Ideal ...

- jetson nx carrier-AliExpress

- Performance Benchmark of YOLO v5, v7 and v8 - YOLO v8 on AGX Orin, with actual latencies using TensorRT 8.4 and JetPack 5. Here are the results. H...

- A Performance Analysis of You Only Look Once Models for Deployment on
Constrained Computational Edge Devices in Drone Applications - ...using a representative
real-time UAV image processing pipeline. Specifically, the NVIDIA Jetson O...

- NVIDIA Jetson Orin NX Overview - Algorithms such as YOLOv8n, YOLOv8s, and FasterX can be deployed at high frame rates, e.g., YOLOv8n ...

- Achieving 60 FPS YOLOv8 Object Detection on NVIDIA ... - The AI-video engine for Video Delivery & Infrastructure. Backed by VC's & Angels from Netflix, Contr...

- Run Your 3D Object Detector on NVIDIA Jetson Platforms:A Benchmark Analysis - ...Jetson platforms. We present benchmark results in terms of three metrics, including detection acc...

- YOLOv8 Performance Benchmarks on NVIDIA Jetson ... - This blog will talk about the performance benchmarks of all the YOLOv8 models running on different N...

- Low Performance - Jetson Orin Nano Super - Hello, We are using a Jetson Orin Nano Super to run YOLOv11n with all available optimizations enable...

- Комплект разработчика Jetson Orin Nano Super ... - Комплект разработчика Jetson Orin Nano Super Developer Kit 8Gb. Артикул: NVDOS8. Цена: 57990 руб. Ес...

- Nvidia Jetson Orin Nano Super (2025) - Москва - Nvidia Jetson Orin Nano Super (2025): объявление о продаже в Москве на Авито. Цена уже указана с уче...

- NVIDIA Jetson Orin Nano набор разработчиков 8 Гб на AliExpress - Смотри, что есть на AliExpress! И еще более 200 миллионов товаров со всего мира с возможностью поиск...

- Характеристики Микрокомпьютер NVIDIA Jetson Orin Nano 8Gb подробное описание товара. Интернет-магазин OZON (1603627184) - Подробные характеристики, особенности и описание товара: Микрокомпьютер NVIDIA Jetson Orin Nano 8Gb....

- Комплект разработчика Jetson Orin NX Super Developer ... - Комплект разработчика Jetson Orin NX Super Developer Kit 16Gb. Артикул: NVDOSNX16. Цена: 139990 руб....

- Микрокомпьютер Nvidia Jetson AGX Orin 64G купить в Москве по ... - Микрокомпьютер Nvidia Jetson AGX Orin 64G. Микрокомпьютер Nvidia Jetson AGX Orin 64G. 193 500 ₽. ОКБ...

- NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB, Комплект разработки ИИ- ...

- Модуль Nvidia Jetson AGX Orin 64GB Developer Kit - Москва - Авито — Объявления на сайте Авито

- Nvidia Jetson AGX Thor Developer Kit (2025) купить в Москве по ... - Nvidia Jetson AGX Thor Developer Kit (2025). Nvidia Jetson AGX Thor Developer Kit (2025). 524 990 ₽....

- NVIDIA Jetson Orin Nano 8 GB 900-13767-0030-000 - Компактный AI-модуль с производительностью до 40 TOPS, оснащён GPU Ampere (1024 CUDA + 32 Tensor), 6...

- NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB Module, Модуль серии NVIDIA ... - NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB Module, Модуль серии NVIDIA® Jetson Orin™ NX, компьютер с искусственным...

- Модуль NVIDIA Jetson Orin NX 16 ГБ | 900-13767-0000-000 - Цена по запросу. Арт. 900-13767-0000-000 ; Арт. 900-13767-0000-000 ; GPU. 1024 ядра CUDA, архитектур...

- Модуль NVIDIA Jetson AGX Orin 64gb | 900-13701-0050-000 NVIDIA Jetson AGX Orin 64gb от Комтех! - Купить микрокомпьютеры и модули NVIDIA Jetson AGX Orin 64gb с доставкой по России. Гарантия качества...

- [Модуль NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB 900-13701-0050- ... - Модуль NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB [900-13701-0050-000] купить по выгодной цене в интернет-магазине ...

- Waveshare Модуль разработки NVIDIA Jetson Orin NX AI 16ГБ на AliExpress - Смотри, что есть на AliExpress! И еще более 200 миллионов товаров со всего мира с возможностью поиск...

- reComputer Mini Carrier Board for NVIDIA Jetson Orin NX ... - reComputer Mini Carrier Board for NVIDIA Jetson Orin NX Nano, Compact & Feature-Rich Sensors for Edg...

- Купить DevKit NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB - Усовершенствованный набор разработчика с производительностью до 67 TOPS и пропускной способностью па...

- Комплект разработчика NVIDIA JETSON AGX ORIN DEVELOPER KIT, 64GB с доставкой по РФ. Оптовая цена от официального IT Дистрибьютора - 3Logic Group - Купить Комплект разработчика NVIDIA JETSON AGX ORIN DEVELOPER KIT, 64GB оптом от официального IT Дис...

- Комплект разработчика NVIDIA Jetson Orin Nano 8Gb - Комплект разработчика NVIDIA Jetson Orin Nano 8Gb - 105 990.00 руб. Купить. Даташит (Datasheet), опи...

- NVIDIA Jetson Thermal Design Guide: Unleash Peak AI Performance - Learn the core principles of thermal management with your next NVIDIA Jetson Orin edge computer and ...

- NVIDIA Jetson Thermal Design Guide: Unleash Peak AI ... - Learn the core principles of thermal management with your next NVIDIA Jetson Orin edge computer and ...