Подбор промышленных камер машинного зрения для USV: 5MP Global Shutter, USB 3.0

Executive Summary

Для системы компьютерного зрения автономного катера (USV) на базе Jetson Orin Nano Super с задачей детекции судов через YOLOv8 оптимальным выбором являются камеры Daheng Imaging MER2-503-36U3M на сенсоре Sony IMX264. Они полностью удовлетворяют всем жёстким требованиям (USB 3.0, Global Shutter, 5MP, Hardware Trigger, C-mount), имеют проверенный SDK под Linux ARM64/Jetson, и вписываются в бюджет ~1200 USD за 3 штуки. Шина USB 3.2 Gen2 на Orin Nano Super обеспечивает достаточную пропускную способность для одновременной работы 3 камер в режиме Hardware Trigger при 15–20 FPS RAW8.

Анализ рынка: подходящие модели

Daheng Imaging MER2-503-36U3M ⭐ TOP PICK

Камера серии Mercury2 — ультракомпактная (29×29×29 мм, 65 г) промышленная камера на сенсоре Sony IMX264. Ключевые характеристики:[1]

- Сенсор: Sony IMX264, 2/3", Global Shutter CMOS, 5.01 MP (2448×2048), пиксель 3.45 µm[1]

- Интерфейс: USB 3.0 (USB3 Vision + GenICam compliant)[2]

- FPS: до 36 fps при полном разрешении, Mono8/Mono10[1]

- I/O для триггера: 1 opto-isolated input + 1 opto-isolated output + 2 programmable GPIO (6-pin/8-pin коннектор) — полностью подходит для Hardware Trigger синхронизации[1]

- Объектив: C-mount и CS-mount[1]

- SDK: Galaxy SDK — официально поддерживает Linux ARM64 (aarch64), протестирован на NVIDIA Jetson (Nano, NX, Orin). Python API (gxipy) доступен через pip[3][4][5]

- Ориентировочная цена: $250–350 USD за штуку (B2B через Alibaba / китайских дистрибьюторов)

⚠️ Важно: Не путать с MER2-503-36U3M**-L** — облегчённая версия без I/O коннектора, которая не подходит для внешней синхронизации.[6]

Hikrobot MV-CH050-10UM

Камера серии CH на сенсоре Sony IMX250 — ещё один достойный кандидат от дочерней компании Hikvision. Ключевые характеристики:[7]

- Сенсор: Sony IMX250, 2/3", Global Shutter, 5 MP (2448×2048), пиксель 3.45 µm[7]

- Интерфейс: USB 3.0 (USB3 Vision + GenICam)[8]

- FPS: до 74.1 fps при полном разрешении Mono8[7]

- I/O для триггера: 6-pin P7 коннектор — opto-isolated input ×1 (Line 0), opto-isolated output ×1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O ×1 (Line 2)[7]

- Объектив: C-mount[8]

- SDK: MVS SDK — Linux ARM64 (aarch64) .deb пакет, протестирован на Jetson[9][10]

- Ориентировочная цена: €1,369 у европейских дистрибьюторов, на AliExpress $2,500–3,554. Через B2B-каналы в Китае потенциально дешевле, но всё равно значительно дороже Daheng[11][12]

MindVision MV-SUA505GC/M

Китайский бренд MindVision предлагает камеру на сенсоре Onsemi XGS5000. Характеристики:[13]

- Сенсор: Onsemi XGS5000, 2/3", Global Shutter, 5.3 MP (2592×2048), пиксель 3.2 µm[14][13]

- Интерфейс: USB 3.0[15]

- FPS: 42.75 fps[15]

- I/O для триггера: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated GPIO[15]

- Объектив: C-mount (CS-mount опционально)[13]

- SDK: Linux + ARM Linux drivers заявлены в спецификации. Однако нет подтверждённых кейсов работы на Jetson — только заявление вендора[15]

- Ориентировочная цена: $426 на AliExpress (официальный магазин MindVision), $472–510 через Made-in-China[16][17]

Contrastech/HuaRay MARS5000S-68UM-Lite

Камера от Hangzhou VisionDatum (бренд Contrastech/iRayple/HuaRay) на Sony IMX264:[18]

- Сенсор: Sony IMX264, 2/3", Global Shutter, 5 MP (2448×2048)[19]

- Интерфейс: USB 3.0 (USB3 Vision + GenICam)[19]

- FPS: 68 fps[18]

- I/O для триггера: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 GPIO[19]

- Объектив: C-mount[19]

- SDK: iCentral SDK — Windows, Linux. Поддержка ARM64 не подтверждена документально, но GenICam/USB3 Vision совместимость позволяет использовать Aravis или GenTL[18]

- Ориентировочная цена: $450 на shop.contrastech.com, $453–536 на Alibaba (sample price)[20][21]

Basler acA2440-35um (вне бюджета)

Флагманская камера серии Basler ace U на Sony IMX264. Качество безупречное, Pylon SDK отлично работает на Jetson, но цена $879–1,010 за штуку — три камеры обойдутся в $2,637+, что более чем вдвое превышает бюджет.[22][23][24]

Сравнительная таблица

| Параметр | Daheng MER2-503-36U3M | Hikrobot MV-CH050-10UM | MindVision MV-SUA505GM | Contrastech MARS5000S-68UM-Lite | Basler acA2440-35um |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сенсор | Sony IMX264[1] | Sony IMX250[7] | Onsemi XGS5000[13] | Sony IMX264[19] | Sony IMX264[22] |
| Разрешение | 2448×2048 (5.01 MP) | 2448×2048 (5.01 MP) | 2592×2048 (5.31 MP) | 2448×2048 (5.01 MP) | 2448×2048 (5.01 MP) |
| Затвор | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter |
| Max FPS | 36 fps | 74 fps | 42.75 fps | 68 fps | 35 fps |
| Пиксель | 3.45 µm | 3.45 µm | 3.2 µm | 3.45 µm | 3.45 µm |
| Hardware Trigger I/O | ✅ 6-pin opto-isolated | ✅ 6-pin P7 opto-isolated | ✅ Opto-isolated | ✅ Opto-isolated | ✅ GPIO |
| Объектив | C/CS-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount |
| Linux ARM64 SDK | ✅ Galaxy SDK (проверен)[4] | ✅ MVS SDK (проверен)[9] | ⚠️ Заявлен[15] | ⚠️ Через GenICam/Aravis | ✅ Pylon SDK |
| Цена за шт. (USD) | ~$250–350 | ~$350–500+ (B2B Китай) | ~$275–430 | ~$450–536 | ~$879–1,010[24] |
| 3 шт. | $750–1,050 | $1,050–1,500+ | $825–1,290 | $1,350–1,608 | $2,637–3,030 |
| Бюджет 1200 USD | ✅ Вписывается | ⚠️ Впритык / не впишется | ⚠️ Впритык | ❌ Не вписывается | ❌ Не вписывается |

Анализ пропускной способности USB 3.0

Архитектура USB на Jetson Orin Nano Super

Jetson Orin Nano Super Developer Kit оснащён 4× USB 3.2 Gen2 Type-A портами. Все 4 порта подключены через встроенный USB-хаб к одному USB 3.2 root hub (USBSS0). Вывод команды lsusb -t показывает root hub со скоростью 10000M (10 Gbps).[25][26][27][28]

- Теоретический максимум: 10 Gbps (USB 3.2 Gen2), общий на все 4 порта[26]

- Практический максимум (с учётом ~80% протокольного overhead): ~8 Gbps ≈ 1000 MB/s

- Известная проблема: пользователи сообщают о проблемах с пропускной способностью при подключении нескольких высокоскоростных USB-камер к Orin Nano[29][30]

Расчёт требуемой полосы

Для разрешения 2448×2048 = 5,013,504 пикселей:

| Режим | 1 камера @ 15 FPS | 1 камера @ 20 FPS | 3 камеры @ 15 FPS | 3 камеры @ 20 FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAW8 (Mono8) | 75.2 MB/s (0.60 Gbps) | 100.3 MB/s (0.80 Gbps) | 225.6 MB/s (1.81 Gbps) | 300.8 MB/s (2.41 Gbps) |
| RAW10 (Mono10) | 94.0 MB/s (0.75 Gbps) | 125.3 MB/s (1.00 Gbps) | 282.0 MB/s (2.26 Gbps) | 376.0 MB/s (3.01 Gbps) |

Вердикт по пропускной способности

При практическом пределе ~8 Gbps (10 Gbps шина):

- 3× 5MP @ 15 FPS RAW8 = 1.81 Gbps → ~23% от ёмкости → ✅ Запас огромный

- 3× 5MP @ 20 FPS RAW8 = 2.41 Gbps → ~30% от ёмкости → ✅ Отлично

- 3× 5MP @ 20 FPS RAW10 = 3.01 Gbps → ~38% от ёмкости → ✅ Укладывается

Шина USB 3.2 на Jetson Orin Nano Super уверенно потянет 3 потока по 5MP при 15–20 FPS в формате RAW8 и даже RAW10. Режим Hardware Trigger дополнительно снижает нагрузку: камеры передают кадры только по сигналу, а не в режиме непрерывного стриминга.

Рекомендации по стабилизации USB-потоков

- Увеличить USB buffer: echo 1000 | sudo tee /sys/module/usbcore/parameters/usbfs_memory_mb[4]

- Использовать качественные USB 3.0 кабели с locking-коннекторами (не длиннее 3–5 м)[31]

- В SDK установить URB count = 64 или выше для снижения overhead[2]

- Использовать Hardware Trigger (а не Free Run) для детерминистической синхронизации и снижения пиковой нагрузки на шину

Бюджетный анализ

Бюджет: до 100,000 ₽ (~$1,000–1,200 USD), строго на 3 камеры.

Рекомендованная закупка: Daheng MER2-503-36U3M

| Позиция | Кол-во | Цена за шт. (B2B Китай) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Daheng MER2-503-36U3M (Mono) | 3 | ~$250–350 | $750–1,050 |

При закупке через Alibaba / 1688.com у прямого дилера Daheng Imaging ожидаемая цена $250–300 за штуку, итого $750–900 за 3 камеры. Это оставляет запас на кабели, I/O-шлейфы и доставку.

Альтернативный вариант: MindVision MV-SUA505GM

Если нужно чуть большее разрешение (5.3 MP вместо 5.01 MP) и выше FPS, MindVision — запасной вариант по цене ~$275–430 за штуку. Однако риск — неподтверждённая поддержка ARM64 SDK на Jetson и менее зрелая экосистема.[17]

Итоговая рекомендация

Выбор: Daheng Imaging MER2-503-36U3M (3 шт.)

| Критерий | Статус |
| --- | --- |
| USB 3.0 Industrial (5 Gbps, RAW) | ✅ USB3 Vision, Mono8/Mono10 без сжатия[1] |
| Global Shutter | ✅ Sony IMX264 Global Shutter[1] |
| Разрешение 4–5.1 MP | ✅ 5.01 MP (2448×2048)[1] |
| Сенсор Sony Pregius | ✅ IMX264 (Pregius 1st gen)[1] |
| Hardware Trigger I/O | ✅ Opto-isolated input/output + GPIO[1] |
| C/CS-mount | ✅ C-mount и CS-mount[1] |
| Linux ARM64 SDK (Jetson) | ✅ Galaxy SDK, протестирован на Jetson Orin[3][4] |
| Бюджет (3 шт. ≤ $1,200) | ✅ ~$750–1,050 за 3 штуки |
| USB пропускная способность | ✅ 3×20FPS RAW8 = 2.41 Gbps из 10 Gbps (24%) |

Что закупить дополнительно

- I/O кабели для trigger-синхронизации: 6-pin → open-end, 3 шт. (~$10–15 каждый)

- USB 3.0 кабели с locking screw (Micro-B → Type-A), 3 м, 3 шт.

- Объективы C-mount с фокусным расстоянием ~12–16 мм (для FOV ~30–40° на 2/3" сенсоре, обеспечивающего ~15 px на 3-метровое судно на 100 м) — рассчитываются отдельно под задачу

- Генератор триггерных импульсов: GPIO с Jetson 40-pin header или Arduino/STM32 для микросекундной синхронизации трёх камер

References

- MER2-503-36U3M - Daheng Imaging - The MER2-503-36U3M camera is a monochrome USB3.0 Vision camera with the Sony IMX264 CMOS sensor. Tha...

- MER2-503-36U3M/C - Machine Vision Thailand - The MER2-503-36U3M/C camera is a monochrome/color USB3 Vision camera with the Sony IMX264 CMOS senso...

- How to download install and run the Linux Galaxy SDK suitable for ... - How to install Daheng Imaging machine vision camera Python and C++ SDK on a Raspberry Pi and capture...

- jetson orin super nano（arm linux系统）上读取大恒图像工业 ... - 文章浏览阅读394次，点赞2次，收藏5次。这篇文章详细介绍了在Jetson设备上安装大恒相机GalaxySDK和Python接口gxipy的完整流程，主要包含5个步骤：1）安装Linux版Galaxy...

- GitHub - maximecharriere/gxipy: Python API to use with the Daheng Imaging cameras - Python API to use with the Daheng Imaging cameras. Contribute to maximecharriere/gxipy development b...

- MER2-503-36U3M-L - Daheng Imaging - The MER2-503-36U3M-L camera is a monochrome USB3.0 Vision camera with the Sony IMX264 CMOS sensor. T...

- Hikrobot Mv-CH050-10um/UC CMOS USB3.0 5MP 74fps Global ... - After-sales Service: 1 Years Application: Electrical & Electronics Sensor Model: Sony Imx250 Sensor ...

- Hikrobot 5MP Area Scan Camera, USB3, IMX250, Mono ...

- Jetson Nano ubuntu18.04安装海康MVS - 文章浏览阅读4.3k次，点赞3次，收藏30次。首先从海康官方下载软件 https://www.hikrobotics.com/service/soft.htm?type=1选择linux ARM 下载...

- GitHub - tianb03/hikrobot_camera: The ros driver package of Hikvision Industrial Camera SDK. - The ros driver package of Hikvision Industrial Camera SDK. - GitHub - tianb03/hikrobot_camera: The r...

- HIKROBOT CH series USB3.0 area scan - Vision Partners - MV-CH050-10UM Merk: Hikrobot Levertijd: In overleg. Korte omschrijving: HIKROBOT CH series USB3.0 ar...

- HIKROBOT MV-CH050-10UM/UC CMOS USB3.0 5MP 74fps Global ... - HIKROBOT MV-CH050-10UM/UC CMOS USB3.0 5MP 74fps Global Shutter Color/Mono Digital Series Industrial ...

- Mindvision 5 MP USB3.0 Industrial Camera for Machine Vision - MindVision 5 MP USB3.0 Industrial Camera 42.75 FPS C Mount for Machine Vision Inspection 2/3'' CMOS ...

- XGS5000 - CMOS Image Sensor, 5.3 MP, Global Shutter

- High-Performance 5MP USB3.0 Industrial Camera with Global Shutter - High-Performance 5MP USB3.0 Industrial Camera with Global Shutter ; Model NO.: MV-SUA505GC/M ; Frame...

- Mindvision USB3.0 Industrial Camera 5MP 59fps Machine Vision ... - High-Speed 5MP Global Shutter Camera for Detailed Inspections. US$472.00 - 510.00.

- High Speed USB3.0 Industrial Digital Camera Color Global Shutter ... - MindVision MV-SUA505GC/M 5MP USB3.0 industrial Camera machine vision Global shutter. 275US $. 11 sol...

- Industrial Cameras | 5 Megapixel IMX264 Mono - The MARS5000S-68UM-Lite is a 5MP Industrial Cameras for various applications.Supports operating syst...

- MARS5000S-68UM-Lite - INDUSTRIAL CAMERAS - 5MP USB3 Vision camera with Sony IMX264 sensor. High image quality, fast frame rates, ideal for indu...

- 5 MP USB 3.0 Industrial Machine Vision Camera IMX264 - 5 MP USB 3.0 Industrial Machine Vision Camera IMX264 Global Shutter 68 FPS USB3 Vision GenICam

- Area Scan Camera | Machine Vision Buy Online – Page 6 - High-resolution Area Scan Cameras (VGA–150MP) with GigE, USB3.0, CoaXPress & more. Ideal for defect ...

- Basler ace acA2440-35um | USB 3.0 Camera - The Basler acA2440-35um USB 3.0 camera with the Sony IMX264 CMOS sensor delivers 35 frames per secon...

- Basler ace acA2440-35um Monochrome USB 3.0 Camera - Basler ace acA2440-35um Monochrome USB 3.0 Camera ; Qty 1+, $1,010.00 each ; Need More? Request Quot...

- 107208 Basler - Mouser Electronics - ... Basler Vision Sensors acA2440-35um datasheet, inventory & pricing ... Pricing (USD). Qty. Unit P...

- USB 2.0 instead of USB3.2 on Jetson Orin Nano Super Dev Kit - It looks like all 4 ports + USB-C on dev board are USB 2.0, and not USB 3.2 as promised. lsusb -t -v...

- Total USB Bandwidth of Jetson Orin Nano's 4 USB Ports - Help Docs for Errors/Issues on Nvidia Jetson Dev Boards - Users are seeking clarification on the total USB bandwidth available for the four USB 3.2 ports on t...

- NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit - The NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit is the latest addition to the Jetson family, designe...

- Jetson Orin Nano Developer Kit User Guide - Hardware Specs

- Jetson Orin Nano: Issues with USB3 Bandwidth and Dual High ... - Users are experiencing USB bandwidth limitations when connecting multiple high-speed cameras to the ...

- Support Required for Connecting 4 Cameras on Jetson Orin Nano ... - Hello, I am using a Jetson Orin Nano 8GB, and I want to connect three Logitech C270 USB webcams (720...

- USB Camera 3.0 | 5 Megapixel IMX264 Mono | MER2-503-36U3M - The MER2-503-36U3M is a 5MP industrial USB camera with USB 3.0 interface. The B\W sensor is a IMX264...