Комплект аппаратной синхронизации (Hardware Trigger): Jetson Orin Nano + Arducam + VisCam NS-503UC

Обзор задачи

Узел аппаратной синхронизации обеспечивает одновременный захват кадров тремя камерами по сигналу GPIO (3.3V) от NVIDIA Jetson Orin Nano. Канал Arducam CamArray (FSYNC 3.3V) подключается напрямую, канал VisCam NS-503UC требует преобразования уровня 3.3V → 12V через гальваническую развязку, поскольку вход триггера камеры — оптоизолированный (Line0, 5–24V DC). Ниже — полный перечень компонентов с конкретными ссылками на российские B2B-магазины, подтверждение совместимости, схема подключения и итоговая смета.[1]

1. Кабель триггера для VisCam (Hirose HR25)

Вариант А: Готовая кабельная сборка CS-C-0507 (cabsystems.ru)

Кабельная сборка CS-C-0507 — кабель с разъёмом Hirose HR25-7TP-8S на одном конце и свободными жилами (open-end / flying lead) на другом.[2]

- Ссылка: cabsystems.ru/catalog/cable-cs-c-0507[2]

- Длина: от 0.2 до 15 метров (указать при заказе 3 м или 5 м)

- Характеристики: все 8 проводов 28AWG, полный экран, IP56, High Flex (огнестойкий, термостойкий, устойчивый к кручению)[2]

- Цена: по запросу (ориентировочно 2 000–4 000 ₽ за 3 м на основе международных аналогов)

- Варианты исполнения: HR25-7TP-8S или HR25-7TP-8P; прямой или угловой разъём; 8 ориентаций углового разъёма[2]

Подтверждение совместимости

Страница товара CS-C-0507 явно указывает совместимость с камерами DAHENG серий MERCURY2 GigE PoE (MER2-G-P), MERCURY2 PRO (ME2P-G-P), MERCURY2 USB3 Vision (MER2-U3, ME2P-U3, ME2L-U3), а также MARS-G5-P и MER-G-P. Камера VisCam NS-503UC является ребрендингом Daheng MER2-503-36U3C для российского рынка — серия NS обозначена как прямая замена MER2. Разъём на камере — Hirose HR25-7TR-8PA(73), ответная часть к HR25-7TP-8S на кабеле. Совместимость подтверждена.[3][4][5][2]

Вариант Б: nnz-ipc.ru (COMOSS)

Кабель I/O HR25-7TP-8S, 8 проводов, 3 м — маркирован «для NS, NP, MER, MER2, ME2P» (арт. 6171263, COMOSS). Цена по запросу.[6]

- Ссылка: nnz-ipc.ru → Сопутствующие оборудование → Кабели DIO[6]

Вариант В: mkoi.ru (VisCam)

Раздел «Кабели ввода/вывода, разъемы» содержит 17 позиций кабелей с фильтром по бренду VisCam, включая DIO-кабели. Цены по запросу.[7]

- Ссылка: mkoi.ru/catalog/aksessuary_1/kabeli-vvoda-vyvoda-razemy/filter/brand-is-viscam/apply/[7]

Вариант Г: Самосборка (разъём + кабель)

Разъём Hirose HR25-7TP-8S(72) под пайку продаётся отдельно:

- t-way.ru (СПб, самовывоз): розничная цена по запросу, ориентировочно 3 000–6 100 ₽[8][9]

- promelec.ru: 2 025 ₽, нет в наличии (под заказ)[10]

- mikon-ic.ru: 6 117 ₽, минимум 30 000 ₽ в счёте[9]

Самосборка выходит дороже готового кабеля и требует пайки 8 контактов с Gold-покрытием. Рекомендация: готовый кабель CS-C-0507 от cabsystems.ru.

2. Распиновка I/O разъёма (MER2-U3 / VisCam NS-503UC)

Камера MER2-503-36U3C оснащена 8-pin разъёмом Hirose HR25-7TR-8PA(73) с 1 оптоизолированным входом, 1 оптоизолированным выходом и 2 GPIO. Datasheet подтверждает назначение пинов:[5]

| Pin | Назначение | Описание | Цвет провода (типовой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Line0+ | Opto-isolated Input + (триггер анод) | Зелёный |
| 2 | GND | GPIO Ground | Синий |
| 3 | Line0− | Opto-isolated Input − (триггер катод) | Серый |
| 4 | NC | Не подключён | Фиолетовый |
| 5 | Line2 | GPIO вход/выход | Оранжевый |
| 6 | Line3 | GPIO вход/выход | Розовый |
| 7 | Line1− | Opto-isolated Output − | Бело-зелёный |
| 8 | Line1+ | Opto-isolated Output + | Бело-синий |

Для внешнего триггера используются Pin 1 (Line0+) и Pin 3 (Line0−). Это оптоизолированный вход камеры, диапазон рабочих напряжений 5–24V DC. Подача положительного напряжения на Line0+ относительно Line0− открывает фототранзистор внутри камеры и фиксирует фронт триггера.[1][5]

3. Модуль гальванической развязки (опторазвязка PC817)

Рекомендуемые варианты

| Магазин | Артикул | Цена | Наличие | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| amperkot.ru (СПб) | 24366819 | 100 ₽ | Есть[11] | amperkot.ru/spb/...[12] |
| roboshop.spb.ru | 1009801 | 150 ₽ (от 10 шт — 140 ₽) | 99 шт[13] | roboshop.spb.ru/...[13] |
| pcus.ru (Москва) | PC817-4ch | 210 ₽ | Есть[14] | pcus.ru/...[14] |

Характеристики модуля

- 4 независимых канала на оптопарах PC817

- Напряжение управления (вход LED): 3.3V или 5V[13]

- Входные сигналы: 3.6–24V; коммутируемое напряжение: 3.6–30V[13]

- Максимальный выходной ток: 50 мА[14]

- Размер: 38 × 48 × 12 мм[13]

- На плате установлены перемычки для объединения эмиттеров с общим проводом[15]

Модуль принимает сигнал 3.3V от GPIO Jetson на вход LED (через токоограничивающий резистор), а на выходной стороне фототранзистор коммутирует напряжение 12V от DC-DC преобразователя, подавая его на оптоизолированный вход камеры.

Рекомендация: 2 шт. (основной + запасной), итого 200–300 ₽. Оптимально заказать на amperkot.ru с самовывозом в СПб — бесплатно.[12]

4. Источник питания цепи триггера (DC-DC)

Вариант А: Mean Well DDR-15G-12 (промышленный, DIN-рейка)

| Магазин | Цена | Наличие | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| promelec.ru | от 1 113 ₽ (опт 32+) до 1 339 ₽ (1 шт) | 280 шт[16] | promelec.ru/product/368594[16] |
| mean-well.ru | 1 568 ₽ | Есть[17] | mean-well.ru/store/DDR-15G-12[17] |
| digitalangel.ru | 1 718 ₽ | 3 дня[18] | digitalangel.ru/...[18] |

Характеристики DDR-15G-12:

- Вход: 9–36V DC (идеально для бортовой сети катера 12V)[16]

- Выход: 12V / 1.25A (15 Вт)[16]

- Изоляция вход-выход: 4000V DC

- Крепление: DIN-рейка TS-35

- Размеры: 17.5 × 90 × 54.5 мм

- Температурный диапазон: −40…+85 °C

- Защита: КЗ, перенапряжение, перегрузка, обратная полярность[16]

Вариант Б: Компактный boost-модуль 5V → 12V (бюджетный)

Преобразователь DC/DC USB 5V → 12V 2A с клеммником — компактная альтернатива для питания от USB-порта Jetson.[19]

- Ссылка: elecomp.ru/pryeobrazovatyel-dc-dc-vkhod-5v-vykhod-12v-2a-usb[19]

- Цена: ~300–500 ₽

- Вход: 5V USB Type-A; Выход: 12V / до 2A; клеммник 2pin[19]

⚠ Для условий катера рекомендуется DDR-15G-12: изоляция 4000V, широкий диапазон входа, DIN-монтаж и промышленный температурный диапазон значительно надёжнее DIY-модуля.

5. Соединительная периферия

Экранированный сигнальный кабель

Кабель сигнальный экранированный 2 × 0.22 мм² (7 × Ø0.2 мм + Al фольга) — для прокладки линии триггера от Jetson до модуля опторазвязки.[20]

- Ссылка: radetali.ru — 38 ₽/м, в наличии 95 м[20]

- Альтернатива: tktdf.ru — кабель NETKO Optima 4 × 0.22 мм² от 24 ₽/м[21]

- Рекомендация: 5 м, итого ~190 ₽

Винтовые клеммники на DIN-рейку

Клеммники проходные AVK 2.5 (Klemsan) — для организации разводки питания и сигналов в корпусе.[22]

- Ссылка: electro-master.ru — ~136 ₽/шт[22]

- Альтернатива: meyertec/owen — от 62 ₽/шт (серия MT)[23]

- Рекомендация: 8–10 шт., итого ~1 000–1 400 ₽

Прочие компоненты

- Резистор 330 Ом (токоограничение LED оптопары): ~10 ₽

- Резистор 1 кОм (запасной): ~10 ₽

- DIN-рейка отрезок 20 см + заглушки: ~200–300 ₽

- Провод монтажный МГШВ 0.5 мм², 3 м: ~100 ₽

6. Схема подключения

Канал 1: Jetson → Arducam CamArray (прямой 3.3V)

Jetson Orin Nano                    Arducam CamArray
  ┌──────────────┐                    ┌──────────────┐
  │ GPIO (3.3V)  ├─── экран. кабель ──┤ FSYNC (3.3V) │
  │ GND          ├────────────────────┤ GND          │
  └──────────────┘                    └──────────────┘

Уровни совпадают — прямое соединение без преобразования. Экран кабеля заземляется на стороне Jetson (одностороннее заземление).

Канал 2: Jetson → PC817 → VisCam (3.3V → 12V)

Jetson Orin Nano         Модуль PC817 (1 канал из 4)       VisCam NS-503UC
  ┌──────────────┐        ┌──────────────────────────┐      ┌───────────────┐
  │              │        │   ВХОДНАЯ СТОРОНА         │      │               │
  │ GPIO (3.3V)  ├──R1──→─┤  IN (Анод LED)           │      │               │
  │              │  330Ω  │                            │      │               │
  │ GND          ├───────→─┤  IN_GND (Катод LED)      │      │               │
  └──────────────┘        │                            │      │               │
                          │   ВЫХОДНАЯ СТОРОНА         │      │               │
  Mean Well DDR-15G-12    │                            │      │               │
  ┌──────────────┐        │  VCC ←─── +12V ────────────┤──→──┤ Pin1 Line0+   │
  │ +12V OUT     ├───────→┤  (Коллектор фототранз.)    │      │ (Зелёный)     │
  │              │        │                            │      │               │
  │ GND OUT      ├──┐     │  OUT (Эмиттер фототранз.) ├──→──┤ Pin3 Line0-   │
  └──────────────┘  │     └──────────────────────────┘      │ (Серый)       │
                    │                                        │               │
  Борт. сеть 12V   │     НЕ соединять GND 12V               │ Pin2 GND      │
  ┌──────────────┐  │     с GND камеры — развязка!            │ (Не исп.)     │
  │ +12V         ├──┼→ Вход DDR-15G-12                        └───────────────┘
  │ GND          ├──┘
  └──────────────┘

Принцип работы цепи

- GPIO Jetson → LED оптопары: При GPIO = HIGH (3.3V) ток протекает через резистор R1 (330 Ом) и светодиод PC817. Ток LED ≈ (3.3V − 1.2V) / 330 Ом ≈ 6.4 мА — достаточно для уверенного срабатывания (минимум для PC817 ~1 мА).[24]

- Фототранзистор → камера: Свет LED открывает фототранзистор, который замыкает цепь 12V → Line0+ → внутренняя оптопара камеры → Line0− → эмиттер фототранзистора. Камера фиксирует фронт триггера.[5]

- Гальваническая развязка: Цепь 3.3V Jetson и цепь 12V триггера электрически изолированы через оптопару PC817. Это защищает Jetson от выбросов напряжения бортовой сети и исключает земляные петли.[13]

- Полярность триггера: Сигнал неинвертирующий (GPIO HIGH → триггер активен). В Galaxy SDK параметры: TriggerMode = On, TriggerSource = Line0, TriggerActivation = RisingEdge.

Временные характеристики

- Время нарастания/спада PC817: ~4 мкс[25]

- Допустимая частота триггера: до 10 кГц (практически для видеосъёмки 10–30 Гц — с огромным запасом)

- Джиттер триггера: <10 мкс (незначим при экспозициях от 20 мкс)[5]

7. Сводная смета комплекта

| № | Компонент | Магазин | Кол-во | Цена за ед. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель CS-C-0507, HR25-7TP-8S → open-end, 3 м | cabsystems.ru[2] | 1 шт | ~3 000 ₽* | ~3 000 ₽ |
| 2 | Модуль опторазвязки PC817, 4 канала | amperkot.ru (СПб)[11] | 2 шт | 100 ₽ | 200 ₽ |
| 3 | DC-DC Mean Well DDR-15G-12 | promelec.ru[16] | 1 шт | 1 339 ₽ | 1 339 ₽ |
| 4 | Кабель экран. 2 × 0.22 мм², 5 м | radetali.ru[20] | 5 м | 38 ₽/м | 190 ₽ |
| 5 | Клеммники AVK 2.5 на DIN-рейку | electro-master.ru[22] | 10 шт | 136 ₽ | 1 360 ₽ |
| 6 | DIN-рейка 20 см + заглушки | Чип и Дип | 1 компл. | ~250 ₽ | 250 ₽ |
| 7 | Резисторы 330 Ом, 1 кОм (набор) | Чип и Дип | 1 компл. | ~50 ₽ | 50 ₽ |
| 8 | Провод монтажный МГШВ 0.5 мм² | Чип и Дип | 3 м | ~35 ₽/м | 105 ₽ |
|  |  |  |  | ИТОГО: | ~6 494 ₽ |

* Цена кабеля CS-C-0507 ориентировочная (по запросу). Международные аналоги (Alvin's Cables, Elecbee) — $16–29 за 1–5 м.[26][27]

Итоговый диапазон: 6 500–9 500 ₽ — укладывается в бюджет 10 000–15 000 ₽. Остаток целесообразно потратить на защитный корпус IP54+ (пластиковый бокс на DIN-рейку) для условий катера.

8. Рекомендации по закупке и монтажу

Порядок заказа

- cabsystems.ru — запросить цену на CS-C-0507, 3 м, прямой разъём HR25-7TP-8S, чёрный. Альтернативно: nnz-ipc.ru (COMOSS, арт. 6171263) или mkoi.ru.[7][6][2]

- amperkot.ru (СПб, самовывоз бесплатно) — модуль PC817 × 2 шт.[12]

- promelec.ru — DDR-15G-12, доставка СДЭК ~3 дня.[16]

- radetali.ru / electro-master.ru — кабель экранированный и клеммники.[22][20]

Монтаж

- Все компоненты (DDR-15G-12, клеммники, модуль PC817) крепятся на DIN-рейку внутри корпуса IP54.

- Экран сигнального кабеля заземляется только на стороне Jetson (одностороннее заземление — предотвращение контуров).

- Кабель HR25 от модуля до камеры прокладывается отдельно от силовых линий.

- Керамический конденсатор 100 нФ между Line0+ и Line0− непосредственно у разъёма камеры — дополнительная фильтрация помех.

Настройка в Galaxy SDK

TriggerMode          = On
TriggerSource        = Line0
TriggerActivation    = RisingEdge
ExposureMode         = Timed
ExposureTime         = <по задаче, мкс>

References

- Камера VisCam NS-507GCP (1/2.5", 2592x1944, 23 к/с, ...

- Кабельная сборка для камер CS-C-0507 - Кабель для промышленных камер

- VisCam NS-302UC(аналог MER2-302-56U3C) - Интернет-магазин

- Камеры VisCam (аналоги DAHENG Imaging) - Поставка ... - Камеры машинного зрения VisCam производства DAHENG Imaging, компактные бескорпусные матричные камеры...

- mercury2 series - mer2-503-36u3m/c

- Сопутствующие оборудование ( платы захвата, кабели и пр.) - аксессуары, источника света, кабели, переходники

- Кабели ввода/вывода, разъемы для камер машинного зрения - Кабели High Flex обладают повышенной гибкостью и сохраняют свою работоспособность даже после непреры...

- Hirose HR25-7TP-8S(72) Промышленный разъём - Промышленный разъём Hirose HR25-7TP-8S(72) с экранированием, 8 позолоченных контактов типа «мама», т...

- HR25-7TP-8S(72) - купить в СПб, цены на Стандартный ... - ★ Предлагаем купить Стандартный цилиндрический соединитель ❝HR25-7TP-8S(72)❞ в интернет-магазине «МИ...

- HR25-7TP-8S(72), Стандартный цилиндрический соединитель ... - ... HR25-7TP-8S(72). Производитель: Hirose Electric Group. Описание. Цена от: 2 025,06 руб. Нет в на...

- Модуль гальванической развязки PC817 4-х канальный 3.6–30V - Модуль гальванической развязки PC817 4-х канальный 3.6–30V, цена 100 руб., #24366819. Купить в Москв...

- Модуль гальванической развязки PC817 4-х канальный 3.6–30V - Модуль гальванической развязки PC817 4-х канальный 3.6–30V, цена 100 руб., #24366819. Купить в Москв...

- Модуль опторазвязки на PC817 4-х канальный 3.3 - 30В - Модуль опторазвязки на PC817 4-х канальный 3.3 - 30В

- Купить модуль опторазвязки на pc817 (4 канала) в Москве - Модуль опторазвязки для согласования и защиты дискретных входов контроллера на 4 канала

- Четырехканальный модуль опторазвязки PC817 (3.6–30V) - Модуль защиты и гальванической развязки 4-х дискретных входов контроллера. Этот модуль применяют для...

- DDR-15G-12, DC-DC, 15Вт, вход 9…36 В DC, выход 12В/ ... - DDR-15G-12, DC-DC, 15Вт, вход 9…36 В DC, выход 12В/1.25А, изоляция 4000В DC, в кожухе на DIN-рейку, ...

- DDR-15G-12 - Блок питания MEAN WELL DDR-15G-12

- Купить ﻿Источник питания MeanWell DDR-15G-12 15Вт ... - ✅ Источник питания MeanWell DDR-15G-12 15Вт 12В/1.25A в кожухе на DIN-рейку купить в Digital Angel: ...

- Преобразователь DC/DC вход 5V/выход 12V 2A USB ... - Получите стабильные 12 Вольт для вашего оборудования от любого USB-порта или power bank. Компактное ...

- Кабель сигнальный экранированный 12 х 0.22 мм² Al (7 ... - Купить кабель сигнальный экранированный 12 х 0.22 мм² Al (7 х Ø 0.2мм + Al фольга) CCA по цене 86 ₽....

- Кабель сигнальный, экранированный 40.22мм2 (70.2мм ... - Кабель сигнальный NETKO, экранированный 40.22мм2 (70.2мм) 100м, пластиковая катушка, белый купить ...

- Купить клеммник на din рейку 2.5мм2 avk 2.5 rd(rp) (синий ... - Купить клеммник на din рейку 2.5мм2 avk 2.5 rd(rp) (синий) klemsan по цене 136 руб. от производителя...

- Винтовые клеммы на DIN-рейку – купить винтовой клеммник по низким ценам оптом и в розницу с доставкой по всей России - Винтовые клеммники на DIN-рейку оптом и в розницу. Технические характеристики, широкий ассортимент, ...

- Оптрон (оптопара) PC817: datasheet, характеристики и схема включения - PC817 это оптрон или оптопара. Покажем его характеристики (на русском), аналоги, распиновки и схемы ...

- Модуль опторазвязки 8 каналов PC817 4/3мкс RoboParts - В интернет-магазине RoboParts вы можете купить Модуль опторазвязки 8 каналов PC817 4/3мкс RoboParts ...

- Hirose 8 Pin Female HR25-7TP-8S Right Angle to Open End ... - High quality Hirose 8 Pin Female HR25-7TP-8S Right Angle to Open End High Flex Cable for IDS, DAHENG...

- Elecbee Cables Hirose 8 Pin Female Right Angle HR25-7TP-8S to Open ... - Кабели Elecbee Hirose 8-контактный женский правовой угол HR25-7TP-8S для открытого конца с высоким г...