Подбор промышленного объектива 8 мм для автономного катера (USV) с камерой VisCam NS-503UC

Исходные требования

Камера VisCam NS-503UC построена на сенсоре Sony IMX264 формата 2/3″ (диагональ ~11 мм, размер пикселя 3.45 мкм, 5 МП, Global Shutter). Для получения горизонтального угла обзора (H-FOV) ~58° и детализации ~66 пикселей на 3-метровую лодку с дистанции 100 м требуется объектив с фокусным расстоянием строго 8 мм, форматом не менее 2/3″, C-mount, разрешением ≥5 МП, низкой дисторсией (<1–2%), а также фиксирующими винтами для защиты от вибрации мотора катера.[1][2]

Бюджет: 6 000–15 000 ₽ (~60–150 USD).

Обзор кандидатов

Из каталогов российских B2B-поставщиков (mkoi.ru, cameralab.ru, mallenom.ru, prom-mact.ru, rakurs.su) отобраны объективы, полностью удовлетворяющие спецификации: 8 мм, C-mount, формат ≥2/3″, разрешение ≥5 МП.

| Параметр | AZURE-0840CM | CHIOPT FA0802D | Hikrobot MVL-MF0828M-8MP | Kowa LM8JC5MC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фокусное расстояние | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
| Формат | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ |
| Разрешение | 8.7 МП (180 lp/mm)[3] | 5 МП[4] | 8 МП[5] | 5 МП (160/100 lp/mm)[6] |
| Крепление | C-mount[7] | C-mount[4] | C-mount[8] | C-mount[9] |
| Диафрагма | F4.0 фиксированная[7] | F1.4–F16 ручная[4] | F2.8–F16 ручная[5] | F2.8–F16 ручная[6] |
| Дисторсия (TV) | < −1%[3] | < 1%[4] | 0.28%[10] | −0.85%[6] |
| H-FOV (2/3″) | ~57.7°[3] | ~58° (расч.) | ~55°[10] | 57.6°[9] |
| Виброзащита | Конструктивная (fixed focus + fixed iris)[11] | Locking screws (2 винта на кольцо)[12] | Locking screws + vibration resistant[5] | Locking screws + 10G вибрация[13] |
| Размеры / Вес | Ø32×30.85 мм / —[7] | Ø39.3×40 мм / 110 г[4] | Ø35×40.27 мм / —[10] | Ø32×27 мм / 55 г[6] |
| Ориент. цена (₽) | ~10 025 ₽[7] | По запросу (ожид. 6 000–12 000 ₽) | По запросу (~21 000+ ₽)[5] | ~40 000+ ₽ (€406)[6] |
| Поставщик в РФ | cameralab.ru (под заказ)[7] | mkoi.ru (под заказ)[4] | mallenom.ru / rakurs.su (СПб)[14] | cctvlens.ru (БИК Дом оптики)[13] |

Детальный анализ каждого кандидата

AZURE-0840CM — виброзащищённый объектив (★ Лучший выбор для катера)

Объектив из специальной серии Ruggedized (CM) компании Azure Photonics, разработанный для работы в условиях вибрации. Ключевое преимущество — фиксированный фокус и фиксированная диафрагма: в объективе нет подвижных колец, нечему самопроизвольно сдвигаться при тряске моторного катера.[11][7]

Разрешение 180 lp/mm (8.7 МП) с запасом «разрешает» пиксель IMX264 (3.45 мкм). Горизонтальный угол обзора на сенсоре 2/3″ составляет ~57.7°, что практически идеально совпадает с целевыми 58°. Дисторсия <−1% — вполне приемлема для YOLOv8 и визуальной одометрии.[7][3]

Недостаток: фиксированная диафрагма F4.0 не позволяет управлять глубиной резкости или собирать больше света в пасмурную погоду. Для дневной эксплуатации на воде F4.0 достаточно, но в сумерках/ночью сенсор будет получать меньше света по сравнению с объективом F1.4 или F2.8. При заказе возможна опция с фиксированной диафрагмой F2.8 (уточнять у cameralab.ru).[7]

Цена ~10 025 ₽ (с НДС) — укладывается в бюджет.[7]

CHIOPT FA0802D — универсальный промышленный объектив

Объектив серии FA от CHIOPT (поставляется через mkoi.ru), 8 мм, формат 2/3″, 5 МП, с ручной диафрагмой F1.4–F16 и ручной фокусировкой. Каждое кольцо имеет два фиксирующих винта для предотвращения самопроизвольного вращения.[4][12]

Дисторсия заявлена <1% (TV), что хорошо для задач детекции. Важный плюс — светосила F1.4, позволяющая работать в условиях слабого освещения (рассвет, сумерки).[4]

Цена — по запросу на mkoi.ru. Исходя из рыночного позиционирования серии FA (OEM CHIOPT), ориентировочно ~6 000–12 000 ₽, что потенциально в рамках бюджета. Однако точная цена требует запроса у менеджера МКОИ.[4]

Hikrobot MVL-MF0828M-8MP — лучшая оптика по цене / качество

Объектив серии MF (8 МП) от Hikrobot: 8 мм, F2.8, 2/3″, C-mount. Заявлена рекордно низкая дисторсия 0.28% — идеально для визуальной одометрии и SLAM-алгоритмов. Есть фиксирующие винты и подтверждённая устойчивость к вибрации.[8][10][5]

Ахроматическая оптическая схема обеспечивает стабильную резкость по всему полю кадра, включая углы, что критично для 5 МП матрицы. Рабочая температура −10°C…+50°C.[5]

Проблема: розничная цена в США — $215, что при текущем курсе составляет ~21 000 ₽ — выше заявленного бюджета. Российские поставщики (mallenom.ru, rakurs.su в Санкт-Петербурге, prom-mact.ru в Москве) продают по запросу.[14][8][5]

Kowa LM8JC5MC — Premium-класс (вне бюджета)

Японский объектив серии JC5MC, специально спроектированный для сенсоров Sony IMX250/IMX252/IMX264/IMX265 с пикселем 3.45 мкм. Виброустойчивая и противоударная конструкция рассчитана на нагрузку до 10G. Дисторсия всего −0.85%, разрешение 160 lp/mm по центру и 100–125 lp/mm на краях. H-FOV на 2/3″ — 57.6°.[6][9][13]

Однако цена €406 (~40 000+ ₽) — кратно превышает бюджет.[6]

Сравнение по ключевым критериям для USV

| Критерий | AZURE-0840CM | CHIOPT FA0802D | Hikrobot 8MP | Kowa JC5MC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вписывается в бюджет | ✅ (~10 025 ₽) | ⚠️ (по запросу, вероятно да) | ❌ (~21 000 ₽) | ❌ (~40 000 ₽) |
| Виброзащита на катере | ★★★★★ (конструктивная) | ★★★★ (locking screws) | ★★★★ (locking screws) | ★★★★★ (10G rated) |
| Светосила | ★★★ (F4.0 fixed) | ★★★★★ (F1.4) | ★★★★ (F2.8) | ★★★★ (F2.8) |
| Дисторсия | ★★★★ (<1%) | ★★★★ (<1%) | ★★★★★ (0.28%) | ★★★★★ (0.85%) |
| Резкость по краям | ★★★★ (180 lp/mm) | ★★★ (5 МП rated) | ★★★★★ (8 МП) | ★★★★ (100 lp/mm edge) |
| Доступность в РФ | cameralab.ru (под заказ) | mkoi.ru (под заказ) | mallenom.ru / rakurs.su | cctvlens.ru |

Рекомендация

Лучший выбор: AZURE-0840CM

Для эксплуатации на катере с постоянной вибрацией мотора AZURE-0840CM — оптимальное решение по соотношению цена/надёжность:[3][7]

- Конструктивная виброзащита — фиксированные фокус и диафрагма, ничего не сдвинется от тряски.[11]

- Угол обзора ~57.7° — точно соответствует целевым 58°.[3]

- Разрешение 8.7 МП (180 lp/mm) — покрывает 5 МП IMX264 с запасом.[3]

- Дисторсия <1% — приемлема для YOLO и одометрии.[7]

- Цена ~10 025 ₽ — в середине заданного бюджета.[7]

Единственный компромисс — фиксированная диафрагма F4.0, которая ограничивает работу в сумерках. Если на катере критична работа на рассвете/закате, стоит параллельно запросить цену CHIOPT FA0802D на mkoi.ru: он даёт F1.4 и locking screws, но виброзащита хуже (механические кольца всё же подвержены микроподвижке при ударных нагрузках).[4]

Как заказать

- AZURE-0840CM: cameralab.ru — указан как «под заказ», цена 10 024.74 ₽ с НДС.[7]

- CHIOPT FA0802D: mkoi.ru — «цена по запросу», добавить в корзину и выбрать «Узнать цену».[4]

- Hikrobot MVL-MF0828M-8MP (если бюджет позволит): mallenom.ru или rakurs.su (склад в Санкт-Петербурге).[15][14]

References

- Kowa 2/3" 8mm 5MP ULTRA COMPACT Lens (C-Mount) - SKU: LM8JC5MC / Obiektyw przemysłowy 2/3" 5 Megapixela z mocowaniem C-mount, Ogniskowa 8mm, Dla sens...

- Computar MPW3 2/3" 5-6MP Series LensesComputar/CBC M0828-MPW3 5 Megapixel 8mm lens - Computar M0828-MPW3 8mm f2.8 lens is a 5MP-class C-mount lens for up to 2/3" (11mm) image circle wit...

- [PDF] CM Lenses Series - AZURE-0840CM. Resolution. 180 lp/mm. 2/3”. C. 8mm. F4.0. 10.53mm. Fixed. 69白44.8白 ... Distortion. Wo...

- Объектив CHIOPT FA0802D (2/3", 8мм, F1.4, C-mount, 5MP) - Фокусное расстояние. 8 мм · Разрешение МП. 5 МП · Оптический формат 2/3" · Минимальный размер пиксел...

- Hikrobot 2/3", 8mm, f2.8, 8MP, C-Mount Lens - The Hikrobot MVL-MF0828M-8MP is an economical 2/3", 8mm, f2.8, 8MP, C-Mount machine vision lens. A 1...

- Kowa Lenses - LM8JC5MC | 2/3" 8mm 5MP ULTRA COMPACT Lens - 8mm C-mount lens. Suitable for Sony IMX250, IMX252 and IMX264 sensors and many more. Made in Japan. ...

- AZURE-0840CM Объектив AZURE PHOTONICS для камеры - Виброзащищенный объектив AZURE PHOTONICS. C-mount, разрешение 8 Мп, фокусное расстояние 8 мм, фиксир...

- Объектив MVL-MF0828M-8MP - купить в Москве - МАСТ-ПРОМ - Крепление объектива, C-Mount ; Серия продукции, 2/3" 8MP FA Lens ; Фокусное расстояние, 8 mm ; Относ...

- Kowa LM8JC5MC 8 mm 2/3″ f/2.8 - f/16 C-Mount Fixed Focal Length Lens - Kowa LM8JC5MC 2/3″ ƒ/2.8 - ƒ/16 C-Mount Fixed Focal Length Lens

- MVLMF0828M8MP Объектив HIKROBOT - Параметры объективов MF HIKROBOT · Ультра-высокое разрешение и постоянно чёткое изображение. · Ультр...

- Объективы AZURE Виброзащищённые - Виброзащищенные объективы AZURE PHOTONICS способны выдерживать вибрацию, созданы с целью обеспечения...

- CHIOPT 5Mpxls Lens 2/3 -Focal 8mm-F1.4 - iMAGE S - CHIOPT 5Mpxls Lens 2/3 -Focal 8mm-F1.4 (CHP0040448700) - CHIOPT 3 Mpxls Lens 2/3inch - Focal 8mm - F...

- LM8JC5MC | БИК Дом оптики - Серия объективов Kowa JC5MC предназначена для робототехники и высокоточного контроля за производстве...

- Объективы Hikrobot серия MF (2/3" 8Мп) MVL-MF0828M-8MP - серия MF (2/3" 8Мп) MVL-MF0828M-8MP | Продажа оборудования для промышленной автоматизации | Широкий ...

- Объективы Hikrobot серии MF (2/3" 8MP) - Каталог объективов машинного зрения Hikrobot. Купить объективы машинного зрения Hikrobot серии MF в ...