Светосильный виброзащищённый объектив 8 мм для USV: поиск «золотой середины»

Постановка задачи

Для автономного моторного катера (USV) с камерой VisCam NS-503UC (сенсор Sony IMX264, 2/3″, пиксель 3.45 мкм, 5 МП, C-mount) необходим объектив 8 мм, сочетающий высокую светосилу (F1.4–F2.8) для работы в сумерках и конструктивную виброзащиту (Ruggedized / Anti-Shock / Fixed Focus), превосходящую обычные locking screws. Ранее рассмотренный AZURE-0840CM решает задачу вибрации, но его фиксированная диафрагма F4.0 слишком тёмная для переменного освещения на воде. Бюджет расширен до 20 000 ₽.

Кандидаты, соответствующие всем требованиям

Полный рынок промышленных виброзащищённых объективов 8 мм с апертурой F1.4–F2.8 и форматом ≥2/3″ сводится к двум семействам: Computar MPW2-R и Kowa HC-V. Третьего массового варианта с заводской виброзащитой в этом классе фактически не существует.

| Параметр | Computar M0824-MPW2-R (F2.4) | Kowa LM8HC-V |
| --- | --- | --- |
| Фокусное | 8 мм[1] | 8 мм[2] |
| Формат | 2/3″[1] | 1″ (покрывает 2/3″ с запасом)[2] |
| Разрешение | 5 МП[3] | 5 МП (120/80 lp/mm — центр/край)[2] |
| Крепление | C-mount[1] | C-mount[2] |
| Апертура | F2.4 фиксированная (Fixed Iris)[4][1] | F1.4 / F2.8 / F4 / F8 (сменные пластины)[2][5] |
| Дисторсия (2/3″) | −1.87%[1] | −1.2%[2] |
| H-FOV (2/3″) | 57.80°[4] | 58.3°[6] |
| Виброзащита | Все элементы вклеены в корпус; двойная гайка фокуса; 10G[3] | Все стёкла вклеены; реверсивная гайка фокуса; сменные пластины диафрагмы (могут быть вклеены)[7][8] |
| Размер / Вес | Ø32 × 45.5 мм / 62 г[1] | Ø58 × 58 мм / 183 г[2] |
| Мин. пиксель | ~3.45 мкм (5 МП на 2/3″)[3] | ≥5.0 мкм (заявлено производителем)[2] |
| Цена (ориент.) | ~35 000–40 000 ₽[9] | ~60 000+ ₽ (€593)[2] |
| Поставщик в РФ | CBC Group / дилеры Computar; made-to-order[10][11] | cctvlens.ru (БИК Дом оптики)[12] |

Детальный анализ

Computar M0824-MPW2-R (F2.4)

Серия MPW2-R — это ruggedized-версия популярной линейки Computar MPW2 для машинного зрения. Ключевые конструктивные решения:[3]

- Все оптические элементы вклеены в корпус (bonded to the lens body), что исключает смещение линз при ударах и вибрации. Заявленная устойчивость — 10G.[10][3]

- Двойная гайка фокуса (double nut mechanism) — после настройки фокуса на бесконечность контргайка жёстко блокирует кольцо, исключая самопроизвольное вращение.[3]

- Фиксированная диафрагма F2.4 — нет подвижной ирисовой диафрагмы с лепестками, нечему разбалтываться. Линейка предлагает варианты F2.4, F4.0, F5.6, F8.0 и F11.0 — каждый как отдельный SKU.[4][10]

Апертура F2.4 собирает примерно в 3 раза больше света, чем F4.0 (AZURE-0840CM), что существенно снижает шумы IMX264 в сумерках. Горизонтальный угол обзора 57.80° практически идеален для целевых 58°.[1]

Проблемы: продукт made-to-order с lead time по запросу. Цена аналогичной модели M0880-MPW2-R (F8.0) у российского дистрибьютора «Борн СПб» составляет 38 960 ₽, вариант F2.4 будет в сопоставимом диапазоне — значительно выше бюджета в 20 000 ₽. Обычный (не ruggedized) Computar M0824-MPW2 стоит ~32 121 ₽ на Яндекс Маркете.[13][9][10]

Kowa LM8HC-V

Серия HC-V — запатентованная виброзащищённая конструкция Kowa на базе стандартных 1″ объективов HC. Механизмы защиты:[7][8]

- Все внутренние стеклянные элементы вклеены в корпус для стабильной работы при вибрации.[14][12]

- Двусторонняя реверсивная гайка (two-way reversible nut) вместо обычных винтов — она затягивается против нижнего кольца корпуса и жёстко блокирует фокус. Конструкция исключает «выпадение винта» (dropping troubles), характерное для стандартных locking screws.[8][7]

- Сменные пластины диафрагмы (interchangeable iris plates) вместо лепестковой диафрагмы — это плоские металлические шайбы с отверстием нужного диаметра (F1.4, F2.8, F4 или F8). Пластину можно дополнительно вклеить, полностью исключив её смещение.[5][7][8]

На формате 2/3″ объектив даёт H-FOV 58.3° и дисторсию −1.2%. Формат 1″ обеспечивает отличную равномерность освещения по углам кадра при использовании на 2/3″ матрице.[2][6]

Критическое ограничение: заявленный минимальный размер пикселя — 5.0 мкм, тогда как IMX264 имеет 3.45 мкм. Разрешение в центре 120 lp/mm соответствует Найквисту для пикселя ~4.17 мкм, а на краях 80 lp/mm — для ~6.25 мкм. Это означает, что объектив не полностью реализует разрешающую способность 5 МП сенсора IMX264 (особенно по краям кадра). Для задачи детекции объектов (YOLOv8) на дистанции 100+ м это приемлемо, но для точной визуальной одометрии может стать узким местом.[2]

Цена: €593 в Европе, $409 в B&H Photo. В России через cctvlens.ru (БИК Дом оптики в Санкт-Петербурге) — по запросу, ориентировочно 55 000–70 000 ₽. Кратно превышает бюджет.[12][5][2]

Стоит ли переплачивать? CHIOPT FA0802D + Loctite vs. Ruggedized

Оба заводских ruggedized-объектива (Computar MPW2-R ~38 000 ₽, Kowa HC-V ~60 000 ₽) превышают бюджет в 2–3 раза. Это ставит вопрос: можно ли добиться сопоставимой надёжности с обычным CHIOPT FA0802D (~6 000–12 000 ₽ на mkoi.ru), применив инженерные меры фиксации?[15]

Что даёт CHIOPT FA0802D

- Апертура F1.4 — самая светосильная из всех рассмотренных вариантов[15]

- Минимальный размер пикселя 3.45 мкм — идеально спроектирован для IMX264[15]

- Дисторсия <1% — лучше, чем у обоих ruggedized-конкурентов[15]

- Два фиксирующих винта на каждом кольце (фокус + диафрагма)[16]

Метод усиления: Loctite 243 + контроль

Loctite 243 — анаэробный фиксатор резьбы средней прочности (синий), специально разработанный для соединений, работающих в условиях вибрации. Ключевые свойства для данного применения:[17]

- Полимеризуется в зазоре между металлическими поверхностями без доступа воздуха[17]

- Предотвращает ослабление при вибрации[17]

- Разборка возможна обычным ручным инструментом (в отличие от красного Loctite 270 высокой прочности)[17]

- Работает на замасленных поверхностях, не требует идеальной подготовки[17]

- Температурный диапазон: −55°C…+180°C[18]

- Стоимость: от 729 ₽ за 10 мл (хватит на десятки объективов)[19]

Процедура фиксации CHIOPT FA0802D

- Установить объектив на камеру, настроить фокус на бесконечность и выбрать нужную диафрагму (F2.8–F4 для дневного режима).

- Затянуть оба locking screw кольца фокуса.

- Нанести каплю Loctite 243 на каждый locking screw (на стык винт/корпус).

- Затянуть оба locking screw кольца диафрагмы, аналогично нанести Loctite 243.

- Дать полимеризоваться 24 часа при комнатной температуре.

- Опционально: нанести каплю Loctite 243 на резьбу C-mount (между объективом и камерой), чтобы исключить раскручивание самого объектива.

Что НЕ решает Loctite (и решает Ruggedized)

Фиксация винтов Loctite не защищает от внутреннего смещения оптических элементов внутри объектива. В ruggedized-конструкциях все линзы вклеены в корпус. В обычном объективе типа CHIOPT FA линзы удерживаются механическими стопорными кольцами. При экстремальных ударных нагрузках (>5G) теоретически возможен микросдвиг элемента. Однако моторный катер создаёт типичную вибрацию 1–3G; 10G — это уровень удара при столкновении или падении.[14][3]

Сравнительная матрица решений

| Критерий | CHIOPT FA0802D + Loctite 243 | Computar M0824-MPW2-R (F2.4) | Kowa LM8HC-V (F1.4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итоговая стоимость | ~10 000–13 000 ₽[15][19] | ~38 000–40 000 ₽[9] | ~60 000+ ₽[2] |
| Светосила | ★★★★★ F1.4[15] | ★★★★ F2.4[4] | ★★★★★ F1.4[5] |
| Вибрация (кольца) | ★★★★ (Loctite на locking screws) | ★★★★★ (double nut + no iris ring) | ★★★★★ (reversible nut + glue plate) |
| Вибрация (линзы) | ★★★ (механические стопоры) | ★★★★★ (вклеены, 10G)[3] | ★★★★★ (вклеены)[14] |
| Разрешение для IMX264 | ★★★★★ (3.45 мкм rated)[15] | ★★★★ (5 МП / 2/3″)[3] | ★★★ (5.0 мкм min)[2] |
| Дисторсия | ★★★★★ (<1%)[15] | ★★★ (−1.87%)[1] | ★★★★ (−1.2%)[2] |
| H-FOV | ~58° (расч.) | 57.80°[1] | 58.3°[6] |
| Доступность в РФ | mkoi.ru, под заказ[15] | CBC Group, made-to-order[10] | cctvlens.ru, под заказ[12] |
| Обслуживаемость | Разборка ручным инструментом | Двойная гайка, без разборки iris | Гайка + пластина |

Инженерная рекомендация

Оптимальное решение: CHIOPT FA0802D + Loctite 243

При бюджете до 20 000 ₽ ни один заводской ruggedized-объектив с апертурой ≤F2.8 не укладывается в рамки. Computar MPW2-R стоит вдвое дороже, Kowa HC-V — втрое. При этом CHIOPT FA0802D превосходит оба варианта по трём критически важным для IMX264 параметрам: светосила (F1.4 vs F2.4), разрешение (3.45 мкм rated vs 5 мкм) и дисторсия (<1% vs −1.2%/−1.87%).

Применение Loctite 243 на locking screws и C-mount резьбе обеспечивает надёжную фиксацию при типичных вибрациях моторного катера (1–3G). Единственный компромисс — отсутствие вклейки внутренних линз, что критично при ударных нагрузках >5G. Для снижения этого риска рекомендуется:[17]

- Установить камеру с объективом на виброизоляционное крепление (силиконовые демпферы или резиновые втулки между корпусом камеры и монтажным кронштейном)

- Периодически (раз в 50 моточасов) контролировать фокус по тест-мишени

Когда стоит переплачивать за Ruggedized

Computar M0824-MPW2-R (F2.4) оправдан, если:

- Катер эксплуатируется с мощным мотором, создающим постоянную вибрацию >3G

- Невозможно организовать виброизоляцию камеры

- Требуется гарантия стабильности оптики без регулярного обслуживания (например, автономная работа месяцами)

В этом случае стоит запросить Computar M0824-MPW2-R через российское представительство CBC Group или дистрибьюторов (ruslion.ru, born-spb.ru).[20][11][9]

Где купить

- CHIOPT FA0802D: mkoi.ru — цена по запросу[15]

- Loctite 243, 10 мл: от 729 ₽ на kley-germetik.ru или в любом магазине крепежа/автозапчастей[19]

- Computar M0824-MPW2-R (если бюджет позволит): через CBC Group Russia, made-to-order[11][10]

- Kowa LM8HC-V (premium): cctvlens.ru (БИК Дом оптики, Санкт-Петербург)[12]

References

- M0824-MPW2-R series

- Kowa Lenses - LM8HC-V | 1" Ruggedized 8mm 5MP C-Mount Lens - 8mm C-mount lens. Vibration resistant. Suitable for Sony IMX174 and IMX249 sensors and many more. Ma...

- MPW2-R Ruggedized 5MP 2/3" Lens Series | Wholesale Distributor - MPW2-R Ruggedized 5MP 2/3" Lens Series

- (discontinued) Ruggedized, 2/3" 8mm 5 Megapixel, Fixed Iris (C Mount) Lens - Audio Video Supply - (discontinued) Ruggedized, 2/3" 8mm 5 Megapixel, Fixed Iris (C Mount) Lens

- Kowa LM8HC-V C-Mount 8mm Fixed Focal Lens - Buy Kowa LM8HC-V C-Mount 8mm Fixed Focal Lens featuring C Mount, 8mm Focal Length, Anti-Shock & Vibr...

- Kowa LM8HC-V 8 mm 1″ f/1.4 f/2.8 f/4 f/8 C-Mount Fixed Focal Length Lens

- Kowa Optronics Co.,Ltd.｜FA Lenses

- 1" Anti-Shock & Vibration HC-V Series There are 6 products. - Megapixel LensInterchangeable iris platesTwo way reversible nut for focus adjustmentAll internal len...

- Виброустойчивый объектив Computar M0880-MPW2-R - Борн - Виброустойчивый объектив Computar M0880-MPW2-R ; Производитель, Computar ; Крепление объектива, C ; ...

- MPW2-R Series | Machine Vision Lenses | Product Info - MPW2-R Series. 2/3" format 5MP, C-mount fix focal lens; Wide range of lineup, 8mm/12mm/16mm/25mm/35m...

- CBC Group - Продукция CBC Group: IP-камеры, сетевые видеорегистраторы, тепловизоры, ПО и видеомониторы марки GAN...

- LM8HC-V - БИК Дом оптики - Уникальная механическая конструкция объективов Kowa серии HC-V позволяет использовать их в условиях ...

- Фиксированный объектив Computar M0824-MPW2 - Яндекс Маркет - Фиксированный объектив Computar M0824-MPW2 — купить в интернет-магазине на ... Цена 32 121 ₽. 32 121...

- Виброустойчивые объективы Kowa серии HC-V - БИК Дом оптики - Виброустойчивые объективы Kowa серии HC-V · Высокая разрешающая способность по всей площади изображе...

- Объектив CHIOPT FA0802D (2/3", 8мм, F1.4, C-mount, 5MP) - Фокусное расстояние. 8 мм · Разрешение МП. 5 МП · Оптический формат 2/3" · Минимальный размер пиксел...

- CHIOPT 5Mpxls Lens 2/3 -Focal 8mm-F1.4 - iMAGE S - CHIOPT 5Mpxls Lens 2/3 -Focal 8mm-F1.4 (CHP0040448700) - CHIOPT 3 Mpxls Lens 2/3inch - Focal 8mm - F...

- Фиксатор резьбы средней прочности LOCTITE 243, 10 мл - Характеристики для товара Фиксатор резьбы средней прочности LOCTITE 243, 10 мл ; Вязкость по Брукфил...

- Loctite 243, 10 мл - купить с доставкой по России - Резьбовой фиксатор Loctite 243, 10 мл средней прочности (синий) ; цвет. синий ; максимальный размер ...

- Loctite 243 - Купить по выгодной цене анаэробный фиксатор резьбы средней прочности Loctite 243. Оптовые скидки от ...

- Объевтив фиксированный Computar M0824-MPW2-R - Отличная цена на Объевтив фиксированный Computar M0824-MPW2-R - 26253.21 р в ТД «РусЛайн» на лучших ...