Виброизоляция камеры с объективом CHIOPT FA0802D на автономном катере (USV)

Исходные условия

Промышленная камера VisCam NS-503UC (65 г) с объективом CHIOPT FA0802D (110 г) устанавливается на беспилотный моторный катер. Общая масса оптического блока — ~175 г. Внешние кольца объектива фиксируются анаэробным клеем Loctite 243, но внутренние оптические элементы удерживаются штатными стопорными кольцами (не вклеены, не ruggedized-класс). Профиль нагрузок: высокочастотная вибрация мотора + низкочастотные ударные импульсы от волн до 3–5G.

Часть 1. Риски без виброзащиты

Физика: что происходит внутри объектива

В стандартном C-mount объективе линзовые элементы удерживаются в тубусе стопорными кольцами (retaining rings), прижимающими стекло через силу трения. Фиксация описывается уравнением:[1]

P=μ×M×αmax

где P — усилие предварительного натяга кольца, μ — коэффициент трения между кольцом и линзой, M — масса элемента, а αmax — максимальное ускорение, при котором элемент остаётся на месте. Когда ускорение превышает порог, элемент может сместиться на микроны — возникает pixel shift (смещение оптической оси относительно сенсора).[1]

По данным Edmund Optics, стандартный промышленный объектив серии C после одиночного удара 50G демонстрирует pixel shift более одного пикселя (~3.5+ мкм). Ruggedized-объектив (с вклеенными элементами) при тех же 50G показывает shift менее 1 мкм. Критически важно: даже перенос объектива между измерительными стендами (кратковременное ускорение >20G длительностью <1 мс) вызывает микросдвиги на обычных креплениях.[1]

Профиль вибрации моторного катера

Вибрационная среда на USV складывается из двух компонент:

- Двигатель + пропеллер: основная частота зависит от оборотов. Для типичного подвесного мотора при 1000 об/мин и 3-лопастном винте частота «теневого» прохождения лопастей составляет ~50 Гц; для 4-лопастного — ~33 Гц. При 3000–5000 об/мин доминирующие частоты смещаются в диапазон 100–300 Гц. Амплитуда — обычно 0.5–2G в зависимости от состояния винта и крепления мотора.[2][3][4]

- Волновые удары (slamming): низкочастотные импульсы 0.1–5 Гц с пиковыми ускорениями 3–5G длительностью 50–200 мс. Это основная ударная нагрузка, разрушающая трение в стопорных кольцах.[5][6]

Для военных и патрульных катеров SOMAG AG выделяет три основных фактора деградации оптики: вибрации корпуса от дизелей, длительная усталость от постоянного хода по волнам и солевая коррозия в сочетании с ударными нагрузками.[7]

Критичность децентрировки для IMX264

Пиксель сенсора IMX264 — 3.45 мкм. Алгоритмы центроидирования (используемые в визуальной одометрии и SLAM) чувствительны к сдвигам менее 1/10 пикселя (~0.345 мкм). Даже субпиксельный shift приводит к потере калибровки и ошибочным данным — «alignment and calibration may be lost, potentially resulting in false data».[1]

Для задачи детекции YOLOv8 при расстоянии 100 м 3-метровая лодка занимает ~66 пикселей. Сдвиг оптической оси на 1–2 пикселя приводит к:

- Размытию краёв объекта (эффективное разрешение падает с 66 px до ~63–64 px)

- Смещению bounding box в каждом кадре → нестабильность трекинга

- Ухудшению визуальной одометрии, если камера используется также для навигации

Можно ли выйти на первые тесты без демпферов?

Да, но с оговорками. Одиночный выход на 30–60 минут при умеренной волне (до 1.5G) и средних оборотах не приведёт к катастрофическому разрушению объектива. Стопорные кольца + Loctite 243 на внешних кольцах обеспечат достаточную фиксацию для короткого теста. Однако каждый час работы при типичных 3G-ударах увеличивает вероятность накопленного микросдвига внутренних элементов. Рекомендуется после первого выхода проверить фокус по тест-мишени: если объектив «поплыл» — дальнейшие тесты без виброразвязки бессмысленны.

Часть 2. Решения с виброизоляцией

Типы виброизоляторов для лёгких камер

| Тип | Принцип | Масса нагрузки | Частотный диапазон | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тросовые (Wire Rope) | Трение между жилами стального троса | 0.1–2.5 кг[8][9] | 8–200+ Гц | Всепогодность, нержавейка, долговечность, изоляция во всех осях[8] | Габаритны для легких нагрузок, требуют подбора модели |
| Резиновые бобины (Bobbin Mounts) | Деформация вулканизированной резины | 0.05–50+ кг[10] | 10–500 Гц | Компактные, дешёвые, стандартные размеры M3/M4 | Старение резины, чувствительность к маслам и UV, ограниченный ход[11] |
| Силиконовые шарики (Silicone Damper Balls) | Деформация силиконового эластомера | 0.1–1.0 кг на шарик[12][13] | 15–300+ Гц | Ультралёгкие, дешёвые, стандарт M3, взаимозаменяемые | Малый ход по оси, слабая изоляция на низких частотах (<10 Гц)[13] |

Рекомендация: тросовый виброизолятор GR2-4.9D-A

Для нагрузки ~175 г (1.72 Н) оптимален тросовый изолятор GR2-4.9D-A из серии GR2 (Xi'an Hoan / аналоги). Максимальная статическая нагрузка — 4.9 Н (0.50 кг), что при реальной нагрузке 0.175 кг даёт загрузку 35% от максимума — оптимальный диапазон для эффективной изоляции.[8][14]

Ключевые параметры GR2-4.9D-A:

- Диаметр троса: 1.6 мм (нержавейка 304)

- Габариты: 27×27 мм, высота 27 мм, вес 70 г

- Крепление: M3 (резьбовые отверстия или через φ3.3 мм)

- Водостойкость, коррозионная стойкость, не деградирует от UV[8]

- Изоляция во всех осях одновременно (вибрация + удары)[8]

Конструкция платформы: 4 изолятора GR2-4.9D-A по углам алюминиевой пластины (80×60 мм), на которую крепится камера. Каждый изолятор несёт ~44 г. Пластина крепится к корпусу катера через изоляторы, камера с объективом жёстко прикручена к пластине.

Альтернатива: силиконовые демпферы

Для первых НИОКР-тестов и ограниченного бюджета — 4 силиконовых шарика Shore A 20–25, размер Ø15×16 мм, крепление M3. Рекомендуемая нагрузка на один шарик — 100–200 г, при 4 шариках по ~44 г каждый система будет работать.[12][13][15]

Преимущества: стоимость ~100–300 ₽ за комплект 4 шт. на AliExpress, простейший монтаж (M3 болт через шарик), замена за минуты.[16]

Недостатки: плохо гасят низкочастотные удары от волн (0.5–5 Гц) из-за малого хода по оси. Силикон также стареет быстрее стального троса, особенно в солёной среде.

Сравнение решений для USV

| Критерий | Без виброизоляции (жёсткое крепление) | Силиконовые шарики (Shore A 20–25) | Тросовые GR2-4.9D-A |
| --- | --- | --- | --- |
| Гашение вибрации мотора (30–300 Гц) | ❌ Полная передача | ★★★★ Хорошо | ★★★★★ Отлично[8] |
| Гашение ударов волн (0.5–5 Гц, 3–5G) | ❌ Полная передача | ★★ Слабо | ★★★★ Хорошо[9] |
| Водо- и солестойкость | — | ★★★ (силикон стоек, но М3 болты корродируют) | ★★★★★ (нержавейка 304)[8] |
| Долговечность | — | ★★★ (1–2 сезона) | ★★★★★ (5+ лет)[9] |
| Стоимость | 0 ₽ | ~200 ₽ | ~3 000–5 000 ₽ (4 шт.)[17] |
| Сложность монтажа | Минимальная | Простая (M3 болт) | Средняя (алюм. пластина + 4 изолятора) |
| Добавочный вес | 0 г | ~12 г | ~280 г (4×70 г) |

Часть 3. Архитектурный вердикт

Обязательна ли виброразвязка?

Для серии НИОКР-тестов (первые 10–20 выходов, <100 моточасов) — полноценная тросовая виброразвязка не обязательна, но крайне желательна хотя бы в минимальном варианте (силиконовые шарики). Обоснование:

- CHIOPT FA0802D — качественный промышленный объектив с двумя locking screws на каждом кольце. В сочетании с Loctite 243 внешняя механика надёжно зафиксирована.[18][19]

- Внутренние элементы удерживаются заводским натягом стопорных колец. При ударах до 3G (типичная волна) и коротких сессиях по 1–2 часа вероятность критического микросдвига элемента низкая, но ненулевая.[1]

- Global Shutter сенсора IMX264 исключает артефакты «желе» (rolling shutter), которые были бы катастрофичны при вибрации. Основной риск — не размытие от экспозиции, а постепенная потеря калибровки из-за микросдвигов.

Для продакшн-системы (>100 моточасов, автономная работа) — тросовая виброразвязка обязательна. Без неё кумулятивное воздействие тысяч ударных циклов неизбежно приведёт к деградации оптической оси.[7][1]

Влияние на детекцию YOLOv8 на 100 м

При жёстком креплении (без виброзащиты) вибрация мотора вызывает микротряску изображения с амплитудой 1–3 пикселя на частотах 30–100+ Гц. Для YOLOv8 это означает:[3]

- При выдержке 1/1000 с (типичная для дневного режима) — motion blur от вибрации практически неразличим (амплитуда тряски за 1 мс = доли пикселя)

- При выдержке 1/100 с (сумерки, F1.4) — motion blur 1–2 пикселя, confidence на 3-метровом объекте (66 px) снижается на 5–15%

- При ударе от волны (5G, 100 мс) — разовый blur 5–10 пикселей, кадр «выбивается» из детекции полностью

С виброизоляцией (тросовые GR2) амплитуда передаваемой вибрации снижается в 5–10 раз, ударные импульсы сглаживаются с 5G до 0.5–1G, что делает motion blur пренебрежимым даже в сумерках.[8]

Рекомендуемый план действий

Этап 1 (немедленно, для первых тестов):

- Установить объектив CHIOPT FA0802D, настроить фокус на бесконечность, зафиксировать все locking screws с Loctite 243

- Применить Loctite 243 на резьбу C-mount (объектив → камера)[1]

- Смонтировать камеру на 4 силиконовых шарика M3, Shore A 20–25 (Ø15 мм) — это займёт 30 минут и стоит ~200 ₽

- После каждого выхода на воду контролировать фокус по мишени

Этап 2 (перед регулярной эксплуатацией):

- Заказать 4 шт. тросовых виброизоляторов GR2-4.9D-A (AliExpress, ~800–1500 ₽/шт, поставка 2–4 недели)[17]

- Изготовить (3D-печать или фрезеровка) алюминиевую пластину-платформу 80×60 мм с 4 отверстиями M3 по углам

- Установить камеру жёстко на пластину, пластину через изоляторы — к корпусу катера

- Это увеличит массу на ~280 г, но обеспечит надёжную изоляцию на весь срок службы

Такой двухэтапный подход позволяет начать тесты немедленно с минимальными затратами, а затем масштабировать виброзащиту под реальный профиль нагрузок, замеренный в первых выходах.

References

- RUGGEDIZED LENS METROLOGY

- What Causes Outboard Motor Vibration and How to Fix It - Outboard motor vibration can be a common issue for boat owners. While all boat engine types vibrate,...

- CONTINUOUSWAVE

- Analysis of frequency spectrum of outboard motor Hangkai 4.0 noise ... - The prevailing frequency range of an outboard boat motor is within 300 - 2500 Hz. ... noise insulati...

- [PDF] The Analysis of Ship's Hull Structure Using Vibration Measurements ... - The range from 5 to 200 Hz presents no particular peaks. In this frequency range, there were identif...

- [PDF] Insights into Ship Vibration Analysis - ABS - Propeller bearing forces are the predominant factor for the vibration of shaft lines but can also ca...

- Vibration Isolation for Naval Systems – SOMAG AG Jena - SOMAG’s Passive Vibration Isolation Ring (PaVIR) protects pan-tilt cameras, radar, and surveillance ...

- 304 Stainless Steel Wire Rope Vibration Isolator UAV Camera Stabilizer GR - High quality 304 Stainless Steel Wire Rope Vibration Isolator UAV Camera Stabilizer GR from China, C...

- Drone Vibration Damper Helicopter UAV Camera Crane Compact Wire Rope Isolator - High quality Drone Vibration Damper Helicopter UAV Camera Crane Compact Wire Rope Isolator from Chin...

- Bobbin Mounts | Anti Vibrational Bobbins at Metrol Motion - Our range of bobbin mounts includes a variation of male-male to female-female bobbins. Learn more ab...

- Vibration Isolation Products Ltd

- HGLRC Silicone softmount for Gimbals - HGLRC Gimbal silicone shock-absorbing ball for softly holding gimbals and large HD cameras on the dr...

- rubber vibration damper balls for gimbal controller mount - Spring silicone rubber vibration damping balls that you can use with your gimbal / flight controller...

- GR2-4.9DA Camera Vibration Isolator - High quality GR2-4.9D-A Camera Vibration Isolator Photography Camera Gimbal Vibration Shock Control ...

- AV shock damping ball vibration isolation ball silicone rubber ... - Silicone Rubber Ball AV shock damping ball vibration isolation ball bearing ball 100g 150g 200g 300g...

- Силиконовый демпфер м3 - купить недорого - AliExpress - Силиконовый демпфер м3 - покупайте по доступной цене на AliExpress. ⭐ Скидки, распродажи, купоны. ✔️...

- 1PCS Camera Vibration Isolator Stainless Steel Wire-rope Aluminum Alloy Plate Shock Absorber UAV Pan-tilt Gimbal Damping Device - AliExpress 26 - Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

- Объектив CHIOPT FA0802D (2/3", 8мм, F1.4, C-mount, 5MP)

- Фиксатор резьбы средней прочности LOCTITE 243, 10 мл - Характеристики для товара Фиксатор резьбы средней прочности LOCTITE 243, 10 мл ; Вязкость по Брукфил...