Анализ камер для боковых модулей системы технического зрения USV

Краткое резюме

Данный отчёт содержит инженерный анализ четырёх задач по подбору боковых камер (Global Shutter, USB 3.0, Color) для беспилотного моторного катера (USV) на базе Jetson Orin Nano 8GB. Видеорегистратор Ambertek SQ10 категорически не подходит по техническим параметрам. Модуль с kitcam.ru (AR0234) вызывает обоснованные сомнения из-за путаницы «MIPI / USB 3.0» в описании. Найдены альтернативы на 2 Мп в российских B2B-магазинах. Камеры 3–5 Мп с настоящим Global Shutter и USB 3.0 за 16 000 руб./шт. в РФ на текущий момент не существуют в продаже.

ЗАДАЧА 1: Почему Ambertek SQ10 категорически не подходит

Принципиальные отличия от промышленного модуля

Ambertek SQ10 v2.0 — это потребительский миниатюрный видеорегистратор (25×25×25 мм, 20 г), предназначенный для скрытного наблюдения, а не для машинного зрения. Ниже приведены три ключевых технических «стоп-фактора», делающих его непригодным для проекта USV.[1][2]

1. Тип затвора: Rolling Shutter

Ambertek SQ10 использует дешёвый CMOS-сенсор с Rolling Shutter (построчное считывание). При постоянной вибрации от мотора и качке на воде Rolling Shutter даёт характерные артефакты: «jelly effect» (желатиновое дрожание кадра), перекос вертикальных линий (skew), а также пространственное искажение формы объектов при быстрых паноптических движениях камеры. Для задач паноптической сегментации и трекинга судов это критически неприемлемо — нейронная сеть будет получать геометрически искажённый кадр, что разрушит как детекцию bbox, так и сегментацию маски.[1]

Промышленный модуль AR0234 оснащён истинным Global Shutter: все пиксели экспонируются одновременно, что исключает артефакты движения. На воде с постоянной вибрацией это единственно допустимый вариант.[3][4]

2. Компрессия и формат данных: H.264 на SD-карту vs. RAW/YUV по USB

Ambertek SQ10 записывает видео в формат AVI с кодеком H.264 на microSD-карту (до 32 ГБ). Это означает:[2][1]

- Lossy-сжатие уничтожает текстурные детали, критичные для детекции малых объектов (буев, удалённых судов) на фоне бликов.

- Нет прямого вывода видеопотока на Jetson. Устройство не является UVC-камерой — оно не передаёт поток по USB в реальном времени. Jetson физически не может получить кадр напрямую.

- Для получения данных пришлось бы постфактум считывать файлы с SD-карты, что делает real-time inference невозможным.

Промышленный модуль AR0234, напротив, передаёт несжатый YUV2 или сжатый MJPEG поток по USB непосредственно в память хоста, что обеспечивает инференс в реальном режиме.[4][5]

3. Задержка (Latency) и интеграция с Jetson

| Параметр | Ambertek SQ10 | Промышленный модуль AR0234 |
| --- | --- | --- |
| Тип затвора | Rolling Shutter[1] | Global Shutter[3] |
| Вывод данных | H.264 → microSD[2] | YUV2/MJPEG → USB (UVC)[4][5] |
| Задержка (latency) | Неопределена (нет потока) | ~16–33 мс (60/30 fps live) |
| Совместимость с Jetson | Нет прямой интеграции | Plug-and-Play UVC, OpenCV, GStreamer |
| Угол обзора (H-FOV) | 70°[6] | Зависит от M12-линзы (настраивается) |
| Объектив | Несменный, фиксированный | M12-mount, сменный[3] |

Вывод для научного руководителя: Ambertek SQ10 — это автономный видеорегистратор на SD-карту, не являющийся UVC-устройством. Он не может передавать видеопоток на Jetson Orin Nano в реальном времени. Даже если бы такая передача была возможна, Rolling Shutter и H.264-компрессия делают его полностью непригодным для задач машинного зрения с вибрацией. Экономия ~12 500 руб. за штуку ценой полного провала системы детекции нецелесообразна.

ЗАДАЧА 2: Анализ модуля Kitcam.ru (AR0234)

Парадокс «MIPI» в названии и «USB 3.0» в описании

На странице kitcam.ru модуль позиционируется как «3.0 WEB камера Interface MIPI output CMOS AR0234». В заголовке и спецификации одновременно указаны:[7]

- Interface: MIPI output[3]

- Описание: «USB WEB 3.0 видео модуль 60fps машинного зрения»[7]

Идентичная страница на kit-frame.ru (вероятно, тот же поставщик) подтверждает данные: «Interface: MIPI output», цена 18 900 руб., статус «Предзаказ».[3]

Техническая интерпретация

Наиболее вероятное объяснение парадокса: сенсор AR0234 имеет нативный MIPI CSI-2 выход, а плата модуля содержит мост MIPI→USB (типичные чипы: Cypress FX3, Sonix SN9C5xxx). В названии продавец указал физический выход сенсора (MIPI), а в описании — пользовательский интерфейс подключения (USB 3.0). Такая практика типична для китайских OEM-модулей.

Однако есть критический риск: на странице kitcam.ru прямо не указан UVC-протокол, нет фотографий платы с USB-разъёмом, нет ссылки на datasheet, а статус — «Предзаказ». Это означает, что модуль может оказаться:[7]

- (а) MIPI-модулем без USB-конвертера (потребует CSI-порт Jetson, а не USB);

- (б) USB 2.0 модулем с ограниченной пропускной способностью (YUV2 при 1080p@60fps требует ~248 МБ/с, что невозможно по USB 2.0).

Комплектация: объектив

В спецификации указано «Support M12 lens», но объектив M12 в комплект не входит. На фотографиях товара видна голая плата с M12-держателем. Широкоугольный M12-объектив с H-FOV 100–120° нужно приобретать отдельно (типичная цена M12 2.8mm f/2.0 ≈ 500–2 000 руб.).[3]

Рекомендация

Перед закупкой обязательно запросить у kitcam.ru:

- Есть ли на плате мост MIPI→USB 3.0 с USB Type-A/Type-C разъёмом?

- Поддерживается ли протокол UVC (driverless)?

- В каком формате выходит поток: MJPEG, YUV2, RAW?

- Идёт ли объектив M12 в комплекте?

- Реальный срок поставки по предзаказу?

Без ответов на эти вопросы покупка является рискованной.

ЗАДАЧА 3: Альтернативные 2 Мп модули (Global Shutter, USB, Color)

Обзор рынка

На российском B2B-рынке модули с настоящим USB 3.0 и Global Shutter представлены крайне ограниченно. Большинство доступных вариантов — это USB 2.0 модули, что является критическим ограничением для формата YUV2 при высоком разрешении, но приемлемо для MJPEG-потока при 1080p@60fps.

Альтернатива 1: USB 2.0 модуль AR0234 (kit-frame.ru / market-cctv.ru)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | ON Semi AR0234, 1/2.6", Global Shutter[8] |
| Разрешение | 2 Мп (1920×1080) |
| Частота кадров | MJPEG: 1080p@60fps; YUV2: 1080p@5fps[4] |
| Интерфейс | USB 2.0 (UVC, plug-and-play)[8] |
| Объектив | M12, в комплекте (на market-cctv.ru — вариофокальный 5–50 мм)[4] |
| Цена | 13 900 руб. (kit-frame.ru, бескорпусной без объектива)[8]; 25 000 руб. (market-cctv.ru, в корпусе с объективом 5–50 мм)[4] |
| Наличие | В наличии[8] |

Важный нюанс по USB 2.0: в формате MJPEG камера выдаёт 1080p@60fps, что достаточно для инференса, так как Jetson декодирует MJPEG аппаратно через NVJPEG. В формате YUV2 (несжатый) — всего 5 fps при 1080p, что непригодно. Для задач CV на Jetson MJPEG@60fps является рабочим вариантом, хотя и не идеальным: присутствует минимальная потеря данных от JPEG-компрессии.[4]

Ссылка: https://kit-frame.ru/video_modul_usb_2_0_mashinnogo_zreniya_global_shutter_cmos_ar0234

Альтернатива 2: USB 2.0 модуль OG02B10 (kit-frame.ru / market-cctv.ru / kitcam.ru)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | OmniVision OG02B10, 1/2.9", Global Shutter[9][10] |
| Разрешение | 2 Мп (1600×1200, формат 4:3) |
| Частота кадров | MJPEG: 1600×1200@60fps; YUV2: 1600×1200@5fps[9] |
| Интерфейс | USB 2.0 (UVC)[11] |
| Объектив | M12, от 40° до 200° по запросу[10] |
| Цена | 13 800 руб. (без объектива)[9][11] |
| Наличие | В наличии (kit-frame.ru, market-cctv.ru)[9][11] |

Преимущество: разрешение 1600×1200 (формат 4:3) даёт бо́льшую вертикальную область захвата, что полезно для ближней зоны. Недостаток: чуть меньший размер сенсора (1/2.9" против 1/2.6"), что снижает светочувствительность.

Ссылка: https://kit-frame.ru/kamera_usb_2_0_mashinnogo_zreniya_2_mp_cmos_global_shutter_og02b10

Сводная таблица альтернатив

| Параметр | Kitcam AR0234 (оригинал) | Kit-frame AR0234 (USB 2.0) | Kit-frame OG02B10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сенсор | AR0234 | AR0234 | OG02B10 |
| Затвор | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter |
| Разрешение | 1920×1080 | 1920×1080[8] | 1600×1200[11] |
| Интерфейс | «MIPI / USB 3.0» (неясно)[7] | USB 2.0 (UVC)[8] | USB 2.0 (UVC)[11] |
| Цена | ~16 000 руб.[7] | 13 900 руб.[8] | 13 800 руб.[11] |
| Наличие | Предзаказ | В наличии | В наличии |
| Объектив | Не в комплекте | Не в комплекте (или 5–50 мм за доп. плату) | Не в комплекте |
| Риск | Высокий (непонятный интерфейс) | Низкий | Низкий |

Рекомендация

Оптимальный выбор для срочной закупки — AR0234 на USB 2.0 с kit-frame.ru (13 900 руб., в наличии). При необходимости объектив M12 2.8 мм (H-FOV ~100–110°) докупается отдельно за 1 000–2 500 руб. Итого ~15 000–16 400 руб./шт, что вписывается в бюджет 16 000 руб./камера.[8]

Критическая оговорка: это USB 2.0, а не USB 3.0. Для работы с Jetson потребуется MJPEG-поток, а не RAW/YUV. На 1080p@60fps в MJPEG это работоспособно, но нужно учитывать артефакты JPEG-компрессии.

Подтверждённых модулей AR0234 / OG02B10 с настоящим USB 3.0 в российских B2B-магазинах по состоянию на март 2026 найти не удалось. Модуль market-cctv.ru AR0135 USB 3.0 стоит 25 000 руб., но имеет только 1.2 Мп (1280×960), что не подходит.[12]

ЗАДАЧА 4: Существуют ли 3–5 Мп USB 3.0 модули с Global Shutter за 16 000 руб.?

Короткий ответ: НЕТ

Такие камеры не существуют в данном бюджете. Ниже — подробное обоснование.

Проблема с сенсором AR0521

Сенсор ON Semi AR0521 (5.1 Мп, 1/2.5") — это Rolling Shutter с режимом «Global Reset Release», а не настоящий Global Shutter. На странице onsemi.jp прямо указано: «Electronic Rolling and Global Reset Release». Global Reset Release — это компромиссный режим, при котором экспозиция начинается одновременно для всех строк, но считывание идёт построчно. Это снижает артефакты по сравнению с чистым Rolling Shutter, но не устраняет их полностью при сильной вибрации (мотор катера). Для задач USV с постоянной вибрацией это недопустимо.[13][14][15]

Китайские магазины и некоторые российские продавцы маркируют AR0521 как «Global Shutter», что является маркетинговым упрощением.[16][17]

5 Мп «Global Shutter» USB 2.0 модули в РФ

На market-cctv.ru и kitcam.ru продаётся модуль «5 Мп Global Shutter USB 2.0, 50 fps» за 19 800 руб.:[17][16]

- Сенсор: 1/2.5", 2592×1944

- Интерфейс: USB 2.0[16]

- Модель сенсора не указана явно, но характеристики совпадают с AR0521 или аналогом

Проблемы:

- Скорее всего это AR0521 с Global Reset, а не истинный Global Shutter.

- Интерфейс USB 2.0 — при 5 Мп в YUV2 пропускная способность полностью недостаточна (5 fps или менее).

- Даже в MJPEG при 50 fps — нагрузка на USB 2.0 будет на пределе.

Настоящие 5 Мп Global Shutter (Sony IMX250/IMX264)

Сенсоры с истинным Global Shutter на 5 Мп существуют — это Sony Pregius IMX250 (2448×2048, 3.45 мкм, 2/3") и IMX264. Камеры на их основе:[18][19]

| Модель | Сенсор | Интерфейс | Затвор | Цена в РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hikrobot MV-CH050-10UC | IMX250 | USB 3.0 | Global Shutter | ~119 700 руб.[20] |
| Hikrobot MV-CS050-10UC | IMX264 | USB 3.0 | Global Shutter | ~119 700 руб.[20] |
| Kit-frame GigE IMX264 | IMX264 | GigE | Global Shutter | 135 000 руб.[21] |
| Market-cctv IMX264 | IMX264 | — | Global Shutter | 98 000 руб.[22] |

Стоимость настоящей 5 Мп камеры USB 3.0 с Global Shutter на Sony Pregius — от 98 000 до 135 000 руб. за штуку. Это в 6–8 раз превышает бюджет 16 000 руб.[21][22][20]

Камеры Hikrobot продаются через авторизованных дистрибьюторов: sensotek.ru, cameralab.ru, prom-mact.ru (gk-mact.ru), optimusdrive.ru — все работают с юрлицами по безналичному расчёту.[23][19][24][25][26]

Почему это физически невозможно за 16 000 руб.

- Стоимость сенсоров: Sony IMX250/IMX264 — это чипы серии Pregius с крупным форматом 2/3", стоимость одного сенсора на рынке компонентов составляет ~$80–150.

- Плата с USB 3.0 мостом (FX3 или аналог) — ещё ~$30–50.

- Минимальная стоимость готового модуля из Китая (Alibaba) — от $150–300 за единицу.[27][28]

- С учётом импорта, маржи дистрибьютора и НДС 20% — минимальная розничная цена в РФ ≈ 35 000–50 000 руб. для «noname»-модулей, и 80 000–135 000 руб. для брендовых (Hikrobot, e-con Systems).[20][21]

Обоснование для научного руководителя

Камеры 3–5 Мп USB 3.0 с настоящим Global Shutter и цветным сенсором за 16 000 руб./шт. в марте 2026 года в российских B2B-магазинах не существуют. Минимальная цена такого решения — от 35 000 руб./шт. (Китай noname) до 120 000 руб./шт. (Hikrobot/e-con). Сенсор AR0521, маркируемый как «5 Мп Global Shutter», на самом деле является Rolling Shutter с Global Reset Release и не подходит для условий сильной вибрации на воде. Рекомендуется остановиться на сенсоре AR0234 (2 Мп, истинный Global Shutter) как оптимальном варианте в рамках заданного бюджета.

Итоговая рекомендация

Рекомендуемый комплект (2 камеры)

| Позиция | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| Камера ×2 | AR0234 USB 2.0, Global Shutter, Color, kit-frame.ru (код 1015)[8] | 13 900 × 2 = 27 800 руб. |
| Объектив M12 ×2 | 2.8 мм, H-FOV ~100–110°, CS-закупка отдельно | ~1 500 × 2 = 3 000 руб. |
| Итого |  | ~30 800 руб. |

Комплект вписывается в бюджет 32 000 руб. Камеры в наличии и доступны для закупки от юрлица по безналичному расчёту с закрывающими документами (kit-frame.ru, market-cctv.ru работают с юридическими лицами).[8][4]

Компромисс по USB 2.0

Использование USB 2.0 вместо USB 3.0 является вынужденным компромиссом. На практике для Jetson Orin Nano это означает работу в формате MJPEG@1080p@60fps с последующим аппаратным декодированием через NVJPEG. Потеря качества от JPEG-сжатия минимальна для задач детекции и сегментации, особенно при разрешении 1920×1080. Если в процессе тестирования выявится недостаточное качество — можно снизить частоту кадров для получения YUV2.

References

- Мини HD видеокамера Ambertek SQ10 c датчиком ... - Мини видеокамера Ambertek SQ10 является обновленной версией мини видеокамеры Ambertek SQ8: при произ...

- Паспорт изделия.

- 3.0 WEB камера машинного зрения CMOS AR0234 Global Shutter - В ассортименте широкий выбор 3.0 WEB камер Interface MIPI output CMOS AR0234 с глобальным затвором 6...

- Выгодно|USB 2.0 60Fps камера промышленная AR0234|Цена Москва - Предлагаем в ассортименте по выгодной цене в наличие USB 2.0 WEB камеры машинного зрения Global Shut...

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter USB 3.0 Camera Module - Arducam - Plug and play Based on 2.3MP AR0234, maximum still resolution of 1920*1200 Proprietary on-board ISP ...

- Мини камера Ambertek SQ10 v2.0 с датчиком движения и записью на карту памяти - Ambertek SQ10 v2.0 с датчиком движения
Купить:

- https://www.ozon.ru/brand/ambertek-72356435/

- http...

- 3.0 WEB камера Interface MIPI output CMOS AR0234 с ... - Предлагаем большой выбор 3.0 WEB камер Interface MIPI output CMOS AR0234 с глобальным затвором 60fps...

- Купить|USB камеру видео модуля Global Shutter AR0234 - 13900.00р. В наличии. Купить. Видео камера ... 19800.00р. Купить. В закладки В сравнение. 5 Мп USB 2...

- Отличное решение|Камера машинного зрения OG02B10|Купить в Москве - 2 Мп PCB плата OG02B10 WEB видеокамеры USB 2.0 сенсор изображения Global Shutter Pix : 3,0 мкм x 3,0...

- USB машинного зрения Global Shutter OG02B10|Купить - Kitcam.ru - Видео модуль USB машинного зрения Global Shutter OG02B10. Краткое описание: Модуль камеры USB 2.0; Р...

- Купить|машинное зрение камера Global Shutter OG02B10 - Модуль камеры USB 2.0 · Размер пикселя: 3,0 мкм x 3,0 мкм · Эффективные пиксели: 1600 (В) x 1200 (В)...

- Выгодная цена | USB камера 3.0 с глобальным затвором|Купить - Модуль камеры AR0135 USB3.0 с глобальным затвором машинного зрения

- Сенсор изображения ARO521 для приложений безопасности - 5 Мп 60 FPS оптический формат (1/2,5 дюйма) матрица для приложений безопасности камеры наблюдения оп...

- [PDF] AR0521 CMOS Image Sensor, 5.1 MP, 1/2.5"

- Image Sensors | AR0521 - CMOSイメージセンサ、5.1 MP、1/2.5インチ

- WEB 5 Мп видео модуль камеры 50Fps Global shutter - Большой выбор WEB видео модулей камеры USB 5 Mp 50 Fps Global shutter помощь в подборе доставка в ре...

- 5Mp камера GLOBAL SHUTTER USB 50 fps купить в Москве - Быстрая съемка до 50 кадров в секунду: Эта 5-мегапиксельная usb-камера поддерживает разрешение 2592*...

- 5MP Sony Pregius IMX264 USB 3.0 Camera (Color & Mono) - 5MP Sony Pregius IMX264-based high-speed USB 3.0 camera with global shutter, available in color and ...

- Матричные камеры Hikrobot: модель Серия CH USB3.0 - Матричные камеры Hikrobot серии CH с интерфейсом USB 3.0. Ключевые особенности. Отличный сенсор изоб...

- HIKROBOT MV-CS050-10UC 2/3-дюймовая цветная CMOS ... - Купить HIKROBOT MV-CS050-10UC 2/3-дюймовая цветная CMOS-камера с прогрессивной разверткой (Sony IMX2...

- Выгодно|Камера Global Shutter CMOS Sony IMX264|купить Москва - 135000.00р. Предзаказ.

- Камера промышленного зрения|CMOS sony IMX264|купить в ... - Камера промышленного зрения CMOS sony IMX264, 5 МП, 2/3 , моно/цвет. На складе. 98000 ₽.

- Матричные камеры Hikrobot: модель Серия CE USB 3.0 - Камеры Rolling Shutter поддерживают режим глобального сброса: в сочетании со стробоскопической свето...

- Камера Hikrobot MV-CH050-10UC - купить в Москве - Матричная камера Hikrobot MV-CH050-10UC в Москве от официального дилера Hikrobot. Готовим ваше произ...

- MV-CH050-10UC - Матричные камеры MV-CH050-10UC Серия CH USB3.0 HIKROBOT - Компоненты автоматизации производства

- MV-CH050-10UC V4.0 - Интернет-магазин

- 5MP Color USB3.0 Global Shutter Camera Module 2592x1944 ... - 5MP Color USB3.0 Global Shutter Camera Module 2592x1944 30Fps Gesture Recognition for Autonomous Gui...

- C Mount 5mp 2/3" Sony IMX264 Sensor USB3.0 Global Shutter ... - C Mount 5mp 2/3 Sensor USB3.0 Global Shutter Camera Product DescriptionU3CH CAMERA SERIES: Features:...