BOM: 3-камерная система технического зрения для БНК

Обзор проекта

Система технического зрения для беспилотного надводного катера (БНК) на базе NVIDIA Jetson Orin Nano SUPER. Три камеры обеспечивают суммарный горизонтальный обзор свыше 270°: левая (120°) + центральная (60°) + правая (120°). Все камеры — глобальный затвор AR0234 с аппаратной синхронизацией через Arducam CamArray.

Бюджет: строго ≤ 100 000 ₽
Курс: 1 USD ≈ 100 ₽
Платформа: NVIDIA Jetson Orin Nano SUPER (2× 22-pin CSI-2, 0.5mm pitch)[1][2]

Архитектура системы

Почему НЕ Quad-Camera AR0234

Заказчик изначально указал «Arducam Quad-Camera CamArray AR0234 B0495». Однако B0495 — это USB 3.0 standalone-камера, а не CamArray-набор. По каталогу Arducam CamArray AR0234 доступен только в стерео (2 камеры) варианте — SKU B0492N. Quad-наборы существуют для OV9281, OV9782, IMX219 и IMX477, но не для AR0234.[3][4][5]

Принятая архитектура: 2× B0492N

Каждый набор B0492N содержит 2 камеры AR0234 + 1 CamArray HAT и занимает 1 CSI-порт Jetson. Два набора задействуют оба CSI-порта Orin Nano и дают 4 камеры: 3 активные + 1 резервная.[6][7]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | ON Semi AR0234, 2.3MP, 1920×1200, Global Shutter[8] |
| Оптический формат | 1/2.6″, пиксель 3 µm[9] |
| FPS (стерео) | 2560×720@93fps, 3840×1200@38fps[6] |
| Объектив (штатный) | M12, 3.6mm F3.0, 120°(D)/100°(H)/75°(V)[8][9] |
| Размер платы камеры | 38 × 38 mm[8] |
| Интерфейс | 2-Lane MIPI CSI-2 через CamArray HAT[7] |

Синхронизация

- Внутри пары (HAT): полная аппаратная синхронизация на уровне сенсоров — I2C и clock идентичны.[10][6]

- Между парами: внешний триггер через GPIO. Оба набора B0492N поддерживают external trigger. Jetson Orin Nano GPIO подключается к trigger-входам обоих HAT — кадры снимаются одновременно.[7]

Распределение камер

| Позиция | Камера | Объектив | FOV (D) | HAT / CSI-порт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Левый борт | AR0234 #1 | Штатный 3.6mm | 120° | HAT-A / J20 |
| Центр (нос) | AR0234 #2 | 6mm M2506ZH04 | ~63° | HAT-A / J20 |
| Правый борт | AR0234 #3 | Штатный 3.6mm | 120° | HAT-B / J219 |
| Резерв | AR0234 #4 | Штатный 3.6mm | 120° | HAT-B / J219 |

Суммарное поле зрения: 120° + 63° + 120° = 303° (с перекрытиями для стыковки).[11][8]

Спецификация компонентов

Группа 1 — Камерный узел (2× B0492N)

| Параметр | Деталь |
| --- | --- |
| SKU | B0492N[7] |
| Состав | 2× AR0234 camera board + CamArray Stereo HAT + FPC-кабели + M12 lens |
| Цена | $259.99 × 2 = $519.98 ≈ 52 000 ₽[6][7] |
| AliExpress | Item 1005006408176436[12] |
| Совместимость | Jetson Orin Nano / Orin NX / AGX Orin, JetPack 5.x+ (проверить firmware date ≥ 2023.03)[13] |

Группа 2 — Объективы M12

Штатный объектив 3.6mm из комплекта B0492N уже обеспечивает 120° по диагонали — замена для бортовых камер не требуется.[9][8]

Для центральной камеры нужен объектив ~60°:

| Модель | Arducam M2506ZH04 (LN003)[11] |
| --- | --- |
| Фокусное | 6mm, F2.0 |
| FOV на 1/2.5″ | 67°(D) / 53°(H) / 41°(V)[11] |
| FOV на 1/2.6″ (AR0234) | ~63°(D) — ближе к целевому 60° |
| Цена | $7.99 ≈ 800 ₽[11] |
| Крепление | M12, высота holder 13mm |
| AliExpress | Arducam 4mm alt: item 1005009473493565[14] |

Группа 3 — CSI-to-HDMI удлинители

Зачем: камеры подключаются к CamArray HAT через 22-pin FPC. В морской среде FPC-шлейфы непригодны для расстояний >15 см. CSI-HDMI-мост передаёт сигнал по HDMI-кабелю на 3–5 м.[15][16]

| Параметр | Деталь |
| --- | --- |
| SKU | Arducam B0091 (базовый, 15-pin FPC)[15] |
| Альтернатива HQ | AliExpress item 1005009239235466, с переходником 15→22pin[16] |
| Цена (базовый) | AliExpress item 1005009707551899: $45.84 / pack (2 адаптера = 1 пара)[17] |
| Цена (HQ) | $55.78 / pack (включает 15→22pin FPC)[16] |
| Нужно пар | 2 пары (HAT→Jetson × 2 CSI-порта). Если нужно удлинять камеры от HAT — 3 доп. пары |
| Рекомендация | 2 пака HQ = $111.56 ≈ 11 156 ₽ для удлинения HAT→Jetson[16] |

Примечание: Jetson Orin Nano имеет 22-pin разъёмы. CSI-HDMI B0091 поставляется с 15-pin FPC. Версия HQ (item 1005009239235466) включает 15→22pin переходник. При заказе базовой версии нужно отдельно докупить кабели Arducam CB014 или B0244 (15→22pin).[16][18][1]

Группа 4 — Промышленная обвязка IP67

Корпуса

Для CamArray HAT + камерных плат (38×38 мм) нужен корпус с внутренней высотой ≥ 40 мм. Gainta G106-IP67 (30 мм) — слишком мелкий. Рекомендуется G113G-IP67:[19]

| Параметр | Gainta G113G-IP67[20] |
| --- | --- |
| Размеры | 115 × 90 × 55 mm |
| Материал | Алюминиевый сплав ADC-10 |
| Защита | IP67 |
| Цена (розница) | 1 369,70 ₽[21] |
| Наличие | 27 шт., склад Москва (RCT.ru)[21] |
| Альтернатива | G113MF-IP67 (с фланцами): 988,38 ₽, 59 шт. на складе[21] |

Для камерных модулей (индивидуальные боксы):

| Параметр | Mini CCTV Housing 38×38mm[22] |
| --- | --- |
| Тип | Алюминиевый корпус под M12 объектив |
| Цена | $6.39 ≈ 639 ₽[22] |
| AliExpress | Item 32880888929[22] |

Кабельные вводы (нержавеющая сталь)

| Источник | Модель | Цена |
| --- | --- | --- |
| AliExpress.ru | SS304 IP68 M16 | 94–151 ₽/шт[23] |
| AliExpress Global | SS304 M16 IP68 | $1.47/3 шт = ~49 ₽/шт[24] |
| KVT (Россия) | Fortisflex MGM-16 INOX | 358,74 ₽/шт[25] |

Рекомендация: AliExpress.ru, SS304 M16 IP68, ~150 ₽/шт — оптимальное соотношение цена/качество. Потребуется 6–9 штук (по 2–3 на корпус для HDMI-кабеля и FPC-шлейфов).[23]

HDMI-кабели в оплётке

| Модель | Цена | Источник |
| --- | --- | --- |
| HDMI 2.1 8K 2m нейлон | 541 ₽ | Ozon.ru[26] |
| Vention HDMI 2.0 2m | 426 ₽ | Ozon.ru[27] |
| TELECOM HDMI 2.1 2m медь | 772 ₽ | Ozon.ru[28] |

Рекомендация: Vention HDMI 2.0 2m в оплётке — достаточно для CSI-HDMI моста (не нужен 2.1), цена 426 ₽ × 2 = 852 ₽.[27]

Сводная таблица BOM

| # | Наименование | Цена за ед. | Кол-во | Сумма (₽) | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arducam B0492N AR0234 Stereo Kit | 26 000 ₽ ($259.99) | 2 | 52 000 | Arducam Official[7] / AliExpress 1005006408176436[12] |
| 2 | Arducam M2506ZH04 6mm M12 lens | 800 ₽ ($7.99) | 1 | 800 | Arducam LN003[11] |
| 3 | Arducam CSI-HDMI HQ (B0091 вариант, 15→22pin) | 5 578 ₽ ($55.78) | 2 | 11 156 | AliExpress 1005009239235466[16] |
| 4 | Gainta G113G-IP67 корпус (HAT) | 1 370 ₽ | 2 | 2 740 | RCT.ru[20][21] |
| 5 | Mini CCTV Housing 38×38mm M12 (камеры) | 639 ₽ ($6.39) | 3 | 1 917 | AliExpress 32880888929[22] |
| 6 | Кабельный ввод SS304 M16 IP68 | 150 ₽ | 9 | 1 350 | AliExpress.ru[23] |
| 7 | Vention HDMI 2.0 2m оплётка | 426 ₽ | 2 | 852 | Ozon.ru[27] |
|  |  |  | ИТОГО | 70 815 ₽ |  |

Бюджетный анализ

| Сценарий | Сумма | Запас |
| --- | --- | --- |
| Базовый (цены выше) | 70 815 ₽ | 29 185 ₽ (29%) |
| Worst-case (+15% доставка, +20% курс) | ~86 800 ₽ | ~13 200 ₽ (13%) |
| С доп. кабелями и крепежом (+5 000 ₽) | ~75 815 ₽ | 24 185 ₽ (24%) |

Бюджет ≤ 100 000 ₽ выдерживается даже в worst-case сценарии.

Premium-альтернатива: Sony IMX296

Анализ целесообразности

- IMX296 — 1.6MP, 1/2.9″, Global Shutter, отличная чувствительность — хороший выбор для морских условий.

- Проблема: CamArray-набор с IMX296 для Jetson не существует в каталоге Arducam. Доступна только single-camera (Jetvariety).[5]

- IMX477 Quad (B0397) — существует, 12MP, но использует Rolling Shutter. На катере при вибрации это критический недостаток (rolling shutter artifacts).[5]

- Вывод: AR0234 с Global Shutter остаётся оптимальным выбором для морского применения. Premium-альтернатива на текущий момент нецелесообразна.

Контрольный чек-лист перед заказом

- [ ] Уточнить firmware date CamArray HAT: должен быть ≥ 2023.03.07 для JetPack 5.x[13]

- [ ] Проверить JetPack-версию на Orin Nano SUPER (рекомендуется JetPack 5.1.2+)[13]

- [ ] При заказе CSI-HDMI HQ — убедиться, что в комплекте 15→22pin переходник[18][16]

- [ ] Заказать запасные FPC-кабели 15→22pin (Arducam B0244, 2 шт/pack)[18]

- [ ] Просверлить отверстия в Gainta G113G-IP67 под кабельные вводы M16 (2–3 шт/корпус)

- [ ] Просверлить отверстие M12 в CCTV-корпусах под объектив (предусмотрено конструкцией)[22]

- [ ] Нанести герметик на все стыки корпусов после финальной сборки

- [ ] Протестировать GPIO external trigger синхронизацию между HAT-A и HAT-B

Матрица рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware HAT несовместим с JetPack 6.x | Средняя | Высокое | Обновить firmware по инструкции Arducam[13] |
| Задержка доставки AliExpress >30 дней | Средняя | Среднее | Заказать 2 позиции параллельно; критичные — с Arducam.com напрямую |
| G113G-IP67 раскупят (27 шт) | Низкая | Низкое | Альтернатива: G113MF-IP67 (59 шт, 988,38₽, с фланцами)[21] |
| Cross-sync GPIO не обеспечит sub-ms точность | Низкая | Среднее | AR0234 external trigger spec: <1 строка задержки при корректной настройке[7] |
| HDMI-удлинение >5м вносит артефакты | Средняя | Среднее | Ограничить длину 2м; использовать качественный HDMI 2.0[15][27] |

References

- Using the Jetson Orin Nano with CSI Cameras - The Jetson Orin Nano Developer Kit has 22 pin MIPI-CSI connectors. How do you use it with a 15 pin R...

- NVIDIA Jetson Camera Pinout for 15-Pin and 22-Pin MIPI CSI-2 ... - Introduction Setting up a camera with NVIDIA Jetson camera pinout modules involves correctly wiring ...

- Buy Arducam B0495/B0495C 2.3MP AR0234 Color Global ... - Arducam B0495/B0495C 2.3MP AR0234 Color Global Shutter USB 3.0 Camera Module · रo 14,531.00 · रo 12,...

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter USB 3.0 ... - Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter USB 3.0 Camera Module ; SKU. B0495 ; As low as $139.99 ; C...

- Multi-Camera CamArray¶

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Color Global Shutter Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Based on color global shutter CMOS AR0234 Compatible with NVIDIA Jetson Development Board Complete S...

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Color Global Shutter Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for NVIDIA® Jetson AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Based on color global shutter CMOS AR0234 Compatible with NVIDIA Jetson Development Board Complete S...

- AR0234¶

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter Camera for NVIDIA ... - Description: Currently, the Nvidia Jetson Official only support IMX219 and IMX477 Camera Module, and...

- Buy Arducam B0492N 2.3MP 2 AR0234 Color Global Shutter ... - This Arducam stereo camera bundle kit consists of two synched AR0234 global shutter cameras and an A...

- Arducam 1/2.5" M12 Mount 6mm Focal Length Camera Lens M2506ZH04 - Arducam - Buy Now M12 Mount lens mainly for Arduino and Raspberry Pi cameras, please contact us for other plat...

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Color Global Shutter Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Ori - AliExpress 7 - Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

- Camarray Firmware Information - Arducam Wiki - This page is mainly designed to help users identify the firmware information of different multi-came...

- Arducam 1/2.5" M12 Mount 4mm Focal Length Low Distortion ... - Arducam 1/2.5" M12 Mount 4mm Focal Length Low Distortion Camera Lens M2504ZH05S ; Free shipping. Del...

- ArduCAM B0091 CSI to HDMI Cable Extension Module - The CSI-HDMI adapter board is designed for Raspberry Pi Camera Module 3/V1/V2/HQ, to extend the came...

- Arducam CSI to HDMI Adapter Board for 12MP IMX477 ... - Arducam CSI to HDMI Adapter Board for 12MP IMX477 Raspberry Pi HQ Camera, HDMI Cable Extension Modul...

- Arducam CSI to HDMI Cable Extension Module with 15pin ... - Arducam CSI to HDMI Cable Extension Module with 15pin 60mm FPC Cable for Raspberry Pi Camera V3/V1/V...

- MIPI Camera Cable¶

- G106-IP67 - Каталог Радиотех: G106-IP67 - Корпуса для РЭА - Корпуса, аксессуары и платы - электронные компоненты...

- G113G-IP67 - Корпуса для РЭА - rct.ru - Каталог Радиотех: G113G-IP67 - Корпуса для РЭА - Корпуса, аксессуары и платы - электронные компонент...

- G113 - Корпуса, аксессуары и платы - 115х90х55мм, IP67, Алюминиевый, серый / G113G-IP67. GAINTA. 1337,6⃏. 5. G113G ... info@rct.ru. Тел.:...

- CCTV Camera Housing MINI M12x0.5 ... - CCTV Camera Housing Case Security Camera Shell Surveillance Camera Protective Box Waterproof Outdoor...

- Кабельный ввод из нержавеющей стали - купить недорого - 14 974 купили. Водонепроницаемый кабельный ввод из нержавеющей стали 304 IP68 PG7 PG9 M12 M16. до 14...

- Водонепроницаемый кабельный ввод из нержавеющей стали - Я думаю многие встречали такие штуки, как кабельные вводы. Они много где используются. На монтажных ...

- Ввод кабельный из нержавеющей стали MGM 16 (4-8 ... - Ввод кабельный из нержавеющей стали MGM 16 (4-8 мм) (INOX) (Fortisflex)(85434) по цене 358.74 руб. К...

- HDMI кабель 2 метра купить на OZON по низкой цене - Вау-цены. 541 ₽3 896 ₽. −86%. 1 шт осталось. Сверхскоростной HDMI кабель 2.1 (2 метра) разрешение 8K...

- Кабели HDMI в оплетке купить на OZON по низкой цене - Цена что надо. 426 ₽1 257 ₽. −66%. HDMI 2.0 кабель 2 метра Vention FullHD 4K 1080P провод hdmi (папа...

- HDMI кабель 2M купить на OZON по низкой цене - 772 ₽3 684 ₽. −79%. 184 шт осталось. HDMI кабель 2.1 2 метра медь TELECOM 8K провод в оплетке сверхс...