GMSL/GMSL2: Проектирование 3-камерной системы для беспилотного катера на NVIDIA Jetson

Обзор

Технология GMSL (Gigabit Multimedia Serial Link) от Analog Devices (ранее Maxim Integrated) — это промышленный стандарт передачи видеосигнала в автомобильных и робототехнических системах. GMSL2 передает видео, питание (PoC), управляющие команды и сигналы синхронизации по одному коаксиальному кабелю 50 Ом на расстояние до 15 метров. Это делает GMSL идеальным выбором для USV (беспилотного надводного катера), где камеры разнесены на 1–3 метра от герметичного бокса с вычислителем. Однако стоимость полного GMSL2-комплекта для 3 камер начинается от ~$1,500 USD, что критически важно учитывать для академического проекта.[1][2]

Блок 1: Архитектура и оборудование

Аппаратная цепочка GMSL

Общая схема подключения выглядит следующим образом:

[Сенсор + ISP] → [Serializer MAX9295A] → FAKRA коаксиал (до 15м) → [Deserializer MAX96712] → MIPI CSI-2 → [Jetson]

На стороне камеры установлен сериализатор (обычно MAX9295A), который преобразует MIPI CSI-2 выход сенсора в высокоскоростной серийный сигнал GMSL2 (до 6 Gbps). Этот сигнал передается по одному коаксиальному кабелю FAKRA Z-code с импедансом 50 Ом. На стороне вычислителя десериализатор (MAX96712) преобразует сигнал обратно в MIPI CSI-2 для подключения к Jetson. Ключевое преимущество — Power-over-Coax (PoC): камера получает питание по тому же кабелю, что упрощает кабельную разводку на катере до одного провода на камеру.[3][4][5][2][1]

Десериализаторные платы для Jetson

Десериализатор MAX96712 объединяет до 4 камер на одном чипе, выводя агрегированный поток в один MIPI CSI-2 порт. Для подключения 3 камер достаточно одного десериализатора. Ниже представлены актуальные решения:

| Плата десериализатора | Jetson-совместимость | GMSL входы | Цена (USD) | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensing World SG4A-NONX-G2Y-A1 | Orin Nano / Orin Nano Super | 4x GMSL2 | $300 | MAX96712, подключается к стандартному 22-pin CSI, sync trigger[2] |
| Leopard Imaging LI-JXAV-MAX96712-ADP-8CAM | AGX Xavier / AGX Orin | 8x GMSL2 | $389 | MAX96712, для полноразмерных AGX плат[6] |
| D3 Embedded SerDes Interface Card | AGX Orin / AGX Xavier | 2x GMSL2 + 4x FPD-Link III | $499 | Гибридная плата, JetPack 5.1.3[7] |
| D3 Embedded AGX Orin GMSL2 Card | AGX Orin | 16x GMSL2 | $799 | Максимальная конфигурация, Hardware Sync[8] |
| Connect Tech Hadron GMSL (NGX018) | Orin Nano / Orin NX | 2x GMSL2 | ~$800 | Carrier board (заменяет dev kit), PoC, CAN bus[9][10] |
| D3 Embedded Orin Nano 8-Cam Carrier | Orin Nano | 8x GMSL2 | $1,999–$2,399 | Полный carrier board, IP67 коннекторы, 10GbE[11] |

Критичное ограничение для Orin Nano: стандартный developer kit имеет всего 2 порта CSI-2 (22-pin). Адаптерная плата SG4A-NONX-G2Y-A1 ($300) подключается к одному CSI порту и даёт 4 входа GMSL2 — это оптимальный вариант для 3 камер. Альтернативно, Connect Tech Hadron ($800) заменяет весь dev kit, но дает только 2 GMSL2 входа — для 3 камер недостаточно.[9][2][12]

Рекомендация по архитектуре

Для подключения 3 камер к Jetson Orin Nano оптимальная конфигурация:

- 1× SG4A-NONX-G2Y-A1 ($300) → подключается к CSI-0 порту dev kit[2]

- Все 3 GMSL2 камеры подключаются к FAKRA разъемам платы

- MAX96712 десериализует все 3 потока и передает в Jetson по MIPI CSI-2

- Второй CSI порт dev kit остается свободным для будущего расширения

Блок 2: Выбор GMSL/GMSL2 камер

Вариант А: Sony IMX390 — Золотой стандарт Automotive HDR

Sony IMX390 — автомобильный HDR-сенсор с динамическим диапазоном 120 дБ, LED Flicker Mitigation (LFM) и высокой светочувствительностью. Это Rolling Shutter сенсор, но его HDR-возможности делают его лучшим выбором для водной среды с яркими бликами. Сенсор широко используется в автономных транспортных средствах и доступен в GMSL2-исполнении от нескольких производителей.[13]

| Камера | Сенсор | Разрешение | HDR | IP | Цена | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leopard Imaging LI-IMX390-GMSL2-060H | IMX390 | 1920×1080 | 120 дБ, LFM | IP67 (опц.) | $429 | Leopard[13] |
| Leopard Imaging LI-IMX390-GMSL2-120H | IMX390 | 1920×1080 | 120 дБ, LFM | IP67 (опц.) | $489 (Mouser) | Mouser[14] |
| D3 Embedded IMX390 GMSL2 Unsealed | IMX390 | 1920×1080 | 120 дБ, LFM | Нет | $499 | D3[15] |
| D3 Embedded IMX390 GMSL2 Sealed (IP67) | IMX390 | 1920×1080 | 120 дБ, LFM | IP67 | $599 | D3[16] |
| Sensing World SG2-IMX390C-5200-G2A | IMX390 | 1920×1080 | 120 дБ, LFM | IP67 | ~$376 (AliExpress) | AliExpress[17] |

Важно: IMX390 — Rolling Shutter. На качке возможны артефакты, но HDR с 120 дБ динамического диапазона критически важен для подавления солнечных бликов на воде. На практике, при скорости катера 5–15 узлов и частоте кадров 30 fps, rolling shutter артефакты будут минимальными.

Вариант Б: Onsemi AR0233 — Automotive HDR + Global Shutter альтернатива

AR0233 — автомобильный 2.6 МП сенсор с HDR (до 140 дБ) и LFM. Это тоже Rolling Shutter, но с улучшенным алгоритмом подавления артефактов движения. Sensing World выпускает GMSL2-камеру на базе AR0233.[18]

| Камера | Сенсор | Разрешение | HDR | IP | Цена | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensing World SG2-AR0233C-5200-G2A | AR0233 | 1920×1080 | 140 дБ, LFM | IP67 | По запросу | Sensing World[18] |

Для получения цены на AR0233-камеры необходимо связаться с sales@sensing-world.com. Ожидаемая цена аналогична IMX390 (~$350–450).

Вариант В: Бюджетная альтернатива — Arducam V3Link (FPD-Link III)

Arducam V3Link — это не GMSL, а FPD-Link III от Texas Instruments, работающий по аналогичному коаксиальному принципу. Это самое доступное решение для передачи видео по FAKRA-кабелю.[19]

| Камера | Сенсор | Разрешение | Shutter | Расстояние | Цена | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arducam IMX477P V3Link Kit (B0524) | IMX477 | 4056×3040 | Rolling | до 5м | $99.99 | Arducam[19] |
| Arducam 4×IMX219 V3Link Kit (B0489) | IMX219 | 3280×2464 | Rolling | до 10м | ~$200 (для TI) | Botland[20] |

Критические ограничения V3Link:

- Kit B0524 поддерживает максимум 2 камеры с переключением каналов (не одновременно)[19]

- Для Jetson Orin Nano/NX доступен только kit с IMX477P — по одной камере на Rx-плату

- Нет Global Shutter и HDR

- Для 3 камер потребуется 3 отдельных V3Link Rx-платы → 3 CSI порта, а на Orin Nano их всего 2

Блок 3: Ценообразование и смета

Смета: Полная GMSL2-система (3 камеры)

Конфигурация A: Leopard Imaging + Sensing World (Оптимальная)

| Компонент | Кол-во | Цена/шт. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensing World SG4A-NONX-G2Y-A1 (десериализатор) | 1 | $300[2] | $300 |
| Leopard Imaging LI-IMX390-GMSL2-060H (камера) | 3 | $429[13] | $1,287 |
| FAKRA кабель 3м (D3 Embedded, 60 inch) | 3 | $39–$59[21] | $117–$177 |
| ИТОГО |  |  | $1,704–$1,764 |

Конфигурация B: Sensing World полностью (Бюджетный GMSL)

| Компонент | Кол-во | Цена/шт. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensing World SG4A-NONX-G2Y-A1 (десериализатор) | 1 | $300[2] | $300 |
| Sensing World SG2-IMX390C-5200-G2A (камера) | 3 | ~$376[17] | ~$1,128 |
| FAKRA кабель 3м (Китай, Premier Cable) | 3 | ~$15–25 | ~$45–75 |
| ИТОГО |  |  | ~$1,473–$1,503 |

Конфигурация C: D3 Embedded полностью (Premium)

| Компонент | Кол-во | Цена/шт. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 Embedded SerDes Interface Card (AGX Orin) | 1 | $499[7] | $499 |
| D3 Embedded IMX390 GMSL2 Sealed (камера) | 3 | $599[16] | $1,797 |
| D3 FAKRA кабель 300 inch | 3 | $99[21] | $297 |
| ИТОГО |  |  | $2,593 |

Сравнение с классическими MIPI/USB решениями

| Параметр | GMSL2 (Конф. B) | MIPI CSI + CamArray (AR0234) | USB 3.0 (AR0234) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость (3 камеры) | ~$1,500 | ~$427–442[22][23] | ~$420–465[24] |
| Макс. расстояние кабеля | 15м[2] | 0.2м (FPC) / 3–5м (CSI-HDMI)[25] | 3м (USB) |
| Синхронизация | Аппаратная FSYNC[26] | CamArray HAT (2 камеры)[27] | Нет |
| Waterproof (IP67) | Да (камера + FAKRA)[13] | Нет | Нет |
| HDR (120 дБ) | Да (IMX390)[15] | Нет (AR0234 — Global Shutter) | Нет |
| Global Shutter | Нет (IMX390 — Rolling) | Да (AR0234) | Да (AR0234) |
| Сложность драйверов | Высокая (device tree + ядро) | Средняя (Arducam BSP) | Низкая (UVC plug-and-play) |

GMSL2 стоит в 3–3.5 раза дороже аналогичной системы на MIPI CSI + Arducam CamArray. Основное преимущество — длина кабеля (15м vs 5м), IP67 защита и автомобильная надежность разъемов.

Доступность из РФ

- Sensing World (Шэньчжэнь, Китай) — доступен через AliExpress, прямая почта в РФ[17]

- Leopard Imaging (Фремонт, Калифорния) — через Mouser, DigiKey (есть доставка в РФ через посредников)[28][14]

- D3 Embedded (Рочестер-Хиллс, Мичиган) — прямой заказ с сайта, доставка через посредников[15]

- FAKRA кабели — широко доступны на AliExpress и Alibaba от китайских производителей (Premier Cable и др.)[5][29]

Блок 4: Синхронизация и драйверы

Аппаратная синхронизация (FSYNC)

В GMSL-архитектуре синхронизация кадров (Frame Sync) реализована по тому же коаксиальному кабелю, без дополнительных проводов. Механизм работает следующим образом:[26]

- Десериализатор (MAX96712) генерирует импульс FSYNC на своем GPIO (GPI) входе

- Этот сигнал передается обратным каналом (Reverse Channel) по коаксиалу к сериализаторам всех подключенных камер

- Сериализатор (MAX9295A) зеркалирует сигнал на своем GPO выходе, который подключен к Trigger-входу сенсора[26]

- Все сенсоры начинают экспозицию одновременно, обеспечивая синхронизацию с точностью до микросекунд[30]

Плата SG4A-NONX-G2Y-A1 от Sensing World явно поддерживает внешний триггер для синхронизации камер. Камеры D3 Embedded с IMX390 также поддерживают Frame Sync как стандартную функцию. Камеры Leopard Imaging совместимы с аналогичным механизмом. Neousys NRU-51V+ обеспечивает синхронизацию с точностью до микросекунд между каналами и может принимать GPS PPS сигнал для привязки к LIDAR.[15][30][2]

Для USV проекта: 3 камеры на одном MAX96712 десериализаторе будут аппаратно синхронизированы через FSYNC. Дополнительные провода не нужны — всё идет по коаксиалу.

Сложность установки драйверов

Установка драйверов GMSL2 на Jetson — это самая сложная часть проекта и основной риск для академической команды. Процесс включает:

- Модификация Device Tree — необходимо добавить описание десериализатора (MAX96712), сериализаторов (MAX9295A) и сенсоров (IMX390) в дерево устройств Jetson[31][32]

- Сборка V4L2 драйвера — кросс-компиляция ядра Linux с кастомными драйверами камеры на хост-машине Ubuntu[31]

- Прошивка Jetson — флеш модифицированного образа через SDK Manager или flash.sh[31]

Вендоры значительно упрощают этот процесс:

- D3 Embedded предоставляет готовые драйверы и ISP-тюнинг для скачивания после покупки[15]

- Connect Tech публикует BSP (Board Support Package) для каждой версии JetPack[9]

- Sensing World предоставляет список поддерживаемых драйверов и SerDes-конфигурационные файлы[33]

Тем не менее, на форуме NVIDIA встречаются многочисленные отчеты об ошибках при bring-up GMSL камер: проблемы с обнаружением сериализатора по I²C, конфликты в device tree, несовместимость версий JetPack. Для академической команды без опыта работы с ядром Linux это может занять 2–4 недели отладки.[34]

Сводная таблица компонентов

| Компонент | Чип/Сенсор | Интерфейс | GS/RS | HDR | Sync | Цена/шт. | Вендор/Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Десериализаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| SG4A-NONX-G2Y-A1 | MAX96712 | 4x GMSL2 → CSI-2 | — | — | Ext. Trigger | $300 | Sensing World[2] |
| LI-JXAV-MAX96712-ADP-8CAM | MAX96712 | 8x GMSL2 → CSI-2 | — | — | Ext. Trigger | $389 | Leopard Imaging[6] |
| D3 SerDes Interface Card | MAX96712 + DS90UB960 | 2x GMSL2 + 4x FPD-Link | — | — | FSYNC | $499 | D3 Embedded[7] |
| Камеры GMSL2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SG2-IMX390C-5200-G2A | IMX390 | GMSL2, PoC | Rolling | 120 дБ, LFM | FSYNC | ~$376 | AliExpress[17] |
| LI-IMX390-GMSL2-060H | IMX390 | GMSL2, PoC | Rolling | 120 дБ, LFM | FSYNC | $429 | Leopard Imaging[13] |
| D3 IMX390 GMSL2 Unsealed | IMX390 | GMSL2 | Rolling | 120 дБ, LFM | FSYNC | $499 | D3 Embedded[15] |
| D3 IMX390 GMSL2 Sealed | IMX390 | GMSL2, IP67 | Rolling | 120 дБ, LFM | FSYNC | $599 | D3 Embedded[16] |
| Tier IV C1 | ISX021 | GMSL2, IP69K | Rolling | 120 дБ, LFM | FSYNC | ~$880 | Amazon JP[35] |
| Кабели FAKRA |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 FAKRA Cable 60 inch (~1.5м) | — | Coax 50Ω | — | — | — | $39 | D3 Embedded[21] |
| D3 FAKRA Cable 300 inch (~7.5м) | — | Coax 50Ω | — | — | — | $99 | D3 Embedded[21] |
| Premier Cable FAKRA (custom) | — | Coax 50Ω, IP67 | — | — | — | ~$10–30 | Premier Cable[5] |
| Бюджетная альтернатива |  |  |  |  |  |  |  |
| Arducam V3Link IMX477P Kit | IMX477 | FPD-Link III | Rolling | Нет | Нет | $99.99 | Arducam[19] |

Жесткий вывод: GMSL vs «хаки» для студенческого проекта

Когда GMSL2 оправдан

GMSL2 следует выбирать, если проект предъявляет все три требования одновременно:

- Камеры должны быть разнесены на 5+ метров от вычислителя

- Необходима IP67 защита камер и кабелей в морских условиях

- Бюджет проекта позволяет потратить $1,500+ только на систему камер

- В команде есть инженер с опытом модификации ядра Linux и device tree

Когда GMSL2 избыточен

Для большинства университетских проектов USV ответ однозначен: GMSL2 — избыточен и неоправданно дорог. Вот почему:

- Бюджет: $1,500 за камеры vs $430 за Arducam MIPI-решение — разница в 3.5 раза[22][23]

- Расстояние: на катере длиной 1–3 метра расстояние от бокса до камеры редко превышает 2м. CSI-to-HDMI адаптеры Arducam ($14/пара) покрывают до 5 метров[36][25]

- Сложность: установка GMSL-драйверов требует кросс-компиляции ядра и отладки device tree. Arducam CamArray работает через установку пакета BSP за 10 минут[31]

- HDR vs Global Shutter: для USV критичнее Global Shutter (против «желе» на волнах), чем HDR. AR0234 с Global Shutter на Arducam CamArray ($260 за стерео-пару) решает эту задачу лучше, чем IMX390 c Rolling Shutter за $429/камера

Рекомендованная стратегия

Для 90% студенческих проектов:

→ Используйте Arducam CamArray AR0234 Stereo Kit (B0492N) за $260 для левой/правой камеры + Arducam AR0234 одиночная за $110 для центральной + 3 пары CSI-to-HDMI адаптеров по $14. Общий бюджет: ~$430. Это даёт Global Shutter, аппаратную синхронизацию стерео-пары и расстояние до 5 метров.[23][25][22]

Если бюджет позволяет $1,500+ и нужна промышленная надежность:

→ Используйте Sensing World SG4A-NONX-G2Y-A1 ($300) + 3× Sensing World SG2-IMX390C-GMSL2 (~$376 через AliExpress). Общий бюджет: ~$1,500. Это даёт GMSL2 с PoC, IP67, 120 дБ HDR, аппаратную FSYNC-синхронизацию и расстояние до 15 метров. Но будьте готовы к 2–4 неделям отладки драйверов.[17][2]

Компромиссный путь (если нужен коаксиал, но не GMSL):

→ Используйте 3× Arducam V3Link IMX477P Kit по $100. Общий бюджет: ~$300. FPD-Link III по коаксиалу до 5 метров, но без HDR, без Global Shutter, без аппаратной синхронизации. Ограничение: потребуется 3 CSI порта (на Orin Nano dev kit их всего 2), поэтому нужен кастомный carrier board или AGX платформа.[19]

References

- What you need to know about GMSL technology? - GMSL offers high-speed, low-latency video transmission, ideal for sensor fusion, while presenting ch...

- Jetson Orin Nano Super 4CH GMSL2 camera adapter board - Overview SG4A-NONX-G2Y-A1 adapter board, whose MIPI interface is designedaccording to the standard N...

- NVIDIA® Jetson AGX Orin™ GMSL Camera Platform - Power to the cameras is provided by PoC (Power over Coax) so all the data, control signals, and powe...

- ND-Jetson-GMSL-8CH: High-Speed 3Gbps/6Gbps Carrier Board for Nvidia Jetson AGX Orin/Xavier - Introducing the ND-Jetson-GMSL-8CH, the ultimate board carrier designed for seamless integration wit...

- FAKRA Coaxial Cables For GMSL2 Coax Cameras - As one of the leading fakra coaxial cables for gmsl2 coax cameras manufacturers and suppliers in Chi...

- LI-JXAV-MAX96712-ADP-8CAM - Leopard Imaging Inc. - 8-CH GMSL2 board for NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ Developer Kit and Jetson AGX Orin™ Developer Kit

- DesignCore® NVIDIA® Jetson SerDes Sensor Interface Card | D3 - The NVIDIA® Jetson™ SerDes Sensor Interface card is an add-on for the NVIDIA Jetson AGX Orin™ and AG...

- DesignCore® NVIDIA® Jetson AGX Orin GMSL2 Interface ... - Interface up to 16 cameras or sensors to Jetson AGX Orin for high-performance and demanding AI appli...

- Hadron GMSL Carrier for NVIDIA® Jetson Orin™ Nano - Compatible with Jetson Orin™ Nano and Orin™ NX; Supports Super Mode for Jetson Orin™ Nano; Tiny foot...

- CONNECT TECH Hadron GMSL Carrier for NVIDIA Jetson Orin NX

- DesignCore® NVIDIA® Jetson Orin™ Nano 8-Camera ... - Interface up to 8 cameras or sensors to the Jetson Orin Nano module for high-performance and demandi...

- Using the Jetson Orin Nano with CSI Cameras - The Jetson Orin Nano Developer Kit has 22 pin MIPI-CSI connectors. How do you use it with a 15 pin R...

- LI-IMX390-GMSL2-060H - Sony IMX390 Sensor. Supports WDR (Wide Dynamic Range). Coax Serial real time streaming. GMSL2 Serial...

- LI-IMX390-GMSL2-060H - Mfr.: Leopard Imaging - A tariff of 36% may be applied if shipping to the United States. Qty. Unit Price. Ext. Price. 1, $43...

- IMX390: Medium FOV, GMSL2, Unsealed | D3 - Find more options using the camera selection tool.

- IMX390: Medium FOV, GMSL2, Sealed | D3 Embedded - Find more options using the camera selection tool.

- SG2-IMX390RGB-5200-GMSL2-Hxxx GMSL2 Camera - SG2-IMX390RGB-5200-GMSL2-Hxxx GMSL2 Camera. 0 sold. US $375.70.

- Wholesale Autonomous Camera,Embedded Camera,GMSL2 Camera Manufacturer - Go to sgwrd.com for Autonomous camera,embedded camera,GMSL2 camera. We provide OEM ODM and customize...

- Arducam IMX477P V3Link FPD-Link SerDes Camera Kit for NVIDIA® Jetson Orin NX, Orin Nano - Arducam - Designed for NVIDIA Jetson Orin NX/Nano, ensuring long-range transmission. High-performance IMX477P ...

- V3Link Camera Kit - set of four IMX219 8MPx cameras - FPD ... - ArduCam V3Link Camera Kit is an advanced set of four cameras with IMX219 modules with a resolution o...

- FAKRA Cables (FPD-Link™ III and GMSL™2) | D3 Embedded - Connect D3 Embedded camera modules to a compatible processing platform. Custom lengths (up to 10 met...

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Color Global Shutter Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for NVIDIA® Jetson AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Based on color global shutter CMOS AR0234 Compatible with NVIDIA Jetson Development Board Complete S...

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter Camera for NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Global Shutter: Better captrue fast-moving objects and eliminatie the rolling artifacts External Tri...

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter USB 3.0 Camera Module - Arducam - Plug and play Based on 2.3MP AR0234, maximum still resolution of 1920*1200 Proprietary on-board ISP ...

- MIPI CSI 2 to HDMI Converter Board & Extension Cables - An adapter that uses the HDMI signal to extend the CSI signal of Raspberry Pi cameras, much longer t...

- What is frame sync, and why is it required in GMSL applications? - Maxim's GMSL products have a simple feature for passing frame sync from a processor to a remote came...

- Multi-Camera CamArray - Camarray is Arducam's latest multi-camera solutions for Raspberry Pi, Jetson Nano, Xavier NX, and mo...

- LI-IMX390-GMSL2-200H Leopard Imaging Inc. - LI-IMX390-GMSL2-200H ; Eenheidsprijs met BTW: € 452,80620 ; Type. Beschrijving. Alles selecteren ; C...

- China GMSL2 Fakra Extension Cable For Cameras Manufacturers Suppliers Factory - Quotation - We're professional gmsl2 fakra extension cable for cameras manufacturers and suppliers in China, spe...

- NRU-51V+-JON16 | Official Neousys Distributor and Integrator - Assured Systems is an official distributor and integrator of Neousys products, supplying the NRU-51V...

- Jetson GMSL2 Camera Bring-up Guide - On this user guide we will focus on creating a custom kernel and a device tree to incorporate VLS-GM...

- Registering and verifying camera driver and its settings - Hi, I've downloaded the bsp source for jetson linux 34.1.1 and I've written a custom V4L2 GMSL camer...

- [2MP] SG2-IMX390C-GMSL2 - 森云智能 | 为人工智能提供高质量图像

- Jetson Orin NX + SG4A-NONX-G2Y-A1 + Technextion GSML2 - Good day, I am using a Jetson Orin NX 16GB module connected to an SG4A-NONX-G2Y-A1 adapter board, wh...

- TIER IV hardware now available on Amazon, including C1 Camera, C2 Camera and GMSL2-USB3.0 Converter - /PRNewswire/ -- TIER IV, the pioneering force behind the world's first open-source software for auto...

- HDMI Extension Kit