Смета системы из 3-х камер с аппаратной синхронизацией для USV (Jetson Orin Nano SUPER)

Обзор

Данный отчёт содержит проектную документацию и смету на систему из трёх синхронизированных камер с глобальным затвором для беспилотного катера (USV). Вычислитель — NVIDIA Jetson Orin Nano SUPER. Бюджет — 100 000 ₽. Рассмотрены три гипотезы подключения: MIPI CSI + CamArray мультиплексор, 4-портовая несущая плата и GMSL2. Предложены три варианта сборки с детальными сметами.

Анализ сенсоров с глобальным затвором

Сравнительная таблица доступных сенсоров

| Параметр | AR0234 | OV9782 | OV9281 | IMX296 | SC132GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель | ON Semi | OmniVision | OmniVision | Sony | SmartSens |
| Разрешение | 2.3 МП (1920×1200) | 1 МП (1280×800) | 1 МП (1280×800) | 1.6 МП (1440×1080) | 1.3 МП |
| Тип затвора | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter |
| Цвет | ✅ Color | ✅ Color | ❌ Mono only | ✅ Color (доступен) | ✅ Color |
| Размер пикселя | 3.0 µm | 3.0 µm | 3.0 µm | 3.45 µm | 3.0 µm |
| Оптический формат | 1/2.6" | 1/4" | 1/4" | 1/2.9" | — |
| Макс. FPS (Full Res) | 60 fps | 120 fps | 120 fps | 60 fps | 60 fps |
| Внешний триггер (FSYNC) | ✅ Да | ✅ Да | ✅ Да | ✅ Да | ✅ Да |
| Крепление объектива | M12 | M12 | M12 | C-Mount (пром.) | M12 |
| Доступность модулей в РФ | Хорошая | Средняя | Хорошая | Низкая (пром. поставщики) | Низкая |

Рекомендация: AR0234 — лучший сенсор для USV: цветной, 2.3 МП, глобальный затвор, поддержка внешнего триггера, крепление M12 с возможностью замены объектива. OV9782 — бюджетная альтернатива с меньшим разрешением (1 МП), но более высоким FPS. OV9281 не подходит — только монохромный.[1][2][3][4]

Критическое замечание по IMX390: Несмотря на широкое использование в GMSL-камерах для автопилотов, IMX390 — это Rolling Shutter, а не Global Shutter. Для USV с вибрациями от волн это серьёзный недостаток.[5][6]

Анализ архитектур подключения

Гипотеза А: MIPI CSI + Arducam CamArray (Мультиплексор)

Arducam CamArray HAT — плата, которая мультиплексирует до 4 камер MIPI в один CSI-2 порт с аппаратной синхронизацией на уровне кадров.[7][8]

Принцип работы: 4 изображения склеиваются в единый кадр (2×2), который передаётся хосту как один поток. Хост разрезает кадр программно. Синхронизация — аппаратная, на уровне HAT.

Плюсы:

- Полная аппаратная синхронизация всех камер

- Занимает только 1 CSI-порт → 2-й порт свободен для расширения

- Поддержка Jetson Orin Nano/NX подтверждена[2][9]

- Поддержка External Trigger

Минусы:

- Фреймрейт вдвое ниже из-за мультиплексирования (например, AR0234: ~38 fps в стерео-режиме, OV9782: ~47 fps)[10]

- Для AR0234 доступен только стерео-комплект (2 камеры + HAT), квад-комплект отсутствует

- Для 3-й камеры потребуется отдельный CSI-порт или второй HAT

Поддерживаемые сенсоры CamArray:

- OV9281 (mono) — Quad Kit ✅

- OV9782 (color) — Quad Kit ✅[2]

- IMX219 — Quad Kit ✅

- IMX477 — Quad Kit ✅

- AR0234 — Stereo Kit (2 камеры) ✅[10]

Гипотеза Б: 4-портовая несущая плата (Carrier Board)

Jetson Orin Nano модуль физически имеет до 8 MIPI-полос (4×2-lane или 2×4-lane). Стандартная плата разработчика выводит только 2 CSI-разъёма.[11][12]

Waveshare Jetson-Orin-IO-Base: Имеет 2×22-pin CSI разъёма — идентично официальному Dev Kit. Это не 4-портовая плата, а аналог штатной.[12]

Результат поиска: Серийных 4-портовых CSI carrier board для Jetson Orin Nano в российских и AliExpress-магазинах не обнаружено. Решения e-con Systems (e-CAM20_CUOAGX) с 4 синхронизированными AR0234 существуют, но только для Jetson AGX Orin и стоят значительно дороже бюджета.[13][14]

Вывод: Гипотеза Б нереализуема в текущих условиях рынка для Orin Nano.

Гипотеза В: GMSL2

GMSL2 — промышленный стандарт для автомобильных камер с передачей видео по одному коаксиальному кабелю на расстояние до 15 м.[15][16]

Waveshare MAX9296-GMSL-Camera-Board: десериализатор на 2 камеры, совместим с Jetson Orin Nano/NX, поддержка триггера.[17][15]

- Цена: ~$115 (≈10 300 ₽) на AliExpress[18]

- На AliExpress.ru: 8 259 ₽, но с пометкой «Не доставляется в Россию»[19]

Камеры GMSL2:

- D3 Embedded IMX390 (unsealed): $499 (≈45 000 ₽) за штуку[6]

- D3 Embedded IMX390 IP67: $599 (≈54 000 ₽) за штуку[20]

- Leopard Imaging LI-IMX390-GMSL2: 98 350 ₽ за штуку в РФ[21]

- IMX390 — Rolling Shutter, не Global Shutter![6]

Расчёт: 3 камеры × $499 + 2 платы десериализатора × $115 = $1 727 ≈ 155 000 ₽ — значительно превышает бюджет. При этом IMX390 не имеет глобального затвора.

Вывод: Гипотеза В нереализуема в бюджете 100 000 ₽ и технически проигрывает по типу затвора.

Рекомендуемые варианты сборки

Вариант 1 (Рекомендуемый): «Оптимальный AR0234 — MIPI + Trigger»

Архитектура: 2 камеры AR0234 через CamArray Stereo HAT (1 CSI-порт, аппаратная синхронизация), 1 камера AR0234 через 2-й CSI-порт напрямую. Все три камеры синхронизируются внешним триггером через GPIO Jetson Orin Nano → пин FSYNC на каждом модуле.

Камеры: Arducam AR0234 Color Global Shutter для Jetson (B0429/B0502) — 2.3 МП, M12 объектив, внешний триггер, совместимость с Jetson Orin Nano/NX подтверждена.[22][4][23]

| # | Компонент | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arducam AR0234 Stereo Kit для Jetson (2×AR0234 + CamArray HAT) | 1 | 23 400 ₽ ($259.99) | 23 400 ₽ | Arducam.com[10] |
| 2 | Arducam AR0234 для Jetson Orin (B0429, с корпусом) | 1 | 9 900 ₽ ($109.99) | 9 900 ₽ | Arducam.com[23] |
| 3 | Объектив M12 2.1mm f/2.0 120°+ low distortion (стекло, 8МП) | 2 | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ | Commonlands CIL023 / kit-frame.ru[24][25] |
| 4 | Объектив M12 6mm f/2.0 ~60° low distortion (стекло) | 1 | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | kit-frame.ru / sector-sb.ru[25][26] |
| 5 | Корпус IP66 алюминиевый для камеры (компактный, под M12) | 3 | 2 700 ₽ | 8 100 ₽ | AliExpress.ru[27][28] |
| 6 | Разъём авиационный GX16-8 (комплект мама+папа) | 6 | 210 ₽ | 1 260 ₽ | AVRobot.ru[29] |
| 7 | Заглушка GX16 резиновая | 6 | 25 ₽ | 150 ₽ | AVRobot.ru[29] |
| 8 | FPC кабель 22-pin → 22-pin (300 мм, для 3-й камеры) | 1 | 350 ₽ | 350 ₽ | AliExpress.ru |
| 9 | Кабель экранированный FFC/LVDS для CamArray (2×1 м) | 2 | 800 ₽ | 1 600 ₽ | AliExpress.ru |
| 10 | Уплотнительные кольца, герметик, термоусадка | 1 комплект | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | ChipDip / Ozon |
| 11 | Монтажные кронштейны алюминий (3D-печать или покупка) | 3 | 800 ₽ | 2 400 ₽ | 3D-DIY / заказ |
| 12 | Резерв на доставку и непредвиденные расходы | — | — | 7 340 ₽ | — |
|  | ИТОГО |  |  | 63 000 ₽ |  |

Примечание по закупке: Arducam.com отправляет товар напрямую в РФ (DHL/FedEx), что допустимо для юр. лица. Альтернативно, Arducam AR0234 Pivariety (для RPi, не Jetson) доступен в Amperkot за 11 560 ₽, но потребует дополнительного адаптера и не гарантирует совместимость с Orin Nano. Камера B0429 для Jetson доступна через российского дистрибьютора Kvantech (цена по запросу).[30][31]

Оставшийся бюджет: ~37 000 ₽ — можно направить на:

- Обновление качества объективов до Commonlands CIL023 IP67-версии ($45 за шт.)[24]

- Второй комплект объективов (запас)

- Дополнительные водозащитные корпуса промышленного класса (Hikvision DS-1331HZ-H, 14 168 ₽ за шт.)[32]

- Разъёмы M12 industrial-grade вместо GX16

Вариант 1+ (Максимальная реализация бюджета): «Оптимальный AR0234 — Премиум обвязка»

Тот же состав камер + AR0234 Stereo Kit, но с максимальным вложением в качество оптики и защиту.

| # | Компонент | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arducam AR0234 Stereo Kit для Jetson (2×AR0234 + CamArray HAT) | 1 | 23 400 ₽ | 23 400 ₽ | Arducam.com[10] |
| 2 | Arducam AR0234 для Jetson Orin (B0429) | 1 | 9 900 ₽ | 9 900 ₽ | Arducam.com[23] |
| 3 | Commonlands CIL023 M12 2.2mm IP67 (121°, <6% distortion, стекло+алюминий) | 2 | 4 050 ₽ (~$45) | 8 100 ₽ | commonlands.com[24] |
| 4 | Edmund Optics M12 «Blue» 6mm (60°, low distortion) | 1 | 5 500 ₽ | 5 500 ₽ | azimp.ru (Азимут Фотоникс)[33] |
| 5 | Корпус IP67 алюминий промышленный (Hikvision DS-1331HZ-H или аналог) | 3 | 5 000 ₽ | 15 000 ₽ | hikvision-shop.ru[32] |
| 6 | Разъём авиационный GX16-8 (комплект мама+папа) | 6 | 210 ₽ | 1 260 ₽ | AVRobot.ru[29] |
| 7 | Заглушка GX16 резиновая | 6 | 25 ₽ | 150 ₽ | AVRobot.ru[29] |
| 8 | Кабель экранированный для камер (FFC + удлинители, 3 шт.) | 3 | 1 200 ₽ | 3 600 ₽ | AliExpress.ru / ChipDip |
| 9 | Уплотнительные сальники PG7/PG9 для кабельных вводов | 6 | 150 ₽ | 900 ₽ | ChipDip |
| 10 | Монтажные кронштейны из нержавеющей стали | 3 | 1 200 ₽ | 3 600 ₽ | Ozon / заказ |
| 11 | Герметик силиконовый морской, термоусадка клеевая | 1 комплект | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | Ozon |
| 12 | FPC кабель 22-pin 300 мм | 2 | 350 ₽ | 700 ₽ | AliExpress.ru |
| 13 | Резерв на доставку (международная + внутренняя) | — | — | 10 000 ₽ | — |
|  | ИТОГО |  |  | 84 610 ₽ |  |

Вариант 2: «Бюджетный OV9782 — Quad CamArray»

Архитектура: 3 камеры OV9782 (из комплекта 4 шт.) через CamArray Quad HAT → 1 CSI-порт. Полная аппаратная синхронизация «из коробки». 4-я камера — запасная.

| # | Компонент | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arducam OV9782 Quad Camera Kit (4×OV9782 Color GS + CamArray HAT) | 1 | 27 000 ₽ ($299.99) | 27 000 ₽ | Arducam.com[2] |
| 2 | Объектив M12 2.1mm f/2.0 ~120° (стекло, 5МП+) | 2 | 1 400 ₽ | 2 800 ₽ | kit-frame.ru[25] |
| 3 | Объектив M12 6mm f/2.0 ~60° | 1 | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | kit-frame.ru[25] |
| 4 | Корпус IP66 алюминиевый для камеры | 3 | 2 700 ₽ | 8 100 ₽ | AliExpress.ru[27] |
| 5 | Разъём авиационный GX16-4 | 6 | 170 ₽ | 1 020 ₽ | AVRobot.ru[29] |
| 6 | Кабели, герметик, монтаж | 1 комплект | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | ChipDip / Ozon |
| 7 | Резерв | — | — | 5 880 ₽ | — |
|  | ИТОГО |  |  | 50 000 ₽ |  |

Достоинства: Самый бюджетный вариант. Вся синхронизация встроена в HAT. 4-я камера — запасная. Высокий FPS (~47 fps синхронно).[2]

Недостатки: Разрешение 1 МП (1280×800) — вдвое меньше AR0234. Для задач навигации и детекции на воде может быть недостаточно.

Оптика: подбор объективов M12

Конфигурация углов обзора: 120° + 60° + 120° = 300° суммарно (>270° ✅)

| Позиция | FOV | EFL | Рекомендуемый объектив | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Левый борт | ~120° (H) | 2.1-2.8 мм | Commonlands CIL023 (2.2mm, <6% dist.) | Стекло+пластик, AL6061 корпус, IP67 вариант[24] |
| Центр (вперёд) | ~60° (H) | 6 мм | Edmund Optics M12 Blue 6mm | Стеклянная оптика, антибликовое покрытие[33] |
| Правый борт | ~120° (H) | 2.1-2.8 мм | Commonlands CIL023 (2.2mm, <6% dist.) | Аналогично левому[24] |

Стандартный комплектный объектив камер Arducam AR0234 — M12 3.6mm F/3.0, FOV 90°(H)/120°(D). Для боковых камер его можно заменить на более широкоугольный 2.1-2.8mm для получения 120°+ по горизонтали.[34][4]

Важно: Все рекомендуемые объективы — M12, все камеры AR0234/OV9782 — M12. Проблема несовместимости C/CS-Mount не возникает.

Промышленная обвязка (IP67)

Корпуса

Для компактных модулей камер 38×38 мм (Arducam) подходят:

- Алюминиевые CCTV-корпуса IP66 с AliExpress.ru: от 627 до 2 698 ₽. Компактные, 110-160 мм длины, под пулевую камеру. Потребуется доработка отверстия под M12 объектив.[28][27]

- Hikvision DS-1331HZ-H: промышленный уличный кожух IP67, алюминий, встроенный подогрев, -40°C...+60°C. Цена ~14 168 ₽. Избыточен, но обеспечивает максимальную защиту.[32]

- Корпус для РЭА G279-IP67 (120×120×90 мм): алюминий, IP67, ~2 500 ₽ в РФ. Универсальный, можно установить модуль камеры с объективом через уплотнительное кольцо.[35]

Разъёмы

Авиационные разъёмы GX16 — надёжное решение для морских условий:

- GX16-4 (4 пина, для питания+I2C): 170 ₽/комплект[29]

- GX16-8 (8 пинов, для FFC-сигнала): 210 ₽/комплект[29]

- Резиновые заглушки GX16: 25 ₽/шт.[29]

Все доступны на AVRobot.ru с доставкой по РФ. Для полной водозащиты рекомендуется дополнительная герметизация силиконом.[36]

Кабели

Для MIPI CSI-2 используются FPC/FFC кабели (15-22 pin). Длина стандартных кабелей Arducam — 150 мм. Для USV потребуются удлинённые варианты (300-500 мм) или переходники. Экранирование критично для защиты от ЭМ-помех от двигателей катера.[4]

Сводная таблица вариантов

| Параметр | Вариант 1+ (Рекомендуемый) | Вариант 1 (Эконом) | Вариант 2 (OV9782) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сенсор | AR0234 (2.3 МП, GS, Color) | AR0234 (2.3 МП, GS, Color) | OV9782 (1 МП, GS, Color) |
| Синхронизация | CamArray HAT (2 cam) + GPIO FSYNC (3-я) | CamArray HAT (2 cam) + GPIO FSYNC (3-я) | CamArray Quad HAT (все 3) |
| FOV суммарный | 120°+60°+120° = 300° | 120°+60°+120° = 300° | 120°+60°+120° = 300° |
| FPS (синхронный) | ~38 fps (стерео) / 30 fps (3-я) | ~38 fps (стерео) / 30 fps (3-я) | ~47 fps (все 3) |
| Качество оптики | Премиум (Commonlands + Edmund) | Стандарт (kit-frame.ru) | Стандарт |
| Защита | IP67 (Hikvision + GX16) | IP66 (AliExpress + GX16) | IP66 (AliExpress + GX16) |
| Бюджет | ~84 600 ₽ | ~63 000 ₽ | ~50 000 ₽ |
| Резерв | ~15 400 ₽ | ~37 000 ₽ | ~50 000 ₽ |

Обоснование выбора

Почему AR0234 с CamArray — лучшее решение

- Global Shutter обязателен для USV: Вибрации корпуса катера на волнах создают микродвижения, которые rolling shutter превратит в геометрические искажения. AR0234 снимает все пиксели одновременно.[1][4]

- Аппаратная синхронизация: CamArray HAT обеспечивает синхронизацию 2-х камер на уровне тактового сигнала (наносекундная точность). Третья камера синхронизируется через GPIO FSYNC — стандартная функция AR0234.[37][34][10]

- Совместимость с Jetson Orin Nano SUPER: Arducam B0429/B0502 имеют подтверждённые драйверы (Jetvariety) для Jetson Orin Nano и Orin NX.[22][4][30]

- GMSL не подходит: Помимо превышения бюджета в 1.5 раза, доступные GMSL-камеры (IMX390) используют Rolling Shutter. Десериализаторы Waveshare MAX9296 не доставляются в РФ с AliExpress.ru.[19][6]

- 4-портовая плата не найдена: Серийных carrier board с 4 независимыми CSI для Orin Nano нет в продаже.[11][12]

Доступность в РФ

- Arducam.com: отправляет в РФ напрямую (DHL), поддерживает заказы от юр. лиц

- Kvantech.ru: официальный дистрибьютор Arducam B0429 в РФ (цена по запросу)[30]

- Amperkot.ru: Arducam Pivariety AR0234 (для RPi) — 11 560 ₽, Arducam OV9281 Quad Kit — 25 185 ₽[3][31]

- AVRobot.ru: разъёмы GX16[29]

- kit-frame.ru: объективы M12, USB-камеры AR0234[38][25]

- azimp.ru: Edmund Optics M12 объективы[33]

- AliExpress.ru: корпуса IP66, кабели, уплотнения[27][28]

- ChipDip, Ozon: мелкая электроника, герметики, кабели

Схема подключения (текстовая)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 NVIDIA Jetson Orin Nano SUPER            │
│                                                         │
│  CSI-0 (22-pin) ◄──── Arducam CamArray Stereo HAT      │
│                         ├── Камера 1 (AR0234, 120° лев.)│
│                         └── Камера 2 (AR0234,  60° центр)│
│                                                         │
│  CSI-1 (22-pin) ◄──── Камера 3 (AR0234, 120° прав.)    │
│                                                         │
│  GPIO Pin (FSYNC) ────► Внешний триггер → все 3 камеры  │
│                         (через CamArray HAT + прямой    │
│                          провод к Камере 3)             │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Синхронизация: Jetson генерирует сигнал FSYNC на GPIO. CamArray HAT получает этот сигнал и одновременно триггерит камеры 1 и 2. Камера 3 получает тот же сигнал по отдельному проводу. Все три камеры экспонируются одновременно.

Риски и рекомендации

- Доставка из-за рубежа: Arducam.com отправляет DHL, но для юр. лица потребуется таможенное оформление. Срок 2-4 недели. Рекомендуется запросить цены у Kvantech.ru (дистрибьютор) — возможно, получится дороже, но без таможенных хлопот.[30]

- Длина FPC-кабелей: Стандартные 150 мм — коротки для USV. Необходимо заказать удлинённые (300-500 мм) или использовать FPC-удлинители. Чрезмерная длина (>1 м) может вызвать ошибки MIPI.

- Тепловой режим: В герметичном корпусе IP67 без вентиляции камеры AR0234 могут перегреваться при длительной работе. Рекомендуется теплоотводящая прокладка к корпусу.

- Драйверы Jetson: Arducam предоставляет Jetvariety-драйверы для AR0234, но для Orin Nano SUPER (JetPack 6.x) может потребоваться обновление. Рекомендуется уточнить у Arducam перед заказом.[4][22]

References

- Full HD AR0234 Global Shutter Camera Module - e-con Systems - Capture Fast-Moving Objects Clearly. e-CAM217_CUMI0234_MOD Global Shutter Camera Module (AR0234 Sens...

- Arducam 1MP*4 Quadrascopic Camera Bundle Kit for Raspberry Pi, Nvidia Jetson Nano/Xavier NX, Four OV9782 Global Shutter Color Camera Modules and Camarray Camera HAT - Arducam 1MP*4 Quadrascopic Camera Bundle Kit for Raspberry Pi, Nvidia Jetson Nano/Xavier NX, Four OV...

- Набор Arducam из 4-х синхронизированных камер для ... - Набор Arducam из 4-х синхронизированных камер для Raspberry Pi, Nvidia Jetson Nano и Xavier NX, цена...

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter Camera for NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Global Shutter: Better captrue fast-moving objects and eliminatie the rolling artifacts External Tri...

- [2MP Camera Module / ISP] IMX390C-GMSL2 : Telelian Robot Operating Platform - 자율주행 알고리즘, AI 인식 전용 카메라 모듈이미지 퀄리티 향상을 위한 ISP(Image Signal Processor) 적용자동차 전용 고속 시리얼 인터페이스 GMSL2 지원H...

- IMX390: Narrow FOV, GMSL2, Unsealed | D3 Embedded - Find more options using the camera selection tool.

- Набор Arducam из 4-х синхронизированных камер для ... - Набор Arducam из 4-х синхронизированных камер для Raspberry Pi, Nvidia Jetson Nano и Xavier NX, цена...

- Arducam Camarray Solutions - Arducam

- Arducam 12MP*4 477P Quadrascopic Camera Bundle Kit for Raspberry Pi, NVIDIA® Jetson AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Buy Now Four in One: Combine four cameras into one frame, each camera with a max resolution of 2028(...

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Color Global Shutter Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Based on color global shutter CMOS AR0234 Compatible with NVIDIA Jetson Development Board Complete S...

- Jetson Orin Nano SUPER in support 4 MIPI CSI-2 camera - The Jetson Orin Nano supports 4 MIPI CSI2 camera inputs, and each camera can work in 2 lanes. Howeve...

- INFO & SERVICES - Jetson Orin Nano/NX AI Base Board, Waveshare Orin Nano/NX Base Board Based on Jetson Orin Nano and J...

- Four Synchronized global shutter camera for Jetson AGX ... - e-CAM20_CUOAGX is a full HD MIPI CSI-2 global shutter camera for NVIDIA® Jetson AGX Orin™ platform. ...

- Cameras for NVIDIA® Jetson Orin™ NX / Orin Nano™ - Our cameras for NVIDIA Jetson Orin NX & Orin Nano are available in various form factors, resolutions...

- MAX9296-GMSL-Camera-Board

- Плата камеры Waveshare MAX9296A GMSL предназначена для плат разработчиков NVIDIA Jetson Orin. - Плата камеры Waveshare MAX9296A GMSL позволяет подключать две камеры к платам разработчика Jetson Or...

- INFO & SERVICES - 2-Ch GMSL Camera Adapter Board, Equipped With MAX9296A Deserializer, High-Speed And Low-Latency Seri...

- MAX9296-GMSL-Camera-Board Waveshare Equipped With ... - Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

- MAX9296-GMSL-Плата камеры Waveshare, оснащенная ... - ... Пожаловаться на товар. Связанный поиск. ip camera low latency. 8 259 ₽. Не доставляется в Россия...

- IMX390: Narrow FOV, GMSL2, Sealed | D3 Embedded - Find more options using the camera selection tool.

- Планар. 1

- AR0234 2,3MPx Color Global Shutter Camera for NVIDIA ... - ArduCam 2.3 MPx AR0234 is a camera with a Global Shutter color shutter, which is designed for the NV...

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter Camera for NVIDIA® Jetson AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Global Shutter: Better captrue fast-moving objects and eliminatie the rolling artifacts External Tri...

- 4K+ 121° Wide-Angle No-Distortion M12 Lens | 2.2mm CIL023 - The CIL023 is a 2.2mm M12 Lens for up to 4K+ 1/2.3" sensors. The lens provides 127° FoV with low dis...

- Фиксированные объективы тип крепления M12|Купить в ... - Объектив 8 Мп тип крепления M12 STARLIGHT YTOT широкоугольный f= 2.8 мм Объектив YTOW9D71 8.0 /.. 14...

- Объективы М12 - Сектор-СБ - Объективы М12

- Наружная камера видеонаблюдения из алюминия защитный корпус, металлическая, для корпусной камеры на AliExpress - Смотри, что есть на AliExpress! И еще более 200 миллионов товаров со всего мира с возможностью поиск...

- Корпус камеры видеонаблюдения - ➤ Корпус камеры видеонаблюдения - купить по доступной цене на AliExpress ● Скидки ● Купоны ● Промоко...

- Разъемы авиационные GX-16 - Разъемы авиационные GX-16

- Камера Arducam B0429 купить в интернет-магазине Kvantech - Камера Arducam B0429 купить по выгодной цене в компании Kvantech ✔️ Расчет КП за час ✔️ Гарантия до ...

- 2.3 МП модуль камеры Arducam Pivariety для Raspberry ... - 2.3МП модуль камеры Arducam Pivariety для Raspberry Pi AR0234 Full HD 90° с корпусом, цена 11560 руб...

- IP67 - Hikvision-Shop.ru

- Объективы M12 купить в Москве ... - Заказать Объективы M12 с доставкой по России и СНГ. В нашем каталоге большой выбор промышленных и на...

- AR0234¶

- Корпус для РЭА G279-IP67, 120х120х90 мм - Корпус для РЭА G279-IP67 GAINTA (120×120×90 мм) — влагозащищённое исполнение корпуса с классом защит...

- Разъемы авиационные GX-16 - AVRobot.RU - Разъемы авиационные GX-16

- Arducam Full HD Color Global Shutter Camera for Raspberry Pi, 2.3MP AR0234 Wide Angle Pivariety Camera Module - Arducam - Buy Now Low Power Consumption: Minimize active illumination power and reduce the system power requir...

- 3.0 WEB камера машинного зрения CMOS AR0234 Global Shutter - В ассортименте широкий выбор 3.0 WEB камер Interface MIPI output CMOS AR0234 с глобальным затвором 6...