Архитектура подсистемы зрения USV: Jetson Orin Nano + Global Shutter камеры

Обзор и ключевые выводы

Подбор камер для беспилотного катера с жёстким требованием Global Shutter (GS) + цвет + MIPI CSI-2 резко ограничивает выбор. На рынке MIPI-модулей для Jetson Orin Nano с подтверждённой драйверной поддержкой доступны только 4 сенсора с глобальным затвором: OV7251 (0.3MP), OV9281 (1MP, моно), OV2311 (2MP, моно) и AR0234 (2.3MP, цвет). Требование цветной съёмки отсекает всё, кроме AR0234. Сенсоры 5+ мегапикселей с GS и MIPI CSI-2 интерфейсом (OG05B10, IMX568) либо не имеют готовых модулей под Jetson, либо стоят от $469 за штуку.[1][2]

Рекомендация Senior Architect: реализовать Сценарий Б (3 × AR0234) как единственную конфигурацию, собираемую «под ключ» в рамках бюджета с гарантированной работоспособностью. Сценарий А возможен при увеличении бюджета. Сценарий В физически нереализуем.

Ограничения платформы Jetson Orin Nano

Физические порты

Несущая плата Orin Nano Developer Kit имеет 2 порта MIPI CSI-2 с 22-pin FFC разъёмами. Каждый порт — 2-lane D-PHY, максимальная скорость линии 2.5 Gbps.[3]

Пропускная способность одного порта

BWraw=2×2.5=5.0 Gbps [4]

С учётом ~80% эффективности (8b/10b кодирование, межкадровые промежутки):

BWeff≈4.0 Gbps на порт [5]

Формула расчёта потока данных (RAW10)

DR=W×H×BPP×FPS [6]

где W × H — разрешение, BPP = 10 бит (RAW10), FPS — частота кадров.

Карта доступных Global Shutter сенсоров

| Сенсор | Разрешение | Тип | GS | Цвет | MIPI lanes | Модуль для Jetson | Цена модуля | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR0234 | 2.3MP (1920×1200) | onsemi | ✅ | ✅ | 2 | Arducam B0429[7] | ~$110 | ✅ Доступен, драйверы есть |
| OV9281 | 1MP (1280×800) | OmniVision | ✅ | ❌ Моно | 2 | Arducam B0223[1] | ~$50 | Отклонён (моно) |
| OV2311 | 2MP (1600×1300) | OmniVision | ✅ | ❌ Моно | 2 | Arducam B0221[1] | ~$70 | Отклонён (моно) |
| OV9782 | 1MP (1280×800) | OmniVision | ✅ | ✅ | 2 | Arducam B0331[3] | ~$75 | Отклонён (1MP) |
| OG05B10 | 5MP (2592×1944) | OmniVision | ✅ | ✅ | 4 | Нет готового MIPI[8] | N/A | ❌ Требует 4-lane |
| IMX568 | 5.1MP (2472×2064) | Sony Pregius S | ✅ | ✅ | 2–4 | e-con e-CAM56_CUONX[9] | $469[2] | ⚠️ Дорого |
| IMX264 | 5.1MP (2464×2056) | Sony Pregius | ✅ | ✅ | 2 (адапт.) | Leopard LI-IMX264[10] | $499 | ⚠️ Нет драйвера для Orin Nano |
| IMX265 | 3.2MP (2064×1544) | Sony Pregius | ✅ | ✅ | 2 | VC MIPI (от €258)[11] | ~$350+ | ⚠️ Поддержка Orin — на уровне Beta |

Вывод: AR0234 — единственный цветной GS-сенсор с полной поддержкой Orin Nano, 2-lane MIPI и ценой до $120. Все 5+ MP GS-варианты либо несовместимы с 2-lane портами, либо стоят $400+.

Сценарий Б — Рекомендуемый: 3 × AR0234 (2.3MP)

Топология подключения

Порт 0 (22-pin) → CamArray HAT (B0492N) → Камера 1 (AR0234, бок, 120° HFOV)
                                          → Камера 2 (AR0234, бок, 120° HFOV)
Порт 1 (22-pin) → Камера 3 (AR0234, центр, 50° HFOV)

Расчёт пропускной способности

Порт 1 — центральная камера (прямое подключение):

1920 × 1200 × 10 × 60 = 1.382 Gbps — запас 65% от лимита 4.0 Gbps. Камера работает на полных 60 fps.[7]

Порт 0 — две боковые через CamArray HAT:

CamArray HAT сшивает 2 потока в один фрейм 3840×1200 (side-by-side). На Orin Nano подтверждённый режим: 3840×1200 @ 38 fps (расход ~1.75 Gbps). Альтернативный режим: 2560×720 @ 93 fps.[3]

| Порт | Камеры | Режим | FPS | Битрейт | Запас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порт 1 | 1× AR0234 | 1920×1200 | 60 | 1.38 Gbps | 65% |
| Порт 0 | 2× AR0234 via HAT | 3840×1200 (stitched) | 38 | 1.75 Gbps | 56% |
| Порт 0 (альт.) | 2× AR0234 via HAT | 2560×720 (stitched) | 93 | 1.71 Gbps | 57% |

Все режимы проходят с запасом >50%. Фрейм-дропов не будет.

Спецификация оборудования

| Позиция | SKU | Описание | Цена (USD) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CamArray Stereo Kit | Arducam B0492N[12] | 2× AR0234 GS Color + CamArray HAT + кабели (22-pin) | $259.99 | 1 |
| Одиночная камера | Arducam B0429 (версия для Orin)[7] | 1× AR0234 GS Color, M12 mount, 22-pin | $109.99 | 1 |
| Объектив (боковые) | M12, EFL 2.1mm | ~120° HFOV на 1/2.6" (входят в B0492N: 3.6mm, 90°H)[13] | $0–15 × 2 | 2 |
| Объектив (центр) | M12, EFL 8mm[14] | ~50° HFOV на 1/2.6" → лодка 3м на 100м = 62 px ✅ | $15–20 | 1 |

Объективы: детальный разбор

Камеры B0492N и B0429 комплектуются штатным объективом 3.6mm (90° HFOV). Это хорошо подходит для боковых камер, но для центральной камеры при задаче распознавания объекта шириной 3м на дистанции 100м необходим более узкий объектив:[1]

| Объектив | HFOV на 1/2.6" | Ширина сцены @ 100м | Пикселей на лодку 3м | Достаточно для YOLOv8? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6mm (штатный) | 90° | 200 м | 29 px | ❌ |
| 6mm | 60° | 115 м | 50 px | ❌ (на пределе) |
| 8mm | 50° | 93 м | 62 px | ✅ |
| 12mm | 32° | 62 м | 93 px | ✅✅ (узко для USV) |

Рекомендация: центральная камера — объектив 8mm M12 (~$15–20). Боковые — штатные 3.6mm из комплекта (90° HFOV, перекрытие >30°).[14]

Бюджет Сценария Б

| Позиция | Стоимость |
| --- | --- |
| Arducam B0492N | $259.99 |
| Arducam B0429 (Orin) | $109.99 |
| Объектив M12 8mm (центр) | ~$20 |
| Итого | ~$390 (≈ 39 000 ₽) |
| Остаток бюджета | ~$610 (≈ 61 000 ₽) |

✅ 39% бюджета — остаётся большой резерв на кабели, корпуса, крепления, запасные камеры.

Драйверная поддержка

AR0234 на Jetson Orin Nano поддерживается через Arducam Jetvariety — фреймворк с единым драйвером ядра. Совместимость: JetPack 5.x (L4T 35.x) и JetPack 6.x (L4T 36.x). CamArray HAT требует прошивку версии не ранее 2023.03.07 для Orin.[3][15][7]

Сценарий А — Гибрид: 2× AR0234 (бок) + 1× IMX568 5MP (центр)

Мотивация

Увеличение разрешения центральной камеры позволяет комфортно детектировать объекты на 100+ м без сверхузкого объектива. IMX568 (Sony Pregius S) — 5.1MP GS Color с MIPI CSI-2, доступный как e-con e-CAM56_CUONX.[9]

Расчёт пропускной способности

Порт 1 — IMX568 (центральная):

2472 × 2064 × 10 × 30 = 1.53 Gbps — запас 62%. При 30 fps в 2-lane проходит свободно. Теоретический максимум ~78 fps.[9]

Порт 0 — 2× AR0234 через CamArray HAT: идентично Сценарию Б (1.75 Gbps @ 38 fps).

С IMX568 и объективом 6mm (60° HFOV): лодка 3м на 100м = 64 px ✅.

Бюджет Сценария А

| Позиция | Стоимость |
| --- | --- |
| Arducam B0492N (2× AR0234 + HAT) | $259.99 |
| e-con e-CAM56_CUONX (1× IMX568) | $469.00[2] |
| Объектив M12 6mm (центр, для IMX568) | ~$20 |
| Итого | ~$749 (≈ 74 900 ₽) |
| Остаток бюджета | ~$251 |

⚠️ 75% бюджета. Формально в лимите, но резерв минимален. Доставка e-con из Индии занимает 3–6 недель, плюс потенциальные таможенные сборы.

Риски Сценария А

- Драйвер IMX568 для Orin Nano — e-con Systems поставляет свой драйвер, но он привязан к конкретной версии JetPack. Обновление ОС потребует ждать обновления драйвера от e-con.[9]

- Два разных сенсора усложняют ISP-пайплайн: разные настройки экспозиции, AWB, формата.

- Закупка ВУЗом — e-con работает через прямые продажи (website + PayPal/T-T), что может быть проблематично для безналичной оплаты по РФ.

Сценарий В — Стресс-тест: 3 × 8MP Global Shutter

Вердикт: ❌ НЕРЕАЛИЗУЕМ

Проблема 1 — сенсор не существует. На 2026 год не существует MIPI CSI-2 камерного модуля с разрешением 8MP и глобальным затвором в ценовом диапазоне до $500. Sony IMX567/568, часто маркируемые как «8MP» китайскими поставщиками, на самом деле имеют разрешение 2472×2064 = 5.1MP. Настоящие 8+ MP GS-сенсоры Sony (IMX530/531/532) используют интерфейсы SLVS-EC или CoaXPress, несовместимые с MIPI CSI-2.[11][16][17]

Проблема 2 — пропускная способность. Даже гипотетически, 2 камеры по 8MP (3264×2448) через CamArray дали бы сшитый кадр 6528×2448. Максимальный FPS в 2-lane:

FPSmax=4.0×1096528×2448×10≈25 fps [18]

Но реально CamArray HAT halves frame rate, то есть каждая из двух камер получала бы ~12 fps — ниже минимума для стабильного трекинга YOLOv8.

Проблема 3 — бюджет. Единственные ~5MP GS модули (e-con IMX568, Leopard IMX264) стоят $469–499 за штуку. 3 камеры + мультиплексор = $1500+ — значительно выше бюджета.[10][2]

Доступность в России

Дилеры Arducam в РФ

| Магазин | Товар | Наличие | Цена (₽) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvantech (kvantech.ru) | Arducam B0429 (AR0234, CSI/MIPI) | По запросу[15] | Без цены | Запрос через менеджера |
| Amperkot (amperkot.ru) | Arducam Pivariety AR0234 (RPi-версия!) | Нет в наличии[19] | 11 560 ₽ (было) | Предзаказ; NB: это RPi-версия, не Jetson! |
| Яндекс.Маркет | Arducam B0492N стерео AR0234 | Из-за рубежа | от 6 242 ₽[20] | Сроки и таможня |
| Чип и Дип, RobotClass, Cameralab, prom-mact, market-cctv | — | ❌ Не найдено | — | Этих товаров нет в каталогах |

Ключевой поставщик — Kvantech (kvan.tech): официальный дилер Arducam/NVIDIA в РФ, заказ по безналу возможен. B0429 (AR0234 для Jetson) в каталоге присутствует, цена — по запросу. B0492N (стерео-кит) — необходимо запросить отдельно.[15]

Альтернативный путь: прямой заказ с arducam.com ($260 + $110 = $370) с доставкой в РФ через курьерскую службу. Оплата через PayPal/банковскую карту.

Итоговая рекомендация

Выбор: Сценарий Б (3 × AR0234 @ 2.3MP)

| Критерий | Сценарий А | Сценарий Б ✅ | Сценарий В |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | ~$749 (75%) | ~$390 (39%) | >$1500 ❌ |
| Сенсор существует | ✅ | ✅ | ❌ |
| Драйверы Orin Nano | ⚠️ (2 драйвера) | ✅ (1 драйвер) | N/A |
| MIPI bandwidth | ✅ | ✅ | ❌ |
| Лодка 3м @ 100м ≥60px | ✅ (64px, 6mm) | ✅ (62px, 8mm) | N/A |
| FPS центр / бок | 30 / 38 | 60 / 38 | <15 |
| Закупка в РФ | ⚠️ Сложно | ✅ Kvantech | ❌ |
| Сложность интеграции | Высокая | Низкая | — |
| Запасные камеры из бюджета | ❌ | ✅ (+$610 на 5 камер) | ❌ |

Сценарий Б обеспечивает 60 fps на центральном канале (против 30 fps в Сценарии А), единый драйвер для всех камер, простую интеграцию и запас бюджета на дублирующий комплект камер. Разрешение 2.3MP при правильном объективе (8mm M12) обеспечивает ≥62 пикселей на цель на дистанции 100м, что достаточно для YOLOv8.[21]

Конкретный BOM (Bill of Materials)

| # | SKU | Описание | Qty | Цена (USD) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arducam B0492N | 2× AR0234 GS Color + CamArray HAT (22-pin, Jetson Orin)[12] | 1 | $259.99 | $259.99 |
| 2 | Arducam B0429 (Orin ver.) | 1× AR0234 GS Color, M12, 22-pin[7] | 1 | $109.99 | $109.99 |
| 3 | M12 8mm lens | EFL 8mm, F2.0, HFOV ~50° на 1/2.6"[14] | 1 | $15 | $15.00 |
| 4 | 22-pin FFC cable (300mm) | Запасной шлейф | 2 | $3 | $6.00 |
|  |  |  |  | ИТОГО | $390.98 |
|  |  | Остаток бюджета |  |  | $609.02 |

Рекомендация по использованию остатка бюджета

- 1× дублирующий B0492N ($260) — запасной комплект боковых камер

- 1× дублирующий B0429 ($110) — запасная центральная камера

- Набор M12 объективов Arducam LK002 ($20) для экспериментов с FOV[22]

- Защитные IP67 корпуса для камер (~$50 × 3)

- Итого с запасом: ~$860 из $1000

References

- AR0234 - Arducam Wiki - 2.3MP AR0234. Max. Resolution, 1920Hx1200V. Pixel Size, 3μm(H)×3μm(V). Optical Format, 1/2.6”. Lens ...

- Buy e-con's USB Cameras | Modules | Boards | SOM - Get Quote e-con. Full HD GMSL2 Global Shutter camera. NileCAM25_CUOAGX_1H02R1. Full HD GMSL2 Global ...

- Quick start¶

- Secure Video Streaming Using Dedicated Hardware - ...Things (IoT)
system used for surveillance and monitoring. Methods: A Multi-Processor
System-On-Ch...

- Enabling Cross-Camera Collaboration for Video Analytics on Distributed
Smart Cameras - ...video analytics system with cross-camera
collaboration on smart cameras. We identify multi-camera...

- Implementation of Visual Odometry on Jetson Nano - ...the implementation of ORB-SLAM3 for visual odometry on a low-power ARM-based system, specifically...

- Arducam 2.3MP AR0234 Color Global Shutter Camera for NVIDIA® Jetson AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Global Shutter: Better captrue fast-moving objects and eliminatie the rolling artifacts External Tri...

- OG05B10 - Comprehensive documentation and tutorials for using Luxonis software and tools. Find guides, API ref...

- 5MP Sony Pregius S IMX568 Global Shutter Camera for Jetson Orin ... - e-CAM56_CUONX is a 5 MP multi-camera solution for the NVIDIA® Jetson ORIN NX™/ORIN NANO™ development...

- LI-IMX264-MIPI-M12 - Leopard Imaging Inc.

- VC MIPI Camera Modules: Technical Data and Prices - VC MIPI Kameras Technische Daten und Preise Standard MIPI Kameras ¹ Der angegebene Preis entspricht ...

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Color Global Shutter Synchronized Stereo Camera Bundle Kit for NVIDIA® Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX - Arducam - Based on color global shutter CMOS AR0234 Compatible with NVIDIA Jetson Development Board Complete S...

- Arducam M12 Mount Camera Lens M27210H08, 1/2.7" Optical Format, 2.1mm Focal Length - Arducam - Buy Now M12 Mount lens mainly for Arduino and Raspberry Pi cameras, please contact us for other plat...

- M12 lens 8mm with adapter for Raspberry Pi camera - Botland.store - M12 lens with an adapter for Raspberry Pi HQ camera. The focal length of the lens is 8 mm, viewing a...

- Камера Arducam B0429 купить в интернет-магазине Kvantech - Камера Arducam B0429 купить по выгодной цене в компании Kvantech ✔️ Расчет КП за час ✔️ Гарантия до ...

- 8MP Sony IMX567/568 Global Shutter MIPI Camera Module - High-speed 8MP global shutter MIPI camera module with Sony IMX567/568 CMOS sensor, 2840x2840 resolut...

- Global Exposure 8mp Starvis IMX567/568 CMOS camera ... - Sinoseen's latest 8MP global exposure MIPI camera module is equipped with Sony Starvis IMX568/567 CM...

- VersaVIS—An Open Versatile Multi-Camera Visual-Inertial Sensor Suite - ...sensors is often crucial. Changing exposure times, internal sensor filtering, multiple clock sour...

- 2.3 МП модуль камеры Arducam Pivariety для Raspberry ... - 2.3МП модуль камеры Arducam Pivariety для Raspberry Pi AR0234 Full HD 90° с корпусом, цена 11560 руб...

- Arducam 2.3MP*2 AR0234 Стереокамера для NVIDIA® Jetson ... - Arducam 2.3MP*2 AR0234 Стереокамера для NVIDIA® Jetson Nano/Xavie.. ... Модуль широкоугольной камеры...

- AR0234 2,3MPx Color Global Shutter Camera for NVIDIA Jetson ... - AR0234 2,3MPx Color Global Shutter Camera for NVIDIA Jetson Nano/Xavier NX and Jetson Orin NX - with...

- Set of lenses of low distortion for cameras Arducam - M12 - Set of lenses for Arducam cameras - M12 mount available in the category: Lenses for cameras. Can be ...