проблемы использования активных сенсоров (лидары, радары) для безэкипажных катеров (БЭК)

Основные проблемы активных сенсоров (лидаров и радаров) на БЭК связаны с морской средой (туман, дождь, брызги, волнение), помехами/маскировкой и ограничениями по габаритам, энергопотреблению и заметности носителя. Для боевых БЭК добавляются вопросы живучести, маскировки излучения и устойчивости к РЭБ.[1][2][3][4][5][6]

Лидар на морской поверхности

- Сильная деградация в осадках и тумане: рассеяние и поглощение лазерного излучения дождём, туманом и снегом резко сокращает дальность и плотность облака точек, при интенсивных осадках возможно фактическое «ослепление» лидара.[2][4][7]

- Морские брызги и капли на окне: вода на защитном стекле работает как «микролинзы», перекрывает сектора обзора и вносит крупные искажения в измеренную геометрию сцены.[4][7]

- Сложный фон «море–небо»: малоконтрастные цели (пластиковый корпус, низкий силуэт БЭК) сливаются с фоном, отражательная способность воды меняется с углом и состоянием поверхности, что затрудняет устойчивое выделение объектов.[8][1]

- Ограниченная дальность и сектор: практическая дальность штатных автомобильных лидаров обычно не превышает сотен метров, что для высокоскоростного БЭК даёт малое «время на реакцию» и требует очень точной стабилизации платформы.[5][1]

- Механика и вибрации: сканеры с движущимися элементами (вращающиеся/качательные головы) чувствительны к вибрациям и ударам, что снижает надёжность на скоростном корпусе и под огневым воздействием.[6][5]

- Масса, габариты, энергопотребление: высококлассные морские лидары дороги, заметны по габаритам, требуют питания и хорошего охлаждения, что критично для малогабаритного БЭК с ограниченным энергетическим балансом.[1][6]

Радар на БЭК

- Морские помехи (sea clutter): отражения от гребней волн, брызг и пены создают мощные помехи, особенно на малых высотах антенны и коротких диапазонах, затрудняя обнаружение малых низколетящих и низкобортных целей.[3][8]

- Сложность выделения малых целей: малые БЭК, плавающие мины, перископы и т.п. имеют очень малую эффективную поверхность рассеяния и теряются на фоне морского беспорядка, что требует сложной обработки и снижает достоверность.[3][8]

- Уязвимость к РЭБ: активный характер работы радара делает его мишенью для радиоразведки, возможны подавление помехами, ложные отметки, ослепление и радиолокационная маскировка целей.[5][3]

- Энергопотребление и заметность: для приемлемой дальности требуется сравнительно высокая излучаемая мощность, что увеличивает энергопотребление БЭК и радиолокационную заметность, упрощая его обнаружение и наведение по излучению.[6][3]

- Ограничения по разрешению: по сравнению с лидаром радар даёт более грубое разрешение и хуже различает близко расположенные объекты, что снижает точность манёвра в тесной обстановке (порт, фарватер,群 БЭК).[8][1]

Общие вопросы интеграции на БЭК

- Ограниченные ресурсы платформы: малый водоизмещающий корпус накладывает жёсткие ограничения на массу, энергоёмкость и охлаждение бортовой аппаратуры, а также на высоту размещения антенн и лидарных голов.[6]

- Надёжность и отказоустойчивость: отказ одного критичного сенсора (особенно при сложной погоде) может привести к потере аппарата; нужны алгоритмы диагностики отказов датчиков, резервирование и комплексирование с другими типами датчиков.[9][10]

- Сложность программной обработки: фильтрация помех от волн, дождя, птиц и других БЭК требует ресурсоёмких алгоритмов (SLAM, трекинг, машинное обучение), что увеличивает требования к вычислителям и тепловыделение.[11][9][2]

- Зависимость от внешней навигации: в условиях помех GPS/ГЛОНАСС возрастает нагрузка на бортовые сенсоры и системы относительной навигации; при их деградации навигационные ошибки могут быстро нарастать.[12][13]

Боевые и тактические ограничения

- Демаскирующее излучение: активные сенсоры делают БЭК «светящейся целью» для РЭР и специализированных средств поиска по радио-, а иногда и по лазерному излучению.[3][5]

- Конфликт «видимость vs скрытность»: для максимальной дальности обнаружения нужно повышать мощность и работу по времени, но это ухудшает скрытность и повышает риск поражения БЭК противником.[3]

- Необходимость сенсорного ансамбля: из‑за перечисленных ограничений лидар или радар по отдельности редко обеспечивают надёжную работу; нужен комплекс с оптико‑электронными средствами, пассивными РЧ‑датчиками и инерциальной навигацией.[9][8][5]

Если нужно, можно отдельно разобрать, какие из этих проблем критичнее для малых ударных БЭК, а какие — для более крупных разведывательно‑патрульных.

⁂

Что насчет пассивных сенсоров (камер), с какими трудностями сталкиваются они при БЭК

Пассивные сенсоры (дневные камеры, тепловизоры) на БЭК сильно завязаны на освещённость и оптику морской атмосферы, поэтому основной набор проблем связан с видимостью, бликами, «пёстрым» фоном моря и ограничениями вычислительной обработки изображения. Для боевых БЭК добавляются требования к скрытности (нельзя постоянно «подсвечивать» сцену прожекторами) и к надёжному автоматическому распознаванию целей без оператора.[19][20][21][22][23]

Влияние погоды и освещённости

- Туман, дымка, дождь и морской аэрозоль резко снижают контраст и дальность видимости в видимом диапазоне, изображение становится «молочным», мелкие цели и береговые ориентиры теряются.[20][24][19]

- Ночь и слабая лунная подсветка требуют перехода к тепловизорам или усилителям яркости; при этом падает детализация (распознавание типа судна, надписей), а дальность сильно зависит от разности температур объекта и фона.[25][19][20]

- Быстрые переходы «день–сумерки–ночь», встречное солнце или освещённый берег создают сложные экспозиционные условия, и автоэкспозиция может «убить» полезный сигнал (либо пересвет, либо «чёрная» картинка).[19][20]

Морская поверхность и блики

- Блики от солнца и огней на гребнях волн дают очень яркие пятна, формируя «пёстрый» высококонтрастный фон, который затрудняет обнаружение малоразмерных надводных объектов и их сопровождение.[24][20][19]

- Пена, «барашки» и отражения на склонах волн создают множество псевдо‑объектов; алгоритмы детекции начинают «ловить» ложные цели, падает надёжность и растёт нагрузка на вычислители и каналы связи.[22][19]

- Брызги и капли на окне камеры приводят к локальным размытиям, бликам и полному закрытию части поля зрения; требуется обогрев, обдув или механическая очистка, что сложно реализовать на малом БЭК.[20][22]

Ограничения самих камер и тепловизоров

- Ограниченный динамический диапазон матрицы: сложно одновременно «увидеть» и тёмные объекты, и яркий горизонт/огни, особенно в портах и при встречном солнце.[19][20]

- Спектральная селективность: видимые камеры полностью зависят от внешнего освещения; инфракрасные системы чувствительны к температурному контрасту и могут «терять» цели с температурой, близкой к воде или фону.[25][19]

- Поле зрения и разрешение: широкоугольная оптика даёт обзор, но теряет дальность и детализацию, узкоугольная — наоборот; для покрытия 360° нужны либо поворотные платформы, либо несколько камер, что повышает массу, потребление и объём данных.[21][22]

Трудности автоматического зрения и распознавания

- Сегментация «небо–море–объект»: при волнении и плохой видимости граница горизонта размыта, небо и вода по яркости и цвету могут быть схожи, что усложняет устойчивую сегментацию сцен нейросетями.[24][22]

- Обучение нейросетей: для морских условий нужны специализированные датасеты (день/ночь, туман, шторм, различные типы целей), которых пока существенно меньше, чем в автомобильной тематике.[22][25]

- Ограниченные ресурсы БЭК: глубокие модели для детекции/классификации требуют значительных вычислений, а на малом катере жёстко ограничены питание, охлаждение и объём/скорость передачи видеопотока на берег.[21][22][25]

Тактические и эксплуатационные ограничения

- Скрытность против прожекторов: для улучшения видимости ночью классическая навигация использует мощные прожекторы и прожекторный поиск целей, но для ударного БЭК это сильный демаскирующий фактор, ограничивающий применение активной подсветки.[26][27][20]

- Требование «надёжного вахтенного наблюдения»: действующие нормы для автономных судов требуют, чтобы совокупность сенсоров не уступала человеческому обзору, но у одиночных камер/тепловизоров остаются «мёртвые зоны» и проблемы с восприятием звука и глубины.[23][21][22]

- Вибрации и качка: быстрый ход БЭК и волнение создают смаз изображения и быстрые угловые движения; без хорошей стабилизации платформы и электронного «anti‑shake» падает качество кадра именно в критические моменты сближения и манёвра.[21][22]

Вывод для архитектуры БЭК

- Пассивные камеры и тепловизоры дают богатую по содержанию информацию, но сильно зависят от освещённости и состояния моря, поэтому не могут считаться единственным источником данных для автономной навигации и наведения.[23][20][22][21]

- Для боеспособного БЭК их обычно комбинируют с радаром/лидаром и другими датчиками (AIS, GNSS, ИНС), а также используют несколько спектральных диапазонов (день + ИК) и алгоритмы сенсорного слияния, что повышает устойчивость к отдельным отказам и погодным условиям.[22][25][23][21]

Если нужно, можно отдельно разобрать оптимальный набор камер (дневные, LWIR/MWIR, узко‑ и широкоугольные) для конкретного сценария применения БЭК (разведка, ударный, барражирующий и т.п.).

⁂

- https://globalgpssystems.com/lidar/lidar-vs-radar-differences-advantages-and-disadvantages/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10780831/

- https://www.secuteck.ru/articles/antidron-sistemy-protiv-bespilotnyh-vozdushnyh-sudov

- https://www.yellowscan.com/knowledge/how-weather-really-affects-lidar-performance/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12074397/

- https://paluba.media/news/68670

- https://www.yellowscan.com/knowledge/is-lidar-compatible-with-rainy-or-foggy-weather/

- https://www.airsight.com/blog/lidar-radar-drone-detection

- https://www.rtj-mirea.ru/jour/article/download/222/204

- https://mech.novtex.ru/jour/article/download/231/172

- https://top-technologies.ru/pdf/2020/12-1/38415.pdf

- https://www.radioprom.org/jour/article/download/283/282

- https://novayagazeta.eu/articles/2025/09/22/neodnoznachnyi-signal

- https://vestnik.astu.org/en/storage/download/69937

- https://www.radioprom.org/jour/article/download/312/301

- https://s.top-technologies.ru/pdf/2021/11-2/38922.pdf

- https://applied-research.ru/pdf/2020/11/13147.pdf

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Лидар

- https://books.ifmo.ru/file/pdf/2558.pdf

- https://workswell.eu/thermal-imaging-technology-night-navigation-at-sea/

- https://www.virtuemarine.nl/post/autonomous-ships-challenges-and-concerns

- https://www.emergentmind.com/topics/maritime-autonomous-surface-ships-mass

- https://www.sqhead.com/autonomous-vessels

- http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-09055.pdf

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7926674/

- https://www.yushuolighting.com/beam-control-in-marine-navigation-lights

- https://www.yushuolighting.com/ru/who-needs-an-ultra-high-performance-marine-searchlight-and-who-doesnt

- https://applied-research.ru/pdf/2020/11/13147.pdf

- https://www.ipfran.ru/files/293/2024-rusakov-diss.pdf