Цель проекта:
создание набора данных для разработки алгоритма автоматического расхождения катера (маломерного судна) с препятствиями на основе получаемых данных при движении в режиме реального времени.

нужны данные, получаемые с различных устройств (что есть, пока создаем пробный набор данных):
- видео / фото с катера при движении (вид вперед по курсу, возможно вбок с 30-45 градусов от курса, с кормы) (камеры свои, хотим безопасно крепить на катер)
- Координаты(широта, долгота), курс, скорость относительного грунта / воды , данные о маршрутах и путевых точках. (собранные данные, синхронизированные по времени с видео/ фото)
- углы наклона катера (курс, крен, дифферент) в каждой точке маршрута
- Глубина в каждой точке маршрута, массив данных о рельефе дна (если есть) (синхронизированные по времени с видео/ фото),
- если будет проложен курс, то заданный курс, фактический курс, положение штурвала, режим работы (вкл./выкл, следствие по курсу/по маршруту (если есть подобное)
- Цифровая картина растра радара ( или список целей с координатами, курсом, скоростью), масштаб,( метка времени для синхронизации).
- 3D облако точек окружающего пространства (если вдруг есть лидары)
- данные AIS если вдруг располагаете других судов рядом 
- течение в точке маршрута (или возможно карта течений в этот момент)
- сила ветра в точке маршрута

Интересуют ситуации / вид с камер:
- объекты навигационной обстановки (буи, вехи, створы и т.п.)
- суда (баржи, сухогрузы, теплоходы, катера, маломерные суда, надувные лодки, яхты и другие участники движения)
- мели и другие препятствия при движении, связанные с рельефом
- нетиповые ситуации: топляки, птицы, рыболовные сети, растительность на воде и другое, что может мешать движению маломерного судна
- берег (разного типа: песчаный, каменистый, заводи с травой)
- оборудованный берег (набережная, причалы для больших судов, пантоны, гибаркатер, пристани для теплоходов, причалы малые для маломерных судов официально оборудованные стоянки, неофициальные частные у деревень на островах
- проход катера близко с берегом, далеко от береговой линии, в узком пространстве по протокам (берег виден с обеих сторон)


Срок проведения: 2 часа (для пробы и по возможности отработки всех ситуаций) с записью показателей и видео во всё время
Условия съемки:
- основное:  светлое время суток
- дополнительно: сумерки, темное время (возможно как эксперимент)
- без дождя /дождь
- разная ветровая нагрузка и волна
- желательно в кадре иметь линию горизонта