Руководство по

ROS 2 + Gazebo Harmonic + VRX

для БЭК (безэкипажного катера)

Пошаговое техническое руководство

Целевая среда: Docker (Ubuntu 24.04) + ROS 2 Jazzy + Gazebo Harmonic

VRX (Virtual RobotX) — ветка jazzy

Март 2026

Содержание

Содержание	2

ЗАДАЧА 1: Обзор концепций	4

1.1 Архитектура связи ROS 2 + Gazebo Harmonic	4

Gazebo Transport (gz-transport)	4

ROS 2 Transport (DDS)	4

Проблема: два мира не общаются напрямую	4

Решение: ros_gz_bridge — узел-переводчик	4

Конфигурация моста	5

1.2 Как VRX конфигурирует сенсоры	5

Два конфигурационных файла	5

Процесс генерации модели	5

Поддерживаемые типы сенсоров	5

1.3 Соглашения об именовании топиков	6

Топики камер	6

Топик GPS	6

Топик IMU	6

Топики движителей (thrusters)	6

ЗАДАЧА 2: Конфигурация сенсоров	7

2.1 Создание рабочей директории	7

2.2 Создание component_config.yaml	7

Пояснение параметров	8

2.3 Создание thruster_config.yaml	8

2.4 Генерация URDF	9

2.5 Запуск симуляции с пользовательским WAM-V	9

2.6 Ограничения симуляции камер vs реальные камеры	9

Расчёт FOV реальной камеры	10

Настройка параметров камеры в симуляции	10

ЗАДАЧА 3: Визуализация данных	11

3.1 Запуск RViz2 в Docker	11

3.2 Настройка отображений в RViz2	11

3.3 Проверка топиков через командную строку	12

3.4 Запись данных с помощью ros2 bag	12

3.5 Извлечение изображений из bag-файла для датасета	13

3.6 Копирование данных из Docker-контейнера	14

ЗАДАЧА 4: Задание маршрута	15

4.1 Метод 1: Ручные команды через CLI	15

4.2 Метод 2: Управление джойстиком (Teleop)	15

4.3 Метод 3: Программное следование по маршруту (Python)	16

ЗАДАЧА 5: Тестирование системы — добавление объектов	19

5.1 Метод 1: Пользовательский файл мира (статические объекты)	19

5.2 Метод 2: Динамическое добавление объектов в работающую симуляцию	20

5.3 Доступные модели VRX на Gazebo Fuel	20

5.4 Метод 3: Использование готовых задачных миров VRX	21

5.5 Создание пользовательских препятствий	21

Полезные ссылки	23

ЗАДАЧА 1: Обзор концепций

1.1 Архитектура связи ROS 2 + Gazebo Harmonic

Прежде чем писать код, важно понять, как устроена коммуникация между симулятором и вашими ROS 2 узлами. Многие новички ожидают, что Gazebo и ROS 2 — это единая система, но это не так. Это две отдельные системы с разными транспортными слоями.

Gazebo Transport (gz-transport)

Gazebo Sim (Harmonic) имеет собственный транспортный слой — gz-transport. Он использует свои типы сообщений (gz.msgs.*), свою систему топиков и свой механизм pub/sub. Когда камера в симуляторе генерирует изображение, оно публикуется именно через gz-transport, а не через ROS 2.

ROS 2 Transport (DDS)

ROS 2 использует DDS (Data Distribution Service) в качестве middleware. Типы сообщений — sensor_msgs, geometry_msgs, std_msgs и т.д. Ваши ROS 2 узлы (например, узел обработки изображений на YOLO) работают именно с этими сообщениями.

Проблема: два мира не общаются напрямую

gz-transport и DDS — это разные протоколы. Сообщение gz.msgs.Image, опубликованное Gazebo, не будет видно ROS 2 узлам. И наоборот — команда std_msgs/msg/Float64 от ROS 2 не дойдёт до актуаторов в Gazebo.

Решение: ros_gz_bridge — узел-переводчик

ros_gz_bridge — это специальный ROS 2 узел, который одновременно подключён к обеим транспортным системам. Он подписывается на топики с одной стороны, конвертирует типы сообщений и публикует с другой стороны.

Схема взаимодействия:

┌─────────────────┐                          ┌─────────────────┐

│                 │     gz.msgs.*            │                 │

│   Gazebo Sim    │◄───────────────────────► │  ros_gz_bridge  │

│   (Harmonic)    │     gz-transport         │  (узел-мост)    │

│                 │                          │                 │

└─────────────────┘                          └────────┬────────┘

│

ROS 2 msgs

(sensor_msgs,

std_msgs и т.д.)

│

▼

┌─────────────────┐

│  ROS 2 узлы     │

│  (ваш код,      │

│   YOLO, навиг.) │

└─────────────────┘

Конфигурация моста

Мост можно настроить двумя способами:

- Через YAML-файл — удобно для постоянных конфигураций

- Через командную строку — для быстрых тестов

Для каждого топика указывается:

- Имя топика в Gazebo и в ROS 2

- Типы сообщений с обеих сторон

- Направление: GZ_TO_ROS, ROS_TO_GZ или BIDIRECTIONAL

В VRX мост уже настроен в launch-файлах, поэтому при запуске competition.launch.py все необходимые топики сенсоров автоматически пробрасываются в ROS 2.

1.2 Как VRX конфигурирует сенсоры

VRX использует декларативный подход к конфигурации: вместо ручного редактирования URDF или SDF файлов, вы описываете желаемые сенсоры в YAML-файлах, а система VRX автоматически генерирует полную модель робота.

Два конфигурационных файла

- component_config.yaml — описывает сенсоры и компоненты на WAM-V (камеры, GPS, IMU, лидары и т.д.)

- thruster_config.yaml — описывает конфигурацию движителей (двигатели, их положение и ориентация)

Процесс генерации модели

Скрипт generate_wamv.launch.py выполняет следующие действия:

- Читает YAML-файлы конфигурации

- Подставляет параметры в xacro-макросы (шаблоны описания сенсоров)

- Генерирует итоговый URDF-файл WAM-V с указанными сенсорами

- URDF конвертируется в SDF для загрузки в Gazebo

Поддерживаемые типы сенсоров

| Тип сенсора | Макс. кол-во | Описание |
| --- | --- | --- |
| wamv_camera | 3 | Камера (RGB-изображение + camera_info) |
| wamv_gps | 1 | GPS-приёмник (NavSatFix) |
| wamv_imu | 1 | Инерциальный измерительный модуль |
| lidar | 1 | Лидар (16 или 32 луча) |
| wamv_ball_shooter | 1 | Пусковое устройство (для соревнований) |
| wamv_pinger | 1 | Акустический пингер-локатор |

Каждый сенсор имеет параметры позиции (x, y, z) и ориентации (R, P, Y), которые определяют его положение на корпусе WAM-V. Сенсоры размещаются в пределах допустимых зон (compliance bounding boxes).

1.3 Соглашения об именовании топиков

Понимание структуры имён топиков критически важно для написания кода. Все топики WAM-V начинаются с префикса /wamv/.

Топики камер

/wamv/sensors/cameras/<имя_камеры>_sensor/image_raw     — sensor_msgs/msg/Image

/wamv/sensors/cameras/<имя_камеры>_sensor/camera_info    — sensor_msgs/msg/CameraInfo

Пример: для камеры с name: front_center_camera (топик создаётся с суффиксом _sensor):

/wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw

/wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/camera_info

Топик GPS

/wamv/sensors/gps/gps/fix    — sensor_msgs/msg/NavSatFix

Пример (независимо от значения name в конфиге):

/wamv/sensors/gps/gps/fix

Топик IMU

/wamv/sensors/imu/imu/data    — sensor_msgs/msg/Imu

Пример (независимо от значения name в конфиге):

/wamv/sensors/imu/imu/data

Топики движителей (thrusters)

/wamv/thrusters/left/thrust   — std_msgs/msg/Float64  (сила тяги)

/wamv/thrusters/right/thrust  — std_msgs/msg/Float64  (сила тяги)

/wamv/thrusters/left/pos      — std_msgs/msg/Float64  (угол поворота)

/wamv/thrusters/right/pos     — std_msgs/msg/Float64  (угол поворота)

Важно:

Имена топиков зависят от параметра name в конфигурационных файлах и prefix в thruster_config.yaml. Всегда проверяйте актуальный список топиков командой:

ros2 topic list | grep wamv

ЗАДАЧА 2: Конфигурация сенсоров

В этом разделе мы пошагово настроим WAM-V с тремя камерами, GPS и IMU — именно тот набор сенсоров, который будет на реальном БЭК. Три камеры обеспечат панорамное покрытие ~300° для системы технического зрения.

2.1 Создание рабочей директории

Почему: все пользовательские конфигурации лучше хранить в отдельной директории, чтобы не смешивать их с установленными пакетами VRX.

# Внутри Docker-контейнера:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source /ros2_ws/install/setup.bash

mkdir -p ~/my_wamv

cd ~/my_wamv

Обратите внимание: обе команды source обязательны. Первая загружает базовое окружение ROS 2 Jazzy, вторая — пакеты VRX, собранные в /ros2_ws.

2.2 Создание component_config.yaml

Почему именно 3 камеры: ваш реальный БЭК будет оснащён тремя камерами (центральная, левая, правая) для обеспечения широкого поля обзора. Центральная камера смотрит прямо (yaw = 0°), левая повёрнута на 60° влево, правая — на 60° вправо. Это даёт суммарное покрытие примерно 60° + 80° + 60° = ~300° (с учётом FOV каждой камеры ~80° и перекрытий).

Создайте файл component_config.yaml:

wamv_camera:

- name: front_center_camera

x: 0.75

y: 0.0

z: 1.5

R: 0.0

P: 0.0

Y: 0.0

post_Y: 0.0

- name: front_left_camera

x: 0.75

y: 0.3

z: 1.5

R: 0.0

P: 0.0

Y: ${radians(60)}

post_Y: ${radians(60)}

- name: front_right_camera

x: 0.75

y: -0.3

z: 1.5

R: 0.0

P: 0.0

Y: ${radians(-60)}

post_Y: ${radians(-60)}

wamv_gps:

- name: gps_wamv

x: -0.85

y: 0.0

z: 1.3

R: 0.0

P: 0.0

Y: 0.0

wamv_imu:

- name: imu_wamv

x: 0.3

y: 0.0

z: 1.3

R: 0.0

P: 0.0

Y: 0.0

Пояснение параметров

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| x, y, z | Позиция на корпусе WAM-V (x — вперёд, y — влево, z — вверх), в метрах |
| R, P, Y | Ориентация: Roll, Pitch, Yaw в радианах. ${radians(60)} конвертирует градусы в радианы |
| post_Y | Угол поворота монтажной стойки камеры (обычно совпадает с Y) |
| name | Уникальное имя сенсора — определяет имена топиков |

Расположение камер: все три камеры установлены на высоте z=1.5 м, в передней части катамарана (x=0.75). Левая камера смещена на y=0.3 (влево), правая — на y=-0.3 (вправо). Центральная — по оси y=0.

Важно: VRX допускает максимум 3 камеры. При попытке добавить четвёртую генерация URDF завершится с ошибкой.

2.3 Создание thruster_config.yaml

Почему: стандартная H-конфигурация движителей (два мотора по бокам в корме) — оптимальный вариант для катамарана. Она обеспечивает дифференциальное управление поворотом.

Создайте файл thruster_config.yaml:

engine:

- prefix: "left"

position: "-2.373776 1.027135 0.318237"

orientation: "0.0 0.0 0.0"

- prefix: "right"

position: "-2.373776 -1.027135 0.318237"

orientation: "0.0 0.0 0.0"

Параметр prefix определяет часть имени топика (left/right). Положение задано в координатах корпуса WAM-V.

2.4 Генерация URDF

Почему: URDF (Unified Robot Description Format) — это полное описание робота, которое Gazebo использует для создания 3D-модели с физикой и сенсорами. VRX генерирует его из ваших YAML-конфигов.

ros2 launch vrx_gazebo generate_wamv.launch.py \

component_yaml:=$(pwd)/component_config.yaml \

thruster_yaml:=$(pwd)/thruster_config.yaml \

wamv_target:=$(pwd)/wamv_target.urdf \

wamv_locked:=False

Пояснение параметров запуска:

- component_yaml — путь к файлу с описанием сенсоров

- thruster_yaml — путь к файлу с описанием движителей

- wamv_target — путь, куда будет сохранён сгенерированный URDF

- wamv_locked:=False — катамаран будет свободно плавать (True — зафиксирован на месте)

После выполнения в текущей директории появится файл wamv_target.urdf.

2.5 Запуск симуляции с пользовательским WAM-V

ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \

world:=sydney_regatta \

urdf:=$(pwd)/wamv_target.urdf

Эта команда запускает Gazebo с миром Sydney Regatta и вашим настроенным WAM-V. Вы должны увидеть катамаран на воде с тремя камерами на стойках.

2.6 Ограничения симуляции камер vs реальные камеры

Ваш реальный БЭК будет использовать промышленные камеры с матрицей Sony IMX264 (5 Мп, 2448×2048, глобальный затвор). Важно понимать отличия от симуляции:

| Параметр | Симуляция (VRX) | Реальная камера |
| --- | --- | --- |
| Разрешение | 1280×720 (по умолч.) | 2448×2048 (5 Мп) |
| FOV | ~80° (1.39 рад) | Зависит от объектива |
| Затвор | Не моделируется | Глобальный |
| Шум | Гауссов (настр.) | Реальный шум матрицы |

Расчёт FOV реальной камеры

Формула: FOV = 2 × arctan(ширина_сенсора / (2 × фокусное_расстояние))

Для IMX264 (размер сенсора 2/3", ширина ~8.8 мм) с объективом 8 мм:

FOV = 2 × arctan(8.8 / (2 × 8)) = 2 × arctan(0.55) ≈ 57.6°

Настройка параметров камеры в симуляции

Для более реалистичной симуляции можно изменить параметры камеры в xacro-файле wamv_camera.xacro. Параметры, которые можно изменить:

- width, height — разрешение в пикселях

- horizontal_fov — горизонтальный угол обзора в радианах

- noise — параметры шума (mean, stddev)

Обратите внимание: глобальный затвор невозможно симулировать в Gazebo — он не моделирует разницу между rolling и global shutter. Однако для задач детекции объектов (YOLO) и оценки глубины (Depth Anything) это не критично.

ЗАДАЧА 3: Визуализация данных

После запуска симуляции необходимо убедиться, что все сенсоры работают корректно. В этом разделе рассмотрим визуализацию данных через RViz2, проверку топиков через CLI и запись данных для создания обучающих датасетов.

3.1 Запуск RViz2 в Docker

Почему RViz2: это стандартный инструмент визуализации ROS 2, который позволяет в реальном времени видеть данные со всех сенсоров, включая изображения с камер, положение по GPS, данные IMU и TF-дерево.

Шаг 1. Запустите симуляцию (Терминал 1):

# Терминал 1 — симуляция

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source /ros2_ws/install/setup.bash

cd ~/my_wamv

ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \

world:=sydney_regatta \

urdf:=$(pwd)/wamv_target.urdf

Шаг 2. Откройте второй терминал в том же контейнере (Терминал 2):

# На хост-машине:

docker exec -it usv_simulator bash

# Внутри контейнера:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source /ros2_ws/install/setup.bash

Не забудьте выполнить source в каждом новом терминале! Без этого команды ROS 2 не будут работать.

Шаг 3. Проверьте доступные топики:

ros2 topic list | grep wamv

Вы должны увидеть топики камер, GPS, IMU и движителей.

Шаг 4. Запустите RViz2:

# Вариант 1: Запуск с конфигурацией VRX (если доступно)

ros2 launch vrx_gazebo rviz.launch.py

# Вариант 2: Запуск вручную

rviz2

3.2 Настройка отображений в RViz2

После запуска RViz2 настройте следующие элементы:

- Установите Fixed Frame: В панели Displays → Global Options найдите поле Fixed Frame и установите значение wamv/wamv/base_link. Если этот фрейм не отображается в выпадающем списке, проверьте TF-дерево командой: ros2 topic echo /tf --once

- Добавьте изображения камер: Нажмите Add → By topic → выберите /wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw → Image. Повторите для front_left_camera_sensor и front_right_camera_sensor.

- Добавьте GPS: Add → By topic → /wamv/sensors/gps/gps/fix → NavSatFix

- Добавьте IMU: Add → By topic → /wamv/sensors/imu/imu/data → Imu

3.3 Проверка топиков через командную строку

Почему CLI: командная строка — быстрый способ убедиться, что данные действительно публикуются, без запуска графических инструментов.

Список всех топиков WAM-V:

ros2 topic list | grep wamv

Проверка частоты публикации камеры:

ros2 topic hz /wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw

Ожидаемый результат: ~20 Hz (зависит от производительности компьютера).

Просмотр одного GPS-сообщения:

ros2 topic echo /wamv/sensors/gps/gps/fix --once

Вы увидите широту, долготу и высоту. Координаты соответствуют Sydney Regatta Centre (примерно -33.72°, 150.67°).

Просмотр одного IMU-сообщения:

ros2 topic echo /wamv/sensors/imu/imu/data --once

Содержит ориентацию (quaternion), угловую скорость и линейное ускорение.

3.4 Запись данных с помощью ros2 bag

Почему: для создания синтетического датасета для обучения нейросетей (YOLO, EfficientPS, Depth Anything) необходимо записать синхронизированные данные со всех сенсоров. ros2 bag — стандартный инструмент записи и воспроизведения.

Запись всех сенсорных топиков:

ros2 bag record \

/wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/image_raw \

/wamv/sensors/cameras/front_left_camera_sensor/image_raw \

/wamv/sensors/cameras/front_right_camera_sensor/image_raw \

/wamv/sensors/cameras/front_center_camera_sensor/camera_info \

/wamv/sensors/cameras/front_left_camera_sensor/camera_info \

/wamv/sensors/cameras/front_right_camera_sensor/camera_info \

/wamv/sensors/gps/gps/fix \

/wamv/sensors/imu/imu/data \

-o my_dataset_recording

Для остановки записи нажмите Ctrl+C.

Воспроизведение записи:

ros2 bag play my_dataset_recording

Информация о записи:

ros2 bag info my_dataset_recording

Покажет длительность записи, количество сообщений по каждому топику и использованный объём диска.

3.5 Извлечение изображений из bag-файла для датасета

Почему: для обучения нейросетей нужны отдельные изображения в формате PNG/JPEG, а не bag-файл. Используем Python-библиотеку rosbags для извлечения кадров.

Установка:

pip3 install rosbags

Скрипт извлечения (extract_images.py):

#!/usr/bin/env python3

# extract_images.py — извлечение изображений из bag-файла

from rosbags.highlevel import AnyReader

from rosbags.image import message_to_cvimage

from pathlib import Path

import cv2

import os

# Создаём директории для каждой камеры

for cam in ['front_center_camera_sensor', 'front_left_camera_sensor', 'front_right_camera_sensor']:

os.makedirs(f'dataset/{cam}', exist_ok=True)

count = 0

with AnyReader([Path('my_dataset_recording')]) as reader:

for connection, timestamp, rawdata in reader.messages():

if 'image_raw' in connection.topic:

msg = reader.deserialize(rawdata, connection.msgtype)

img = message_to_cvimage(msg, 'bgr8')

cam_name = connection.topic.split('/')[4]

cv2.imwrite(

f'dataset/{cam_name}/frame_{count:06d}.png', img

)

count += 1

print(f'Извлечено {count} кадров')

Запуск:

python3 extract_images.py

3.6 Копирование данных из Docker-контейнера

Почему: данные записаны внутри контейнера, но для обучения нейросетей на GPU (или на Jetson Orin Nano) их нужно перенести на хост-машину.

Выполните на хост-машине (НЕ внутри контейнера):

# Копирование bag-записи

docker cp usv_simulator:/root/my_dataset_recording ./my_dataset_recording

# Копирование извлечённых изображений

docker cp usv_simulator:/root/dataset ./dataset

ЗАДАЧА 4: Задание маршрута

Для записи качественного датасета и тестирования системы необходимо уметь управлять движением WAM-V. Рассмотрим три метода: ручные команды, джойстик и программный контроллер.

4.1 Метод 1: Ручные команды через CLI

Почему: самый простой способ проверить, что движители работают. Не требует дополнительных пакетов.

Движение вперёд (обоим двигателям одинаковая тяга):

ros2 topic pub --once /wamv/thrusters/left/thrust \

std_msgs/msg/Float64 "data: 300.0"

ros2 topic pub --once /wamv/thrusters/right/thrust \

std_msgs/msg/Float64 "data: 300.0"

Поворот влево (больше тяги на правый двигатель):

ros2 topic pub --once /wamv/thrusters/left/thrust \

std_msgs/msg/Float64 "data: 100.0"

ros2 topic pub --once /wamv/thrusters/right/thrust \

std_msgs/msg/Float64 "data: 300.0"

Полная остановка:

ros2 topic pub --once /wamv/thrusters/left/thrust \

std_msgs/msg/Float64 "data: 0.0"

ros2 topic pub --once /wamv/thrusters/right/thrust \

std_msgs/msg/Float64 "data: 0.0"

Поворот движителей (артикуляция):

# Повернуть левый движитель на 0.3 рад (~17°)

ros2 topic pub --once /wamv/thrusters/left/pos \

std_msgs/msg/Float64 "data: 0.3"

Важно: значения тяги в VRX — это не нормализованный диапазон 0–1. Рабочие значения могут быть в сотнях единиц. Экспериментируйте с разными значениями для вашей версии.

4.2 Метод 2: Управление джойстиком (Teleop)

Почему: джойстик обеспечивает непрерывное управление, что удобно для записи датасета — вы можете плавно маневрировать между объектами.

Установка зависимостей:

sudo apt install ros-jazzy-joy-teleop

Запуск телеоперации:

ros2 launch vrx_gz usv_joy_teleop.py

Управление:

- L1 (левый бампер) — «мёртвый выключатель» (dead man switch): удерживайте для активации управления

- Левый стик — управление левым движителем

- Правый стик — управление правым движителем

Убедитесь, что джойстик подключён к хост-машине и проброшен в контейнер (обычно /dev/input/js0).

4.3 Метод 3: Программное следование по маршруту (Python)

Почему: для автономного БЭК необходимо программное управление. Приведённый ниже узел реализует простой пропорциональный регулятор — катамаран движется к заданной GPS-точке.

Создайте файл waypoint_follower.py:

#!/usr/bin/env python3

"""

Простой узел следования к GPS-координатам.

Использует пропорциональное управление.

"""

import rclpy

from rclpy.node import Node

from sensor_msgs.msg import NavSatFix

from std_msgs.msg import Float64

import math

class SimpleWaypointFollower(Node):

def __init__(self):

super().__init__('waypoint_follower')

# Целевая точка (широта, долгота)

# Пример: координаты в районе Sydney Regatta

self.target_lat = -33.7227

self.target_lon = 150.6742

# Издатели команд тяги

self.left_thrust_pub = self.create_publisher(

Float64, '/wamv/thrusters/left/thrust', 10)

self.right_thrust_pub = self.create_publisher(

Float64, '/wamv/thrusters/right/thrust', 10)

# Подписка на GPS

self.gps_sub = self.create_subscription(

NavSatFix, '/wamv/sensors/gps/gps/fix',

self.gps_callback, 10)

self.get_logger().info('Waypoint follower запущен!')

def gps_callback(self, msg):

# Вычисляем разницу координат

dlat = self.target_lat - msg.latitude

dlon = self.target_lon - msg.longitude

# Приблизительное расстояние в метрах

distance = math.sqrt(dlat**2 + dlon**2) * 111000

# Направление к цели

heading = math.atan2(dlon, dlat)

# Пропорциональное управление

base_thrust = min(300.0, distance * 10.0)

turn = heading * 100.0

left_msg = Float64()

right_msg = Float64()

left_msg.data = base_thrust - turn

right_msg.data = base_thrust + turn

self.left_thrust_pub.publish(left_msg)

self.right_thrust_pub.publish(right_msg)

self.get_logger().info(

f'Расстояние: {distance:.1f} м, '

f'Курс: {math.degrees(heading):.1f}°')

def main():

rclpy.init()

node = SimpleWaypointFollower()

rclpy.spin(node)

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':

main()

Запуск:

python3 waypoint_follower.py

Как это работает:

- Узел подписывается на GPS-топик и получает текущие координаты

- Вычисляется расстояние и направление до целевой точки

- Пропорциональный регулятор определяет базовую тягу (больше — если далеко) и поворот (разница тяги между двигателями)

- Команды тяги публикуются в топики движителей

Это простейший контроллер для демонстрации. Для реального БЭК потребуется полноценная система навигации с учётом курса (heading от IMU), PID-регуляторами и планировщиком маршрута.

ЗАДАЧА 5: Тестирование системы — добавление объектов

Для обучения системы технического зрения (детекция буёв, препятствий, других судов) необходимо наполнить симуляцию объектами. Рассмотрим три метода добавления объектов в мир Gazebo.

5.1 Метод 1: Пользовательский файл мира (статические объекты)

Почему: этот метод позволяет создать воспроизводимую сцену — каждый раз при запуске объекты будут в одних и тех же позициях. Идеально для создания контролируемых датасетов.

Шаг 1. Скопируйте существующий мир:

cp /ros2_ws/install/vrx_gz/share/vrx_gz/worlds/sydney_regatta.sdf \

~/my_wamv/sydney_regatta_custom.sdf

Шаг 2. Отредактируйте файл, добавив объекты перед закрывающим тегом </world>:

<!-- Красный буй 1 -->

<include>

<name>mb_marker_buoy_red_2</name>

<pose>-515 175 0 0 0 0</pose>

<uri>https://fuel.gazebosim.org/1.0/openrobotics/models/mb_marker_buoy_red</uri>

<plugin name="vrx::PolyhedraBuoyancyDrag"

filename="libPolyhedraBuoyancyDrag.so">

<fluid_density>1000</fluid_density>

<fluid_level>0.0</fluid_level>

<linear_drag>25.0</linear_drag>

<angular_drag>2.0</angular_drag>

<buoyancy name="collision_outer">

<link_name>link</link_name>

<pose>0 0 -0.3 0 0 0</pose>

<geometry>

<cylinder>

<radius>0.325</radius>

<length>0.1</length>

</cylinder>

</geometry>

</buoyancy>

<wavefield>

<topic>/vrx/wavefield/parameters</topic>

</wavefield>

</plugin>

</include>

<!-- Красный буй 2 -->

<include>

<name>mb_marker_buoy_red_3</name>

<pose>-520 180 0 0 0 0</pose>

<uri>https://fuel.gazebosim.org/1.0/openrobotics/models/mb_marker_buoy_red</uri>

<plugin name="vrx::PolyhedraBuoyancyDrag"

filename="libPolyhedraBuoyancyDrag.so">

<fluid_density>1000</fluid_density>

<fluid_level>0.0</fluid_level>

<linear_drag>25.0</linear_drag>

<angular_drag>2.0</angular_drag>

<buoyancy name="collision_outer">

<link_name>link</link_name>

<pose>0 0 -0.3 0 0 0</pose>

<geometry>

<cylinder>

<radius>0.325</radius>

<length>0.1</length>

</cylinder>

</geometry>

</buoyancy>

<wavefield>

<topic>/vrx/wavefield/parameters</topic>

</wavefield>

</plugin>

</include>

<!-- Зелёный буй -->

<include>

<name>mb_marker_buoy_green_2</name>

<pose>-510 180 0 0 0 0</pose>

<uri>https://fuel.gazebosim.org/1.0/openrobotics/models/mb_marker_buoy_red</uri>

<plugin name="vrx::PolyhedraBuoyancyDrag"

filename="libPolyhedraBuoyancyDrag.so">

<fluid_density>1000</fluid_density>

<fluid_level>0.0</fluid_level>

<linear_drag>25.0</linear_drag>

<angular_drag>2.0</angular_drag>

<buoyancy name="collision_outer">

<link_name>link</link_name>

<pose>0 0 -0.3 0 0 0</pose>

<geometry>

<cylinder>

<radius>0.325</radius>

<length>0.1</length>

</cylinder>

</geometry>

</buoyancy>

<wavefield>

<topic>/vrx/wavefield/parameters</topic>

</wavefield>

</plugin>

</include>

Пояснение формата <pose>: значения задаются как x y z roll pitch yaw (в метрах и радианах). Координаты привязаны к системе координат мира.

Шаг 3. Запустите с пользовательским миром:

export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=~/my_wamv:$GZ_SIM_RESOURCE_PATH

ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \

world:=sydney_regatta_custom \

urdf:=$(pwd)/wamv_target.urdf

5.2 Метод 2: Динамическое добавление объектов в работающую симуляцию

Почему: иногда нужно добавить объект «на лету» — например, для тестирования реакции системы на внезапно появившееся препятствие.

Способ A: через gz service (Gazebo Transport):

gz service -s /world/sydney_regatta/create \

--reqtype gz.msgs.EntityFactory \

--reptype gz.msgs.Boolean \

--timeout 1000 \

--req 'sdf: "<sdf version=\"1.6\">

<include>

<uri>https://fuel.gazebosim.org/1.0/openrobotics/

models/mb_round_buoy_orange</uri>

</include>

</sdf>",

pose: {position: {x: -520, y: 180, z: 0}},

name: "dynamic_buoy_1"'

Способ B: через ROS 2 spawn:

ros2 launch ros_gz_sim gz_spawn_model.launch.py \

world:=sydney_regatta \

file:=/path/to/model.sdf \

entity_name:=my_obstacle \

x:=-520 y:=180 z:=0

5.3 Доступные модели VRX на Gazebo Fuel

VRX предоставляет набор готовых моделей буёв и препятствий на платформе Gazebo Fuel. Вот список наиболее полезных для тренировки системы зрения:

| Модель | Тип | Цвет |
| --- | --- | --- |
| mb_round_buoy_orange | Круглый буй | Оранжевый |
| mb_round_buoy_red | Круглый буй | Красный |
| mb_round_buoy_green | Круглый буй | Зелёный |
| mb_round_buoy_black | Круглый буй | Чёрный |
| mb_marker_buoy_red | Маркерный буй | Красный |
| mb_marker_buoy_green | Маркерный буй | Зелёный |
| mb_marker_buoy_white | Маркерный буй | Белый |
| polyform_a3 / a5 / a7 | Полиформ-буй | Различные |
| post_red / post_green | Столбик | Красный / Зелёный |
| dock_2018 / dock_2022 | Причал | — |

5.4 Метод 3: Использование готовых задачных миров VRX

Почему: VRX включает предварительно настроенные миры для различных задач соревнований. В них уже расставлены буи и препятствия — это самый быстрый способ получить сцену для тестирования.

# Задача восприятия — множество различных буёв

ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=perception_task

# Задача навигации по точкам — маркеры маршрута

ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=wayfinding_task

# Задача удержания позиции

ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=stationkeeping_task

Для всех этих миров можно указать свой URDF:

ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \

world:=perception_task \

urdf:=$(pwd)/wamv_target.urdf

5.5 Создание пользовательских препятствий

Почему: реальная акватория содержит не только буи, но и брёвна, мусор, мосты и другие препятствия. Для обучения нейросети на распознавание таких объектов нужны кастомные модели.

Пример SDF-модели плавающего бревна (floating_log.sdf):

<?xml version="1.0" ?>

<sdf version="1.6">

<model name="floating_log">

<static>false</static>

<link name="link">

<inertial>

<mass>50</mass>

<inertia>

<ixx>4.17</ixx>

<iyy>0.42</iyy>

<izz>4.17</izz>

</inertia>

</inertial>

<collision name="collision">

<geometry>

<cylinder>

<radius>0.15</radius>

<length>3.0</length>

</cylinder>

</geometry>

</collision>

<visual name="visual">

<geometry>

<cylinder>

<radius>0.15</radius>

<length>3.0</length>

</cylinder>

</geometry>

<material>

<ambient>0.4 0.26 0.13 1</ambient>

<diffuse>0.5 0.3 0.15 1</diffuse>

</material>

</visual>

</link>

</model>

</sdf>

Пояснения:

- static: false — объект будет подвержен физике (будет плавать и взаимодействовать с волнами)

- mass: 50 — масса в кг (влияет на плавучесть)

- cylinder — геометрия: цилиндр радиусом 0.15 м и длиной 3 м

- material/ambient/diffuse — цвет (коричневый, имитация дерева)

Сохраните файл и добавьте его в мир через <include> или spawn.

Полезные ссылки

VRX Wiki: https://github.com/osrf/vrx/wiki

ros_gz_bridge (документация): https://docs.ros.org/en/jazzy/p/ros_gz_bridge/

Gazebo Harmonic (документация): https://gazebosim.org/docs/harmonic

ROS 2 Jazzy (документация): https://docs.ros.org/en/jazzy/

Gazebo Fuel (библиотека моделей): https://app.gazebosim.org/fuel

— Конец документа —