какие есть способы определения расстояния до объекта / построения карты глубины, имея из датчиков только камеру, GPS и imu?

Имея камеру, GPS и IMU, можно применить несколько подходов — от чисто геометрических до глубокого обучения, причём их можно комбинировать для достижения метрически точной карты глубины.

Геометрические методы

Structure from Motion (SfM) — классический подход: при движении камеры между кадрами извлекаются ключевые точки (SIFT, ORB), строятся соответствия, вычисляется Essential Matrix и триангулируются 3D-точки [1]. Главный недостаток — масштаб восстанавливается только относительный (up-to-scale), то есть без внешнего источника неизвестно, метры это или сантиметры.

Visual Odometry (VO) — то же самое в реальном времени: по оптическому потоку или сопоставлению дескрипторов оценивается движение камеры кадр-за-кадром, параллельно строится разреженное облако точек [1]. Страдает от дрейфа и опять же не даёт абсолютного масштаба.

Роль IMU: Visual-Inertial Odometry (VIO)

IMU решает проблему масштаба: акселерометр измеряет реальные ускорения в метрах, и их совместная оптимизация с визуальными данными (в EKF или bundle adjustment) позволяет получить метрически точную карту глубины [2][3]. Это называется VIO (Visual-Inertial Odometry) — системы типа VINS-Mono, OpenVINS, Kimera.

- IMU даёт высокочастотную (100–1000 Гц) оценку позы между кадрами камеры

- Камера корректирует накопленный дрейф IMU

- Совместная оптимизация строит плотную или полуплотную карту глубины [4]

Роль GPS: глобальная согласованность

GPS (GNSS) устраняет глобальный дрейф — неизбежную проблему VIO на длинных траекториях [5]. Схема фьюжна: VIO даёт локально точную позу, GNSS привязывает её к мировым координатам через EKF или factor graph. Это позволяет строить метрически согласованные карты на больших пространствах [5].

Методы глубокого обучения

| Метод | Входные данные | Что даёт | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Monocular Depth Estimation (MiDaS, Depth Anything) | 1 RGB-кадр | Плотную карту глубины | Только относительная глубина |
| Scale Recovery via IMU | RGB + IMU одометрия | Метрически масштабированную карту | Требует калибровки камера-IMU |
| Deep VIO (CVAE + VIO) | RGB видео + IMU | Плотную метрическую карту в реальном времени | Нужен GPU [3] |
| Optical Flow + VIO | RGB видео + IMU | Точную позу + глубину | Сложнее в реализации [5] |

Наиболее практичная связка: нейросеть (например, Depth Anything v2) предсказывает относительную карту глубины из одного кадра, а разреженные 3D-точки из VIO используются для масштабирования этого предсказания до метрических значений [2]. Именно так работает подход Zero-Shot Metric Depth from Monocular VIO [2].

Итоговая архитектура системы

- IMU preintegration → быстрая оценка позы между кадрами

- Visual feature tracking (ORB / оптический поток) → разреженные 3D-точки

- VIO fusion (EKF / BA) → метрически точная поза + разреженная карта

- GNSS correction → устранение глобального дрейфа

- MDE network → плотная карта, масштабированная через VIO-точки

Такая связка обеспечивает плотную, метрически точную карту глубины без LiDAR и стерео камер [2][4].

⁂

Мне нужен детальный отчёт по методам создания карты глубины.

по каждому методу должен быть сделан обзор:

- суть и математическое объяснение

- примеры реального применения (форумы, статьи, бизнес решения)

- особенности реализации и использования
Каждый пункт должен быть подкреплён источниками. Данный обзор впоследствии будет использован в дипломной работе и в статьях.

Первым делом я от тебя жду список методов/алгоритмов/систем по сглубиню карты глубины. Можешь в список добавить методы вне зависимости от требуемых данных (камеры, лидер, gps и т. д.). Но в последующем детальный обзор будет проведён только с релевантными вариантами.

Прямо сейчас писать детальный обзор методик не нужно! От тебя требуеться только таблица со столбцами: метод, требуемые данные, краткое описание.

Вот исчерпывающая таблица методов построения карты глубины, сгруппированная по принципу работы.

Методы построения карты глубины

🔴 Активные сенсорные методы (требуют собственного излучателя)

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| LiDAR (ToF-лазер) | Лидар | Лазерный импульс — время возврата → дистанция. Точные разреженные облака точек [16] |
| ToF-камера | ToF-камера | Модулированный ИК-сигнал, фазовый сдвиг → плотная карта глубины [17] |
| Structured Light | ИК-проектор + ИК-камера | Проецируется паттерн (сетка/полосы), деформация паттерна → глубина по триангуляции [17] |
| Active Stereo IR | ИК-проектор + 2 ИК-камеры | Гибрид структурированного света и стерео (напр., Intel RealSense D4xx) [17] |
| FMCW Радар | Радар | Частотно-модулированный сигнал, доплеровский сдвиг → дистанция и скорость |
| Ультразвук / Sonar | УЗ-датчик / гидрофон | Время возврата акустической волны → расстояние, применяется в роботике и подводных системах |

🟡 Пассивные геометрические методы (только камера/камеры)

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Пассивное стерео зрение | 2 камеры (стерео) | Диспаратность между левым/правым кадром → глубина по базису триангуляции [18] |
| Multi-View Stereo (MVS) | ≥3 камер или видео | Поиск соответствий между множеством ракурсов, плотная реконструкция [19] |
| Structure from Motion (SfM) | Моно/мульти видео | Движение камеры → триангуляция 3D-точек, относительный масштаб [20][21] |
| Visual Odometry (VO) | Моно или стерео видео | Попарная оценка движения камеры, параллельное накопление разреженной карты [21] |
| Оптический поток + триангуляция | Моно видео | Поле скоростей пикселей + известное движение камеры → глубина |
| Depth from Focus / Defocus | Серия кадров с разным фокусом | Степень размытия объекта зависит от дистанции, анализируется резкость |
| Depth from Shading | 1 RGB-кадр | Анализ затенения поверхности на основе модели освещения → форма и глубина |
| Depth from Perspective | 1 RGB-кадр | Перспективные искажения, текстурный градиент как косвенные признаки глубины [19] |
| Photogrammetry | Серия RGB-фото | Плотная 3D-реконструкция на основе SfM + MVS, применяется в картографии [22] |

🟢 Методы с IMU / GPS

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Visual-Inertial Odometry (VIO) | Камера + IMU | IMU даёт метрический масштаб, камера корректирует дрейф; совместная оптимизация → метрическая карта [23][24] |
| Visual SLAM | Камера (+ опц. IMU) | Одновременная локализация и картирование (ORB-SLAM3, LSD-SLAM, VINS-Mono) |
| GNSS-aided VIO | Камера + IMU + GPS | GPS устраняет глобальный дрейф VIO, обеспечивает геопривязку [25] |
| LiDAR-Inertial SLAM | LiDAR + IMU | Тесная интеграция лидара и IMU (LOAM, LIO-SAM, KISS-ICP) |

🔵 Методы глубокого обучения (DL)

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Supervised MDE | 1 RGB-кадр (+ датасет с GT) | CNN/ViT предсказывает карту глубины из одного изображения (Eigen 2014, DPT) [26] |
| Self-supervised MDE | Моно/стерео видео | Обучение без GT: фотометрическая ошибка между кадрами (Monodepth2, SfMLearner) [26] |
| Monocular Metric Depth (MMDE) | 1 RGB-кадр | Предсказание абсолютной (метрической) глубины без дополнительной калибровки (Metric3D, DepthPro, ZeroDepth) [21][26] |
| Zero-Shot MDE | 1 RGB-кадр | Обобщение на любые сцены без переобучения (MiDaS, Depth Anything v2) [27][28] |
| Video Depth Estimation | RGB видео | Темпорально согласованная карта глубины по видеопотоку (DepthCrafter, Marigold) [28] |
| Deep Stereo Matching | 2 камеры (стерео) | Нейросетевое вычисление диспаратности (PSMNet, RAFT-Stereo, CREStereo) |
| Deep MVSNet | ≥3 ракурсов | Обученная сеть для плотной реконструкции по нескольким видам (MVSNet, CasMVSNet) |
| Scale Recovery via VIO | RGB видео + IMU | MDE-сеть даёт форму, VIO-точки масштабируют до метрических значений [23] |

⚪ Методы слияния сенсоров (Sensor Fusion)

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| LiDAR + Camera Fusion | LiDAR + камера | Проекция облака точек на RGB, семантическое обогащение или уплотнение глубины |
| Depth Completion | Разреженный LiDAR + RGB | Нейросеть уплотняет разреженную карту лидара, используя RGB как руководство |
| Radar + Camera Fusion | Радар + камера | Радар даёт дальность, камера — семантику; применяется в автопилотах (Tesla) |
| Event Camera + IMU | Event-камера + IMU | Событийная камера с мкс-латентностью + VIO для быстрых сцен |

Когда будешь готов переходить к детальному обзору — укажи, какие методы из списка наиболее релевантны для твоей задачи (камера + GPS + IMU), и я начну с них.

⁂

Мне нужен детальный отчёт по методам создания карты глубины.

по каждому методу должен быть сделан обзор:

- суть и математическое объяснение

- примеры реального применения (форумы, статьи, бизнес решения)

- особенности реализации и использования
Каждый пункт должен быть подкреплён источниками. Данный обзор впоследствии будет использован в дипломной работе и в статьях.

Первым делом я от тебя жду список методов/алгоритмов/систем по созданию карты глубины. Можешь в список добавить методы вне зависимости от требуемых данных (камеры, лидер, gps и т. д.). Но в последующем детальный обзор будет проведён только с релевантными вариантами.

Прямо сейчас писать детальный обзор методик не нужно! От тебя требуеться только таблица со столбцами: метод, требуемые данные, краткое описание.

Ты ранее уже создавал подобный список. Используй его как основу, при необходимости перепроверь данные. Также найди другие методы, которые ты мог пропустить.

Вот расширенная и верифицированная таблица — добавлены методы, которые отсутствовали в предыдущем варианте (поляриметрия, хроматическая аберрация, event-камеры, панорамные методы и др.).

Полная таблица методов построения карты глубины

🔴 Активные сенсорные методы

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| LiDAR (импульсный ToF) | Лидар | Лазерный импульс, измерение времени возврата → точное разреженное облако точек [35] |
| FMCW LiDAR | FMCW-лидар | Частотно-модулированный лазер, фазовый сдвиг → дальность + скорость объекта |
| ToF-камера (фазовый) | ToF-камера | Модулированный ИК-сигнал, анализ фазового сдвига → плотная карта глубины [36] |
| Structured Light | ИК-проектор + ИК-камера | Проецируется паттерн (полосы/сетка/псевдослучайные точки), деформация паттерна → глубина по триангуляции [36] |
| Active Stereo IR | ИК-проектор + 2 ИК-камеры | Гибрид структурированного света и стерео — обогащает текстурно бедные сцены (Intel RealSense D4xx) [36] |
| FMCW Радар (4D) | Радар | Доплеровский сдвиг + фазовая обработка → дальность, скорость, угол |
| Ультразвук / Sonar | УЗ-датчик / гидрофон | Время возврата акустической волны → расстояние; применяется в робототехнике, подводных системах |
| Active Depth from Defocus (DFD) | Проектор текстуры + камера | Проецируется текстура для DFD в зонах без естественной текстуры; хроматическая линза усиливает диапазон оценки [37] |

🟡 Пассивные геометрические методы (только камера/камеры)

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Пассивное стерео зрение | 2 камеры | Диспаратность между левым и правым кадром → глубина через триангуляцию по базису [38] |
| Multi-View Stereo (MVS) | ≥3 камер или видео | Поиск плотных соответствий между множеством ракурсов → плотная 3D-реконструкция [39] |
| Structure from Motion (SfM) | Моно/мульти видео или фото | Движение камеры → триангуляция 3D-точек, относительный масштаб [39] |
| Visual Odometry (VO) | Моно или стерео видео | Попарная оценка движения кадр-за-кадром, параллельное накопление разреженной карты [39] |
| Photogrammetry | Серия RGB-фото | Плотная 3D-реконструкция по SfM+MVS с высокой точностью; применяется в геодезии и картографии [40] |
| Оптический поток + триангуляция | Моно видео + известная поза | Поле скоростей пикселей + известное движение камеры → глубина через эпиполярную геометрию |
| Depth from Focus (DFF) | Серия кадров с разным фокусом | Позиция линзы при максимальной резкости объекта → абсолютная дистанция [41] |
| Depth from Defocus (DFD) | 1–2 расфокусированных кадра | Степень размытия (PSF) анализируется как функция расстояния до объекта [37] |
| Depth from Chromatic Aberration | 1 мультиспектральный кадр | Хроматическая аберрация линзы вызывает длиноволновый сдвиг фокуса → глубина из спектральных каналов [42] |
| Depth from Shading (Shape from Shading) | 1 RGB-кадр | Анализ распределения яркости на поверхности на основе модели освещения → нормали и форма |
| Shape from Polarization (SfP) | Поляриметрическая камера | Отражённый свет частично поляризован; степень и фаза поляризации → нормали поверхности → глубина [43][44] |
| Depth from Perspective / Texture Gradient | 1 RGB-кадр | Перспективные искажения, сжатие текстуры вдаль — косвенные монокулярные признаки глубины [40] |
| 360° / Panoramic Depth Estimation | Сферическая / fisheye камера | Эквиректангулярное или кубическое представление; специфические методы из-за дисторсии (UniFuse, PanoFormer, HiMODE) [41] |

🟢 Методы с IMU / GPS

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Visual-Inertial Odometry (VIO) | Камера + IMU | IMU даёт метрический масштаб и позу между кадрами; совместная BA-оптимизация → метрическая карта (VINS-Mono, OpenVINS) [45][46] |
| Visual SLAM | Камера (+ опц. IMU) | Одновременная локализация и картирование; разреженный (ORB-SLAM3) или плотный (ElasticFusion, Kinect Fusion) [39] |
| GNSS-aided VIO | Камера + IMU + GPS | GPS устраняет глобальный дрейф VIO через factor graph или EKF; геопривязка карты [47] |
| LiDAR-Inertial SLAM | LiDAR + IMU | Тесная интеграция лидара и IMU (LOAM, LIO-SAM, KISS-ICP) → точная метрическая карта |
| LiDAR-Visual-Inertial SLAM | LiDAR + камера + IMU | Тройная интеграция для максимальной робастности (LVI-SAM, R3LIVE) |

🔵 Методы глубокого обучения (DL)

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Supervised MDE (CNN) | 1 RGB-кадр + GT датасет | CNN предсказывает карту глубины из одного кадра; пионерская работа Eigen et al. 2014 [48] |
| Supervised MDE (ViT/Transformer) | 1 RGB-кадр + GT датасет | Attention-механизм лучше улавливает глобальный контекст (DPT, AdaBins, DepthFormer) [39] |
| Self-Supervised MDE | Моно/стерео видео (без GT) | Обучение через фотометрическую ошибку реконструкции между кадрами (Monodepth2, SfMLearner) [49] |
| Semi/Weakly-Supervised MDE | RGB + частичные метки | Использует разреженные GT-метки (напр., от лидара) совместно с самообучением [49] |
| Monocular Metric Depth (MMDE) | 1 RGB-кадр | Предсказание абсолютной метрической глубины без внешней калибровки (Metric3D, UniDepth, ZeroDepth) [39][48] |
| Zero-Shot / Foundation Depth Models | 1 RGB-кадр | Обобщение на произвольные сцены без переобучения (MiDaS, Depth Anything v2, Marigold, Depth Pro) [50][51] |
| Video Depth Estimation | RGB видео | Темпорально согласованная карта глубины по видеопотоку (DepthCrafter, MonST3R) [50] |
| Deep Stereo Matching | 2 камеры (стерео) | Нейросетевое вычисление диспаратности (PSMNet, RAFT-Stereo, CREStereo, IGEV-Stereo) [41] |
| Deep MVSNet | ≥3 ракурсов | Обученная сеть для плотной реконструкции по нескольким видам (MVSNet, CasMVSNet, IterMVS) |
| Polarimetric Deep Depth | Поляриметрическая камера + стерео | Нейросеть интегрирует поляризационные ограничения и RGB-данные (DPS-Net) [52] |
| GAN-based Depth Estimation | 1 RGB-кадр | Генеративно-состязательная сеть для синтеза карт глубины [49] |
| Scale Recovery via VIO | RGB видео + IMU | MDE-сеть даёт форму, VIO-точки масштабируют до метрических значений [45] |

⚪ Методы слияния сенсоров (Sensor Fusion)

| Метод | Требуемые данные | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Depth Completion | Разреженный LiDAR + RGB | Нейросеть уплотняет разреженную лидарную карту, используя RGB как руководство |
| LiDAR + Camera Fusion | LiDAR + камера | Проекция облака точек на изображение; семантическое обогащение или уплотнение глубины |
| Radar + Camera Fusion | Радар + камера | Радар даёт дальность, камера — семантику и плотность (применяется в Tesla, Waymo) |
| Event Camera + IMU Depth | Event-камера + IMU | Событийная камера (мкс-латентность) + VIO для быстрых сцен и HDR условий [53] |
| Event Camera + Polarization | Event-камера + поляриметр | Оценка нормалей поверхности при низкой частоте событий (CVPR 2023) [53] |
| Thermal + RGB Fusion | Тепловизор + RGB-камера | Тепловая карта как дополнительный канал для оценки глубины в условиях плохой видимости |

Как будешь готов — скажи, по каким методам делать детальный обзор, и я начну.

⁂

- https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2104.00556

- https://arxiv.org/html/2509.08159v1

- https://udel.edu/~nmerrill/pubs/Zuo2021ICRA.pdf

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494625001206

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12526566/

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141029624014585

- https://patents.google.com/patent/WO2016048193A1/ru

- https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-electronic-imaging/volume-34/issue-2/020901/Review-of-monocular-depth-estimation-methods/10.1117/1.JEI.34.2.020901.full

- https://engjournal.ru/articles/996/996.pdf

- https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLVIII-1-W3-2023/137/2023/isprs-archives-XLVIII-1-W3-2023-137-2023.pdf

- https://www.ecva.net/papers/eccv_2022/papers_ECCV/papers/136930020.pdf

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259012302501429X

- https://staff.fnwi.uva.nl/a.visser/education/bachelorAI/Bachelor_Thesis_Niels_Sombekke_Final.pdf

- https://www.ultralytics.com/blog/what-is-monocular-depth-estimation-an-overview

- https://www.youtube.com/watch?v=NGNpEWd_2NU

- https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/1d2pmr8/d_gt_for_depth_estimation_lidar_vs_stereo_depth/

- https://3d.pmdtec.com/en/ecosystem/blog/what-depth-sensing-technology-is-best-for-your-project/

- https://edmundfo.folk.ntnu.no/msc2019-2020/LinaTheimannStereoVision.pdf

- https://www.nnlabs.org/depth-mapping-techniques-unraveled/

- https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2104.00556

- https://arxiv.org/html/2501.11841v3

- https://www.youtube.com/watch?v=sNP4h0SSWrk

- https://arxiv.org/html/2509.08159v1

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494625001206

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12526566/

- https://arxiv.org/html/2501.11841v4

- https://www.youtube.com/watch?v=WQTadQi0MCg

- https://www.youtube.com/watch?v=egBNsSCajDg

- https://www.youtube.com/watch?v=uby7M17yyRM

- https://www.reddit.com/r/computervision/comments/1gdsm0b/best_depth_estimation_model_depth_anything_v2/

- http://arxiv.org/pdf/1909.02294.pdf

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259012302501429X

- https://www.youtube.com/watch?v=jhOTm3MZDaY

- https://www.sensorlidar.com/blogs/新闻/3d-depth-camera-high-precision-stereo-structured-light-for-industry

- https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/1d2pmr8/d_gt_for_depth_estimation_lidar_vs_stereo_depth/

- https://3d.pmdtec.com/en/ecosystem/blog/what-depth-sensing-technology-is-best-for-your-project/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34807187/

- https://edmundfo.folk.ntnu.no/msc2019-2020/LinaTheimannStereoVision.pdf

- https://arxiv.org/html/2501.11841v3

- https://www.nnlabs.org/depth-mapping-techniques-unraveled/

- https://www.scitepress.org/Papers/2025/136811/136811.pdf

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34613308/

- https://cseweb.ucsd.edu/~ravir/ECCV_Polarize.pdf

- https://github.com/waps101/depth-from-polarisation

- https://arxiv.org/html/2509.08159v1

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494625001206

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12526566/

- https://arxiv.org/html/2501.11841v4

- https://www.themoonlight.io/fr/review/deep-learning-based-depth-estimation-methods-from-monocular-image-and-videos-a-comprehensive-survey

- https://www.youtube.com/watch?v=egBNsSCajDg

- https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025W/MDEC/papers/Obukhov_The_Fourth_Monocular_Depth_Estimation_Challenge_CVPRW_2025_paper.pdf

- https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2023/papers/Tian_DPS-Net_Deep_Polarimetric_Stereo_Depth_Estimation_ICCV_2023_paper.pdf

- https://www.youtube.com/watch?v=sF3Ue2Zkpec

- https://arxiv.org/html/2507.11540v1

- https://drpress.org/ojs/index.php/HSET/article/download/28798/28268/41537

- https://researchportal.murdoch.edu.au/esploro/outputs/journalArticle/Deep-Learning-based-Depth-Estimation-Methods-from/991005687753807891

- https://arxiv.org/html/2509.06803v1

- https://library.dpird.wa.gov.au/hc_researchart/13/