## 📄 Аннотация: Отчёт по практике 2025

Специальность: 09.03.02 | Дата:декабрь 2025

## О чём документ

Отчёт описывает разработку системы компьютерного зрения для обнаружения препятствий в морской среде с использованием мультикамерной платформы на беспилотном надводном судне (USV). Работа охватывает весь цикл: от проектирования сенсорного стека до экспериментальной оценки качества.

## Ключевые разделы и содержание

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Введение | Обзор задачи обнаружения препятствий, сенсорных технологий (камеры, LiDAR, Radar, IMU, GNSS), обзор датасетов |
| 2. Методы | Подходы к оценке глубины (Mono/Stereo/Multi-View), расчёт стереобаз (Bshort=250 мм, Bwide=500 мм) |
| 3. Pipeline | Полная архитектура обработки: Preprocessing → AI Upscaling → EIS → Segmentation → Depth Estimation → Sensor Fusion |
| 4. Датасет | Сбор и разметка данных (~600 000 кадров), Ego-masking, аугментация, QA |
| 5. Эксперименты | Сравнение YOLOv8s-seg и YOLO11s-seg, метрики, Confusion Matrix, PR-кривые, скорость инференса |

## Аппаратный стек (Sensor Stack)

- Стерео-камеры: 2× Ambertek SQ10 v2.0 (1920×1080, FOV 70°) — стереобазы 250 мм и 500 мм

- Центральная камера: Honor X7d (высокое разрешение)

- Дополнительно: IMU (Roll, Pitch, Yaw), GNSS (Latitude/Longitude)

## Pipeline кратко

text

Видео → Синхронизация → AI Upscaling (FSRCNN x3) → EIS (стабилизация)

→ Сегментация (YOLOv8) → Stereo Depth (StereoSGBM) → Sensor Fusion → 3D-карта

## Основные результаты

| Модель | Recall (Obstacle) | Mask mAP@50 | Mask mAP@50-95 |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8s-seg ✅ | 0.872 | 0.940 | 0.653 |
| YOLO11s-seg | 0.827 | 0.934 | 0.625 |

- Скорость: 10.9 мс / кадр → ~91 FPS на Tesla T4 (реалтайм-совместимо с Jetson)

- Вывод: YOLOv8s-seg превосходит YOLO11s-seg по Recall на классе Obstacle — критично для безопасности

## Датасеты и инструменты

- Обучение: MaSTr1325 (классы: Water, Obstacle, Navigation, Vessel, Sky, Background)

- Референсные датасеты: MODD2, LaRS, WaterScenes, Singapore Maritime Dataset, Pohang Canal

- Инструменты: Python, YOLOv8/YOLO11 (Ultralytics), OpenCV, MoviePy, Roboflow, Google Colab (NVIDIA Tesla T4)

## Теги для поиска

computer vision · maritime obstacle detection · stereo depth estimation · YOLOv8 · FSRCNN · sensor fusion · USV · MaSTr1325 · EIS · multi-baseline stereo

## 📄 Аннотация: statia1-08_12_25.docx

Тип документа: Научная статья (для сборника конференции СНО САФУ)
Автор: Жарый Дмитрий Александрович, САФУ, 4 курс
Научный руководитель: Васендина И.С., канд. техн. наук, доцент
Дата: 08.12.2025

## О чём документ

Статья описывает архитектуру и конвейер обработки мультисенсорных данных для бюджетной системы обнаружения препятствий на безэкипажном катере (БЭК). Акцент — на практической реализации с использованием доступного оборудования в условиях северных широт (дельта Северной Двины).statia1-08_12_25.docx

Цель: спроектировать пайплайн обработки данных с 3 камер + IMU для детектирования и пространственной локализации препятствий.statia1-08_12_25.docx

## Аппаратный стек

| Модуль | Устройство | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Левая / правая камера | Ambertek SQ10 v2.0 | 1920×1080, 30 FPS, FOV 70°, AVI |
| Центральная камера + IMU | Honor X7d | 1920×1080, 30 FPS, 100 Гц телеметрия |
| Стереобаза малая | Центр + бок | 250 мм — ближняя зона |
| Стереобаза широкая | Крайние камеры | 500 мм — дальняя зона |

Телеметрия IMU: GNSS (lat/lon, высота, скорость), AHRS (крен/тангаж/рыскание, кватернионы), акселерометр, магнитометр.statia1-08_12_25.docx

## Pipeline (4 этапа)

- Предобработка и синхронизация — выравнивание временны́х шкал всех камер и телеметрии по аудио-визуальным маркерам (clap-sync)

- Поток А — Геометрия: ректификация → карты диспаритета (StereoSGBM) → 3D-облако точек (2 стереобазы параллельно)

- Поток Б — Семантика: стабилизация EIS по IMU → инстанс-сегментация (нейросеть) → трекинг объектов

- Sensor Fusion: наложение масок на облако точек → центройд → метрические координаты препятствия (X, Y) на карте проходимостиstatia1-08_12_25.docx

## Датасет

- 648 000+ кадров (суммарно по 3 камерам), синхронизированы с телеметриейstatia1-08_12_25.docx

- Место съёмки: акватория дельты р. Северная Двина, Архангельская область

- Условия: пасмурно, переменная облачность, дождь

- Объекты: буи, береговые створы, грузовые и маломерные суда, топляки, птицы, береговая линия, портовая инфраструктураstatia1-08_12_25.docx

## Контекст и мотивация

Работа связана с развитием БЭК в Арктической зоне РФ (катера «Бриз», проект «Клиппер» в Архангельской области). GNSS не решает задачу локальной навигации, а промышленные лидары/радары экономически нецелесообразны для малых судов.statia1-08_12_25.docx

## Теги для поиска

научная статья · БЭК · USV · пайплайн · мультисенсорная обработка · стереозрение · инстанс-сегментация · sensor fusion · датасет · Северная Двина · САФУ · конференция СНО

## 📄 Аннотация: statia2-25_02_26.docx

Тип документа: Научная статья
Авторы: Жарый Д.А., Загидуллин Е.А. — САФУ, Архангельск
Научный руководитель: Васендина И.С., канд. техн. наук, доцент
Дата: 25.02.2026

## О чём документ

Статья посвящена методологии разметки видеоданных для задач видео-паноптической сегментации (Video Panoptic Segmentation, VPS) навигационных сцен северных рек. Это не про алгоритмы детекции, а про то, как правильно создавать датасет для их обучения — с учётом специфики Арктики и Архангельской области.statia2-25_02_26.docx

Цель: формализовать протокол аннотирования, чтобы получить высококачественный датасет для обучения нейросетей БЭК.statia2-25_02_26.docx

## Ключевая идея: переход от семантики к паноптике

| Подход | Что даёт | Недостаток |
| --- | --- | --- |
| Семантическая сегментация (MaSTr1325, MODD2) | Разделение на: вода / небо / препятствие | Не различает отдельные объекты, нет трекинга |
| Паноптическая сегментация (VPS) | Stuff (фон) + Things (объекты с Track ID) + временна́я связность | Требует строгого протокола разметки |

Для безопасного маневрирования в дельте Северной Двины с её интенсивным трафиком нужен трекинг каждого объекта по времени — это и обосновывает переход к VPS.statia2-25_02_26.docx

## Таксономия классов

Stuff (фон, без ID): Water, Sky, Land, Pier

Things (объекты с Track ID): Vessel, Buoy, Stvory (береговые навигационные знаки), Traffic Light, Other

Специальный класс: Void — для объектов < 8×8 пикселей и зон высокой оптической неопределённости (исключается из loss при обучении)statia2-25_02_26.docx

## Регламент разметки в CVAT

- Инструмент: CVAT на локальном сервере, экспорт в формат COCO Panoptic

- Частота ключевых кадров: 5 FPS (адаптивно)

- Жёсткие объекты (суда, буи) — полигоны с линейной интерполяцией между кадрами

- Аморфные объекты (вода) — маски перерисовываются вручную на каждом ключевом кадре

- Окклюзии: Z-индексация вместо вырезания «дыр» (Вода — нижний слой, Судно — верхний)

- Re-identification: Track ID сохраняется при исчезновении объекта из кадраstatia2-25_02_26.docx

## Специфика Севера: нюансы разметки

- Топляки: дрейфующее бревно → Things (опасность); застрявшее на мелководье → Stuff (Land)

- Блики и отражения: отражение судна → класс Water (физически проходимо для БЭК); если граница неразличима (туман) → Void

- Оптические артефакты из-за низкого угла солнца — отдельно обговорены в регламентеstatia2-25_02_26.docx

## Связь с другими документами

| Файл | Связь |
| --- | --- |
| otchet-po-praktike-2025.docx | Общий pipeline; разметка через MaSTr1325 (семантика) — предыдущий этап |
| statia1-08_12_25.docx | Описание сбора датасета (648 000+ кадров) — тот же датасет, который здесь размечается |
| statia2-25_02_26.docx | ← Методология разметки этого датасета под VPS |

## Теги для поиска

научная статья · паноптическая сегментация · VPS · разметка датасета · CVAT · трекинг · Track ID · Stuff/Things · Z-индексация · топляки · БЭК · Северная Двина · COCO Panoptic

## 📄 Аннотация: chernovik-Trebovaniia-k-dannym.docx

Тип: Черновик технического задания / требования к съёмке
Статус: Рабочий документ (не статья)

О чём: Требования к составу мультисенсорного датасета для алгоритма автоматического расхождения БЭК с препятствиями в реальном времени. Документ описывает, какие данные нужно собрать и в каких условиях.chernovik-Trebovaniia-k-dannym.docx

Нужные данные:

- Видео с камер (нос, борт 30–45°, корма) + GNSS/курс/скорость

- IMU (крен, дифферент, рыскание), глубина дна

- Радар (растр или список целей), AIS, ветер, течение

- 3D-облако точек (если есть лидар)chernovik-Trebovaniia-k-dannym.docx

Целевые сценарии: буи/вехи/створы, суда всех типов, топляки, птицы, сети, разные типы берега, проходы по протокам

Условия съёмки: 2 часа, светлое время + сумерки/ночь (эксперимент), с дождём и без, разная волнаchernovik-Trebovaniia-k-dannym.docx

Теги: требования к данным · датасет · расхождение с препятствиями · мультисенсор · БЭК · черновик

## 📄 Аннотация: проблемы использования активных сенсоров для USV 23.12.25.docx

Тип: Аналитическая справка (сгенерирована через AI), декабрь 2025
Охват: Активные сенсоры (LiDAR, Radar) + пассивные (камеры, тепловизоры) на БЭК

## О чём документ

Систематизированный обзор проблем и ограничений сенсоров для БЭК в морской среде. Рассматриваются три категории: лидары, радары, камеры — с акцентом на практические вызовы при автономной навигации.problemy-ispolzovaniia-aktivnykh-sensorov-dlia-USV-23.12.25.docx

## Ключевые проблемы по типам сенсоров

| Тип | Главные проблемы |
| --- | --- |
| LiDAR | Слепота в дожде/тумане; брызги на окне как «микролинзы»; сложный фон море–небо; вибрации ломают механику |
| Радар | Sea clutter от волн и пены; малые цели теряются; уязвим к РЭБ; грубое разрешение вблизи |
| Камеры | Зависимость от освещения; блики от воды; брызги на линзе; ограниченный динамический диапазон |
| Тепловизор | Теряет цели с температурой близкой к воде; ночью падает детализация |

problemy-ispolzovaniia-aktivnykh-sensorov-dlia-USV-23.12.25.docx

## Общие ограничения интеграции на БЭК

- Ресурсы платформы: масса, питание, охлаждение на малом корпусе

- Отказоустойчивость: отказ одного сенсора в шторм → потеря аппарата

- Вычислители: SLAM + трекинг + ML требуют мощных бортовых GPU

- GNSS-уязвимость: при глушении вся нагрузка падает на бортовые сенсорыproblemy-ispolzovaniia-aktivnykh-sensorov-dlia-USV-23.12.25.docx

## Вывод документа

Ни один сенсор в одиночку не обеспечивает надёжной навигации. Решение — сенсорный ансамбль: LiDAR + Radar + Camera(день+ИК) + IMU/GNSS с алгоритмами fusion. Для боевых БЭК дополнительно стоит вопрос демаскирующего излучения активных сенсоров.problemy-ispolzovaniia-aktivnykh-sensorov-dlia-USV-23.12.25.docx

Теги: активные сенсоры · LiDAR проблемы · radar sea clutter · пассивные камеры · sensor fusion · РЭБ · морская среда · тепловизор · отказоустойчивость

## 📄 Аннотация: Применение готовых датасетов в задаче северного USV 22.12.25.docx

Тип: Аналитический обзор-библиография (сгенерирован через AI), декабрь 2025
Язык: Английский

## О чём документ

Систематический обзор существующих морских датасетов и протоколов разметки с точки зрения их применимости для задачи USV в северных/арктических условиях. Три раздела: сравнение датасетов → навигация в Арктике → принципы разметки в сложных условиях.Primenenie-gotovykh-datasetov-v-zadache-severnogo-USV-22.12.25.docx

## Сравнение ключевых морских датасетов

| Датасет | Год | Тип сегментации | Кадров | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MaSTr1325 | 2019 | Семантика (3+1 класс) | 1,325 | Ignore на границах; ~20 мин/кадр |
| MODD2 | 2018 | Семантика + BBox | 11,675 | Stereo + IMU; glitter аннотации |
| LaRS | 2023 | Паноптика (3 stuff + 8 things) | 4,006 | 19 атрибутов сцены; отражения, туман |
| WaterScenes | 2024 | Instance + Semantic + Waterline | 54,120 | 4D Radar + Camera; реки/каналы |

Primenenie-gotovykh-datasetov-v-zadache-severnogo-USV-22.12.25.docx

## Навигация в Арктике

- Задача движения в ледяных полях (AUTO-IceNav): траектории через лёд с минимизацией кинетической энергии столкновений

- Проект Saildrone в Чукотском и Бофортовом морях: расхождение ледовых карт до 175 км → нужна бортовая камерная детекция

- Северная Двина упомянута как контекст: ледоход, экстремальные условия освещения на 64°NPrimenenie-gotovykh-datasetov-v-zadache-severnogo-USV-22.12.25.docx

## Принципы разметки в сложных условиях (Safety-First)

- Void/Ignore класс на неопределённых границах — не гадать, а исключать из обучения (ACDC, LaRS, Foggy Zurich)

- Safe mIoU (IDD-AW) — метрика, штрафующая опасные ошибки сильнее, чем безопасные

- Слабая разметка (SLR) — линия воды + горизонт + bbox дают ~10x экономию при конкурентном качестве

- Неопределённость в тумане → void, не расширять маску объекта в зону туманаPrimenenie-gotovykh-datasetov-v-zadache-severnogo-USV-22.12.25.docx

Теги: датасеты USV · MaSTr1325 · LaRS · WaterScenes · MODD2 · паноптическая сегментация · Арктика · Safety-First · Void класс · слабая разметка · библиография

## 📄 Аннотация: Российские работы по USV на севере 22.12.25.docx

Тип: Библиографический обзор (сгенерирован через AI), декабрь 2025
Язык: Русский | Охват: 31 источник, российские организации 2020–2025

## О чём документ

Обзор российских научных работ по трём темам: нейросетевая классификация льда → БПЛА для ледовой разведки → компьютерное зрение для автономных судов. Завершается анализом лакун в исследовательском поле — потенциальных направлений для ВКР.Rossiiskie-raboty-po-USV-na-severe-22.12.25.docx

## Ключевые работы по блокам

🧊 Классификация льда (SAR/спутники)

- ААНИИ + Нансен-центр (Захваткина и др.): Sentinel-1, точность 75–90%

- Мурманский арктический ун-т (Лазарева, 2024): ML на реках (р. Кола), MLP, 83% — ближайший аналог для Северной Двины

- ИТМО (Никитин, 2025): CNN-ансамбль для прогнозирования сплочённости льда

🚁 БПЛА для ледовой разведки

- МФТИ / Росатом: БПЛА с радаром для СМП, дальность 200 км

- Дирекция СМП: лидарный комплекс испытан на ледоколе «Урал» (2023)

🚢 Компьютерное зрение для судов

- СевГУ (Скороход и др., 2024): GMM-сегментация + Калман + GPS/ГЛОНАСС, тестировано на судне «Пионер»

- САФУ Архангельск (Зеленина и др.): моделирование ледяного покрова Арктики — из своего университетаRossiiskie-raboty-po-USV-na-severe-22.12.25.docx

## Лакуны (потенциал для ВКР)

- Нет публикаций о бортовом CV для USV на северных реках (Двина, Печора, Обь)

- Нет открытых аннотированных RGB-датасетов ледовых сцен с борта

- Тема протоколов разметки ледовых сцен в РФ не освещена — прямая ниша для исследованияRossiiskie-raboty-po-USV-na-severe-22.12.25.docx

Теги: российские работы · ледовая обстановка · SAR Sentinel-1 · ААНИИ · МФТИ · ИТМО · САФУ · USV Север · лакуны исследования · ВКР · библиография

## 📄 Аннотация: Анализ типов сегментации в задаче USV 22.12.25.docx

Тип: Аналитический обзор (сгенерирован через AI), декабрь 2025
Охват: Сравнение трёх подходов к сегментации, хронология 2016–2026, тренды

## О чём документ

Систематический сравнительный анализ семантической, инстанс- и паноптической сегментации применительно к задаче обнаружения препятствий на USV — с хронологией развития, количественными данными MaCVi 2025 и рекомендациями по выбору подхода.Analiz-tipov-segmentatsii-v-zadache-USV-22.12.25.docx

## Сравнение трёх парадигм

| Критерий | Семантическая | Инстанс | Паноптическая |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость | ⚡ 11–115 FPS | ⚡ 5–15 FPS | 🐢 0.7–10 FPS |
| Встраиваемые устройства | ✅ eWaSR 5.5 FPS | ⚠️ Ограниченно | ❌ Недоступно |
| Трекинг объектов | ❌ | ✅ | ✅ |
| Зрелость в USV | 🟢 100+ статей | 🟡 <20 статей | 🟠 <10 статей |
| Стоимость разметки | 💰 ~20 мин/кадр | 💰💰💰 | 💰💰💰💰 |

Analiz-tipov-segmentatsii-v-zadache-USV-22.12.25.docx

## Прогресс по бенчмарку MaCVi (LaRS)

| Подход | 2024 | 2025 | Рост |
| --- | --- | --- | --- |
| Семантическая (Q) | 78.1 | 83.2 (WaterFormer) | +6.5% |
| Embedded (Q) | 55.3 | 64.2 (RSOS-Net) | +16.1% |
| Паноптическая (PQ) | 41.4 | 53.9 (MaskDINO) | +30% |

Analiz-tipov-segmentatsii-v-zadache-USV-22.12.25.docx

## Ключевые тренды 2025–2026

- Конвергенция: семантические модели используют паноптическую разметку (4 класса вместо 3)

- Мультимодальность: MaCVi @ CVPR 2026 включает радар+камера трек

- Open-vocabulary (FC-CLIP): распознавание редких/неизвестных объектов — актуально для АрктикиAnaliz-tipov-segmentatsii-v-zadache-USV-22.12.25.docx

## Рекомендации для арктического USV

- Реальное время → семантика (WaSR/eWaSR + IMU)

- Подсчёт льдин → инстанс (Mask R-CNN / YOLO-seg)

- Новый датасет → паноптическая разметка (из неё извлекается и семантика, и инстанс)Analiz-tipov-segmentatsii-v-zadache-USV-22.12.25.docx

Теги: сегментация USV · семантическая · инстанс · паноптическая · WaSR · eWaSR · LaRS · MaCVi 2025 · Mask2Former · DINOv2 · сравнение подходов

## 📄 Аннотация: Анализ техник аннотации в паноптической сегментации 22.12.25.docx

Тип: Технический аналитический обзор (сгенерирован через AI), декабрь 2025
Фокус: Три конкретных вопроса протокола разметки — Void, таксономия объектов, пороги размера

## О чём документ

Детальный разбор практических решений при разработке протокола паноптической разметки для морского датасета. Основан на анализе стандартов COCO Panoptic, Cityscapes, Mapillary Vistas и LaRS.Analiz-tekhnik-annotatsii-v-panopticheskoi-segmentatsii-22.12.25.docx

## Void vs. Ignore: как разные датасеты решают проблему

| Датасет | Что → Void | Как кодируется |
| --- | --- | --- |
| COCO Panoptic | Неразрешимые граничные пиксели | VOID id в PNG; исключается из PQ |
| Cityscapes | Пиксели не из 19 eval-классов | label id = 0 |
| Mapillary Vistas | Z-ordering: ближний перекрывает дальний | is_crowd boolean |
| LaRS | Ненадёжно размеченные вручную регионы | Отдельный ignore id (~24% предсказаний) |

Граница Thing–Stuff: Thing всегда имеет приоритет над Stuff; в Mapillary — Z-порядок.Analiz-tekhnik-annotatsii-v-panopticheskoi-segmentatsii-22.12.25.docx

## Таксономия мелких препятствий (Safety-First)

Принцип: «Could it cause collision?»

- Дрейфующее бревно → Thing (Other) — нужен трекинг, опасен

- Бревно застряло у берега → Stuff (статическое препятствие)

- Птицы → Thing (Animal) — LaRS: 3.6% инстансов

- Мелкий мусор → Thing (Other) или global attribute, но не Water (false negative опасен)Analiz-tekhnik-annotatsii-v-panopticheskoi-segmentatsii-22.12.25.docx

## Пороги размера объектов

| Размер объекта | Рекомендация |
| --- | --- |
| ≥ 16×16 px | Полная аннотация thing-инстанса |
| 8–16 px | Аннотировать + атрибут small_uncertain=True |
| < 8×8 px | → Void/Ignore (шум > сигнал) |
| Stuff < 2048 px² | → Void (стандарт COCO panopticapi) |

PQ падает до ~0 на объектах < ~20×20 px. Маленький объект → Void, но никогда не Water.Analiz-tekhnik-annotatsii-v-panopticheskoi-segmentatsii-22.12.25.docx

Теги: паноптическая разметка · Void · Ignore · COCO Panoptic · LaRS · Mapillary Vistas · Safety-First · таксономия · пороги размера · протокол аннотации · Thing/Stuff

## 📄 Аннотация: Обзор студенческих реализаций USV 17.01.26.docx

Тип: Отчёт-исследование (сгенерирован через Perplexity/AI), январь 2026
Структура: Два крупных раздела — обзор LiDAR по проектам + сметный расчёт для РФ

## О чём документ

Обзор аппаратного обеспечения (Hardware Review) USV/ASV-проектов 2020–2025 гг. с фокусом на выборе LiDAR-сенсора для студенческого БЭК. Источники: IEEE/ScienceDirect, соревнования RoboBoat/RobotX, open-source проекты. Вторая часть — сметный расчёт доступных компонентов на российском рынке.Obzor-studencheskikh-realizatsii-USV-17.01.26.docx

## Рейтинг LiDAR-ов по применению

| Бренд/Модель | Статус | Применение |
| --- | --- | --- |
| Velodyne VLP-16 | Стандарт RoboBoat | Конкурсы, SLAM; ~$4,000 |
| Ouster OS1 rev.7 | Растёт в research | Harbour/порт; 128 каналов, ±0.03м |
| Livox Mid-360 | Новый тренд (2023–25) | Прототипирование; solid-state, ~$300–400 |
| SICK LMS511 | Legacy | Старые проекты RobotX (фазируется) |
| RPLIDAR/YDLIDAR | Только бассейн | Слабы для открытой воды |

Obzor-studencheskikh-realizatsii-USV-17.01.26.docx

## Решения проблемы воды и засветки

- Occupancy grid с динамическими значениями (вода=0, объект=60+, суша=80+)

- INS-стабилизация облака точек перед фильтрацией (обязательный шаг)

- Sensor fusion: LiDAR + Radar + Camera + INS (Dempster-Shafer теория)

- LiDAR-SLAM как fallback при отсутствии GNSS (снижение ошибки на 55.4%)Obzor-studencheskikh-realizatsii-USV-17.01.26.docx

## Сметный расчёт для РФ (январь 2026)

| Вариант | LiDAR | Платформа | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимум | YDLIDAR TG30 (14–16k ₽) | Raspberry Pi 4 | ~30,000 ₽ |
| Оптимум ✅ | Livox Mid-360 (45k ₽) | Jetson Orin Nano + OAK-D | ~70,000 ₽ |
| Премиум | Unitree L1 (66.5k ₽) | Jetson Orin Nano | ~93,000 ₽ |

Поставщики: AliExpress Russia, Ozon, kiberstorm.ru, copterparts.ruObzor-studencheskikh-realizatsii-USV-17.01.26.docx

Теги: LiDAR · USV hardware review · RoboBoat · RobotX · Velodyne · Livox · Ouster · YDLIDAR · смета РФ · sensor fusion · occupancy grid · российский рынок

📄 Аннотация: Обзор моделей апскейла кадров 07.01.26.docx

Тип: Технический обзор-руководство (AI), январь 2026 | Язык: Английский Obzor-modelei-apskeila-kadrov-07.01.26.docx

Сравнительный анализ SOTA-моделей super-resolution и blind image restoration для восстановления кадров с видеорегистраторов и смартфонов — с конкретными рекомендациями по связке CPU/Colab T4.

## Модели и рекомендации

| Модель | Тип | Colab T4 | CPU | Ключевой плюс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Real-ESRGAN | GAN (RRDB) | ~500 фото/ч | 150–250ms | Лучший баланс скорость/качество |
| SwinIR | Transformer | ~150 фото/ч | 2–5s | Лучшее JPEG-удаление |
| HAT | Hybrid Attn | медленнее SwinIR | — | Макс. качество текстур |
| Omni-SR | ViT (792K пар.) | ~200ms | ~500ms | Для CPU-проверки |
| Diffusion SR | Диффузия | 20–60s/фото | — | Только малые батчи |

Критичный вывод: стандартные модели FSRCNN/ESPCN на реальных дэш-кам снимках провально работают — нужны только blind SR-модели (Real-ESRGAN, SwinIR-Real).Obzor-modelei-apskeila-kadrov-07.01.26.docx

## Рекомендованный воркфлоу

- Локально (CPU): Omni-SR — быстрая проверка результата

- Финальная обработка (Colab T4): Real-ESRGAN — 500+ фото/ч

- Максимальное качество: SwinIR (если время не критично)Obzor-modelei-apskeila-kadrov-07.01.26.docx

Теги: super-resolution · Real-ESRGAN · SwinIR · blind SR · JPEG artifacts · Colab T4 · дэш-кам · апскейл · maritime detection

📄 Аннотация: Поверхностный обзор лидаров для USV 19.01.26.docx

Тип: Сметный обзор (AI), январь 2026 | Задача: подбор лидара для студенческого БЭК, РФ-рынок Poverkhnostnyi-obzor-lidarov-dlia-USV-19.01.26.docx

Итоговые рекомендации

| Модель | Цена | Тип | Солнце | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YDLIDAR TG30 | 35–45 тыс. ₽ | 2D ToF, IP65 | ✅ 100k Lux | 🏆 Оптимум бюджет |
| Unitree L1 | ~36 500 ₽ | 4D, IMU | ✅ | ⭐ Лучший выбор за деньги |
| RPLIDAR S1 | 25–35 тыс. ₽ | 2D | ✅ | ⚠️ 10м для тёмных объектов |
| Livox Mid-360 | 75–95 тыс. ₽ | 3D SS, IP67 | ✅ | 💰 Близко к лимиту 100к |
| RPLIDAR S3 | 50–70 тыс. ₽ | 2D | ❌ | 🚫 Не для прямого солнца |
| RPLIDAR C1 | ~8–10 тыс. ₽ | 2D | ✅ 80k | ⚠️ Только 12м дальность |

Poverkhnostnyi-obzor-lidarov-dlia-USV-19.01.26.docx

- Не рекомендованы: RPLIDAR S3 (прямо указано «without direct sunlight»), Camsense (нет данных по outdoor)

- Поставщики в РФ: НПК Фотоника, RobotClass, copterparts.ru, Яндекс Маркет

Теги: лидар USV · YDLIDAR TG30 · Unitree L1 · Livox Mid-360 · Россия цены · outdoor · IP65 · ROS · смета БЭК

📄 Аннотация: Поверхностный обзор радаров для USV 19.01.26.docx

Тип: Сметный аналитический обзор (AI), январь 2026 | Охват: mmWave радары, РФ-рынок + научное применение Poverkhnostnyi-obzor-radarov-dlia-USV-19.01.26.docx

Рекомендации по категориям

| Категория | Бренд/Модель | Цена | IP67 | ROS2 | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🏆 MVP | Waveshare HMMD | ~3–8 тыс. ₽ | ❌ | ✅ UART | Прототип/стенд |
| ⭐ Золото | Nanoradar SR75 (77 ГГц) | $400–500 | ✅ | ⚠️ вручную | Лучший для USV |
| 💼 Наука | TI AWR1843 (77 ГГц) | €150–400 | ❌ | ✅ официально | Лидер в статьях |
| 💰 Дорого | Ainstein O-79 | $3,320–5,600 | ✅ | ⚠️ | Избыточно |

Poverkhnostnyi-obzor-radarov-dlia-USV-19.01.26.docx

Ключевые выводы

- 0 из 6 топ-команд RoboBoat/RobotX используют mmWave — все берут LiDAR + камеру (буи требуют цветового распознавания)

- TI AWR1843 в связке с LiDAR (ROTracker, NPU, 2024): MOTA 91.9% — радар в 20× быстрее LiDAR (20ms vs 400ms)

- Fusion LiDAR+Radar+Camera по Dempster-Shafer: +30–40% к подавлению ложных срабатываний от волн

- Benewake — не производит радары, только LiDAR ToFPoverkhnostnyi-obzor-radarov-dlia-USV-19.01.26.docx

Теги: mmWave радар · TI AWR1843 · Nanoradar SR75 · Waveshare · USV · ROS2 · sensor fusion · РФ-рынок · смета · FMCW

📄 Аннотация: Поверхностный обзор сонаров для USV 19.01.26.pdf

Тип: Сметный аналитический обзор (AI), январь 2026 | Охват: Forward-Looking Sonar, FLS, USV, РФ-рынок Poverkhnostnyi-obzor-sonarov-dlia-USV-19.01.26.pdf

Рекомендации по категориям

| Бренд/Модель |  | Тип |  | Цена |  | Интерфейс |  | Вердикт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бренд/Модель | Тип |  | Цена |  | Интерфейс |  | Вердикт |  |
| DFRobot SEN0599 | Подводный ультразвук |  | ~3200 ₽ |  | UART |  | 🏆 Оптимум для студпроекта |  |
| Blue Robotics Ping | Однолучевой эхолот |  | ~$430 |  | UART/USB |  | ⭐ Базовый FLS (не истинный) |  |
| Blue Robotics Ping360 | Механический сканер 360° |  | ~144–170 тыс. ₽ |  | Ethernet/RS485 |  | ✅ Истинный FLS, дорого |  |
| DYP-A02YY (UART) | Воздушный УЗ |  | 1000–1800 ₽ |  | UART |  | ✅ Бюджет над водой |  |
| 4× RCWL-1670 + Arduino | Массив датчиков |  | ~2200 ₽ |  | GPIO |  | 💡 Микробюджет |  |
| Lowrance ActiveTarget | Live sonar |  | 130–286 тыс. ₽ |  | Ethernet |  | ❌ Нет открытого API |  |

Poverkhnostnyi-obzor-sonarov-dlia-USV-19.01.26.pdf

Ключевые выводы

- Истинный FLS для студпроекта — только Blue Robotics Ping360, но дорого и сканирует 10–15 сек/оборот

- SEN0599 — единственный бюджетный подводный датчик, требует монтажа ниже ватерлинии

- Потребительские live-sonar (Garmin Panoptix, Lowrance ActiveTarget) не имеют open API — интеграция в USV крайне затрудненаPoverkhnostnyi-obzor-sonarov-dlia-USV-19.01.26.pdf

Теги: сонар USV · FLS · Blue Robotics Ping360 · DFRobot SEN0599 · ультразвук · UART · IP68 · Россия цены · смета БЭК

📄 Аннотация: Обзор конкурентов USV и датчиков 20.01.26.docx

Тип: Комплексный desk research (AI), январь 2026 | Объём: ~234 тыс. симв. | 4 основных блока Obzor-konkurentov-USV-i-datchikov-20.01.26.docx

Структура документа

1. Боли владельцев малых судов — анализ форумов Katera.ru, TheHullTruth, Reddit r/boating, CruisersForum:

- Топляк и плавающие объекты: ремонт 150 тыс. ₽ – $80k; «эхолот не видит (на поверхности), радар не видит (слишком низко) — нужны глаза»

- Слепые зоны радаров Garmin/Raymarine/Simrad: rain clutter полностью блокирует обнаружение объектов

- Барьеры к автопилотам: ответственность при аварии, сложный UI («нужно быть инженером, чтобы настроить фильтр помех»)Obzor-konkurentov-USV-i-datchikov-20.01.26.docx

2. Датчики — итоговые рекомендации

| Тип | Бюджет/Студент | Технолидер |
| --- | --- | --- |
| LiDAR | YDLIDAR TG15 | Livox Mid-360 |
| Радар | Nanoradar SR73F | Nanoradar SR75 4D |
| Сонар | Blue Robotics Ping360 | Kogger Sonar (РФ) |

Obzor-konkurentov-USV-i-datchikov-20.01.26.docx

3. Конкурентный анализ коммерческих CV-систем — Sea.AI, Garmin DockSense, Raymarine — цены, ограничения, APIObzor-konkurentov-USV-i-datchikov-20.01.26.docx

4. Готовые конфигурации USV — 3 варианта (min-бюджет / студенческий стандарт / коммерческий) с примерами кода UART/ROS2Obzor-konkurentov-USV-i-datchikov-20.01.26.docx

Теги: USV · desk research · боли пользователей · топляк · радар clutter · LiDAR · сонар · Kogger · Sea.AI · ROS2 · смета датчиков

📄 Аннотация: Применение пеленга в задаче USV 18.02.26.docx

Тип: Справочно-теоретическая заметка (AI), февраль 2026 | Объём: ~8 тыс. симв. Primenenie-pelenga-v-zadache-USV-18.02.26.docx

Компактный теоретический ввод: что такое угол пеленга (bearing) и как он встраивается в навигацию USV.

Ключевое содержание

Определение: Пеленг — горизонтальный угол 0–360° от севера по часовой стрелке до направления на объект. Формула связи: ИП=ИК+КУ\text{ИП} = \text{ИК} + \text{КУ}ИП=ИК+КУ, где ИП — истинный пеленг, ИК — истинный курс, КУ — курсовой угол.Primenenie-pelenga-v-zadache-USV-18.02.26.docx

4 применения в задаче USV:

- Направление на цель — радар/камера измеряет пеленг → система знает, где объект относительно корпуса

- Позиционирование — два пеленга на известные ориентиры → пересечение линий положения = координаты USV; крюйс-пеленг в динамике

- Наведение и сопровождение — удерживать цель на заданном пеленге; изменение пеленга во времени → предсказание точки сближения / уклонение

- Fusion в SLAM и фильтре Калмана — пеленги на ориентиры + GPS/ГНСС + IMU → уточнённая локализацияPrimenenie-pelenga-v-zadache-USV-18.02.26.docx

Теги: пеленг · bearing · USV навигация · ИК + КУ = ИП · крюйс-пеленг · SLAM · фильтр Калмана · целеуказание

📄 Аннотация: Обзор инструментов разметки для VPS USV 19.02.26.docx

Тип: Сравнительный анализ (AI), февраль 2026 | Задача: выбор инструмента паноптической разметки для команды 4+ чел., бесплатно Obzor-instrumentov-razmetki-dlia-VPS-USV-19.02.26.docx

Матрица сравнения

| Инструмент |  | Паноптич. сегм. |  | Tracking ID |  | Маски с дырками |  | 4+ чел. бесплатно |  | Онлайн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструмент | Паноптич. сегм. |  | Tracking ID |  | Маски с дырками |  | 4+ чел. бесплатно |  | Онлайн |  |
| CVAT self-hosted | ✅ brush+маски |  | ✅ |  | ⚠️ через Z-order |  | ✅ |  | ⚠️ нужен сервер |  |
| Label Studio | ⚠️ частично |  | ⚠️ только bbox |  | ⚠️ |  | ✅ |  | ⚠️ нужен сервер |  |
| Supervisely | ✅ |  | ✅ SOT/MOT |  | ✅ |  | ❌ макс. 2 чел. |  | ✅ SaaS |  |
| Segments.ai | ✅ нативно |  | ✅ |  | ⚠️ |  | ❌ / ✅ акад. лиц. |  | ✅ SaaS |  |
| Roboflow | ⚠️ |  | ⚠️ |  | ❌ |  | ❌ данные публичны |  | ✅ SaaS |  |
| LabelMe | ⚠️ |  | ❌ |  | ❌ |  | ✅ |  | ❌ десктоп |  |

Obzor-instrumentov-razmetki-dlia-VPS-USV-19.02.26.docx

Итог и рекомендации

- 🥇 CVAT self-hosted — лучший по совокупности: бесплатно, без ограничений на команду, видео-трекинг, COCO Panoptic экспорт; развернуть за 30 мин через docker compose up -d (Oracle Cloud Free Tier подходит)

- 🥈 Segments.ai — нативная паноптика и tracking, бесплатная академическая лицензия для университетов (130+ вузов уже используют)

- 🥉 Label Studio — резерв, если нужна мультимодальностьObzor-instrumentov-razmetki-dlia-VPS-USV-19.02.26.docx

Теги: CVAT · Segments.ai · паноптическая сегментация · VPS · docker · разметка USV · tracking ID · маски с дырками · команда 4+ · бесплатно

📄 Аннотация: Сэмплирование кадров для создания датасета 19.02.26.docx

Тип: Технический обзор + реализация (AI), февраль 2026 | Охват: частота разметки VPS, адаптивное сэмплирование Semplirovanie-kadrov-dlia-sozdaniia-dataseta-19.02.26.docx

Частоты разметки по датасетам

| Датасет | Область | Частота разметки | Стратегия |
| --- | --- | --- | --- |
| KITTI-STEP | Self-driving | 10 FPS (каждый кадр) | Плотная |
| Cityscapes-VPS | Self-driving | ~3.4 FPS (каждый 5-й) | Равномерная |
| VIPSeg | In the wild | 5 FPS | Sparse→Dense |
| Waymo PVPS | Self-driving | ~20/200 кадров | Разнообразие |
| nuScenes | Self-driving | 2 Hz | Ключевые кадры |
| WaterScenes | USV | 2 Hz | Ключевые кадры |
| LaRS | USV | Ключ. + 9 пред. | Ручной отбор |

Semplirovanie-kadrov-dlia-sozdaniia-dataseta-19.02.26.docx

Рекомендации для USV

- Оптимум: 2–5 FPS при записи 10–15 FPS (каждый 3–5 кадр)

- Минимум для consecutive-frame VPS: 5 FPS

- Экономичная стратегия: Sparse-to-Dense — ручная разметка 1 FPS → пропагация VOS-моделью до 5 FPS → ручная коррекция

- 25% разметок (каждый 4-й кадр) + оптический поток = сопоставимо с полной разметкойSemplirovanie-kadrov-dlia-sozdaniia-dataseta-19.02.26.docx

Адаптивное сэмплирование (FVI)

Формула индекса изменчивости кадра:

FVIt=wm⋅mt+wv⋅vt+ws⋅st\text{FVI}_t = w_m \cdot m_t + w_v \cdot v_t + w_s \cdot s_tFVIt​=wm​⋅mt​+wv​⋅vt​+ws​⋅st​

где mtm_tmt​ — optical flow magnitude, vt=1−SSIM(It,It+1)v_t = 1 - \text{SSIM}(I_t, I_{t+1})vt​=1−SSIM(It​,It+1​), sts_tst​ — cosine distance эмбеддингов; рекомендуемые веса 0.4 / 0.4 / 0.2. После вычисления FVI — NMS по времени (окно 0.5–1 с) для исключения кластеров похожих кадров.Semplirovanie-kadrov-dlia-sozdaniia-dataseta-19.02.26.docx

Теги: сэмплирование · VPS · annotation rate · Sparse-to-Dense · FVI · оптический поток · SSIM · USV датасет · LaRS · WaterScenes

📄 Аннотация: Документация по созданию датасета.pdf

Тип: Рабочая документация проекта (авторский) | Объём: ~5.5 тыс. симв. Dokumentatsiia-po-sozdaniiu-dataseta.pdf

Живой документ с описанием реального процесса сбора и подготовки датасета р. Северная Двина для задачи VPS на БЭК.

Ключевые параметры датасета

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Съёмка | Октябрь (16 и 27 числа), р. Северная Двина |
| Погода | Пасмурно/дождь; облачно, слабый ветер |
| Центральная камера | Honor X7d, 1080p, 30 FPS |
| Боковые камеры | Ambertek SQ10 v2.0, 720p, FOV 70°, AVI |
| Сырые данные | ~6 часов, 36 ГБ |
| Расстояние между камерами | ~25 см (жёсткая установка на мачте) |

Dokumentatsiia-po-sozdaniiu-dataseta.pdf

Подготовка и нарезка

- Метод нарезки: по мотивам LaRS — ключевой кадр + 5 сек до/после; пересекающиеся отрывки объединяются

- Результат: 202 отрывка, длительность 10–120 сек (в среднем 20–30 сек)

- Для разметки отобрано: 20–40 лучших отрывков (критерии: разнообразие сцен, наличие судов/буёв/створов, edge cases)

- Частота разметки: 5 FPS (интервал 200 мс)Dokumentatsiia-po-sozdaniiu-dataseta.pdf

Препроцессинг

- Ignore Mask: перила судна попали в нижний правый угол кадра телефона — закрываются бинарной маской игнорирования (не разметка Void вручную, а единый файл маски на весь датасет)Dokumentatsiia-po-sozdaniiu-dataseta.pdf

Теги: датасет · Северная Двина · BEK USV · VPS · Honor X7d · Ambertek SQ10 · 5 FPS · ignore mask · LaRS · нарезка клипов

📄 Аннотация: Поверхностный обзор вычислителей для USV 25.02.26.docx

Тип: Технический сметный обзор (AI), февраль 2026 | Фокус: NVIDIA Jetson для edge-CV на БЭК Poverkhnostnyi-obzor-vychislitelei-dlia-USV-25.02.26.docx

Модельный ряд Jetson Orin

| Модуль | TOPS | RAM | Питание | Цена РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orin Nano 8GB Super | 67 | 8 GB | до 25 Вт | 50–58 тыс. ₽ (Dev Kit) |
| Orin NX 16GB Super | 157 | 16 GB | до 40 Вт | ~140 тыс. ₽ (Dev Kit) |
| AGX Orin 64GB | 275 | 64 GB | до 60 Вт | 193–490 тыс. ₽ |
| AGX Thor | 1000 INT8 TOPS | 128 GB | до 130 Вт | ~525 тыс. ₽ |

Poverkhnostnyi-obzor-vychislitelei-dlia-USV-25.02.26.docx

Бенчмарки YOLO11 на TensorRT INT8 (640×640)

| Платформа | YOLO11n | YOLO11m | YOLO11x |
| --- | --- | --- | --- |
| Orin Nano Super 8GB | 270 FPS | 110 FPS | 50 FPS |
| Orin NX 16GB | 256 FPS | 103 FPS | 46 FPS |
| AGX Orin 64GB | 459 FPS | 213 FPS | 106 FPS |
| AGX Thor | ~658 FPS | ~402 FPS | ~212 FPS |

Реальный FPS с полным пайплайном (захват → инференс → постобработка) на 20–40% ниже.Poverkhnostnyi-obzor-vychislitelei-dlia-USV-25.02.26.docx

Ключевые выводы

- 🏆 Для студпроекта: Orin Nano Super 8GB Dev Kit — оптимум (~50 тыс. ₽, в наличии у Onpad/Avito)

- ⭐ Китайская сборка (SoM + carrier board): Orin Nano 8GB + Seeed J401 ~45–55 тыс. ₽ через AliExpress

- TensorRT обязателен — ускорение 2–5× vs PyTorch; INT8 даёт +30–70% FPS при потере ~1–2% mAP

- AGX Thor — избыточен для студпроекта ($3,499)Poverkhnostnyi-obzor-vychislitelei-dlia-USV-25.02.26.docx

Теги: Jetson Orin · NVIDIA · USV вычислитель · TensorRT · YOLO11 · edge AI · INT8 · Seeed reComputer · Россия цены · смета БЭК

📄 Аннотация: Обзор методов расчёта расстояния 27.03.26.docx

Тип: Технический desk research (AI) + итоговый диалог, март 2026 | Цель: выбор метода построения карты глубины для БЭК (камера + GPS + IMU) Obzor-metodov-rasscheta-rasstoianiia-27.03.26.docx

Полная таксономия методов

🔴 Активные сенсорные (LiDAR, ToF, Structured Light, FMCW Radar, Sonar) — собственный излучатель, точные данные, но дорого и сложно на USVObzor-metodov-rasscheta-rasstoianiia-27.03.26.docx

🟡 Пассивные геометрические (стерео, MVS, SfM, VO, оптический поток, Photogrammetry) — только камеры; проблема: относительный масштаб (up-to-scale) без внешнего источникаObzor-metodov-rasscheta-rasstoianiia-27.03.26.docx

🟢 IMU/GPS-методы:

| Метод | Данные | Суть |
| --- | --- | --- |
| VIO (VINS-Mono, OpenVINS) | Камера + IMU | IMU даёт метрический масштаб, камера корректирует дрейф |
| GNSS-aided VIO | Камера + IMU + GPS | GPS устраняет глобальный дрейф VIO |
| Visual SLAM | Камера (± IMU) | ORB-SLAM3, LSD-SLAM — одновременная локализация и картирование |

Obzor-metodov-rasscheta-rasstoianiia-27.03.26.docx

🔵 Deep Learning: Supervised/Self-supervised MDE, Monocular Metric Depth (Metric3D, DepthPro), Zero-Shot (MiDaS, Depth Anything v2), Video Depth (DepthCrafter), Scale Recovery via VIOObzor-metodov-rasscheta-rasstoianiia-27.03.26.docx

Рекомендуемая архитектура (камера + GPS + IMU)

Наиболее практичная связка без LiDAR и стерео:Obzor-metodov-rasscheta-rasstoianiia-27.03.26.docx

- IMU preintegration → быстрая поза между кадрами

- Visual feature tracking (ORB / оптический поток) → разреженные 3D-точки

- VIO fusion (EKF/BA) → метрически точная поза + разреженная карта

- GNSS correction → устранение глобального дрейфа

- MDE-сеть (Depth Anything v2) → плотная карта, масштабированная через VIO-точки

Это подход Zero-Shot Metric Depth from Monocular VIO — метрически точная плотная карта без активных датчиков.Obzor-metodov-rasscheta-rasstoianiia-27.03.26.docx

Теги: карта глубины · VIO · SfM · Depth Anything v2 · Metric3D · ORB-SLAM3 · GNSS · IMU · моно камера · диплом · USV

📄 Аннотация: dataset_log.xlsx

Тип: Таблица-лог разметки | Источник: р. Северная Двина, 27.10.2025

Журнал отрывков датасета центральной камеры: бинарные флаги классов (Water/Sky/Land/Bridge/Vessel/Buoy/LandingMark/BridgeLight/Other), оценка сложности (3–7) и длительность отрывка (сек).

Характерные сцены: движение к мосту, проход под мостом, буи (красный/зелёный), суда на разных дистанциях, створы, промзона, тряска.dataset_log.xlsx

📄 Аннотация: choosed_data.xlsx

Тип: Отобранное подмножество датасета | 36 отрывков из dataset_log.xlsx

- Суммарно: 888.6 сек (~14.8 мин), ~4443 кадра при 5 FPS; медиана отрывка — 30 сек

- Камеры: center (27.10), left (MOVI0020/0023), right (MOVI0017–0020)

- Покрытие классов: Water/Sky/Land — 100%; Vessel — 78%; Bridge/Other — 61%; Piers — 50%; Buoy — 19%; LandingMark/BridgeLight — 8%

- Сложность: преобладают отрывки с 5–7 баллами — мосты вблизи, пирсы, топляки, суда, птицыchoosed_data.xlsx

📄 Аннотация: Инструкция по разметке датасета для БЭК (Panoptic Segmentation).pdf

Тип: Операционная инструкция для разметчиков | Инструмент: CVAT self-hosted (ZeroTier → 10.49.234.230:8080)

Таксономия классов и Z-order

| Класс | Группа | Z-order |
| --- | --- | --- |
| Water, Sky | Stuff | 0, 1 |
| Land | Stuff | 5 |
| Bridge / Pier | Stuff | 10 |
| Vessel | Things | 30 |
| LandingMark / BridgeLight | Things | 40 |
| Buoy | Things | 50 |
| Other | Things | 60 |
| Void | Tech | 100+ |

Instruktsiia-po-razmetke-dataseta-dlia-BEK-Panoptic-Segmentation.pdf

Ключевые правила

- Никаких дырок — фон рисуется сплошным ковром, Things накладываются поверх через Z-order

- Только Track-режим — Shape запрещён; каждый объект имеет сквозной ID от появления до выхода из кадра

- Occluded (Q) при перекрытии >30%; Outside (O) при выходе из кадра

- Void — объекты <8×8 пикселей, сильные блики без текстуры, «мыльные» зоны, туман

- Перила — игнорировать полностью (покрываются маской игнора на этапе обучения)

- Правки — только вперёд по таймлайну; после правки обязательна проходка до конца клипаInstruktsiia-po-razmetke-dataseta-dlia-BEK-Panoptic-Segmentation.pdf

Workflow

- Preview клипа → 2. Разметка Stuff (от дальнего к ближнему) → 3. Разметка Things → 4. Sanity Check (дырки, треки, Outside/Occluded, Void) → 5. Submit + статус «Finished»Instruktsiia-po-razmetke-dataseta-dlia-BEK-Panoptic-Segmentation.pdf

Теги: CVAT · ZeroTier · паноптическая сегментация · Z-order · Track ID · Occluded · Outside · инструкция разметчика · БЭК датасет